环评证书号：国环评证乙字第2421号

山东信诺纺织有限公司

数码影像布及服装面料的生产项目

（一期年产3亿米服装面料）

环境影响报告书

（征求意见稿）

潍坊市环境科学研究设计院有限公司

二〇一九年四月

- 概  述

1、建设项目的特点

山东信诺纺织有限公司成立于2017年，位于安丘市城区生态工业园，规划总占地面积11.13hm2，厂区东隔空地为珠江路、南隔昆仑大街为山东源仕新材料有限公司、西隔空地为山东丰泽游艇有限公司、北隔空地为齐鲁酒地大道。最近敏感目标为厂区西北方位460m的前朱家官庄村、西南方位710m的郑家石龙子社区、东北方位500m的大明官庄村。

企业拟在安丘市城区生态工业园投资建设本次“数码影像布及服装面料的生产项目”，项目已经登记备案，备案文号2017-370784-17-03-027675。项目总投资63048.56万元，分两期进行建设，本次环评只针对一期工程“年产3亿米服装面料”进行评价。一期工程占地面积6.71hm2，总投资50000万元，环保投资5000万元。拟建设一座联合厂房（共设置10条圆网印花生产线），一座6000m³/d的污水处理站（配套3000m³/d中水处理装置），一座综合楼，购置溢流蒸煮缸、水洗联合机、定型机、印花机等设备104台（套），以外购涤纶坯布为原料，年产涤纶印花服装面料3亿米。

2、环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，“数码影像布及服装面料的生产项目（一期年产3亿米服装面料）”须执行环境影响评价制度，为此，山东信诺纺织有限公司特委托我公司进行环境影响评价工作。

接受建设单位委托后，潍坊市环境科学研究设计院有限公司组织人员勘察了项目建设现场，搜集了相关的技术资料，在此基础上编制了该项目环境影响报告书。

2018年1月27日，山东信诺纺织有限公司在安丘市主持召开了“山东信诺纺织有限公司数码影像布及服装面料的生产项目（一期年产3亿米服装面料）环境影响报告书”技术评审会。会后，我们根据审查意见对报告书进行了认真核实与修改，并对报告书的全文重新进行了校核，形成了此报批版报告书，呈报审批。

3、分析判定相关情况

本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》和《印染行业规范条件（2017版）》的要求。项目的建设符合安丘市城区生态工业园产业定位、总体规划、规划环评结论和审查意见的要求，符合国家和地方的各类环保政策要求。

4、关注的主要环境问题及环境影响

（1）废气

项目有组织废气共设置5根排气筒，其中4根工艺废气排气筒，1根污水处理站恶臭排气筒。本项目天然气燃烧机头均采用低氮燃烧技术。

4台预定型机烘干废气、4台制网机烘干废气经1套BL-F（过滤+水喷淋+蜂窝式高压静电）净化设施处理后，由1×4万m3/h风机引入1根15米高排气筒P1排放。

1-5#印花烘干废气、1-2#蒸化固色废气经1套BL-F（过滤+水喷淋+蜂窝式高压静电）净化设施处理后，经1×3.2万m3/h风机引入1根15米高排气筒P2排放。

6-10#印花烘干废气、3-4#蒸化固色废气经1套BL-F（过滤+水喷淋+蜂窝式高压静电）净化设施处理后，经1×3.2万m3/h风机引入1根15米高排气筒P3排放。

5台印花布加柔定型机烘干废气，经1套BL-F（过滤+水喷淋+蜂窝式高压静电）净化设施处理后，经1×5万m3/h风机引入1根15米高排气筒P4排放。

P1-P4废气污染物颗粒物、SO2、NOx排放浓度能满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB／37 2376-2013）表2中重点控制区标准（实测浓度须按基准含氧量3.5折算）；非甲烷总烃排放浓度和排放速率能满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297－1996）中表2标准限值。

污水处理站混凝预沉池、水解酸化池、活性污泥池、污泥浓缩池、污泥脱水间等封闭设置，恶臭气体通过1×1万m3/h风机引入1套UV光解除臭装置处理后通过1根15米高排气筒P5排放。H2S、NH3排放速率和臭气浓度能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二级标准。

磨毛废气（颗粒物）通过磨毛机自带布袋除尘器除尘后通过车间换气设施无组织排放；印花车间无法全部收集的挥发性废气通过车间换气设施外排；污水处理站无法收集的恶臭气体无组织排放。

根据无组织废气环境影响预测结果，采取本次评价提出的各项无组织废气控制措施后，厂界颗粒物和非甲烷总烃浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；氨、硫化氢浓度能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中“二级新改扩建”标准。

（2）废水

项目废水主要来自制网车间圆网冲洗废水、圆网回收废水，印花车间印花前处理工段坯布水洗废水，印花工段导带冲洗废水、蒸化固色后印花布水洗废水，染料调配料桶（第三遍）清洗废水，软水制备废水，车间及设备清洁（清洗）废水，废气喷淋废水，办公生活污水。废水产生总量5794.5m3/d。

项目所用染料及助剂中不含铬，不设置含铬废水预处理设施。

项目新建6000m3/d污水处理站1座及3000m3/d中水处理装置1套。

项目生产废水和生活污水经絮凝沉淀+水解酸化+好氧生化处理后，pH达到6.5-9，苯胺达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287－2012）表1中间接浓度限值，CODcr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、硫化物、二氧化氯、苯胺类、总锑达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2中间接浓度限值，色度、AOX达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB／T31962-2015）表1中B等级标准后，部分（3394.5m3/d，占58.6%）通过市政污水管网排入安丘市污水处理厂，剩余部分（2400m3/d，占41.4%）进入中水处理站。中水处理站主要设置芬顿氧化处理装置1套，出水指标达到《纺织染整工业回用水水质》（FZ／T01107-2011）后回用于印花前处理工段水洗工序、印花工段导带冲洗工序、蒸化固色后印花布水洗工序。

（3）噪声

本工程建成运行后，噪声源主要是各类生产设备，其噪声级大致在75～85dB(A)之间。对噪声源采用隔声、消声、减震等措施后，经预测可知，厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区的标准要求。

（4）固废

废弃的染料内包装袋、属于危化品助剂的内包装、车间工艺废气油烟处理废油渣、UV光解废气处理装置废过滤棉和废灯管属于危险废物，危废库暂存，委托有资质单位进行处置。染料外包装、危化品助剂外包装、非危化品包装物，废缝头布头、隔边布条、磨毛收尘为一般固废外售综合利用。污水站污泥、生活垃圾由当地环卫部门定时清运。

综上，采取上述措施后，本项目各污染物均可达标排放，对周围环境的影响可以降到最低。

5、环境影响评价的主要结论

本项目投入使用后难免会对周围环境产生一定影响，为把项目运营后对环境的影响降低到最低程度，该项目建成投入使用后，要严格落实环境影响报告书中提出的各项污染防治和风险防控措施。在落实各项污染防治和风险防控措施的基础上，从环境保护角度看，该建设项目是可行的。

6、致谢

在报告书编制过程中，得到了潍坊市环保局、安丘市环保局的热情指导和大力支持，也得到了监测单位和建设单位的积极配合，在此我们表示衷心感谢！

项目组

2019年4月

- 目  录

第1章 总  则	1

1.1 编制依据	1

1.2 环境影响识别和评价因子筛选	6

1.3 评价标准	8

1.4 评价等级和评价重点	10

1.5 评价范围和环境保护目标	12

第2章 建设项目工程分析	15

2.1 项目概况	15

2.2 项目工艺及产污环节分析	23

2.3 公用工程	34

2.4 项目污染分析	38

第3章 环境现状调查与评价	58

3.1 自然环境现状调查与评价	58

3.2 环境空气质量现状监测与评价	63

3.3 地表水环境质量现状监测与评价	71

3.4 地下水环境质量现状监测与评价	77

3.5 声环境质量现状监测与评价	81

3.6 土壤环境质量现状监测与评价	83

第4章 环境影响预测与评价	85

4.1 环境空气影响预测与评价	85

4.2 地表水环境影响评价	96

4.3 地下水环境影响预测与评价	98

4.4 声环境影响预测与评价	112

4.5 固体废物环境影响评价	115

4.6 施工期环境影响分析	117

第5章 环境风险评价	123

5.1风险识别	123

5.2 源项分析	127

5.3 风险事故影响分析	128

5.4 环境风险防范措施	130

5.5 突发性环境污染事故应急监测计划	131

5.6 应急预案	134

5.7 小结	135

第6章 环保措施经济技术论证	136

6.1 环保措施技术可行性论证	136

6.2 环保措施经济合理性论证	142

第7章 环境影响经济损益分析	143

7.1 经济效益分析	143

7.2 环境经济损益分析	143

第8章 环境管理与监测计划	145

8.1 环境管理与监测机构设置	145

8.2 监测仪器和环境监测计划	148

8.3 排污口规范化管理	150

8.4 信息公开	151

8.5 污染物排放总量	152

第9章 项目建设可行性分析	153

9.1 政策符合性分析	153

9.2 选址的合理性分析	157

第10章 环境影响评价结论	159

10.1 建设项目概况	159

10.3 污染物的产生、治理及排放情况	160

10.4 主要环境影响	161

10.5 公众意见采纳情况	162

10.6 环境影响经济损益分析	163

10.7 综合结论	163

10.8 环境保护措施	163

附件：

附件1、环境影响评价委托书；

附件2、项目备案文件；

附件3、总量确认书；

附件4、污水接收证明；

附件5、蒸汽供应证明；

附件6、规划审批意见；

附件7、规划环评审查意见；

附件8、环评协议；

附件9、专家意见；

附件10、专家意见修改说明。

- 第1章 总  则

- 1.1 编制依据

- 1.1.1 国家法律法规及政策依据

《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01）；

《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.09.01）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.01.01）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2018.01.01）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.07）；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.03.01）；

《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.07.01）；

《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.01.01）；

《中华人民共和国水土保持法》（2011.03.01）；

《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号发布，第682号修订）；

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第334号发布，第591号、645号修订）；

《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（发改委令2011年第9号发布，2013年第21号、2016年第36号修订）；

《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）；

《环境信息公开办法（试行）》（国家环境保护总局令第35号）；

《国家危险废物名录》（环保部令第39号）；

《建设项目环境影响评价分类管理目录》（环境保护部令第44号）；

《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）；

《关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）；

《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；

《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）；

《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发〔2016〕81号）；

《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013年第31号）；

《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（环保部公告2013年第59号）；

《关于当前环境信息公开重点工作安排的通知》（环办〔2013〕86号）；

《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办〔2013〕103号）；

《关于认真学习领会贯彻落实<大气污染防治行动计划>的通知》（环发〔2013〕103号）；

《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办〔2013〕104号）；

《关于开展建设项目环境信息公开和环境影响评价社会稳定性风险评估工作的通知》（环办〔2014〕10号）；

《企业突发环境事件风险评估指南（试行）（环办〔2014〕34号）；

《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

《危险化学品目录（2015版）》（安监局公告2015年第5号）；

《关于加强企业环境信用体系建设的指导意见》（环发〔2015〕161号）；

《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）；

《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》（环发〔2015〕163号）；

《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178号）；

《涉及危险化学品安全风险的行业品种目录》（安委〔2016〕7号）；

《国家先进污染防治技术目录（VOCs防治领域）》（环保部公告2016年第75号）。

《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评〔2016〕95号）；

《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；

《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》（环环监〔2016〕172号）；

《排污许可证管理暂行规定》（环水体〔2016〕186号）；

《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评〔2016〕190号）；

《关于加强化工企业等重点污染排污单位特征污染物监测工作的通知》（环办监测函〔2016〕1686号）；

《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》（发改环资〔2016〕1162号）；

《印染行业规范条件（2017版）》（工信部公告2017年第37号）；

《印染企业规范公告管理暂行办法》（工信部公告2017年第37号）；

《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）；

《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）。

- 1.1.2 地方法规及政策

《山东省环境保护条例》（2001.12.07）；

《山东省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》（2015.07.24）；

《山东省大气污染防治条例》（2016.11.01）；

《山东省水污染防治条例》（2000.12.01）；

《山东省环境噪声污染防治条例》（2004.01.01）；

《山东省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》（2003.01.01）；

《山东省节约用水办法》（山东省人民政府令第160号）；

《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令第248号）；

《山东省环境保护厅转发<关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知>的通知》（鲁环函〔2012〕509号）；

《山东省环保厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（鲁环发〔2013〕4号）；

《山东省环境保护厅关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》（鲁环评函〔2013〕138号）；

《山东省环境保护厅关于建立建设项目环评审批联动机制的通知》（鲁环函〔2013〕410号）；

《山东省土壤环境保护和综合治理工作方案》（鲁环发〔2014〕126号）；

《山东省环境保护厅贯彻落实水污染防治行动计划工作方案》（鲁环办〔2015〕23号）；

《山东省落实<水污染防治行动计划>实施方案》（鲁政发〔2015〕31号）；

《山东省环境保护厅加强行政审批事中事后监管的办法》（鲁环办〔2015〕46号）；

《关于进一步加强对污水处理厂和入管企业环境执法监管的通知》（鲁环办函〔2015〕124号）；

《关于加强危险废物环境监管遏制非法排放、倾倒、处置危险废物势头的通知》（鲁环办函〔2015〕181号）；

《山东省土壤污染防治工作方案》（鲁政发〔2016〕37号）；

《山东省2013-2020年大气污染防治规划二期行动计划（2016-2017年）》（鲁政字〔2016〕111号）；

《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函〔2016〕141号）；

《潍坊市危险废物监督管理办法》（潍环发〔2012〕75号）；

《转发<关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知>的通知》（潍环函〔2012〕102号）；

《环境空气质量综合整治工作方案》(潍政办字〔2013〕35号)；

《关于实施“三八六”环保行动加快生态美丽潍坊建设的意见》(潍发〔2013〕13号)；

《潍坊市按行业环保先进标准管理重大项目暂行办法》（潍政办发〔2015〕15号）；

《潍坊市环保局关于建立建设项目环评审批联动机制的通知》（潍环发〔2014〕41号）；

《潍坊市按行业环保先进标准审批建设项目环评文件的具体操作程序》（潍环发〔2015〕90号）；

《关于加强危险化学品安全管理工作的通知》（潍政办字〔2015〕101号）；

《深化“三八六”环保行动实施“十大工程”加快绿色发展实施方案》（潍政办字〔2016〕10号）；

《潍坊市人民政府关于印发潍坊市水污染防治工作方案的通知》（潍政字〔2016〕24号）；

《关于试行建设单位自行组织建设项目环境影响报告书技术评估工作制度的通知》（潍环函〔2016〕122号）；

《关于以改善环境质量为核心加强优化环境影响评价管理的通知》（潍坊市环保局，2016年12月26日）；

《关于印发潍坊市水污染防治控制单元达标方案的通知》（潍坊市环境保护委员会、2016年9月8日）；

《关于深入推进大气污染防治的实施意见》（潍办发〔2017〕14号）；

《潍坊市关于深入推进大气污染防治的实施意见》（2017.05.15）；

《潍坊市环境保护局关于调整建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理有关事项的通知》（潍环发〔2017〕47号）；

《潍坊市环保局关于试行建设单位自行申报建设项目环境保护信息工作的通知》（潍环函〔2017〕69号）。

- 1.1.3 规划依据

《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（鲁政发〔2016〕5号）；

《山东省生态环境保护“十三五”规划》（鲁政发〔2017〕10号）；

《山东省生态红线保护规划》（2016年）；

《潍坊市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

《潍坊市生态环境保护十三五规划》（潍政字〔2017〕31号）；

《潍坊市环境空气质量功能区划分规定》（2001年）；

《潍坊市地表水环境保护功能区划分方案》（2003年）；

《潍坊市饮用水水源保护区划分方案》（2001年）；

《潍坊市白浪河水库等饮用水水源保护区划定方案》（2012年）。

- 1.1.4 技术导则

《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）；

《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）；

《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

《环境影响评价技术导则-地下水》（HJ610-2016）；

《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）；

《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）；

《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）；

《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）；

《化学品分类、警示标签和警示性说明》（GB20592-2006）；

《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）；

《建筑设计防火规范》（GB50160-2014）；

《印染工厂设计规范》（GB50426-2007）；

《印染行业废水污染防治技术政策》（环发〔2001〕118号）；

《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2009）；

《纺织工业企业环境保护设计规范》（GB50425-2008）；

《纺织染整行业污染防治可行技术指南（试行）》（征求意见稿，2014.03.17）；

《纺织业卫生防护距离第1部分棉、化纤纺织及印染精加工业》（GB/T18080.1-2012）。

- 1.1.5 其他项目相关资料

项目环评委托书；

项目备案文件；

总量确认书；

厂区岩土工程勘察报告；

规划审批意见和规划环评审查意见；

建设单位提供的其他技术资料。

- 1.2 环境影响识别和评价因子筛选

- 1.2.1 环境影响识别

1、施工期

本项目建设施工期为半年，施工期主要环境影响情况见表1.2-1。

- 表1.2-1  项目施工期主要环境影响因素

| 名称 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂房建设、设备安装、建材运输 | 扬尘 |
|  | 施工车辆尾气、炊事燃具使用 | NOx、SO2 |
| 水环境 | 清洗车辆废水、施工人员生活废水 | CODcr、BOD5、SS |
| 声环境 | 施工机械、车辆作业噪声 | 噪声 |
| 生态环境 | 土地平整、挖掘及工程占地 | 水土流失、植被破坏 |
|  | 土石方、建材堆存 | 占压土地等 |

由表1.2-1可以看出，本项目建设期的环境影响主要有：建筑施工、建材运输车辆等造成扬尘、NOx、SO2，会污染环境空气；施工机械、车辆作业等产生噪声，会对周围声环境产生一定影响。该项目施工期较长，施工人员及清洗车辆时产生废水，会污染周围水体。由于项目在场地区内施工，施工场址远离环境敏感目标，因此项目建设期对环境影响较小，施工结束后上述影响随即消失。

2、运营期

根据该工程的排污特点及项目所在区域环境特征，运营期环境影响因素识别情况见表1.2-2，各装置污染因子的识别见表1.2-3。

- 表1.2-2  运营期环境影响因素识别

| 影响因素 环境要素 | 废气 | 废水 | 噪声 | 固废 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2、NOX、颗粒物、NMHC、 氨、硫化氢 | pH、COD、氨氮 | Leq（A） | 一般固废、 HW08 HW29、HW49 |
| 环境空气 | 有影响 | —— | —— | 有影响 |
| 地表水环境 | —— | 有影响 | —— | —— |
| 地下水环境 | —— | 有影响 | —— | —— |
| 声环境 | —— | —— | 有影响 | —— |
| 土壤环境 | —— | 有影响 | —— | —— |

- 表1.2-3  主要污染因子识别

| 名称 | 产生位置 | 产生影响的 主要内容 | 主要污染因子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 常规污染物 | 特征污染物 |
| 废气 | 生产区 | 预定型废气 | SO2、NOX、烟尘 | NMHC |
|  |  | 制网低温烘干废气 | —— | NMHC |
|  |  | 制网高温烘干废气 | —— | NMHC |
|  |  | 印花烘干废气 | SO2、NOX、烟尘 | NMHC |
|  |  | 蒸化固色废气 | SO2、NOX、烟尘 | NMHC |
|  |  | 花布定型废气 | SO2、NOX、烟尘 | NMHC |
|  |  | 磨毛无组织粉尘 | 粉尘 | —— |
|  |  | 印花车间无组织有机废气 | —— | NMHC |
|  | 污水站 | 有组织废气 | —— | 氨、硫化氢、 臭气浓度 |
|  |  | 无组织废气 | —— |  |
| 废水 | 生产区 | 生产废水 | pH、COD、氨氮 | SS、色度、总锑 |
|  | 公辅工程 | 公辅工程废水 | COD、氨氮 | SS、色度 |
|  | 生活区 | 生活污水 | COD、氨氮 | —— |
| 固废 | 生产区 | 固体废物 | 一般固废 | HW08、HW29、HW49 |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | —— |
| 噪声 | 生产区 | 空压机、风机、泵等 | Leq（A） | —— |
| 风险 | 生产区 | 火灾、泄漏 | —— | —— |

- 1.2.2 评价因子筛选

评价因子的筛选情况见表1.2-4。

- 表1.2-4  评价因子确定结果表

| 环境类别 | 现状监测及评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM2.5、PM10、氨、硫化氢、NMHC | SO2、NO2、PM10、NMHC |
| 地表水 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、硫化物、氯化物、色度、LAS、（AOX）、苯胺、六价铬、全盐量、锑 | COD、氨氮 |
| 地下水 | pH、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、氟化物、总大肠菌群、阴离子合成洗涤剂、六价铬、苯胺、色度、锑 | 高锰酸盐指数、氨氮 |
| 声环境 | Leq（A） | Leq（A） |
| 土壤 | 铬、锌、砷、铅、镉、汞、铜、镍、锑 | —— |

- 1.3 评价标准

- 1.3.1 环境质量标准

1、环境空气质量

SO2、NO2、PM2.5、PM10执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，氨、硫化氢执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中的居住区大气中有害物质最高容许浓度标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中选取的环境标准值。

- 表1.3-1  环境空气质量执行标准一览表

| 编号 | 污染因子 | 取值时间 | 浓度限值(mg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 日平均 | 0.15 | (GB3095-2012) 二级 |
|  |  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| 2 | NO2 | 日平均 | 0.08 |  |
|  |  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| 3 | PM2.5 | 日平均 | 0.075 |  |
| 4 | PM10 | 日平均 | 0.15 |  |
| 5 | 氨 | 一次值 | 0.20 | TJ36-79 |
| 6 | 硫化氢 | 一次值 | 0.01 |  |
| 7 | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0 | （GB16297-1996）详解 |

2、地表水环境质量

- 表1.3-2  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中V类水质标准

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 6 | 总氮 | ≤2.0 |
| 2 | CODCr | ≤40 | 7 | 硫化物 | 1.0 |
| 3 | BOD5 | ≤10 | 8 | LAS | ≤0.3 |
| 4 | NH3-N | ≤2.0 | 9 | 六价铬 | ≤0.1 |
| 5 | 总磷 | ≤0.4 |  |  |  |
| 注：pH无量纲，其他因子单位为mg/L。 |  |  |  |  |  |

3、地下水环境

- 表1.3-3  《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类水质标准

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~8.5 | 8 | 亚硝酸盐 | ≤0.02 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 | 9 | 氨氮 | ≤0.2 |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 10 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 4 | 氯化物 | ≤250 | 11 | 总大肠菌群 | ≤3.0 |
| 5 | LAS | ≤0.3 | 12 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 6 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 13 | 色度 | ≤15 |
| 7 | 硝酸盐 | ≤20 |  |  |  |
| 注：pH无量纲，总大肠菌群单位为个/L，其他污染物单位为mg/L。 |  |  |  |  |  |

4、声环境质量

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准，昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

5、土壤环境质量标准

执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准。

- 表1.3-4  土壤环境质量标准  单位：mg/kg

| 评价因子 | 镉 | 汞 | 砷旱地 | 铜农田 | 铅 | 铬旱地 | 锌 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 0.60 | 1.0 | 25 | 100 | 350 | 250 | 300 | 60 |
| 注：pH>7.5、阳离子交换量>5cmol/kg(+) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.3.2 污染物排放标准

1、废气

各工艺有组织废气中SO2、NOX、颗粒物排放浓度执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区标准要求，非甲烷总烃排放浓度和速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准；污水站排气筒有组织废气执行《恶臭污染物综合排放标准》(GB14554-93)表2中标准。厂界无组织颗粒物和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值的要求；厂界无组织恶臭污染物执行《恶臭污染物综合排放标准》(GB14554-93)表1新建二级新改扩建标准要求。

- 表1.3-5  废气排放执行标准

| 污染源 | 污染物 | 执行标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺有 组织废气 P1~P4 | SO2 | 50mg/m³ | DB37/2376-2013表2 中重点控制区标准 |
|  | NOX | 100mg/m³ |  |
|  | 颗粒物 | 10mg/m³ |  |
|  | 基准氧含量按3.5控制 |  |  |
|  | NMHC | 120mg/m³、10kg/h | GB16297-1996表2 |
| 污水站P5 | 氨 | 4.9kg/h | GB14554-93表2 |
|  | 硫化氢 | 0.33kg/h |  |
| 厂界无组织 | 氨 | 1.5 mg/m³ | GB14554-1993表1 二级新改扩建 |
|  | 硫化氢 | 0.06 mg/m³ |  |
|  | 臭气浓度 | 20 |  |
|  | 颗粒物 | 1.0 mg/m³ | GB16297-1996表2 |
|  | 非甲烷总烃 | 4.0 mg/m³ |  |

2、废水

企业纳管水质执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单中表2间接排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准和安丘市污水处理厂进水水质要求，详见表1.3-6；车间废水排放口六价铬不得检出；回用水水质执行《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011），详见表1.3-7。

- 表1.3-6  纳管水质执行标准

| 项目 | 基准排水量 | pH | COD | BOD5 | 悬浮物 | 色度 | 氨氮 | 总氮 | 总锑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | m³/t标准品 | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| GB4287-2012及其修改单表2 间接排放限值 | 140 | 6-9 | 200 | 50 | 100 | 80 | 20 | 30 | 0.10 |
| GB/T31962-2015 表1B等级 | — | 6.5~9.5 | 500 | 350 | 400 | 64 | 45 | 70 | -- |
| 从严执行限值 | 140 | 6.5-9 | 200 | 50 | 100 | 64 | 20 | 30 | 0.10 |

- 表1.3-7  回用水标准

| 控制指标 | pH值 | COD | SS | 色度 | 电导率 | 透明度 | 铁 | 锰 | 总硬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 无量纲 | mg/L | mg/L | 倍 | μs/cm | cm | mg/L | mg/L | mg/L |
| FZ/T01107-2011表1 | 6.5-8.5 | ≤50 | ≤30 | ≤25 | ≤2500 | ≥30 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤450 |

3、噪声

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定。

表1.3-8 噪声排放标准一览表

| 阶段 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期噪声 | 2类 | 60dB(A) | 50dB(A) |
| 施工期噪声 | — | 70dB(A) | 55dB(A) |

4、固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

- 1.4 评价等级和评价重点

- 1.4.1 评价等级

1、环境空气

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中评价级别计算方法：

Pi=CiCoi×100%

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

其判据详见表1.4-1。

- 表1.4-1  大气评价等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

- 表1.4-2  估算模式计算结果表

| 主要大气污染物 |  |  | Ci(mg/m3) | C0i(mg/m3) | Pi(%) | D10%距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | P1 | 二氧化硫 | 0.00343 | 0.50 | 0.23 | 未出现 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.00151 | 0.20 | 1.89 |  |
|  |  | 烟尘 | 0.000014 | 0.45 | 0.01 |  |
|  |  | NMHC | 0.00215 | 2.0 | 0.01 |  |
|  | P2 | 二氧化硫 | 0.000428 | 0.50 | 0.29 | 未出现 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.001543 | 0.20 | 1.93 |  |
|  |  | 烟尘 | 0.000014 | 0.45 | 0.01 |  |
|  |  | NMHC | 0.000258 | 2.0 | 0.01 |  |
|  | P3 | 二氧化硫 | 0.000428 | 0.50 | 0.29 | 未出现 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.001543 | 0.20 | 1.93 |  |
|  |  | 烟尘 | 0.000014 | 0.45 | 0.01 |  |
|  |  | NMHC | 0.000258 | 2.0 | 0.01 |  |
|  | P4 | 二氧化硫 | 0.000552 | 0.50 | 0.37 | 未出现 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.002428 | 0.20 | 3.04 |  |
|  |  | 烟尘 | 0.000092 | 0.45 | 0.06 |  |
|  |  | NMHC | 0.00023 | 2.0 | 0.01 |  |
|  | P5 | 氨 | 0.008458 | 0.20 | 4.23 | 未出现 |
|  |  | 硫化氢 | 0.000018 | 0.01 | 0.18 |  |
| 无组织废气 | 装置区 | 颗粒物 | 0.003425 | 0.45 | 2.28 | 未出现 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.001326 | 2.0 | 0.067 | 未出现 |
|  | 污水站 | 氨 | 0.01752 | 0.20 | 8.76 | 未出现 |
|  |  | 硫化氢 | 0.000381 | 0.01 | 3.81 |  |

根据估算模式预测结果可知，本项目新增主要废气排放源排放的废气污染物下风向最大地面浓度占标率均低于10%，确定环境空气评价等级为三级。

2、地表水环境

本项目新增外排废水量在1000m3/d～5000m3/d之间，污水复杂程度为中等，纳污河流汶河属于小河，水域功能为V类，根据《环境影响评价技术导则-地面水环境（HJ/T2.3-93）》，确定本次地表水环境影响评价等级为三级。

3、地下水环境

本项目属于Ⅰ类项目，所在区域地下水环境敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）表2“建设项目评价等级分级表”，确定本项目地下水环境影响评价等级为二级。

4、声环境

通过预测可知，离本项目最近的敏感点在项目建成后噪声升高值小于3dB(A)，且项目建成前后受影响人口数变化不大；区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区，确定噪声环境影响评价工作等级定为二级。

5、环境风险

项目所在厂区为一个风险单元，单元内风险物质未构成重大风险源，且厂区不位于环境敏感区，确定环境风险评价等级为二级。

本项目环境影响评价等级汇总见表1.4-3。

- 表1.4-3  环境影响评价等级表

| 专 题 | 等级判定依据 |  |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 各污染物最大地面浓度占标率Pmax＜10% |  |  | 三级 |
| 地表水 | 项目污水排放量 |  | 新增外排污水量在1000m3/d～5000m3/d之间 | 三级 |
|  | 废水水质程度 |  | 中等 |  |
|  | 纳污河流 |  | 汶河属小河，V类水体 |  |
| 地下水 | 本项目属于Ⅰ类项目，环境敏感程度为不敏感 |  |  | 二级 |
| 声环境 | 区域声环境功能 | 2类 |  | 二级 |
|  | 建成前后评价范围内敏感目标噪声增加值 | ＜3dB(A) |  |  |
|  | 建设前后受影响人口 | 建设前后受影响人口变化不大 |  |  |
| 风险评价 | 单元内风险物质未构成重大风险源，且厂区不在环境敏感区 |  |  | 二级 |

- 1.4.2 评价重点

根据本项目对环境污染的特点及周围环境特征，在详实、准确的工程分析基础上，重点进行地表水环境影响评价和环保措施经济技术论证。

- 1.5 评价范围和环境保护目标

本次评价根据各环境要素和专题环境影响评价技术导则的要求确定评价范围，评价范围和范围内的主要环境保护目标情况见图1.5-1、表1.5-1和表1.5-2。

- 表1.5-1  评价范围和环境保护目标

| 项目 | 评价范围 | 环境保护目标 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 以污染源为中心，半径2.5km的圆形范围 | 半径2.5km圆形范围内的居民 |
| 地表水 | 安丘市污水处理厂入汶河排污口上游500m下游3000m河段 | 汶河 |
| 地下水 | 以厂区为中心，沿地下水流向，上游、两侧各2km，下游3km矩形范围，评价范围面积20km2 | 厂区周围地下水 |
| 环境噪声 | 厂界外200m | —— |
| 环境风险 | 以风险源为中心，半径3km圆形范围 | 半径3km圆形范围内的居民 |

- 表1.5-2  环境保护目标一览表

| 项目 | 重点保护对象 |  |  |  |  | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 名称 | 相对 方位 | 相对厂界距离 （m） | 人数/规模 （人） |  |
| 环境 空气 | 1 | 前朱家官庄村 | NW | 460 | 500 | 《环境空气 质量标准》 (GB3095-2012) 二级 |
|  | 2 | 后朱家官庄村 | NW | 780 | 300 |  |
|  | 3 | 刘家庄村 | N | 745 | 600 |  |
|  | 4 | 石泉子村 | N | 2346 | 840 |  |
|  | 5 | 大明官庄村 | NE | 500 | 296 |  |
|  | 6 | 冯家沟村 | NE | 1250 | 228 |  |
|  | 7 | 灵山官庄村 | NE | 1900 | 656 |  |
|  | 8 | 瓦青官庄村 | SE | 1790 | 267 |  |
|  | 9 | 磨埠村 | SE | 1440 | 710 |  |
|  | 10 | 安丘市实验中学 | SE | 1820 | 3500 |  |
|  | 11 | 马连官庄村 | SE | 1480 | 233 |  |
|  | 12 | 张家石龙子村 | S | 1320 | 576 |  |
|  | 13 | 郑家石龙子村 | SW | 710 | 1094 |  |
|  | 14 | 涝洼村 | S | 2220 | 382 |  |
|  | 15 | 茁山子村 | SW | 1770 | 426 |  |
|  | 16 | 下庄 | SW | 2030 | 50 |  |
|  | 17 | 丰台村 | W | 1210 | 453 |  |
|  | 18 | 史家庄村 | W | 2300 | 260 |  |
| 地表水 | 1 | 汶河 | SE | 6400 | 小河 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅴ类 |
| 地下水 | 1 | 浅层地下水 | -- | 5km× 4km | -- | 《地下水质量标准》(GB/T14848-93) Ⅲ类 |
| 噪声 | 1 | -- | 厂界外 | 200 | -- | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类 |

- 表1.5-2  环境保护目标一览表

| 项目 | 重点保护对象 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 名称 | 相对 方位 | 相对厂界距离 （m） | 人数/规模 （人） |
| 环境 风险 | 1 | 前朱家官庄村 | NW | 460 | 500 |
|  | 2 | 后朱家官庄村 | NW | 780 | 300 |
|  | 3 | 刘家庄村 | N | 745 | 600 |
|  | 4 | 石泉子村 | N | 2346 | 840 |
|  | 5 | 大明官庄村 | NE | 500 | 296 |
|  | 6 | 冯家沟村 | NE | 1250 | 228 |
|  | 7 | 灵山官庄村 | NE | 1900 | 656 |
|  | 8 | 瓦青官庄村 | SE | 1790 | 267 |
|  | 9 | 磨埠村 | SE | 1440 | 710 |
|  | 10 | 安丘市实验中学 | SE | 1820 | 3500 |
|  | 11 | 马连官庄村 | SE | 1480 | 233 |
|  | 12 | 张家石龙子村 | S | 1320 | 576 |
|  | 13 | 郑家石龙子村 | SW | 710 | 1094 |
|  | 14 | 涝家洼村 | S | 2220 | 382 |
|  | 15 | 茁山子村 | SW | 1770 | 426 |
|  | 16 | 下庄 | SW | 2030 | 50 |
|  | 17 | 丰台村 | W | 1210 | 453 |
|  | 18 | 史家庄村 | W | 2300 | 260 |
|  | 19 | 朱家尧村 | NE | 2740 | 957 |
|  | 20 | 刘家尧村 | E | 2440 | 1577 |
|  | 21 | 石羊官庄 | SE | 2310 | 261 |
|  | 22 | 薛家庄村 | S | 2440 | 949 |
|  | 23 | 祝家庄村 | SW | 2610 | 460 |
|  | 24 | 宋家尧村 | NE | 2675 | 461 |
|  | 25 | 辛庄村 | NW | 2410 | 890 |

- 第2章 建设项目工程分析

- 2.1 项目概况

- 2.1.1 项目概况

项目名称：数码影像布及服装面料的生产项目（一期年产3亿米服装面料）。

建设单位：山东信诺纺织有限公司。

法    人：刘江涛。

建设性质：新建。

所属行业：C1752，化纤织物染整精加工。

项目投资：项目总投资50000万元，其中环保投资5000万元。

建设地点：位于安丘市城区生态工业园，厂区东隔空地为珠江路、南隔昆仑大街为山东源仕新材料有限公司、西隔空地为山东丰泽游艇有限公司、北隔空地为齐鲁酒地大道，详见图2.1-1。

劳动定员及工作制度：劳动定员800人，三班倒，年工作时间300天。

建设周期：建设期6个月，自2018年3月开工建设，2018年8月建成投产。

建设内容：建设一座联合厂房（共设置10条圆网印花生产线），一座6000m³/d的污水处理站（配套3000m³/d中水处理装置），一座综合楼，购置溢流蒸煮缸、水洗联合机、定型机、印花机等设备104台（套），以外购涤纶坯布为原料，年产涤纶印花服装面料3亿米。

- 2.1.2 项目组成

项目组成情况见表2.1-1。

- 表2.1-1  项目组成表

| 工程类别 | 工程内容 | 建设内容及规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 联合厂房 主体为1层 （局部2层） | 西侧为2层建筑（建筑面积6600m2），其中第1层为染料调配（设置2台自动调浆机）和软水制备间（设置1套软水制备装置），第2层为圆网制备车间（设置4套制网装置，包括4台洗网机、4台涂胶机、4台激光制网机） |
|  |  | 印花车间布置有印花前处理设备、印花设备、印花后处理设备共3类设备。印花前处理设备包括退卷机12台（翻布缝头工序）、磨毛机4台、溢流蒸煮缸9台（配蒸煮液搅拌罐9台、蒸煮液暂存罐9台、过滤机9台）、退捻开幅机4台、印花前水洗联合机3台（配真空吸干机1台）、预定型机4台（天然气燃烧直接预定型）；印花设备包括圆网印花机10台（含导带冲洗设施、天然气燃烧直接烘干设施）、蒸化固色机4台（蒸汽直接蒸化、天然气燃烧直接固色）；印花后处理设备包括印花布水洗联合机3台（配真空吸干机1台）、加柔定型机5台（天然气燃烧直接定型）、轧光机2台、割边机7台、打包机4台。 |
| 公用 工程 | 给水 | 新鲜水依托园区供水管网，采用自来水作为水源，不取用地下水； 新鲜水用量为3447m³/d，中水用量2400m³/d， 配套建设供水管线和中水回用管线 |
|  | 排水 | 分别建设雨水和污水管线，雨污分流 |
|  | 脱盐水 | 新建一套6m3/h（产水）的脱盐水装置，用于染料配制 |
|  | 供电 | 新建一座变电站，总装机容量5932.5kW， 内设4台SCBH15-1666/10/0.4KVA变压器 |
|  | 供气 | 依托园区天然气管网，天然气用量为584m³/h |
|  | 蒸汽 | 依托园区蒸汽管网，蒸汽用量15.25t/h，全部为直接蒸汽，外来1.5Mpa蒸汽经企业自行减压至0.1Mpa使用 |
| 储运 工程 | 原料 | 印花车间内单独设置原料坯布储存区1处，项目设置染料助剂库1座（1F），用以储存加工用染料和各种助剂。 |
|  | 产品 | 印花车间内设置成品印花布储存区1处及中间坯布储存区多处 |
|  | 污水站 | 新建药剂储罐和试剂库 |
| 环保 工程 | 废气 | 4台预定型机烘干废气、4台制网机烘干废气经1套BL-F（过滤+水喷淋+蜂窝式高压静电）净化设施处理后，由1×4万m3/h风机引入1根15米高排气筒P1排放。 1-5#印花烘干废气、1-2#蒸化固色废气经1套BL-F（过滤+水喷淋+蜂窝式高压静电）净化设施处理后，经1×3.2万m3/h风机引入1根15米高排气筒P2排放。 6-10#印花烘干废气、3-4#蒸化固色废气经1套BL-F（过滤+水喷淋+蜂窝式高压静电）净化设施处理后，经1×3.2万m3/h风机引入1根15米高排气筒P3排放。 5台印花布加柔定型机烘干废气，经1套BL-F（过滤+水喷淋+蜂窝式高压静电）净化设施处理后，经1×5万m3/h风机引入1根15米高排气筒P4排放。 污水处理站混凝预沉池、水解酸化池、活性污泥池、污泥浓缩池、污泥脱水间等封闭设置，恶臭气体通过1×1万m3/h风机引入1套UV光解除臭装置处理后通过1根15米高排气筒P5排放。 |
|  | 废水 | 新建一座6000m³/d的污水站，采用混凝沉淀+水解酸化+好氧生化处理工艺；配套建设3000m³/d中水处理系统，中水设计回用量2400m³/d，采用芬顿氧化处理工艺。 |
|  | 固废 | 新建危废库，一般固废堆场 |
|  | 噪声 | 生产设备安装在车间内，基础做减振处理 |
|  | 环境风险 | 新建一座1375m³的事故水池，并设置导排系统；企业拟在车间废水排放口、全厂污水总排口、雨水总排口设置截止阀，污水入事故池接口、雨水入事故池接口设置切换阀，控制事故水的导排 |
| 辅助工程 | 综合楼 | 3层，二楼、三楼为倒班宿舍，一楼为办公室、澡堂和食堂 |

- 2.1.3 平面布局

1、厂区总体布局

厂区总占地面积11.13hm2，其中一期工程占地面积6.71hm2，厂区东部为预留发展用地；中部为联合厂房，联合厂房南侧为综合楼，综合楼二楼、三楼为职工宿舍，一楼由东向西依次为办公室、澡堂、食堂，综合楼西侧为染料助剂库；厂区西侧为污水站，污水站北侧为一般固废堆场和危废库。

厂区总体平面布局详见图2.1-2。

2、联合厂房内部布局

联合厂房总面积48314m2，东西长238m，南北宽203m。联合厂房主体为1层（局部2层）：西侧为2层建筑（建筑面积6600m2），其中第1层为染料调配（设置2台自动调浆机）和软水制备间（设置1套软水制备装置），第2层为圆网制备车间（设置4套制网装置，包括4台洗网机、4台涂胶机、4台激光制网机）；东侧为1层建筑（建筑面积45014m2），其中南侧（建筑面积6530m2）为公辅工程区，包括五金库、空压站、配电室、消防控制室，北侧为印花车间（建筑面积38484m2）。

印花车间布置有印花前处理设备、印花设备、印花后处理设备共3类设备。印花前处理设备包括退卷机12台（翻布缝头工序）、磨毛机4台、溢流蒸煮缸9台（配蒸煮液搅拌罐9台、蒸煮液暂存罐9台、过滤机9台）、退捻开幅机4台、印花前水洗联合机3台（配真空吸干机1台）、预定型机4台（天然气燃烧直接预定型）；印花设备包括圆网印花机10台（含导带冲洗设施、天然气燃烧直接烘干设施）、蒸化固色机4台（蒸汽直接蒸化、天然气燃烧直接固色）；印花后处理设备包括印花布水洗联合机3台（配真空吸干机1台）、加柔定型机5台（天然气燃烧直接定型）、轧光机2台、割边机7台、打包机4台。联合厂房设备布局图详见图2.1-3。

3、平面布局合理性分析

当地主导风向为东南风，本项目办公生活区位于生产区和污水站的上风向，生产区和污水站正常生产不会对办公区产生明显影响，从环保角度讲，厂区平面布局合理。

- 2.1.4 主要原辅材料消耗

1、主要原辅材料消耗

项目使用的涤纶坯布幅宽为2.5m左右，每1万m涤纶坯布重量约为501kg，其他主要原辅材料消耗情况见表2.1-2。

- 表2.1-2  主要原辅材料消耗情况表（原料坯布用量1.8亿m/a）

| 序号 | 原料名称 | 规格/成分 | 包装方式 | 单位坯布用量 （kg/万米布） | 年用量 (t/a) | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片碱 | 98% | 袋装，25kg/袋 | 25 | 450 | 蒸煮 |
| 2 | 去油灵 | 洗涤剂 | 桶装，100kg | 1 | 18 | 蒸煮 |
| 3 | 渗透剂 | 工业级 | 桶装，100kg | 1 | 18 | 蒸煮 |
| 4 | 分散染料 | 分散染料 | 纸箱，25公斤/箱 | 100 | 1800 | 染色 |
| 5 | 增稠剂 | 丙烯酸钠 | 桶装，100kg/桶 | 100 | 1800 | 染料调配 |
| 6 | 感光胶 | 聚乙烯醇 | 桶装，10kg/桶 | 1 | 18 | 制网 |
| 7 | 闷头胶 | 环氧树脂 | 桶装，2kg/桶 | 0.05 | 0.9 | 上闷头 |
| 8 | 保险粉 | 连二亚硫酸钠 | 袋装，25kg/袋 | 10 | 180 | 花布水洗 |
| 9 | 柔软剂 | 酯基季铵盐 | 桶装，100kg/桶 | 5 | 90 | 加柔 |

2、所用染料成分分析

分散染料是指不含强水溶性基团，在染色过程中呈分散状态进行染色的一类非离子染料。分散染料分子较小，结构上不含水溶性基团，借助于分散剂的作用在染液中均一分散而进行染色。分散染料能上染聚酯纤维，醋酯纤维及聚酯胺纤维，成为涤纶的专用染料。

分散染料大致可分为分散橙、分散蓝、分散黄、分散红组成，可以几种不同分散染料进行按一定的比例进行搭配，得到分散黑、分散绿、分散紫等分散染料。

分散染料在商品加工化过程中，为了使商品染料能在水中迅速分散成为均匀稳定的胶体状悬浮液，染料颗粒细度必须达到1微米左右，在砂磨过程中加入分散剂和湿润剂，分散染料的后处理加工一般有砂磨、调料、喷雾干燥、包装组成。

分散染料色谱齐全，品种繁多，每一种染料均由化学合成的，再经过商品化加工,制成单一结构或拼混结构的染料出售。分散染料是一类分子比较小，结构上不带水溶性基团的染料，染料细小微粒借助分散剂的作用在水中成为均一的水分散液，在高温高压条件下或借助载体对涤纶等合成纤维进行染色。分散染料是非离子型的，但商品染料中某些助剂是阴离子型的，因此不能与阳荷性染料及助剂同浴染色。分散染料不同于其他水溶性染料,对棉、麻、丝、毛、粘胶应该不沾色，因此在涤纶混纺织物染料时即应与其它染料一浴法或二浴法染色，染色条件步骤就是做严格选择。

按染料分子化学结构分类有蒽醌结构、偶氮结构、杂环偶氮结构。

本项目使用的分散染料为蒽醌结构，这类染料色泽鲜艳，扩散速度快，遮盖性良好，匀染性良好，耐日晒、耐洗涤、耐酸碱、耐汗渍，但升华牢度较差，占分散染料品种的25-30%，分散红3B（C.I .60）、分散蓝2BLN（C.I.56）均属于这类染料，这类染料是印花及染色常用的染料，特别是其具有耐还原剂的特性，可做为拔染印花色浆。

具体介绍：名称：蒽醌;9,10-蒽醌;9,10-蒽酮;

英文名称：9,10-Anthracenedione;anthraquinone;9,10-anthrachinon;9,10-anthraquinone;9,10-dioxoanthracene

结构：如图

来源与衍生物: 蒽 α-氨基蒽醌 β-氨基蒽醌 2,6-二<U>[font color=#0000cc]氨基蒽醌[/font]</U> α-羟基蒽醌

性状：该品为稍带淡黄色的单斜针状晶体。熔点：286℃（升华）沸点：376.8℃（377℃），相对密度：1.438（4/4℃），闪点（闭杯）：185℃。易升华，约450℃下分解。溶解情况：溶于乙醇、乙醚和丙酮，不溶于水。化学性质：不易被氧化，能被溴化、硝化和磺化，可燃，低毒。避免皮肤接触。不慎与眼睛接触后，请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。戴适当的手套或面具。刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。与皮肤接触可能致敏。

由上分析可知，分散染料分子中不含重金属及氯、氨基等物质。不属于产生22类对人体有害芳香胺的118种偶氮型染料。

3、染料去向分析

分散染料的上染率在80%以上，染色过程中大部分的染料附着到受染材料上，其余未上染的成分通过水洗进入到废水中，由于各染料的结构不同，在水中的转化形式和存在形态有所差异。染料在水中的存在状态取决于其分子结构及物理化学特性。染料在印染废水中有三种存在形式：溶解态、胶体态及悬浮态。一般染料主要以带负电荷的胶体状态存在于水中。

4、化学助剂的性质

- 表2.1-3  化学助剂的主要理化性质一栏表

| 原料名称 | 主要成分 | 主要理化性质 |
| --- | --- | --- |
| 片碱 | 氢氧化钠 | 分子式：NaOH；分子量：40.01；危险性类别：第8.2 类碱性腐蚀品；外观与性状：白色透明液体；溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮；熔点(℃)：318.4；沸点(℃)：1390；相对密度(水=1)：1.85；饱和蒸气压(kPa)：0.13(739℃)。 危险特性：与酸发生中和反应并放热。 LD50：无资料；LC50：无资料。 作用及原理：用于碱减量及精炼，使涤纶表面不规则单体溶解。 |
| 去油灵 | 丙烯酸酯 聚合物 | 分子式： (C2H4O)n.C21H20O4；分子量128，沸点147，比重0.894，外观与性状：无色透明粘稠液体，溶解性：溶于水等。 高浓度原料有一定毒性，刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 作用及原理：对坯布进行除油清洗。 |
| 渗透剂 | 脂肪醇聚 氧乙烯醚 | 分子式: C12H25O.(C2H4O)n；分子量：1199.55；危险性类别：查无；外观与性状：无色透明液体白色膏状。溶解性：溶于水、乙醇、乙二醇等。熔点(℃)：41-45；沸点（℃）100。相对密度(水=1)：0.864；饱和蒸气压(kPa)：无资料。 无严重危害。LD50：无资料；LC50：无资料。 作用及原理：用于坯布精炼，增加坯布的着色性。 |
| 皂洗剂 | 硬脂酸钠 | 分子式：C17H35COONa；分子量：306.46；危险性类别：查无；外观与性状：白色细微粉末或块状固体，有滑腻感，有脂肪味，在空气中有吸水性。溶解性：微溶于冷水，溶于热水或醇溶液，水溶液因水解而呈碱性。沸点(℃)：359.4；闪点(℃)：162.4。相对密度(水=1)：查无；饱和蒸气压(kPa)：8.58（25℃)。 水溶液因水解而呈碱性。LD50：无资料；LC50：无资料。 作用及原理：清洗花布表面残余的助剂和染料等杂质。 |
| 柔软剂 | 酯基 季铵盐 | 白色或淡黄色固体，微有类似氯苯的刺鼻气味。熔点57℃(含两个结晶水)。闪点17.7℃。能溶于水。无严重危害，LD50：无资料；LC50：无资料。 作用及原理：加柔，增加花布手感。 |
| 增稠剂 | 丙烯酸钠 | 分子式C3H3NaO2分子量94.04由于其不同的分子量而具有各种不同的性能被用于食品、饲料、纺织、造纸、水处理、石油化工、农林园艺、生理卫生等领域。熔点:>300℃理化特性：白色超细粉末，比重：0.3。溶解于水，溶液纯清透明。高浓度原料有一定毒性，刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 作用及原理：调配染料用。 |
| 闷头胶 | 环氧树脂 | 环氧树脂是一种混合物，没有办法写出它的分子式的。是平均环氧值为0.51的双酚A型环氧树脂。本品在5℃-35℃长期室内保存性能稳定。环氧树脂体系几乎可以在0～180℃温度范围内固化。粘附力强。环氧树脂分子链中固有的极性羟基和醚键的存在，使其对各种物质具有很高的粘附力。环氧树脂固化时的收缩性低，产生的内应力小，这也有助于提高粘附强度。收缩性低。固化后的环氧树脂体系具有优良的力学性能。 固化后无毒，但固化时气味大是因为环氧树脂固化剂挥发的胺，及溶剂挥发物二丁酯等，刺激呼吸系统。 作用及原理：粘结圆网闷头用。 |
| 感光胶 | 感光乳胶 | 光敏剂混入聚乙烯醇等混合乳胶中，主要成分为聚乙烯醇，分子式：[C2H4O]n有机化合物，白色片状、絮状或粉末状固体，无味。溶于水，不溶于汽油、煤油、植物油、苯、甲苯、二氯乙烷、四氯化碳、丙酮等有机溶剂。 粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。加热分解产生易燃气体。本品为乳胶液体，吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害，对眼睛和皮肤有刺激作用。 作用及原理：紫外光照后可固化，用于制网。 |

- 2.1.5 产品方案

本项目产品方案见表2.1-4。

- 表2.1-4  本项目产品方案一览表

| 序号 | 产品品种 | 百米布重量 | 幅宽 | 产能（万米） | 折算标准品（万米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宽幅面料 | 5kg | 2.4米 | 6000 | 8032 |
| 2 | 窄幅面料 | 2.5kg | 1.2米 | 24000 | 30772 |
| 合计 | 服装面料 | —— | —— | 30000 | 38804 |

设计年加工（印花）1.8亿米（1.17万吨）涤纶宽幅坯布（平均幅宽2.4米），年产3亿米涤纶印花服装面料，其中幅宽2.4米的宽幅面料0.6亿米（由0.6亿米宽幅坯布印花而成），幅宽1.2米的窄幅面料2.4亿米（由1.2亿米宽幅坯布经印花、裁分而成）。

按照《印染企业综合能耗计算办法及基本定额》（FZ/T01002-2010），标准品产量=合格品产量×重量修正系数×幅宽修正系数×（1+工艺修正系数）。

项目产品取值分别为重量修正系数0.9467，幅宽修正系数宽幅面料1.1864、窄幅面料1.1364，工艺修正系数0.1918。

本项目标准产品量=6000×0.9467×1.1864×（1+0.1918）+24000×0.9467×1.1364×（1+0.1918）=8032+30772=38804万米。

- 2.1.6 主要生产设备

本项目主要生产设备见表2.1-5。

- 表2.1-5  本项目主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 退卷机 | 定制设备 | 台 | 12 | 翻布 |
| 2 | 磨毛机 | 2850-22 | 台 | 4 | 磨毛工序 |
| 3 | 溢流蒸煮缸 | ROP-25 | 台 | 9 | 蒸煮工序 |
| 4 | 蒸煮液搅拌罐 | 600L | 台 | 9 | 蒸煮液配制 |
| 5 | 蒸煮液暂存罐 | 5m³，6000m/h | 台 | 9 | 蒸煮液暂存 |
| 6 | 水洗联合机 | LMH092-280型 | 台 | 8 | 水洗工序 |
| 7 | 退捻开幅机 | 定制设备 | 台 | 4 | 退捻开幅 |
| 8 | 空压机 | AS7508AC | 台 | 2 | 水洗后脱水 |
| 9 | 预定型机 | JXB-280 | 台 | 4 | 预定型 |
|  | 加柔定型机 | JXB-280 | 台 | 5 | 加柔定型 |
| 10 | 洗网机 | 定制设备 | 台 | 2 | 圆网清洗 |
| 11 | 涂胶机 | YDFG-2800型 | 台 | 4 | 圆网涂胶 |
| 12 | 激光制网机 | DOSON-3000 | 台 | 4 | 制网工序 |
| 13 | 低温烘箱 | YDFG-300型 | 台 | 4 | 制网烘干 |
| 14 | 高温烘箱 | XL126 | 台 | 4 | 套头烘干 |
| 15 | 印花机 | CDY-280L | 台 | 10 | 印花工序 |
| 16 | 自动调浆机 | SC系列 | 台 | 2 | 染料配制 |
| 17 | 蒸化固色机 | BR系列 | 台 | 4 | 蒸化固色工序 |
| 18 | 轧光机 | 2800型 | 台 | 2 | 轧光工序 |
| 19 | 割边机 | 定制设备 | 台 | 7 | 坯布割边、裁剪 |
| 20 | 挂布机 | CA850-160 | 台 | 14 | 打包工序 |
|  |  | CA850-280 | 台 | 4 |  |
| 21 | 打包机 | YQ82-315Q | 台 | 4 | 打包工序 |
| 22 | BL-F系列 尾气净化系统 | BL-F系列 | 套 | 4 | 余热回收 废气处理 |
| 23 | 脱盐水制备装置 | 6m³/h | 套 | 1 | 脱盐水制备 |

2、主要设备介绍

（1）溢流蒸煮缸

本项目涤纶坯布通过在溢流蒸煮缸中进行蒸煮，实现涤纶坯布的精炼和碱减量，生产为批次生产，配套建设有蒸煮液搅拌罐和蒸煮液暂存罐。

（2）水洗联合机

高效水洗联合机有效幅宽2800mm，工作温度50—95℃，是印花前处理下机有效去除碱剂、花毛、油剂等杂质以及印花后去除浆料、浮色等，并进一步固色。本联合机加装高效过滤循环喷淋和真空吸干系统，既提高生产效率、产品质量，又大大降低水电汽能源成本。车速80—100米/分，同时配备双层双幅生产系统，水洗效果好且成本是常规水洗机的四分之一。

（3）圆网印花机-瓶颈设备

圆网印花是利用刮刀使圆网内的色浆在压力的驱使下印制到织物上去的一种印花方式。圆网印花有几个重要方面不同于其他筛网印花方法。圆网印花与滚筒印花一样，系连续工序，印花织物通过宽橡胶带被输送到不断运动中的圆网花筒下面。筛网印花中，圆网印花的生产速度最快，大于每小时3500码。使用无缝的有孔金属网或塑料网。

产能核算：单台印花机最大转速为3500码/h=3200m/h，企业实际生产过程控制转速为2500m/h，共有10台印花机，年产宽幅花布=2500*10*7200=1.8亿m花布，其中1.2亿m一分为二裁成窄幅花布，总产能=1.2*2+0.6=3亿米。

（4）蒸化固色机

选用双层长环无底高温油加热蒸化固色联合机，有效幅宽2800mm，设计车速0~70米/分，以蒸汽为热源，加热温度100-190℃，配有湿度、温度、同步进度在线监测装置。

蒸化固色机的作用是使色浆中的染料经汽蒸向纤维内部转移达到固色作用，它的效果直接影响到印花后的色泽和鲜艳度。织物在蒸化焙烘过程中全松弛，无张力，在自由状态下完成蒸化固色工艺。成环主链条在公转的同时均匀地自转，避免了挂杆印，保证蒸化均匀一致。利用织物自重自动成环，克服以往依靠压杆或吹汽对织物施加外力的方式，而使织物印花面造成损伤。特殊设计的饱和蒸汽发生器无须外接蒸汽来产生饱和蒸汽，使得整个印花机的蒸汽消耗极低。蒸箱内部汽流对流循环、湿度控制、温度控制、环长控制、时间控制等确保蒸化的质量，颜色鲜艳，色牢度好。同类蒸化固色机相比热能耗量降低加之双层进布，使得整体热能至少降低40%，印花染料等助剂用量降低30-40%。整机采用PLC可编程控制器，触摸屏控制与按钮两套控制，操作方便。

（5）定型机

宽幅定型烘干机，幅宽800-3200mm，设计车速0-80m/min，以直燃烟气为热源，加热温度在100-180℃，定型机配有湿度、温度的在线监控装置。

根据不用品种的需求，印花后定型废气温度在150～230℃，因此，印花后拉幅定型机配套有废气余热回收装置，将定型机上各排烟口通过管道联结到一起，送入余热回收装置，余热回收装置为高效换热器将烘干废气中的热量转换到中水中，热中水送至各生产工序使用。

- 2.1.7 储运工程

本项目物料运输，均采用汽车运输。印花车间内单独设置原料坯布储存区1处、成品印花布储存区1处及中间坯布储存区多处。项目设置染料助剂库1座（1F），用以储存加工用染料和各种助剂，具体物料储存情况见表2.1-6。

- 表2.1-6  本项目物料储存情况表

| 储存设施 | 物料名称 | 储存方式 | 年消耗量 | 最大储存量 | 储存周期d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料坯布储存区 | 坯布 | 打包堆放 | 18000万米 | 600万米 | 25 |
| 成品印花布储存区 | 印花布 | 打包堆放 | 30000万米 | 1000万米 | 25 |
| 染料助剂库 | 分散染料 | 袋装堆放 | 1800吨 | 75吨 | 15 |
|  | 片碱 | 袋装堆放 | 450吨 | 50吨 | 30 |
|  | 去油灵 | 箱装堆放 | 18吨 | 0.75吨 | 15 |
|  | 渗透剂 | 袋装堆放 | 18吨 | 0.75吨 | 15 |
|  | 增稠剂 | 袋装堆放 | 1800吨 | 75吨 | 15 |
|  | 感光胶 | 桶装堆放 | 18吨 | 0.75吨 | 15 |
|  | 闷头胶 | 袋装堆放 | 0.9吨 | 0.1吨 | 35 |
|  | 保险粉 | 袋装堆放 | 180吨 | 7.5吨 | 15 |
|  | 柔软剂 | 袋装堆放 | 90吨 | 1吨 | 35 |

- 2.2 项目工艺及产污环节分析

- 2.2.1 印花前处理工序工艺及产污环节

1、翻布缝头：外购的涤纶坯布用退卷机开卷（翻布），人工进行缝头后进磨毛工序。缝头过程将不齐的布头人工扯下，产生废缝头布头S1-1。

2、磨毛：用磨毛机对坯布表面进行打磨，产生的磨毛粉尘G1-1经设备自带的布袋除尘装置处理后随车间通风系统无组织排放。布袋除尘装置内的磨毛尘渣S1-2定期进行清理，磨毛后的坯布进入溢流蒸煮缸进行蒸煮处理。

3、蒸煮（精炼+碱减量）：先将水倒入搅拌罐，之后加入固体氢氧化钠、去油灵和渗透剂，搅拌混匀后用泵打至溢流蒸煮缸与水混合，之后将涤纶布置入蒸煮缸，通入直接蒸汽加热蒸煮（精炼和碱减量在此工序处同时进行），使织物纤维上的油污、短纤维等杂质脱离。每批坯布的蒸煮时间约为2h，蒸煮后的坯布进水洗联合机进行水洗，蒸煮液先经新鲜水间接冷却降温后过滤，之后进蒸煮液暂存罐，再次过滤后进溢流蒸煮缸用于下批坯布蒸煮。冷却水直接用于后续水洗工序。蒸煮液过滤产生蒸煮液过滤残渣S1-3。

4、水洗：水洗前利用退捻开幅机将坯布展开，坯布水洗采用七级“冷-热-冷”的水洗工序，前4级采用中水，后3级采用新鲜水，第456级水洗通入直接蒸汽加热水洗，其他级采用常温水洗，水洗废水自第1级水洗槽外排产生坯布水洗废水W1-1。水洗后的坯布采用空压机抽吸脱水至含水率23%左右后进定型机预定型，抽下的水回流至第7级水洗槽。

水洗工序工艺流程示意图

5、预定型：利用定型机机械拉伸和天然气燃烧产生的热风（150℃）直接加热使布幅固定在一定值，4台预定型机的预定型废气G1-2（烘干废气和天然气燃烧烟气）汇总与中水换热后进一套BL-F系列尾气净化系统处理后沿1根15m高排气筒P1排放。预定型后的坯布进圆网印花机进行印花。

天然气直燃烘干装置示意图

印花前处理工序工艺流程及产污环节见图2.2-1。

图2.2-1  印花前处理工序工艺流程及产污环节图

- 2.2.2 印花及后整理工序工艺及产污环节

1、印花：本项目采用圆网印花工艺。

（1）制网

在印花中使用的圆网是通过企业自制圆网得到，圆网制网采用蓝光技术。在外购的成型圆网上，通过涂胶机涂感光胶，涂胶完成后，圆网进入低温烘干箱（氟利昂空调净化空气，20℃）中烘干，使感光胶固定到圆网上，再通过电脑控制蓝光制网机用蓝光照射不需要有图案的区域，之后进闷头机上闷头（环氧树脂胶粘接），之后去高温烘箱（电加热，120℃）烘干固定闷头，之后进入水池泡水后用高压水枪将多余感光胶冲洗下来，产生圆网冲洗废水W2-1。冲洗后形成电脑设置好的花型，加工后圆网即可安装到圆网印花机中使用。低温烘干废气G2-1和高温烘干废气G2-2依托预定型机配套的风机将废气引至预定型废气处理装置处理后沿1根15m高排气筒P1排放。

感光胶制网原理：正常情况下感光胶溶于水，蓝光照射过的区域感光胶固化后不再溶于水，通过泡水和高压水枪冲洗多余部分感光胶后，圆网上即可形成目标花纹。本项目使用无铬光敏剂进行制网。

（2）印花

将制好的圆网按一定顺序安装在循环运行的橡胶导带上方，并能与导带同步转动。印花时，配制好的色浆输入网内，贮留在网底，圆网随导带转动时，紧压在网底的刮刀与花网发生相对刮压，色浆透过网上花纹到达织物表面。在导带的末端设有冲洗管，印花过程中对导带进行四段水洗，前三道采用中水，最后一道采用新鲜水，产生的导带冲洗废水W2-2直接沿车间地沟进污水站。

（3）烘干

织物通过导带后，就会被印制上相应的花色，再进入印花机自带的烘箱内，利用天然气燃烧产生的热风（150℃）直接加热烘干。印花工序产生的烘干废气G2-3（烘干废气和天然气燃烧烟气）和蒸化固色工序产生的烘干废气G2-4（烘干废气和天然气燃烧烟气）汇总至一起与中水换热后进BL-F系列尾气净化系统处理后高空排放。企业共有10台印花机和4台蒸化固色机，其中2台蒸化固色机和5台印花机配套一套BL-F系列尾气净化系统和1根15m高排气筒P2，另外2台蒸化固色机和5台印花机配套一套BL-F系列尾气净化系统和1根15m高排气筒P3。

印花烘干后的坯布进入蒸化固色机进行蒸化固色。

（4）圆网回收

印花后需要更换花色的圆网置入水池中进行浸泡，之后用高压水枪冲洗圆网，将感光胶从圆网上冲洗下来，圆网回收冲洗废水W2-3直接沿车间地沟进污水站。

2、蒸化固色：烘干后的印花布进入蒸化固色机，经汽蒸将染料向纤维内部转移达到固色作用，蒸化后使用天然气燃烧产生的热风（150℃）直接加热烘干。蒸化固色机产生的废气G2-4（烘干废气和天然气燃烧烟气）和印花工序产生的烘干废气G2-3（烘干废气和天然气燃烧烟气）汇总至一起与中水换热后进BL-F系列尾气净化系统处理后高空排放。

3、水洗：花布水洗采用七级“冷-热-冷”的水洗工序，前4级采用中水，后3级采用新鲜水，第456级水洗通入直接蒸汽加热水洗，其他级采用常温水洗。其中第4、5级水洗需要每隔10min加入保险粉，水洗废水自第1级水洗槽外排产生的花布水洗废水W2-4进污水站预处理工序。水洗后的坯布采用空压机抽吸脱水至含水率18%左右后进定型机定型，抽下的水回流至第7级水洗槽。

加入保险粉的作用：还原清洗，洗去花布表面未固色的染料。

水洗工序工艺流程示意图

4、定型：定型前用轧车上柔软剂，利用定型机机械拉伸和天然气燃烧产生的热风（150℃）直接加热使布幅固定在一定值，5台定型机的定型废气G2-5（烘干废气和天然气燃烧烟气）汇总至一起与中水换热后进1套BL-F系列尾气净化系统处理后沿1根15m高排气筒P4排放。

5、轧光、检验、打包

拉幅定型机出来的坯布经割边（割边机同时具有裁剪功能可将宽幅面料裁剪为窄幅面料）后进入轧光机轧光后，再通过挂布机，检验合格后，用打包机打卷成包。割边过程产生废割边布条S2-1。

印花及后整理工艺流程及产污环节见图2.2-2。

- 2.2.3 染料配制工艺及产污环节

项目采用分散染料，在自动调浆机内配制。染料配制的具体工序为：先用脱盐水将粉状染料（水料比2:1）调成糊状，已调成糊状的染料和常温脱盐水分别用泵打入高速乳化器中，加入增稠剂高速搅拌。化好的染料再投放到配料桶中，加入脱盐水进行搅拌稀释，配好的染料（水料比9:1）去印花。配料桶共冲洗三次，前两遍冲洗使用脱盐水，冲洗水直接用于下批染料配料，第三遍冲洗采用自来水，直接排放产生配料桶冲洗废水W3-1。

此外，工艺中用到的染料、助剂等包装拆封使用会产生废包装材料，其中，废外包装材料和非危化品助剂内包装S3-1，作为一般固废外售。染料和危化品助剂废内包装袋S3-2，由于含有失效的染料和助剂，属于危险废物，在厂内危废库暂存后，委托有资质的单位处置。

染料配制工艺流程见图2.2-3。

图2.2-2  印花后处理工序工艺流程及产污环节

调糊

染料

乳化器

配料

去印花

化好的染料

脱盐水

增稠剂

脱盐水

图2.2-3  染料配制工艺流程

- 2.2.4 工艺产污环节汇总

根据以上工艺流程及产污环节分析，本项目运行过程中，工艺产污环节汇总见表2.2-1。

表2.2-1  本项目工艺产污环节汇总表

| 类别 | 编号 | 名称 | 污染因子/成分 | 产生特征 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W1-1 | 坯布水洗废水 | pH、COD、色度 | 连续 | 厂区 污水站 |
|  | W2-1 | 圆网冲洗废水 | COD、色度 | 连续 |  |
|  | W2-2 | 导带冲洗废水 | COD、色度 | 连续 |  |
|  | W2-3 | 圆网回收废水 | COD、色度 | 连续 |  |
|  | W2-4 | 花布水洗废水 | COD、色度 | 连续 |  |
|  | W3-1 | 配料桶冲洗废水 | COD、色度 | 连续 |  |
| 废气 | G1-1 | 磨毛粉尘 | 颗粒物 | 连续 | 设备自带布袋除尘装 置处理后随车间换气 系统无组织排放 |
|  | G1-2 | 预定型废气 | SO2、NOx、烟尘、NMHC | 连续 | 进1套BL-F系列 尾气净化系统 |
|  | G2-1 | 圆网低温烘干废气 | NMHC | 连续 |  |
|  | G2-2 | 圆网高温烘干废气 | NMHC | 连续 |  |
|  | G2-3 | 印花烘干废气 | NMHC | 连续 | 进2套BL-F系列 尾气净化系统 |
|  | G2-4 | 蒸化固色废气 | SO2、NOx、烟尘、NMHC | 连续 |  |
|  | G2-5 | 花布定型废气 | SO2、NOx、烟尘、NMHC | 连续 | 进1套BL-F系列 尾气净化系统 |
| 固废 | S1-1 | 废缝头布头 | 废布头 | 连续 | 外售综合利用 |
|  | S1-2 | 磨毛尘渣 | 涤纶絮状物 | 间歇 |  |
|  | S1-3 | 蒸煮液过滤残渣 | 涤纶纤维渣 | 间歇 |  |
|  | S2-1 | 废割边布条 | 废布条 | 连续 |  |
|  | S3-1 | 废外包装材料 | 塑料、铁皮制品 | 间歇 | 厂家回收 |
|  | S3-2 | 废内包装袋 | 含失效的染料、助剂等 | 间歇 | 危废库暂存，委托处置 |

- 2.2.5 工艺物料平衡分析

1、染料平衡图

印花工序

产品着色1440

进入废水360

配浆料

染料1800

1800

图2.2-4  染料平衡  单位:t/a

2、前处理工艺物料平衡

图2.2-5  印花前处理工艺物料平衡图（kg/万米布，1.8亿米/年）

3、印花及后整理工艺物料平衡

图2.2-6  印花及后整理工艺物料平衡图（kg/万米布，1.8亿米/年）

- 2.2.6 工艺水平衡分析

1、印花前处理工艺水平衡

图2.2-7  印花前处理工艺水平衡图（m³/d）

2、印花及后整理工艺物料平衡

图2.2-8  印花及后整理工艺水平衡图（m³/d）

- 2.3 公用工程

- 2.3.1 给水系统

1、供水水源

项目用水依托园区供水管网，不取用地下水，新建新鲜水供水和中水供水两套系统，中水供水能力为100m³/h，新鲜水用量为3447m3/d。新建一座6m3/h（产水）的脱盐水站，采用反渗透工艺生产脱盐水。

2、用水量估算

通过搜集同类项目生产技术资料，进行类比分析，确定了本项目各用水环节的用水量情况见表2.3-1。

- 表2.3-1  本项目各用水环节用量估算表

| 类别 | 用水环节 | 用水参数 | 用水规模 | 日用水量m3/d |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新鲜水 | 中水 | 脱盐水 |
| 印花前处理 | 蒸煮用水 | 1.5m3/万米 | 60万米/d | 90 | —— | —— |
|  | 坯布水洗用水 | 15m3/万米 |  | 600 | 300 | —— |
|  | 小计 | 16.5m3/万米 |  | 690 | 300 | —— |
| 印花及 后整理 | 圆网泡水冲洗 | 0.1m3/万米 | 60万米/d | 6 | —— | —— |
|  | 印花导带冲洗 | 35m3/万米 |  | 1200 | 900 | —— |
|  | 圆网回收用水 | 0.1m3/万米 |  | 6 | —— | —— |
|  | 花布水洗 | 40m3/万米 |  | 1200 | 1200 | —— |
|  | 加柔 | 0.5m3/万米 |  | 30 | —— | —— |
|  | 小计 | 75.7m3/万米 |  | 2442 | 2100 | —— |
| 染料配制 | 染料化浆 | 108m3/d | — | —— | —— | 108 |
|  | 料桶冲洗 | 10m3/d |  | 10 | —— | —— |
|  | 小计 | 118m3/d |  | 10 | —— | 108 |
| 辅助工程 | 生活办公用水 | 0.1m3/人·d | 800人 | 80 | —— | —— |
|  | 车间及设备冲洗 | 10m3/d | —— | 10 | —— | —— |
|  | 脱盐水装置 | 180m3/d | —— | 180 | —— | —— |
|  | 绿化用水 | 25m3/d | —— | 25 | —— | —— |
|  | 废气处理 | 10m3/d | —— | 10 | —— | —— |
|  | 小计 | — | —— | 305 | —— | 0 |
| 合计 |  |  |  | 3447 | 2400 | 108 |

3、中水回用

本项目产生的废水经厂区污水站处理后，41.4%以上进中水回用处理系统处理达到《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）标准，回用于本项目坯布水洗、印花导带冲洗和花布水洗环节，中水回用量为2400m³/d。

水的复用率=2400/（2400+3447）=41%＞40%。

- 2.3.2 排水系统

采用雨污分流的排水体制，分设生活污水、生产废水、雨水管线，事故废水依托污水管线。污水经厂内污水站处理后部分废水经进一步深度处理后回用于生产，剩余部分沿园区污水管线进安丘市污水处理厂进行处理。

本项目水平衡情况见图2.3-1，厂内污水走向及中水回用管线见图2.3-2。

图2.3-1  本项目水平衡  单位：m³/d

- 2.3.3 供汽系统

1、蒸汽来源

本项目热源由园区集中供热安丘天裕热电有限公司供给，该公司现有75t/h锅炉4台、130t/h锅炉1台，总蒸汽供应能力为530t/h，现状蒸汽供应量为360/h，尚余蒸汽外供能力170t/h。本项目蒸汽需求量为15.25t/h，集中热源剩余蒸汽供应能力本满足本项目蒸汽需求。

2、耗蒸汽量估算

本项目生产过程中耗用蒸汽15.25t/h，年用蒸汽10.98万吨。其中，蒸煮工序耗用蒸汽7.5t/h，坯布水洗工序耗用蒸汽2.5t/h，花布水洗工序耗用蒸汽5.0t/h，蒸化固色工序耗用蒸汽0.25t/h。

3、供汽方案

本项目供汽管网采用独立管架架设到各用汽单元，各用汽单元按需要自行调压使用。保温材料为采用复合硅酸盐管壳，保护层采用PVC管。

本项目所用蒸汽均为直接蒸汽，蒸汽平衡见图2.3-3。

蒸煮工序

外购蒸汽

15.25

坯布水洗工序

花布水洗工序

蒸化固色工序

7.5

2.5

2.5

7.5

蒸发和坯布带走

0.25

5.0

进入废水

进入废水

进入烘干废气

0.25

5.0

图2.3-3  本项目蒸汽平衡图  单位：t/h

- 2.3.4 供气系统

企业天然气依托园区天然气管网，由潍坊市港华燃气公司供给，总天然气用量为584m³/h。根据企业生产设备的设计资料，企业拟新上10台印花机，每台印花机配10个燃烧机头，每个燃烧机头天然气消耗量为2.5m³/h，单台印花机天然气消耗量为25m³/h，印花机天然气总消耗量为250m³/h；新上9台定型机（预定型4台、花布定型5台），每台定型机配10个燃烧机头，每个燃烧机头天然气消耗量为3m³/h，单台定型机天然气消耗量为30m³/h，定型机天然气总消耗量为270m³/h；新上4台蒸化固色机，每台蒸化固色机配4个燃烧机头，每个燃烧机头天然气消耗量为4m³/h，单台蒸化固色机天然气消耗量为16m³/h，蒸化固色机天然气总消耗量为64m³/h。

- 2.3.5 供电系统

厂区供电依托园区供电管网，新建一座变电站，内设4台SCBH15-1666/10/0.4KVA变压器，项目年耗电量为934.69万kWh。

- 2.3.6 消防系统

厂区消防管网和生活用水管网为同一管网，室外消防栓采用地上式消防栓，其距离不大于1737米，保护半径150米。

（1）室外消防

厂区同一时间内火灾按一处考虑。在环状管网上设室外地下式消火栓，规格为SX100型，每个消火栓备有直径100mm的栓口，布置间距小于1737m。

（2）室内消防

①室内消火栓

主厂房内消防用水量按水枪充实水柱12m，采用65mm口径的消火栓和水龙带，喷嘴口径19mm的水枪，每股水流量为10L/s，设两股水柱灭火。室内消火栓采用SN65型，DN65麻织水龙带，消火栓沿墙布置，间距不超过30m，消防管道在主厂房内成环状，设有两条进水管与外网连接。

②其它消防设施

厂区设置环形消防通道（宽度不小于4米），四周设置相应的防火堤，消防砂、灭火毯、推车式泡沫灭火器（35公斤）。厂区设置环形消防管网，管径不小于DN150，室外防护半径1737米，室内设置相应的室内消防栓，管径为DN65，防护半径为60米，设置容积不小于200立方的消防水池，设置两台消防水泵，一备一用。原料库房、生产车间配置手提式干粉或者泡沫灭火器。变配电室消防以二氧化碳灭火器为主。厂区设置事故收集池收集事故状态下救援用水。

- 2.3.7 综合能耗

1、单位标准品能耗情况

根据公用工程分析，本项目能源消耗情况见表2.3-2。

- 表2.3-2  工程主要能耗情况

| 产品类别 | 名称 | 年消耗量 | 产品折标准品量 | 单位标准品能耗情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 印花布产品 | 新鲜水 | 1034100m3 | 3880400百米/年 | 0.27m3/百米布 |
|  | 电 | 934.69万kWh |  | 2.41kWh/百米布 |
|  | 蒸汽 | 109800t |  | 28.30kg/百米布 |

2、综合能耗情况

本项目折合标煤耗量情况见表2.3-3。

- 表2.3-3  工程能源折合标煤耗量情况

| 产品类别 | 名称 | 年消耗量 | 折标系数 | 折算标煤量kg/a | 产品折 标准品量 | 单位标准品标煤耗量情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 印花布 产品 | 新鲜水 | 1034100m3 | 0.2571Kg/t | 265867.11 | 3880400 百米/年 | 3.96 kg/百米 |
|  | 电 | 934.69万kWh | 1.229t/万KWh | 1148734.01 |  |  |
|  | 蒸汽 | 109800t | 0.127t/t | 13944600 |  |  |
|  | 小计 | — | — | 15359201.12 |  |  |

- 2.4 项目污染分析

- 2.4.1 废气

1、废气的产生情况及源强

（1）预定型废气

本项目共有9台定型机，其中4台用于预定型工序，采用天然气燃烧烟气直接烘干定型，烘干过程产生预定型废气G1-2。坯布前处理工序涉及的助剂为渗透剂和去油灵，助剂中的易挥发有机物在烘干时挥发产生有机废气（以NMHC计），预定型废气的主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘和NMHC。

4台预定型用的拉幅定型机天然气消耗量为120m³/h，采用低氮燃烧技术。天然气的硫含量按照《天然气》（GB17820-2012）中的二类标准取值为200mg/m³，按照天然气中的硫燃烧时全部转化为SO2计算，每燃烧1m3天然气产生SO2400mg，预定型废气中二氧化硫的产生量为0.048kg/h。参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》（中国环境科学出版社出版）中油、气燃料的污染物排放因子，每燃1000立方米天然气排放烟尘0.14kg，NOx1.76kg，则预定型废气氮氧化物产生量为0.211kg/h，烟尘产生量为0.017kg/h。根据物料衡算，NMHC的产生量为0.25kg/h。

（2）圆网烘干废气

根据物料衡算，制网过程中圆网低温烘干废气G2-1污染物产生量为（以NMHC计）0.025kg/h、圆网高温烘干废气G2-2污染物产生量为（以NMHC计）0.025kg/h。

（3）印花烘干废气

本项目共有10台印花机，采用天然气燃烧产生的热风直接烘干定型，烘干过程产生印花烘干废气G2-3。印花过程涉及的原料为分散染料和各种助剂，染料和助剂中的易挥发有机物在烘干时挥发产生有机废气（以NMHC计），印花烘干废气的主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘和NMHC。

10台印花机天然气消耗量为250m³/h，采用低氮燃烧技术。天然气的硫含量按照《天然气》（GB17820-2012）中的二类标准取值为200mg/m³，按照天然气中的硫燃烧时全部转化为SO2计算，每燃烧1m3天然气产生SO2400mg，印花烘干废气中二氧化硫的产生量为0.10kg/h。参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》（中国环境科学出版社出版）中油、气燃料的污染物排放因子，每燃1000立方米天然气排放烟尘0.14kg，NOx1.76kg，则印花烘干废气氮氧化物产生量为0.44kg/h，烟尘产生量为0.035kg/h。根据物料衡算，NMHC的产生量为0.50kg/h。

（4）蒸化固色废气

本项目共有4台蒸化固色机，采用天然气燃烧烟气直接烘干，烘干过程产生蒸化固色废气G2-4。烘干过程中花布上染料和助剂中的易挥发有机物挥发产生有机废气（以NMHC计），蒸化固色废气的主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘和NMHC。

4台蒸化固色机天然气消耗量为64m³/h，采用低氮燃烧技术。天然气的硫含量按照《天然气》（GB17820-2012）中的二类标准取值为200mg/m³，按照天然气中的硫燃烧时全部转化为SO2计算，每燃烧1m3天然气产生SO2400mg，蒸化固色废气中二氧化硫的产生量为0.026kg/h。参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》（中国环境科学出版社出版）中油、气燃料的污染物排放因子，每燃1000立方米天然气排放烟尘0.14kg，NOx1.76kg，则蒸化固色废气氮氧化物产生量为0.113kg/h，烟尘产生量为0.009kg/h。根据物料衡算，NMHC的产生量为0.25kg/h。

（5）花布定型废气

本项目共有9台定型机，其中5台用于花布定型工序，采用天然气燃烧烟气直接烘干定型，烘干过程产生花布定型废气G2-5。画布上染料和助剂中的易挥发有机物在烘干时挥发产生有机废气（以NMHC计），花布定型废气的主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘和NMHC。

5台花布定型用的拉幅定型机天然气消耗量为150m³/h，采用低氮燃烧技术。天然气的硫含量按照《天然气》（GB17820-2012）中的二类标准取值为200mg/m³，按照天然气中的硫燃烧时全部转化为SO2计算，每燃烧1m3天然气产生SO2400mg，花布定型废气中二氧化硫的产生量为0.06kg/h。参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》（中国环境科学出版社出版）中油、气燃料的污染物排放因子，每燃1000立方米天然气排放烟尘0.14kg，NOx1.76kg，则花布定型废气氮氧化物产生量为0.264kg/h，烟尘产生量为0.021kg/h。根据物料衡算，NMHC的产生量为0.50kg/h。

（6）污水站恶臭

污水处理站恶臭物质主要是氨和硫化氢。参照《污水泵站的恶臭评价与治理对策》（孟丽红等，环境工程，2012年第30卷增刊）中给出的污水处理构筑物单位面积恶臭污染物排放源强“氨0.623mg/s•m2、硫化氢1.351×10-3mg/s•m2”计算，本项目污水处理站产臭单元面积约1140m2，则恶臭污染物产生源强为氨2.557kg/h，硫化氢0.0055kg/h。

（7）磨毛粉尘

坯布磨毛过程会产生磨毛粉尘G1-1，根据物料衡算，磨毛粉尘产生量为1.25kg/h。

本项目废气产生情况见表2.4-1。

- 表2.4-1  本项目废气产生情况一览表  单位kg/h

| 废气编号 | 废气名称 | 污染物 | 产生量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1-2 | 预定型废气 | SO2 | 0.096 | 汇总至一套BL-F系列尾气净化系统处理后 沿1根15m高排气筒P1排放 |
|  |  | NOx | 0.422 |  |
|  |  | 烟尘 | 0.034 |  |
|  |  | NMHC | 0.25 |  |
| G2-1 | 低温烘干废气 | NMHC | 0.025 |  |
| G2-2 | 高温烘干废气 | NMHC | 0.025 |  |
| G2-3 | 印花烘干废气 | SO2 | 0.16 | 每5台印花机和2台蒸化固色机配套一套 BL-F系列尾气净化系统，共配套2套 BL-F系列尾气净化系统 和两根15m高排气筒P2、P3 |
|  |  | NOx | 0.704 |  |
|  |  | 烟尘 | 0.056 |  |
|  |  | NMHC | 0.50 |  |
| G2-4 | 蒸化固色废气 | SO2 | 0.038 |  |
|  |  | NOx | 0.169 |  |
|  |  | 烟尘 | 0.013 |  |
|  |  | NMHC | 0.25 |  |
| G2-5 | 花布定型废气 | SO2 | 0.12 | 汇总至一套BL-F系列尾气净化系统处理后 沿1根15m高排气筒P4排放 |
|  |  | NOx | 0.528 |  |
|  |  | 烟尘 | 0.042 |  |
|  |  | NMHC | 0.50 |  |
| —— | 污水站恶臭 | 氨 | 2.557 | 产恶臭单元加盖密闭，收集至一套UV光解 废气处理装置处理后沿1根15m排气筒P5排放 |
|  |  | 硫化氢 | 0.0055 |  |
| G1-1 | 磨毛粉尘 | 颗粒物 | 1.25 | 设备自带布袋除尘后随车间通风系统无组织排放 |

2、废气的收集治理措施

（1）有组织废气

制网低温烘干废气、高温烘干废气依托4台预定型机的抽风系统和预定型废气收集汇总至1套BL-F系列尾气净化系统处理后沿1根15m高排气筒P1排放，每台定型机配套的风机设计风量为1万m³/h，P1废气量为4万m³/h。

5台印花机的印花烘干废气和2台蒸化固色机蒸化固色废气汇总至1套BL-F系列尾气净化系统处理后沿1根15m高排气筒P2排放，另外5台印花机的印花烘干废气和2台蒸化固色机蒸化固色废气进1套BL-F系列尾气净化系统处理后沿1根15m高排气筒P3排放。每台印花机配套风机风量为6000m³/h，每台蒸化固色机配套风机风量为1000m³/h，则P2和P3废气量均为32000m³/h。

5台定型机的花布定型废气汇总至1套BL-F系列尾气净化系统处理后沿1根15m高排气筒P4排放，每台定型机配套风机风量为10000m³/h，则P4废气量为50000m³/h。

工艺废气走向情况见图2.1-3。

BL-F系列尾气净化系统设计油烟净化效率90%以上（颗粒物和有机物设计去除效率均为90%以上），主要工艺原理简介如下：

废气首先经过前段过滤网的过滤，去除废气中的毛絮和大的颗粒物，同时过滤网前段配有风压检测装置，可以根据实际生产的定型机台数情况，自动检测风压风量，自动变频控制油烟净化设备的抽风量，这样可以避免定型机烘房的过抽现象发生，减少不必要的能源浪费。

随后，废气进入冷却热交换部分，冷却部分采用超导铝翅片管换热器，中水进入翅片管内部，高温废气走翅片管外部，采用对流的方式进行热传导降温，将废气降温至60℃以下，靠冷却凝集去除法，去除一部分油烟，也为后端处理准备。同时，经过超导铝翅片换热出来的热中水，可以达到55℃左右，这部分的热中水再利用到其生产环节中去，达到节能的目的。

经过降温后的废气经水喷淋进一步净化后进入蜂窝式高压电场，其电场是利用高压直流下的电晕效电，这个过程是首先把静电的电荷赋予烟雾颗粒，在足够强的电场力推动下，烟雾粒很快到达样板圆管壁上，工业油烟均会凝聚成液珠，在圆管壁上堆积，在重力的作用下，自由滴入设备的集液槽中，通过阀门排放出收集，这部分对油烟（颗粒物+NMHC）的去除率可以达到90%以上，最终外排废气中非甲烷总烃排放浓度和排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求，二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放浓度可以满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中“重点控制区”。

污水站产生恶臭的单元加盖密闭，用风机引至一套UV光解废气处理系统处理后沿一根15m高排气筒P5排放。风机设计风量10000m³/h，废气收集效率90%以上，处理效率90%以上。UV光解除臭系统工艺原理如下：

在高能光子光解催化氧化设备内，高能光子光束与空气反应产生的臭氧、·OH(羟基自由基)对苯类气体进行协同分解氧化反应，同时大分子气体在高能光子作用下使其链结构断裂，使气体物质转化为无臭味的小分子化合物或者完全矿化，生成H2O 和CO2，达标后经排风管进入下道工序，整个分解氧化过程在2 秒内完成。工艺先进之处，我们还在其前后分别加了高效过滤器和光触媒工艺，作用分别是：高效过滤器去除大分子，光触媒再对某些剩余的废气进行第二次催化氧化处理，以达到更好的处理效果。

（2）无组织废气

磨毛工序产生的磨毛粉尘经装置自带的布袋除尘装置处理后随车间通风系统无组织排放，处理效率95%以上，最终粉尘排放量为0.45t/a。

本项目使用的部分原辅材料中含有易挥发的有机物，由于生产装置不能完全密闭，在印花、定型等工序可能产生无组织排放，联合厂房无组织挥发性有机污染物（以非甲烷总烃计）产生量按物料平衡废气源强的10%取值，为1.08t/a。

印花车间对设备产生有机气体的位置均设置废气收集设施，统一收集处理后有组织排放，减少无组织有机废气的排放。

污水站恶臭气体收集效率按90%计，无组织排放的污染物量为氨0.2557kg/h、1.841t/a，硫化氢0.00055kg/h、0.004t/a。

本项目对污水站产生恶臭的厌氧和污泥处置等单元进行加盖密闭收集恶臭气体并进行处理后有组织排放，减少无组织恶臭气体的排放。

3、废气排放达标分析

（1）有组织废气

本项目建成后有组织废气的产生及排放情况见表2.4-2。

- 表2.4-2  本项目有组织废气产生及排放情况

| 污染源 | 污染物 | 单位 | 产生值 | 处理措施 | 效率 | 排放值 | 标准值 | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预定型废气+制网烘干废气P1 | 废气量 | m³/h | 40000 | BL-F系列尾气净化系统 | -- | 40000 | -- | P1 高度：15m 内径：0.5m |
|  | 二氧化硫 | mg/m3 | 1.2 |  | -- | 1.2 | 50 |  |
|  |  | kg/h | 0.048 |  |  | 0.048 | -- |  |
|  | 氮氧化物 | mg/m3 | 5.28 |  | -- | 5.28 | 100 |  |
|  |  | kg/h | 0.211 |  |  | 0.211 | -- |  |
|  | 烟尘 | mg/m3 | 0.43 |  | ≥90% | 0.04 | 10 |  |
|  |  | kg/h | 0.017 |  |  | 0.002 | -- |  |
|  | NMHC | mg/m3 | 7.5 |  | ≥90% | 0.75 | 120 |  |
|  |  | kg/h | 0.30 |  |  | 0.03 | 10 |  |
| 印花烘干废气+蒸化固色废气P2 | 废气量 | m³/h | 32000 | BL-F系列尾气净化系统 | -- | 32000 | -- | P2 高度：15m 内径：0.5m |
|  | 二氧化硫 | mg/m3 | 1.97 |  | -- | 1.97 | 50 |  |
|  |  | kg/h | 0.063 |  |  | 0.063 | -- |  |
|  | 氮氧化物 | mg/m3 | 8.66 |  | -- | 8.66 | 100 |  |
|  |  | kg/h | 0.277 |  |  | 0.277 | -- |  |
|  | 烟尘 | mg/m3 | 0.69 |  | ≥90% | 0.07 | 10 |  |
|  |  | kg/h | 0.022 |  |  | 0.002 | -- |  |
|  | NMHC | mg/m3 | 1.17 |  | ≥90% | 0.117 | 120 |  |
|  |  | kg/h | 0.375 |  |  | 0.038 | 10 |  |
| 印花烘干废气+蒸化固色废气P3 | 废气量 | m³/h | 32000 | BL-F系列尾气净化系统 | -- | 32000 | -- | P3 高度：15m 内径：0.5m |
|  | 二氧化硫 | mg/m3 | 1.97 |  | -- | 1.97 | 50 |  |
|  |  | kg/h | 0.063 |  |  | 0.063 | -- |  |
|  | 氮氧化物 | mg/m3 | 8.66 |  | -- | 8.66 | 100 |  |
|  |  | kg/h | 0.277 |  |  | 0.277 | -- |  |
|  | 烟尘 | mg/m3 | 0.69 |  | ≥90% | 0.07 | 10 |  |
|  |  | kg/h | 0.022 |  |  | 0.002 | -- |  |
|  | NMHC | mg/m3 | 1.17 |  | ≥90% | 0.117 | 120 |  |
|  |  | kg/h | 0.375 |  |  | 0.038 | 10 |  |
| 花布定型废气P4 | 废气量 | m³/h | 50000 | BL-F系列尾气净化系统 | -- | 50000 | -- | P4 高度：15m 内径：0.5m |
|  | 二氧化硫 | mg/m3 | 1.2 |  | -- | 2.4 | 50 |  |
|  |  | kg/h | 0.06 |  |  | 0.12 | -- |  |
|  | 氮氧化物 | mg/m3 | 5.28 |  | -- | 10.56 | 100 |  |
|  |  | kg/h | 0.264 |  |  | 0.528 | -- |  |
|  | 烟尘 | mg/m3 | 0.42 |  | ≥90% | 0.04 | 10 |  |
|  |  | kg/h | 0.021 |  |  | 0.002 | -- |  |
|  | NMHC | mg/m3 | 1 |  | ≥90% | 0.1 | 120 |  |
|  |  | kg/h | 0.50 |  |  | 0.05 | 10 |  |
| 污水站 恶臭 P5 | 废气量 | m³/h | 10000 | UV光解 | -- | 10000 | -- | P5 高度：15m 内径：0.5m |
|  | 氨 | mg/m3 | 230.1 |  | ≥90% | 23.1 | -- |  |
|  |  | kg/h | 2.301 |  |  | 0.23 | 1.5 |  |
|  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.5 |  | ≥90% | 0.05 | -- |  |
|  |  | kg/h | 0.005 |  |  | 0.0005 | 0.06 |  |

根据表3.4-2可知，本项目BL-F系列尾气净化系统排气筒（P1~P4）中非甲烷总烃排放浓度和排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求，二氧化硫、氮氧化物和颗粒物排放浓度可以满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中“重点控制区”。污水站有组织氨、硫化氢排放速率能满足《恶臭污染物综合排放标准》(GB14554-93)表2中标准要求。

（2）无组织废气

本项目无组织废气产生、治理及排放参数见表2.4-3。

- 表2.4-3  本项目无组织废气产生、治理及排放情况一览表

| 排放源参数 | 产污点 | 污染物 | 产生量t/a | 治理措施 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 印花车间 （长220m×宽133m×高7m） | 磨毛粉尘 | 颗粒物 | 9 | 自带布袋除尘+车间通风 | 0.45 |
|  | 生产设备 | NMHC | 1.08 | -- | 1.08 |
| 污水站 （长165m×宽250m××高3m） | 厌氧处理 污泥浓缩等 | 氨 | 1.84 | 加盖密闭 收集除臭 | 1.84 |
|  |  | 硫化氢 | 0.004 |  | 0.004 |

根据无组织废气环境影响预测结果，厂界颗粒物和非甲烷总烃浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；厂界氨、硫化氢浓度能满足《恶臭污染物综合排放标准》(GB14554-93)表1中二级新改扩建标准要求。

4、废气污染物排放总量

- 表2.4-4  本工程废气污染物产生及排放总量  单位：t/a

| 废气分类 | 废气名称 | 污染物 | 产生 | 削减 | 排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 预定型废气 制网烘干废气 P1 | 二氧化硫 | 0.346 | 0 | 0.346 |
|  |  | 氮氧化物 | 1.519 | 0 | 1.519 |
|  |  | 烟尘 | 0.122 | 0.11 | 0.012 |
|  |  | NMHC | 1.8 | 1.62 | 0.18 |
|  | 1#~5#印花废气 1#、2#台蒸化固色废气 P2 | 二氧化硫 | 0.454 | 0 | 0.454 |
|  |  | 氮氧化物 | 1.994 | 0 | 1.994 |
|  |  | 烟尘 | 0.158 | 0.142 | 0.016 |
|  |  | NMHC | 2.7 | 2.43 | 0.27 |
|  | 6#~10#印花废气 3#、4#蒸化固色废气 P3 | 二氧化硫 | 0.454 | 0 | 0.454 |
|  |  | 氮氧化物 | 1.994 | 0 | 1.994 |
|  |  | 烟尘 | 0.158 | 0.142 | 0.016 |
|  |  | NMHC | 2.7 | 2.43 | 0.27 |
|  | 花布定型废气 P4 | 二氧化硫 | 0.432 | 0 | 0.432 |
|  |  | 氮氧化物 | 1.901 | 0 | 1.901 |
|  |  | 烟尘 | 0.151 | 0.136 | 0.015 |
|  |  | NMHC | 3.6 | 3.24 | 0.36 |
|  | 污水站恶臭P5 | 氨 | 16.57 | 14.91 | 1.66 |
|  |  | 硫化氢 | 0.036 | 0.032 | 0.004 |
| 无组织 | 车间无组织粉尘 | 粉尘 | 9 | 8.55 | 0.45 |
|  | 车间无组织有机废气 | NMHC | 1.08 | 0 | 1.08 |
|  | 污水站恶臭 | 氨 | 1.84 | 0 | 1.84 |
|  |  | 硫化氢 | 0.004 | 0 | 0.004 |
| 合计 |  | 二氧化硫 | 1.686 | 0 | 1.686 |
|  |  | 氮氧化物 | 7.408 | 0 | 7.408 |
|  |  | 烟尘 | 0.589 | 0.53 | 0.059 |
|  |  | NMHC | 11.88 | 9.72 | 2.16 |
|  |  | 粉尘 | 9 | 8.55 | 0.45 |
|  |  | 氨 | 18.41 | 14.91 | 3.40 |
|  |  | 硫化氢 | 0.04 | 0.032 | 0.008 |

- 2.4.2 废水

1、废水的产生情况及水质

（1）废水来源

本项目涤纶坯布印花前处理工序废水包括坯布水洗废水，印花及后整理工序废水包括制网冲洗废水、导带冲洗废水、圆网回收废水和花布水洗废水，辅助工程废水包括配料桶冲洗废水、废气处理水喷淋废水、生活污水、脱盐水装置外排浓水、车间及设备冲洗废水。总废水量为5794.5m³/d，年运行300d，年废水产生量1738350m³。

（2）水质特征分析

根据《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单，纺织染整工业废水水质主要污染物包括pH、COD、BOD5、悬浮物、色度、氨氮、总氮、总磷、二氧化氯、可吸附有机卤素、硫化物、苯胺类、六价铬、总锑。

根据《纺织染整工业水污染物排放标准》编制说明中的分析，结合本项目特征，判定本项目废水的特征。

pH：工艺中用到较大量的液碱，使得废水中pH值在10~11之间。经中和处理后，会形成盐。

COD：涤纶纤维前处理主要是碱减量，所谓碱减量是指涤纶织物用约8%的氢氧化钠在90℃条件下处理约45分钟，使涤纶表面部分织物不均匀地剥落，并分解成对苯二甲酸和乙二醇，从而使涤纶薄织物具有丝绸的手感，厚织物具有毛的手感，碱减量工艺分连续和间歇二种，本项目采用间歇式生产工艺，碱减量碱液循环套用不外排。坯布水洗废水中的主要污染物是涤纶分解生成的对苯二甲酸、乙二醇和坯布上洗下的油污，COD浓度在2000mg/L左右，印花后的废水中主要污染物是助剂和残留的染料，COD浓度在1000mg/L左右。

BOD：染整废水的B/C一般小于0.2，属于难生物降解的废水，BOD小于500mg/L。

悬浮物：废水中悬浮物主要来自纤维屑、未溶解的助剂，浓度一般在200mg/L左右。

色度：色度是染整废水的特征污染指标，本项目染料的上染率在80%以上，因此，废水中染料残留率在20%左右，色度稀释倍数一般在200～500倍。

氨氮和总氮：染整废水中氨氮和总氮主要是来自偶氮染料和含氮原料，本项目不使用偶氮染料，但有部分的含氮化学助剂，氨氮和总氮浓度在30mg/L左右。

总磷：染整废水中磷主要是来自含磷洗涤剂，本项目不适用含磷洗涤剂，也不使用含磷助剂，因此，废水中磷浓度极低，本次评价不予考虑。

二氧化氯：染整废水中二氧化氯主要是使用亚氯酸钠做漂白剂时产生，本项目不使用漂白剂，因此，废水中不含二氧化氯污染物。

可吸附有机卤素（AOX）：纺织染整工艺废水中AOX主要来自氯漂白和含氯染料和助剂。本项目不进行漂白，使用的分散染料不含氯，本次评价不考虑废水中的AOX。

硫化物：染整废水中硫化物主要来源于硫化染料，本项目不使用硫化染料，化学助剂中的硫元素较少，因此，废水中硫化物浓度极低，本次评价不予考虑。

苯胺类：染整废水中的苯胺类主要来源于染料，本项目选用的分散染料为蒽醌和蒽酮类，含有苯环但是不含氨基，因此废水总不含苯胺类污染物。

六价铬：染整废水中六价铬的来源包括感光制网工业和含铬助剂。传统圆网感光胶采用重铬酸盐作为光敏剂，Cr+-+与PVA生成配位络合物，成为不溶性网状结构，从而达到显像的目的。虽然制网效果不错，但敏化后保存期短，且显影时有铬离子等重金属残留。从环保角度考虑，本项目使用多元固化+新型光敏剂体系为主的环保型圆网感光胶，不仅没有铬离子金属残留，还延长了敏化保存时间。此外，本项目不使用含铬及其他重金属的助剂。因此，废水中不含重金属污染物。

总锑：聚酯（涤纶原料）合成过程中采用三氧化二锑、醋酸锑或乙二醇锑作为催化剂，涤纶原料会含有锑，导致涤纶坯布中含有部分残留锑，因此坯布水洗废水中会含有锑。据调研，印染企业废水的总锑浓度为0.1~0.5mg/L，本次评价取值0.5mg/L。

此外，本项目外购坯布全部为高支高密的高档涤纶坯布，布上的浆料为可生物降解型，因此，废水中不存在难降解的化学浆料。

硫酸3.68

根据本项目片碱及其他助剂使用情况，本项目废水处理过程中会产生钠盐，盐平衡分析见图2.4-1。

工艺废水

中和处理

氢氧化钠1.5

废水中钠盐2.66

图2.4-1  本项目废水中盐平衡（t/d）

综上分析，本项目各股废水质见表2.4-5。

- 表2.4-5  本项目各股废水水质一览表

| 工序 | 废水环节 | 废水量 | pH | COD | BOD5 | 悬浮物 | 色度 | 氨氮 | 总氮 | 总锑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/d | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | 倍 | mg/L | mg/L | mg/L |
| 前处理 | 坯布水洗废水 | 995.7 | 10-11 | 2000 | 400 | 300 | — | 25 | 30 | 0.5 |
| 印花及 后整理 | 制网冲洗废水 | 6 | 7-8 | 500 | 200 | 300 | — | 25 | 30 | — |
|  | 导带冲洗废水 | 2110.8 | 7-8 | 1000 | 300 | 200 | 500 | 30 | 35 | — |
|  | 圆网回收废水 | 6 | 7-8 | 500 | 200 | 300 | — | 25 | 30 | — |
|  | 花布水洗废水 | 2511 | 7-8 | 1500 | 400 | 200 | 400 | 30 | 35 | — |
| 辅助 工程 | 配料桶冲洗废水 | 10 | 6-9 | 1800 | 400 | 400 | 400 | 25 | 30 | — |
|  | 废气喷淋废水 | 10 | 6-9 | 2000 | 300 | 300 | 300 | 25 | 30 |  |
|  | 车间设备冲洗废水 | 9 | 6-9 | 500 | 200 | 400 | — | 20 | 20 | — |
|  | 生活污水 | 64 | 6-9 | 400 | 250 | 250 | — | 30 | 35 | — |
|  | 脱盐水制备装置 | 72 | 6-9 | 100 | 20 | 100 | — | 10 | 15 | — |
| 混合废水 |  | 5794.5 | 9-10 | 1371.65 | 356.47 | 217.70 | 356.86 | 28.85 | 33.84 | 0.09 |
| 污水站设计进水水质 |  | — | 6~12 | 4000 | 800 | 800 | 500 | 45 | — | 0.5 |

2、废水厂内处理措施及达标分析

本项目产生的坯布水洗废水、制网冲洗废水、导带冲洗废水、圆网回收废水和花布水洗废水、料桶冲洗废水、废气喷淋废水、生活污水、脱盐水装置外排浓水、车间及设备冲洗废水共计4121.86m³/d进厂区拟建污水站进行处理，经处理达标后41.4%以上进中水处理系统处理后回用，剩余部分直接沿园区污水管网进安丘市污水处理厂进行处理。

（1）厂内污水站简介

本项目拟建1座6000m³/d的污水站，其中中水处理设计规模为3000m³/年，采用工艺流程见图2.4-2，污水站平面布局见图2.3-2，主要建筑物参数见表2.4-6。

厂区污水站工艺简介：

来自车间或生活区的污水通过管网进入污水处理站，正常情况下污水进入调节池，非正常工况下（如污水处理站主设备大修、进水有毒有害物质严重超标等）污水排入应急水池。

进入调节池的污水通过潜污泵的作用提升到混凝预沉淀池，通过添加NaOH调节污水的pH，而Fe2+作为典型的还原性药剂和无机化学絮凝剂，具有还原色度、混凝沉淀的作用，对污水中的SS、CODcr、都有很好的去除效果。

混凝预沉淀后的污水自流进入水解酸化池，由于印花废水染料品种的变化以及化学浆料的大量使用，使废水含难生物降解的有机物，可生化性差，故必须经过水解酸化提高污水的可生化性。

经过水解酸化处理后的污水进入活性污泥池，在池中通过活性污泥的作用进一步降低污水中的CODcr、BOD等污染物质，经过生化处理后的废水汇入中间水池。

中间水池的废水能够达到纳管标准，如果废水不进行回用，可以直排到城镇污水管网中，如果需要达到废水回用的标准，需要进入芬顿反应器中进行深度处理。

芬顿反应是指在PH在3~4的酸性环境下，投入Fe2+作为催化剂，在投加H2O2后利用产生的羟基自由基（-OH）的强氧化作用去除污水中的色度、CODcr等一系列污染物的过程，反应完毕后进入三沉池沉淀后排入清水池备用。

剩余污泥

污泥回流

NaOH，Fe2+

车间管网来水

调节池

应急水池

混凝预沉池

活性污泥池

二沉池

中间水池

芬顿反应器

H+，Fe2+ ,H2O2,OH-

三沉池

清水回用池

污水回用

污泥浓缩池

板框压滤机

污泥外运

鼓风机

泵

泵

水解酸化池

排入管网

图2.4-2  厂区污水处理站工艺流程图

- 表2.4-6  本项目污水站主要建（构）筑物

| 序号 | 名称 | 结构 | 数量 | 主要参数 | 配套设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急水池 | 地下 钢混结构 | 1座 | 尺寸：L×B×H=25m×10m×6.0m 有效容积：1375m3 | 潜水排污泵2台（1用1备） Q=210m3/h，H=20m，P=18.5kW |
| 2 | 调节池 | 地下 钢混结构 | 1座 | 尺寸：L×B×H=25m×12m×6.0m 有效容积：1650m3 | 潜水排污泵2台（2用1备） Q=210m3/h，H=20m，P=18.5kW |
| 3 | 混凝 预沉池 | 地上 钢混结构 平流式 沉淀池 | 1座 | 尺寸：L×B×H=3m×3m×3.0m L×B×H=22m×6m×4.5m 表面负荷：q=1.6m3/m2•h 有效容积：528m3 | 加药搅拌机2台，P=5.5kW； 桁车式刮吸泥机1台，P=1.5Kw |
| 4 | 水解 酸化池 | 地上 钢混结构 | 1座 | 尺寸：L×B×H=25m×8m×5.5m 有效容积：1000m3 | 潜水搅拌机2台， P=5.5kW |
| 5 | 活性 污泥池 | 地上 钢混结构 | 1座 | 尺寸：L×B×H=60m×25m×5.5m 有效容积：7500m3 停留时间：HRT=36h 容积负荷：Lv=0.35kgBOD/m3•d 污泥负荷：Ls=0.10kgBOD/kgMLSS•d | 微孔曝气器200支，通气量：5m3/h×4 潜水推流器3台，功率：P=11kW 罗茨鼓风机3台（2用1备），风量：40m3/min，压力：58.8kpa 硝化液回流泵2台，流量：210m3/h,扬程：10m |
| 6 | 二沉池 | 半地上 钢混结构 | 1座2格 | 尺寸：L×B×H=25m×10m×4.5m 有效容积：1000m3 表面负荷：q=0.84m3/m2•h | 桁车式刮泥机2台，材质：水上碳钢防腐， 水下不锈钢，长度：6.5m，功率：1.5kW 污泥回流泵2台，流量：105m3/h,扬程：15m |
| 7 | 中间水池 | 地下 钢混结构 | 1座 | 尺寸：L×B×H=10m×6m×4.5m 有效容积：240m3 | 污水提升泵2台（2用1备），Q=210m3/h，H=20m，P=18.5kW |
| 8 | 芬顿 反应器 | 玻璃钢 | 1套 | 尺寸：D=Φ3000m，H=6.5m | 酸储药、加药装置1套，材质：碳钢，计量泵 亚铁溶药、加药装置1套，材质：玻璃钢，计量泵 双氧水储药、加药装置1套，材质：玻璃钢，计量泵 碱储药、加药装置1套，材质：玻璃钢，计量泵 PH计2套 |
| 9 | 三沉池 | 半地上 钢混结构 | 1座2格 | 尺寸：L×B×H=16m×16m×4.5m 有效容积：1024m3 表面负荷：q=0.82m3/m2•h | 桁车式刮泥机2台，材质：水上碳钢防腐，水下不锈钢， 长度：8m，功率：1.5kW |
| 10 | 清水 回用池 | 地下 钢混结构 | 1座 | 尺寸：L×B×H=16m×13m×4.5m 有效容积：834m3 | 回用水泵2台 |
| 11 | 污泥 浓缩池 | 地下 钢混结构 | 1座 | D=10m，H=4.5m | 污泥浓缩机1台，材质：水上碳钢防腐，水下不锈钢 污泥螺杆泵2台（1用1备），流量：10m3/h |
| 12 | 污泥 脱水间 | 地上 | 1座 | 尺寸：污泥脱水区：L×B×H=12m×6m×6.5m 溶药加药区：L×B×H=12m×6m×6.5m | 板框压滤机1台，规格：120m2，处理量：4吨t/周期（70%） 进料泵1台，压榨泵1台，洗布泵1台 污泥调理装置1套，包含溶药罐、搅拌设备和加药泵 空气压缩系统1套，包含空压机、冷干机和空气缓冲罐 水箱系统2套，包含压榨水箱和洗布水箱 |
| 13 | 其他附房 | 地上 | 5座 | ①风机房：砖混结构，L×B×H=9m×6m×6.5m；②配电室：砖混结构，L×B×H=5m×6m×6.5m ③加药间：砖混结构，L×B×H=6m×6m×4.0m；④值班室：砖混结构，L×B×H=6m×6m×4m； ⑤化验室：砖混结构，L×B×H=6m×6m×4m |  |

（2）水质达标分析

本项目加工面料11700吨，据此计算，单位产品排水量为87m³/t标准品，低于《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2中棉麻化纤及混纺机织物单位产品基准排水量：140m³/t标准品。

本项目污水站各单元设计进出水水质及处理效率见表2.4-7。根据表2.4-7可知本项目污水站生化处理后的外排水质能满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单中表2间接排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准和安丘市污水处理厂进水水质要求，回用水水质能满足《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）标准要求；同时企业应控制车间废水排放口六价铬不得检出。

- 表2.4-7  本项目污水站设计进出水水质

| 序号 | 处理单元 | 项目 | 主要污染物（mg/l） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODcr | BOD5 | SS | 色度 | 氨氮 |
| 1 | 混凝预沉池 | 进水 | 4000 | 800 | 800 | 500 | 45 |
|  |  | 出水 | 3000 | 640 | 240 | 300 | 36 |
|  |  | 去除率 | 25% | 20% | 70% | 40% | 20% |
| 2 | 水解酸化池 | 进水 | 3000 | 640 | 240 | 300 | 36 |
|  |  | 出水 | 1650 | 544 | 204 | 200 | 14.4 |
|  |  | 去除率 | 45% | 15% | 15% | 33% | 60% |
| 3 | 活性污泥池 | 进水 | 1650 | 544 | 204 | 200 | 14.4 |
|  |  | 出水 | 165 | 27.2 | - | 50 | 14.4 |
|  |  | 去除率 | 90% | 95% | - | 75% | 0 |
| 4 | 二沉池 | 进水 | 165 | 27.2 | 204 | 50 | 14.4 |
|  |  | 出水 | 150 | 24 | 20 | 40 | 14.4 |
|  |  | 去除率 | 91% | 12% | 90% | 25% | 0 |
| 纳管标准值 |  |  | 200 | 50 | 100 | 64 | 20 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 5 | 芬顿反应器 | 进水 | 150 | 24 | 20 | 40 | 14.4 |
|  |  | 出水 | 50 | 10 | 20 | 10 | 11.5 |
|  |  | 去除率 | 66.7% | - | - | 75% | 20% |
| 6 | 三沉池 | 进水 | 50 | 10 | 20 | 10 | 11.5 |
|  |  | 出水 | 50 | 10 | 5 | 10 | 11.5 |
|  |  | 去除率 | - | - | 75% | - | 0 |
| 总去除率 |  |  | 98.75% | 98.75% | 99.4% | 98% | 74.4% |
| 回用水标准值 |  |  | 50 | -- | 30 | 25 | -- |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

3、安丘市污水处理厂

安丘市污水处理厂一期工程由中国市政工程东北设计研究院山东分院提供设计，于2002年8月开工建设，整个工程于2004年10月完成投产，2005年6月通过省环保局组织的环保验收。整体工程占地86.4亩，投资7710万，采用百乐克悬链曝气处理工艺，设计日处理能力6万吨。

2009年4月，山东凯地水务科技有限公司应安丘市政府要求开始进行厂内升级改造工程。污水处理厂升级改造工程由同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司设计，于2009年12月底顺利完成升级改造工程。升级改造工程结束后，于2011年9月通过省环保局组织的环保验收，出水水质顺利达到国家一级B排放标准。

2013年由安丘市污水处理厂进行了改扩建，同济大学建筑设计院设计，采用改良AAO污水处理工艺，深度处理工艺采用高效沉淀池。新建污水处理规模6万吨/日，改建污水处理规模6万吨/日，建成后总规模达到12万吨/日。项目建成后，于2014年12月31日通过了省环保厅组织的验收，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。处理后的污水通过总排口直接排入汶河。

安丘市污水处理厂工艺流程见图2.4-4，在线监测数据见表2.4-8。

- 表2.4-8  安丘市污水处理厂在线监测数据

| 监测项目 | 监测时间 | 监测 类型 | 监测频次 | 监测值 | 执行 标准 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 2017-10-20 10:00 | 自动 | 2小时/次 | 0.238 | 5 | -- |
| 化学需氧量 | 2017-10-20 10:00 | 自动 | 2小时/次 | 28.5 | 50 | -- |
| 总磷 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 0.12 | 0.5 | -- |
| 六价铬 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 未检出 | 0.05 | -- |
| 总铬 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 未检出 | 0.1 | -- |
| 总汞 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 未检出 | 0.001 | -- |
| 色度 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 4 | 30 | -- |
| 石油类 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 未检出 | 1 | -- |
| 总氮 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 13.3 | 15 | -- |
| LAS | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 0.24 | 0.5 | -- |
| 大肠菌群 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 940 | 1000 | -- |
| 悬浮物 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 7 | 10 | -- |
| 生化需氧量 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 7.9 | 10 | -- |
| 动植物油 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 未检出 | 1 | -- |
| 总铅 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 0.028 | 0.1 | -- |
| 总砷 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 未检出 | 0.1 | -- |
| 烷基汞 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 未检出 | 0 | -- |
| PH值 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 7.38 | 6.5--9.5 | -- |
| 总镉 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 未检出 | 0.01 | -- |
| 氨氮 | 2017年3月31日 | 手工 | 日[01-01至12-31] | 2.75 | 5 | -- |
| 化学需氧量 | 2017年3月31日 | 手工 | 日[01-01至12-31] | 34.5 | 50 | -- |
| Ln | 2017年07月01日-09月30日 | 手工 | 季[01-01至12-31] | 45 | 50 | -- |
| Ld | 2017年07月01日-09月30日 | 手工 | 季[01-01至12-31] | 51.4 | 60 | -- |

根据安丘市污水处理厂公示监测数据可知，安丘市污水处理厂出水水质能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，废水最终排入汶河。

图2.4-4  安丘市污水处理厂工艺流程图

4、废水污染物排放总量

- 表2.4-9  本工程水污染物产生及排放情况汇总表

| 污染物 | 单位 | 产生量 | 削减量 | 纳管量 | 区域削减 | 排河量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | 万m³/a | 173.84 | 72 | 101.84 | 0 | 101.84 |
| COD | t/a | 2384.4 | 2180.73 | 203.67 | 152.75 | 50.92 |
| 氨氮 | t/a | 58.53 | 38.16 | 20.37 | 15.28 | 5.09 |
| 注：纳管和排河污染物总量均根据标准限值进行计算。 |  |  |  |  |  |  |

- 2.4.3 固废

1、固废的来源

本项目产生的固体废物包括缝头工序产生的废缝头布头S1-1，磨毛机自带除尘装置收集的磨毛尘渣S1-2，花布割边工序产生的废割边布条S2-1，车间废气处理系统产生的油烟渣，UV光解废气处理装置产生废过滤棉和废灯管，原料拆封产生的废外包装袋（桶）S3-1、废内衬包装袋S3-2，办公生活产生的生活垃圾。

2、危险废物识别

根据《国家危险废物名录》（环保部令第39号），本项目产生的废染料的内包装袋和属于危化品助剂内包装袋、UV光解废气处理装置产生的废过滤棉属于HW49其他废物（900-041-49）“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”；UV光解废气处理装置产生的废灯管属于HW29含汞废物（900-023-29）“生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”；车间废气处理系统产生的油烟渣属于HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08）“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”。

3、固废的处置方式

危险废物：新建一座危废库，危废库内暂存，定期委托有资质的单位进行处置。

一般固废：一般固废堆场暂存，定期外售综合利用。

生活垃圾：当地环卫部门统一清运，日产日清。

本项目新增各类固废的产生及处置情况见表2.4-10。

- 表2.4-10  本项目固废产生及处置统计表  单位：t/a

| 编号 | 产生环节 | 固废名称 | 形态 | 主要成分 | 产生量 | 固废性质 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3-2 | 原料储存 | 染料及危化品内包装袋 | 固态 | 废染料 危化品助剂 | 0.1 | HW49其他废物（900-041-49）“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质” | 危废库暂存 委托处置 |
| -- | UV光解 | 废过滤棉 | 固态 | 油渣 | 0.1 |  |  |
| -- | 车间废气处理 | 废气处理 油烟渣 | 半固态 | 油类尘渣 | 1.5 | HW08（900-249-08）废矿物油与含矿物油废物“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物” |  |
| -- | UV光解 | 废灯管 | 固体 | 汞 | 0.1 | HW29含汞废物（900-023-29）“生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源” |  |
| S1-1 | 缝头 | 废缝头布头 | 固态 | 涤纶布 | 9 | 一般固废 | 一般固废堆场 暂存 定期外售 综合利用 |
| S1-2 | 磨毛除尘 | 磨毛除尘炸 | 固态 | 涤纶纤维 | 9 | 一般固废 |  |
| S2-1 | 花布割边 | 废割边布条 | 固态 | 涤纶面料 | 270 | 一般固废 |  |
| S3-1 | 原料储存 | 其他废包装 | 固态 | 纸箱、桶 | 2.0 | 一般固废 |  |
| -- | 污水站 | 污泥 | 半固态 | 污泥 | 1730 | 一般固废 | 环卫清运 |
| -- | 员工生活 | 生活垃圾 | 固态 | 纸屑、果皮 | 120 | 生活垃圾 |  |

- 2.4.4 噪声

1、噪声源强

本项目运行后，噪声源主要是各类生产设备，其噪声级大致在75～85dB(A)之间，产生噪声属于机械性噪声、空气动力性噪声和和电磁性噪声，主要设备噪声呈中、低频特性。这些噪声源声压级和声功率级较大，影响范围广，噪声源大都集中在主厂房内。噪声源具体情况见表2.4-11。

- 表2.4-11  本项目主要噪声源强表   单位：dB(A)

| 位置 | 设备名称 | 数量 （台） | 安装位置 | 主要控制措施 | 单机噪声水平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 措施前 | 措施后 |
| 生产车间 | 水洗机 | 8 | 室内 | 基础减振 | 80～85 | 65 |
|  | 拉幅定型机 | 9 | 室内 | 基础减振 | 75～80 | 60 |
|  | 印花机 | 10 | 室内 | 基础减振 | 80～85 | 65 |

2、噪声防治措施及效果分析

（1）对于风机设备，安装隔声罩；控制风机的固体声传导，通过基础和管道隔振来实现，基础设置减振器。风机与进、排风管要采用柔性接管连接，风机宜直接座落在地面上，基础上设隔振混凝土机座板。

（2）生产车间所产生的噪声主要为机体噪声、电机噪声和管路噪声。安装电机时，应拧紧并填实地脚螺栓，基础设置减振器。

（3）热力等管道阀门选用低噪声阀门，在阀门后安装消声器，设置节流孔板，合理地设计和布置管线，尽量防止管道急拐弯、交叉、截面巨变和T型汇流，以尽可能的降低噪声。

（4）厂房内噪声源较多，对于各种机械设备，应安装平衡，尽量减少因装置安装而引发的振动，另外，加强主厂房内操作工人的个人防护。

（5）加强厂区绿化，在厂区、厂前区及厂界围墙内外广泛建立绿化带，以减弱噪声对外部环境的影响。

（6）对进出运输车辆加强管理，运输车辆主要安排在白天运行，夜间需要运输时文明行驶，不鸣笛、慢加速。

根据声环境影响预测的结果，在采取以上降噪措施后，本项目投产后厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类功能区标准要求。

- 2.4.5 非正常工况

从环境保护的角度，非正常工况主要是指环境污染物的非正常排放。本项目的非正常工况主要有大气污染物和水污染物的非正常排放。

1、废气非正常排污分析

产生原因：各废气收集处理系统如发生故障，处理效率降低或完全失效，废气污染物排放量增大，造成非正常排放。

处置措施：发生一般事故时，在设备运行的同时进行抢修，如废气处理系统必须停止运行，则应通知生产车间停止生产。

2、废水非正常排污分析

产生原因：

①各工艺开、停车或水洗槽、轧料槽等设备进行检修时，生产系统的水必须全部一次性排出，造成非正常排放。

②厂内污水站由于停电、菌种死亡等原因达不到设计指标运行时的排污。

处置措施：

厂区污水站设置了专门的事故水池，可以容纳本项目非正常工况下排放的废水。

3、非正常工况的预防措施：

（1）对厂区电源采用双回路设计，避免厂区出现断电情况引起的非正常排污。

（2）合理安排定期检修时间，尽量在生产淡季，在不影响正常生产的情况下进行。主要设备应配有应急用品，避免出现临时故障或进行检修时造成的非正常排放。

（3）加强日常操作的管理工作，定期进行安全检查，严格操作程序和监督管理，保障工作安全。

- 2.4.6 污染物汇总

表2.4-12  本工程污染物汇总

| 项目 |  | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 区域削减 | 最终排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 二氧化硫 | t/a | 1.686 | 0 | 1.686 | 0 | 1.686 |
|  | 氮氧化物 | t/a | 7.408 | 0 | 7.408 | 0 | 7.408 |
|  | 烟尘 | t/a | 0.589 | 0.53 | 0.059 | 0 | 0.059 |
|  | NMHC | t/a | 11.88 | 9.72 | 2.16 | 0 | 2.16 |
|  | 粉尘 | t/a | 9 | 8.55 | 0.45 | 0 | 0.09 |
|  | 氨 | t/a | 18.409 | 14.912 | 3.497 | 0 | 3.497 |
|  | 硫化氢 | t/a | 0.04 | 0.032 | 0.008 | 0 | 0.008 |
| 废 水 | 废水量 | 万m³/a | 173.84 | 72 | 101.84 | 0 | 101.84 |
|  | COD | t/a | 2384.4 | 2180.73 | 203.67 | 152.75 | 50.92 |
|  | 氨氮 | t/a | 58.53 | 38.16 | 20.37 | 15.28 | 5.09 |
| 固 废 | 危险废物 | t/a | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
|  | 一般固废 | t/a | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | t/a | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |

- 第3章 环境现状调查与评价

- 3.1 自然环境现状调查与评价

- 3.1.1 地理位置

安丘市地处山东省中部偏东、潍坊市南部偏东，地处北纬36°05′～36°38′、东经118°44′～119°27′，北接坊子区，南与诸城市接壤，东临高密、昌邑，西靠昌乐、临朐。东西最大横距65.3km，南北最大纵距61.5km，总面积2010km2，占山东省总面积的1.3%。安丘市北距潍坊32km，西距省会济南200km。安丘市交通十分方便，206国道从城区通过，北距潍坊机场20km，距潍坊火车站仅30km。

安丘市生态经济发展区于2016年9月30日由安丘市人民政府批准设立（安政复字〔2016〕38号），分为四个片区，本项目位于北区内。北区范围：面积58.2km2，西至安丘市界和央赣路，北至土地利用规划确定的城市用地北界，东到澎湖路和新安路，南至汶河和莲花山东路。

本项目具体位于安丘市城区生态工业园，厂区东隔空地为珠江路、南隔昆仑大街为山东源仕新材料有限公司、西隔空地为山东丰泽游艇有限公司、北隔空地为齐鲁酒地大道。

- 3.1.2 地形地貌

安丘市境位于鲁中南低山丘陵区北缘，沂沭大断裂带控制着县境地面的起伏和水系的分布，整个地势随泰沂山脉的延伸，自西南向东北倾斜，西南高，东北低。西南边缘的太平山海拔523m，是全县最高点，东北边缘夹河套村北的汶河河床海拔22m，为全县最低点。南部多山地、丘陵，北部为平原。山地占总面积的19%，丘陵占15%，平原占66%。

本项目所在区域主要以微斜平地和浅平洼地为主，地面开阔平坦，略有起伏。

- 3.1.3 气候气象

本项目所在区域属于暖温带季风型大陆性气候，气候温和，四季分明。气象特征如下：

气温：年平均气温13.1℃。气温最高月份为7月，月平均气温25.6℃；最低月为1月份，月平均气温-2.1℃。

相对湿度：年平均相对湿度69%。

降水：平均降水量 694.8 mm，主要集中在汛期（6-9月），汛期降水量占全年降水量的70%以上。

风向、风速：全年主导风向为南东南（SSE），出现频率最高为12.66%；次主导风向为南（S）风，频率为10.35%；夏季以南（S）风出现频率最高，冬季以西北（NW）风出现频率最高，年平均风速2.3m/s。

日照：年平均日照2279.2小时。

无霜期：无霜期自4月22日至10月18日，共180天。

蒸发量、径流：平均陆地蒸发量为502.8 mm，平均径流深为202 mm。

- 3.1.4 水文地质

安丘市基于岩层出露较全的特点，浅层地下含水岩组大体分为五类：一是松散岩类孔隙水，岩性为第四系的冲积、洪积、残坡积物，分布在潍、汶、渠等河流中、下游的景芝、赵戈、黄旗堡、凌河、关王、安丘、贾戈、担山、临浯等乡镇的沿河冲积平原，面积696.57km2。含水层厚薄不均，富水性差异很大，单位涌水量大者50m3/t.m以上，小者10m3/t.m以下。二是碎屑岩类裂隙水，主要岩性为火山碎屑岩和陆相沉积碎屑岩，分布在宋官疃、官庄、庵上、雹泉、管公、白芬子、金冢子、南流等乡镇的白垩系岩层，面积641.05km2。地下水赋存于浅层风化裂隙中，富水性弱，单井涌水量一般在100m3/d左右，个别地段因断裂的疏通汇集，单井涌水量近1000m3/d。三是碳酸岩类裂隙岩溶水，主要岩性为石灰岩、白云质灰岩、豹皮状灰岩和泥灰岩。分布在辉渠、夏坡、红沙沟、温泉、雹泉、柘山、车庄、刘家尧、南流等乡镇的震旦、寒武、奥陶系岩层，面积1632km2。地下水赋存于浅层裂隙及岩溶中，富水性强，单井涌水量多者1200m3/d以上，少者也在100m3/d以上。四是变质岩类裂隙岩溶水，主要岩性为大理岩、蛇纹岩等。分布在柘山、车庄、郚山、南逯、刘家尧、石堆、赵戈、王家庄等乡的太古界和元古界岩层，面积300.55km2。地下水赋存于裂隙岩溶中，因太古界为混合岩，元古界夹有大理岩透镜体，富水性差异较大。粉子山群的第一、二段，因夹有厚薄不等的大理岩透镜体，单井出水量1000m3/d。五是火成岩裂隙水，主要岩性为玄武岩、杏仁状玄武岩、安山玄武岩，分布在红沙沟、温泉、辉渠、夏坡、庵上、柘山、车庄、贾戈、担山等乡镇的第三系岩层，面积104.21km2。因玄武岩多为顶被状，地理位置较高，为弱富水区。脉岩构造致密坚硬，是良好的隔水层。

项目所在区域地下水类型主要为松散岩类孔隙水，地下水较为丰富，该岩组主要指第四系冲洪积物，位于汶河古河道，岩性上部为亚砂土，亚粘土，粘土覆盖，含水层由砂、中粗砂、砂砾石、卵砾石等组成。主要分布在汶河北岸，于家营子——滔洼村以南区域。该含水层厚度一般小于6米，顶板埋深1-5米，水位埋深4-6米，该含水岩组分布有一定的规律性，即愈接近古河道中心，含水层愈好，而古河道边部砂砾石厚度较小，含水性较差，该层单位涌水量一般在30-50m3/时·米，个别地段大于50 m3/时·米。

区域水文地质见图3.1-1。

- 3.1.5 地质

安丘市境内，除东部部分地区处在胶莱盆地与胶北弧形隆起西延部分外，绝大部分地处沂沭断裂带北段中部，属华北台块隆起部分。

市内地层自太古代到新生代，除志留纪、泥盆纪、石炭纪、二迭纪及三迭纪五个时代的地层，因古地理环境和地壳构造运动所致缺失外，其他各时代地层均有不同程度的出露。主要岩系有泰山群和粉子山群的变质岩，古生界、中生界和新生界的沉积岩以及泰山期侵入体蛇纹岩、角闪岩和燕山期侵入体正长斑岩、花岗斑岩、辉绿岩脉。太平山、大安山、留山和城顶山一带，有较广泛的新生界第三系玄武岩喷发。

岩层分布以昌邑-大店断裂为界。其西多是太古界泰山群和古生界寒武系、奥陶系岩层；其东、北有元古界粉子山群岩层，南有中生界白垩系出露。新生界第三系牛山组呈北东、南西一线出露在县境西南部的留山、大安山和太平山一带，五图组分别出露在县城以东三公里的李家埠和县城以北四公里的周家营子两地。新生界第四系为冲积、坡积和残积物，主要分布于各河流域、残丘、洼地。

项目所在区域地质构造位于临沭断裂带以西，鲁中隆断面东部。

- 3.1.6 地表水系

安丘市境内大小河流50余条，多在东、北、南部，均系潍河水系。较大的有潍河、汶河、渠河、洪沟河、史角河等五条，控制流域面积1884km2，为全市总面积的93.7%。距离开发区最近的是汶河，相对开发区方位S，相对距离约1.8km。

潍河也称潍水，为县内诸河之干，位于市境东缘。河有两源，北源为主源，出沂水县箕山前宝山坡之小泉沟，向东南流至莒县库山村西，与出莒县屋山之南源相汇，流经五莲、诸城入安丘市境，沿王家庄、赵戈两乡和黄旗堡镇境东缘，至夹河套村东北角出境入昌邑县，流经本县36.5km。因上游山岭多，落差大，历史上最大洪峰7850m3/s。

汶河古称汶水，系潍河主要支流，源出临朐县沂山东麓百丈崖瀑布之桑泉。因桑泉水俗称汶水故名汶河。流经临朐、昌乐两县，从大盛镇西山北头村北入县境，从西南向东北流经本县78km，至东北角的夹河套村东北入潍河。汶河在市内有大盛河、鲤龙河、温泉河、凌河、小汶河、墨溪河6条支流，流域面积1076km2。此河季节性强，汛期最大洪峰5550m3/s。

渠河古称浯水，西汉时人们在下游开渠灌田，又有上浯下渠之称，今已统称渠河。发源于太平山南麓，绕山前东流，穿过沂水县北端入县境，沿县境南部与沂水、诸城交界处东流至景芝镇于家庄村东入潍河，流经县内69.5km。主要支流有大苑河、秋峪河、古庙河、孝廉河、清河、店子河等，流域面积1059km2。最大洪峰5740m3/s。

洪沟河位于市境东南部，因上游水带红砂俗称红沟河。发源于白芬子乡寒登山东麓，流经金冢子、官庄、宋官瞳、临浯、景芝等乡镇，于王家庄乡大孙孟村东入潍河，全长51km。主要有羊角河、运粮河、小浯河等支流，流域面积376km2，最大流量400m3/s。

史角河位于市境东部，原名驶涧河，俗称施家河，后演变为史角河。源出金冢子乡团埠村北，向东北流经石堆、贾戈、担山3乡至赵戈乡北凌家院村东入潍河，全长25.5km。有珍珠河、下洼河两条支流，流域面积137km2。最大洪峰5740m3/s。

牟山水库位于潍河支流，汶河中游，安丘县城西6km的牟山脚下；位于开发区西南9.6km处。牟山水库上游流域面积1262km2。牟山水库于1959年10月开工，1960年6月基本建成蓄水。水库规划总库容3.30亿m3，1985年“三查三定”按工程现状核定：100年一遇洪水设计水位78.73m，总库容1.64亿m3，兴利水位154.23m，兴利库容1.205亿m3，死水位71.85m，死库容0.196亿m3；水库多年平均降水量702.3mm，蒸发量1042.3mm，渗漏10万m3/a。

安丘市地表水系分布情况见图3.1-2。

- 3.1.7 水源地

根据《山东省环境保护厅关于潍坊市白浪河水库等饮用水源保护区划定方案的复函（鲁环函[2012]386号）》，安丘市内的水源地包括安丘市牟山水库饮用水水源保护区和安丘市汶河饮用水水源保护区：

1、安丘市牟山水库饮用水水源保护区

一级保护区：牟山水库兴利水位线78.00米以内的区域（含水库大坝）；二级保护区：牟山水库无坝处一级保护区外3000米范围内的区域，有坝处一级保护区外250米范围内的区域；准保护区：牟山水库上虞，高崖水库下游的牟山水库汇水区域（一级、二级保护区范围除外）。

牟山水库总库容1.64亿m3，兴利水位154.23m，兴利库容1.205亿m3，死水位71.85m，死库容0.196亿m3；水库多年平均降水量702.3mm，蒸发量1042.3mm，渗漏10万m3/a。保证率为95%时，牟山水库近期日供水6万m3/d，远期16万m3/d。

2、安丘市汶河饮用水水源保护区

一级保护区：东大口取水井上游至牟山水库溢洪闸，下游500米范围内的汶河河堤内区域。二级保护区：一级保护区下游200米范围内的汶河河堤内区域，一级保护区向外纵深50米范围内的区域。

安丘市汶河饮用水水源保护区含水砂层厚度7-11.5m，水库大坝坐落在第四纪覆盖层上，古河道有4-10m沙砾层，汶河径流、降水补给、水库渗漏三部分组成，是水源地的主要补给来源，单井出水量在70-80m3/h左右。汶河河床内的水源地牟水源地目前供水能力4万m3/d，近期日供水4万m3/d，远期4万m3/d。

安丘市牟山水库饮用水水源保护区和安丘市汶河饮用水水源保护区地理位置示意图详见图3.1-3和图3.1-4，本项目不在牟山水库饮用水水源保护区和安丘市汶河饮用水水源保护区范围内，项目建设不会对其造成明显影响。

- 3.1.8 土壤

安丘地形复杂，水热分布不均，且受地带性和地方性因子的影响，使县内土壤形成不同的土类、亚类、土属和土种。土壤共分为4个土类，10个亚类，16个土属，51个土种。

1、褐土

褐土是市内面积最大，各乡镇均有分布的一个土类，面积1342382亩，占全县可利用土地面积219万亩的61.1%。褐土因母质为钙质类风化物，故多数集中在中、北部丘陵区。土壤呈中性至微碱性。

褐土性土：俗称“石渣土”、“岭沙土”等，分布于山丘中上部，面积508489亩。

淋溶褐土：多在山丘中上部，面积400328亩。雹泉、管公、白芬子、石堆、宋官疃、温泉等乡镇分布较广。

褐土亚类：主要分布在红沙沟、柘山、官庄、庵上、白芬子等乡镇，面积35509亩。

潮褐土：俗称“黑黄土”、“油黄土”等，分布于褐土区的低平地带，面积398056亩。

2、潮土

潮土是市境东部黄旗堡、景芝、临浯等冲积平原及汶、潍、渠河流域各乡镇的主要土类，面积442820亩，占全县可利用土地面积的20%，居于第二位。

褐土化潮土：俗称“潮黄土”、“黑黄土”。发育在潮土区地形部位较高的河漫滩高地上，面积4779亩，潜土埋深3-5m。

潮土亚类：俗称“沙土”、“二合土”等。面积438041亩，分布于潮土区各乡镇。

3、棕壤

棕壤是县内分布面积较小的一个土类，占全县可利用土地面积的13.8%。

棕壤性土：俗称“红沙子”、“石渣子”。分布在棕壤区的山丘上部，面积211083亩。

棕壤亚类：俗称“红土”、“红粘土”等，面积66720亩，主要分布在棕壤区山岭中下部坡岭梯田和沟谷梯田。

潮棕壤：俗称“黑土”、“红粘土”等，面积25837亩，主要分布在吾山乡的徐家沟、墨黑、崖洼和车庄乡的隋家河、南张庄等地。

4、砂礓黑土

砂浆黑土是县内面积最小的一个土类，主要分布在担山、金种子、官庄、临浯、宋官疃、石堆等乡镇的低洼地带，面积111158亩，占全县可利用土地面积的5.1%。

项目所在区域属于褐土。

- 3.2 环境空气质量现状监测与评价

- 3.2.1 环境空气质量现状监测

1、监测布点

监测布点情况见表3.2-1和图3.2-1。

- 表3.2-1  环境空气质量现状监测点

| 序号 | 名称 | 方位 | 距厂界距离(m) | 设置意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 张家石龙子村 | SE | 500 | 上风向监测点 |
| 2# | 企业厂区 | ---- | -- | 厂区监测点 |
| 3# | 前朱家官庄村 | NW | 1400 | 下风向监测点 |

2、监测项目

常规因子：SO2、NO2、PM2.5、PM10。

特征因子：非甲烷总烃、氨、硫化氢。

在监测时同步测量风向、风速、气温、气压、高云量、低云量等气象参数。

3、监测时间和频率

本次评价委托山东格林监测股份有限公司进行了环境空气质量现状监测，监测时间为2017年10月12日~18日。

监测期间，各因子均连续监测7天；常规因子中SO2、NO2监测小时浓度和日均值，PM2.5、PM10监测日均值；特征因子监测小时浓度。

小时浓度每天02、08、14、20时各采样一次，日均浓度每天采样一次，采样时间符合GB3095对数据的有效性规定。

4、监测方法

按照国家环境保护部颁发的《环境空气质量标准》(GB3095-2012)、《空气和废气监测方法(第四版)》和《环境监测技术规范》中的有关规定进行监测。采样仪器、项目分析方法和监测下限见表3.2-2。

- 表3.2-2  环境空气现状监测分析方法一览表

| 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备 | 检出限mg/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 甲醛吸收- 副玫瑰苯胺 分光光度法 | HJ 482-2009 | 分光光度计 BJT-YQ-079-04 | 小时:0.007 日均:0.004 |
| 二氧化氮 | 盐酸萘乙二胺 分光光度法 | HJ 479-2009 | 分光光度计 BJT-YQ-079-04 | 小时:0.005 日均:0.003 |
| PM10 | 重量法 | HJ 618-2011 | 电子天平 BJT-YQ-039 | 0.010 |
| PM2.5 | 重量法 | HJ 618-2011 | 电子分析天平 BJT-YQ-075 | 0.010 |

（续）

| 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备 | 检出限mg/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 纳氏试剂 分光光度法 | HJ 533-2009 | 分光光度计 BJT-YQ-079-04 | 0.01 |
| NMHC | 气相色谱法 | 《空气和废气监测 分析方法》 （第四版 增补版） | 气相色谱仪 BJT-YQ-001-01 | 0.04 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝 分光光度法 | GB 11742-1989 | 分光光度计 BJT-YQ-079-04 | 0.003 |

5、监测结果

监测期间气象条件统计结果见表3.2-3。监测结果见表3.2-4。

- 表3.2-3  监测期间气象条件

| 监测日期 | 采样时间 | 气温 (℃) | 气压 (KPa) | 风速 (m/s) | 风向 | 总云量 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.10.12 | 02:00 | 9.6 | 1020 | 1.7 | 南 | 6/2 |
|  | 08:00 | 13.5 | 1020 | 3.1 | 南 | 5 |
|  | 14:00 | 16.5 | 1019 | 2.3 | 南 | 5 |
|  | 20:00 | 12.8 | 1020 | 3.0 | 南 | —— |
| 2017.10.13 | 02:00 | 12.6 | 1021 | 2.3 | 东南 | 7/1 |
|  | 08:00 | 16.8 | 1020 | 1.6 | 南 | 0 |
|  | 14:00 | 20.1 | 1020 | 0.9 | 南 | 0 |
|  | 20:00 | 14.0 | 1201 | 2.4 | 东南 | —— |
| 2017.10.14 | 02:00 | 11.6 | 1023 | 1.9 | 东 | 4/2 |
|  | 08:00 | 15.5 | 1022 | 2.9 | 东 | 3 |
|  | 14:00 | 21.8 | 1022 | 1.8 | 东 | 3 |
|  | 20:00 | 15.8 | 1023 | 2.3 | 东南 | —— |
| 2017.10.15 | 02:00 | 12.6 | 1023 | 1.8 | 东 | 6/1 |
|  | 08:00 | 14.6 | 1022 | 0.9 | 东 | 0 |
|  | 14:00 | 20.1 | 1021 | 1.6 | 东 | 0 |
|  | 20:00 | 13.8 | 1022 | 1.5 | 东 | —— |
| 2017.10.16 | 02:00 | 10.9 | 1024 | 2.4 | 北 | 7/1 |
|  | 08:00 | 13.6 | 1023 | 3.0 | 东北 | 5 |
|  | 14:00 | 18.5 | 1022 | 2.8 | 北 | 5 |
|  | 20:00 | 12.8 | 1023 | 1.8 | 北 | —— |
| 2017.10.17 | 02:00 | 12.6 | 1025 | 2.3 | 东北 | 5/1 |
|  | 08:00 | 14.6 | 1024 | 2.9 | 东北 | 0 |
|  | 14:00 | 17.5 | 1023 | 2.0 | 北 | 0 |
|  | 20:00 | 13.2 | 1024 | 3.2 | 东北 | —— |
| 2017.10.18 | 02:00 | 11.9 | 1024 | 2.6 | 北 | 5/2 |
|  | 08:00 | 15.6 | 1023 | 1.6 | 东北 | 3 |
|  | 14:00 | 17.9 | 1022 | 2.9 | 北 | 3 |
|  | 20:00 | 14.5 | 1023 | 2.7 | 北 | —— |

- 表3.2-4  SO2现状监测结果

| 检测日期 |  | SO2（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#张家石龙子村 | 2#企业厂区 | 3#前朱家官庄村 |
| 2017.10.12 | 02:00 | 0.020 | 0.031 | 0.025 |
|  | 08:00 | 0.031 | 0.042 | 0.043 |
|  | 14:00 | 0.024 | 0.023 | 0.021 |
|  | 20:00 | 0.023 | 0.033 | 0.030 |
|  | 日均 | 0.019 | 0.034 | 0.035 |
| 2017.10.13 | 02:00 | 0.019 | 0.033 | 0.026 |
|  | 08:00 | 0.033 | 0.045 | 0.039 |
|  | 14:00 | 0.026 | 0.021 | 0.024 |
|  | 20:00 | 0.034 | 0.036 | 0.038 |
|  | 日均 | 0.022 | 0.032 | 0.033 |
| 2017.10.14 | 02:00 | 0.019 | 0.033 | 0.036 |
|  | 08:00 | 0.031 | 0.037 | 0.044 |
|  | 14:00 | 0.023 | 0.023 | 0.025 |
|  | 20:00 | 0.016 | 0.031 | 0.032 |
|  | 日均 | 0.029 | 0.032 | 0.042 |
| 2017.10.15 | 02:00 | 0.019 | 0.024 | 0.034 |
|  | 08:00 | 0.038 | 0.042 | 0.041 |
|  | 14:00 | 0.016 | 0.026 | 0.023 |
|  | 20:00 | 0.021 | 0.031 | 0.035 |
|  | 日均 | 0.023 | 0.033 | 0.037 |
| 2017.10.16 | 02:00 | 0.026 | 0.025 | 0.032 |
|  | 08:00 | 0.035 | 0.044 | 0.043 |
|  | 14:00 | 0.017 | 0.018 | 0.022 |
|  | 20:00 | 0.023 | 0.033 | 0.035 |
|  | 日均 | 0.029 | 0.034 | 0.034 |
| 2017.10.17 | 02:00 | 0.022 | 0.026 | 0.036 |
|  | 08:00 | 0.034 | 0.035 | 0.035 |
|  | 14:00 | 0.021 | 0.023 | 0.028 |
|  | 20:00 | 0.015 | 0.034 | 0.034 |
|  | 日均 | 0.023 | 0.038 | 0.033 |
| 2017.10.18 | 02:00 | 0.019 | 0.031 | 0.029 |
|  | 08:00 | 0.035 | 0.043 | 0.041 |
|  | 14:00 | 0.024 | 0.028 | 0.022 |
|  | 20:00 | 0.016 | 0.034 | 0.036 |
|  | 日均 | 0.020 | 0.047 | 0.039 |

- 表3.2-4  PM10现状监测结果

| 检测日期 |  | PM10（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#张家石龙子村 | 2#企业厂区 | 3#前朱家官庄村 |
| 2017.10.12 | 日均 | 0.133 | 0.116 | 0.128 |
| 2017.10.13 | 日均 | 0.148 | 0.138 | 0.143 |
| 2017.10.14 | 日均 | 0.141 | 0.124 | 0.123 |
| 2017.10.15 | 日均 | 0.116 | 0.131 | 0.136 |
| 2017.10.16 | 日均 | 0.122 | 0.118 | 0.135 |
| 2017.10.17 | 日均 | 0.132 | 0.124 | 0.115 |
| 2017.10.18 | 日均 | 0.144 | 0.120 | 0.143 |

- 表3.2-4  NO2现状监测结果

| 检测日期 |  | NO2（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#张家石龙子村 | 2#企业厂区 | 3#前朱家官庄村 |
| 2017.10.12 | 02:00 | 0.029 | 0.030 | 0.023 |
|  | 08:00 | 0.037 | 0.038 | 0.035 |
|  | 14:00 | 0.025 | 0.021 | 0.024 |
|  | 20:00 | 0.033 | 0.026 | 0.036 |
|  | 日均 | 0.023 | 0.025 | 0.029 |
| 2017.10.13 | 02:00 | 0.020 | 0.024 | 0.024 |
|  | 08:00 | 0.035 | 0.038 | 0.032 |
|  | 14:00 | 0.029 | 0.022 | 0.018 |
|  | 20:00 | 0.021 | 0.026 | 0.026 |
|  | 日均 | 0.023 | 0.028 | 0.023 |
| 2017.10.14 | 02:00 | 0.017 | 0.027 | 0.031 |
|  | 08:00 | 0.036 | 0.036 | 0.044 |
|  | 14:00 | 0.018 | 0.028 | 0.018 |
|  | 20:00 | 0.021 | 0.022 | 0.029 |
|  | 日均 | 0.023 | 0.031 | 0.025 |
| 2017.10.15 | 02:00 | 0.028 | 0.026 | 0.021 |
|  | 08:00 | 0.041 | 0.033 | 0.035 |
|  | 14:00 | 0.025 | 0.019 | 0.020 |
|  | 20:00 | 0.036 | 0.028 | 0.033 |
|  | 日均 | 0.029 | 0.024 | 0.035 |
| 2017.10.16 | 02:00 | 0.025 | 0.023 | 0.024 |
|  | 08:00 | 0.044 | 0.038 | 0.032 |
|  | 14:00 | 0.029 | 0.018 | 0.019 |
|  | 20:00 | 0.018 | 0.026 | 0.028 |
|  | 日均 | 0.032 | 0.028 | 0.037 |
| 2017.10.17 | 02:00 | 0.023 | 0.022 | 0.022 |
|  | 08:00 | 0.035 | 0.024 | 0.043 |
|  | 14:00 | 0.024 | 0.016 | 0.026 |
|  | 20:00 | 0.032 | 0.019 | 0.034 |
|  | 日均 | 0.023 | 0.028 | 0.020 |
| 2017.10.18 | 02:00 | 0.025 | 0.024 | 0.021 |
|  | 08:00 | 0.034 | 0.035 | 0.046 |
|  | 14:00 | 0.018 | 0.026 | 0.022 |
|  | 20:00 | 0.036 | 0.031 | 0.016 |
|  | 日均 | 0.020 | 0.038 | 0.038 |

- 表3.2-4  PM2.5现状监测结果

| 检测日期 |  | PM2.5（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#张家石龙子村 | 2#企业厂区 | 3#前朱家官庄村 |
| 2017.10.12 | 日均 | 0.061 | 0.061 | 0.061 |
| 2017.10.13 | 日均 | 0.060 | 0.062 | 0.061 |
| 2017.10.14 | 日均 | 0.068 | 0.067 | 0.065 |
| 2017.10.15 | 日均 | 0.063 | 0.066 | 0.062 |
| 2017.10.16 | 日均 | 0.066 | 0.060 | 0.063 |
| 2017.10.17 | 日均 | 0.067 | 0.067 | 0.060 |
| 2017.10.18 | 日均 | 0.064 | 0.063 | 0.069 |

- 表3.2-4  NH3现状监测结果

| 日期 |  | NH3（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#张家石龙子村 | 2#企业厂区 | 3#前朱家官庄村 |
| 2017.10.12 | 02:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 08:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 14:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 20:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 2017.10.13 | 02:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 08:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 14:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 20:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 2017.10.14 | 02:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 08:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 14:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 20:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 2017.10.15 | 02:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 08:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 14:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 20:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 2017.10.16 | 02:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 08:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 14:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 20:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 2017.10.17 | 02:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 08:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 14:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 20:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 2017.10.18 | 02:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 08:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 14:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 20:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |

- 表3.2-4  H2S现状监测结果

| 日期 |  | H2S（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#张家石龙子村 | 2#企业厂区 | 3#前朱家官庄村 |
| 2017.10.12 | 02:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 08:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 14:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 20:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 2017.10.13 | 02:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 08:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 14:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 20:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 2017.10.14 | 02:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 08:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 14:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 20:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 2017.10.15 | 02:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 08:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 14:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 20:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 2017.10.16 | 02:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 08:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 14:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 20:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 2017.10.17 | 02:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 08:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 14:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 20:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 2017.10.18 | 02:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 08:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 14:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 20:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |

- 表3.2-4  NMHC现状监测结果

| 日期 |  | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#张家石龙子村 | 2#企业厂区 | 3#前朱家官庄村 |
| 2017.10.12 | 02:00 | 0.55 | 0.73 | 0.54 |
|  | 08:00 | 0.66 | 0.53 | 0.63 |
|  | 14:00 | 0.57 | 0.57 | 0.61 |
|  | 20:00 | 0.69 | 0.72 | 0.71 |
| 2017.10.13 | 02:00 | 0.66 | 0.64 | 0.65 |
|  | 08:00 | 0.61 | 0.61 | 0.71 |
|  | 14:00 | 0.58 | 0.69 | 0.71 |
|  | 20:00 | 0.68 | 0.64 | 0.59 |
| 2017.10.14 | 02:00 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
|  | 08:00 | 0.62 | 0.72 | 0.59 |
|  | 14:00 | 0.56 | 0.68 | 0.59 |
|  | 20:00 | 0.69 | 0.73 | 0.73 |
| 2017.10.15 | 02:00 | 0.67 | 0.58 | 0.59 |
|  | 08:00 | 0.61 | 0.62 | 0.72 |
|  | 14:00 | 0.63 | 0.53 | 0.66 |
|  | 20:00 | 0.56 | 0.62 | 0.68 |
| 2017.10.16 | 02:00 | 0.67 | 0.67 | 0.53 |
|  | 08:00 | 0.63 | 0.58 | 0.60 |
|  | 14:00 | 0.69 | 0.71 | 0.57 |
|  | 20:00 | 0.53 | 0.57 | 0.66 |
| 2017.10.17 | 02:00 | 0.65 | 0.54 | 0.67 |
|  | 08:00 | 0.73 | 0.70 | 0.54 |
|  | 14:00 | 0.52 | 0.70 | 0.59 |
|  | 20:00 | 0.64 | 0.67 | 0.71 |
| 2017.10.18 | 02:00 | 0.63 | 0.67 | 0.55 |
|  | 08:00 | 0.71 | 0.70 | 0.73 |
|  | 14:00 | 0.72 | 0.66 | 0.62 |
|  | 20:00 | 0.68 | 0.61 | 0.69 |

- 3.2.2 环境空气质量现状评价

1、评价标准

SO2、NO2、PM2.5、PM10执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，氨、硫化氢执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中的居住区大气中有害物质最高容许浓度标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中选取的环境标准值，详见表3.2-5。

- 表3.2-5  环境空气质量执行标准一览表

| 编号 | 污染因子 | 取值时间 | 浓度限值(mg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 日平均 | 0.15 | (GB3095-2012) 二级 |
|  |  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| 2 | NO2 | 日平均 | 0.08 |  |
|  |  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| 4 | PM2.5 | 日平均 | 0.075 |  |
| 5 | PM10 | 日平均 | 0.15 |  |
| 6 | 氨 | 一次值 | 0.20 | TJ36-79 |
| 7 | 硫化氢 | 一次值 | 0.01 |  |
| 8 | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0 |  |

2、评价方法

采用单因子指数法进行评价。

计算公式为：Pi=Ci/CSi

式中：

Pi——I污染物的单因子指数；

Ci——I污染物的实测浓度，mg/m3；

CSi——I污染物评价标准，mg/m3。

3、评价因子及评价结果

未检出因子不进行评价，评价因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、非甲烷总烃，评价结果见表3.2-6。

- 表3.2-6  环境空气各监测点污染物评价结果统计表

| 点位 | 项目 | 类别 | 浓度范围 （mg/m3） | 单因子指数 范围 | 最大超标 倍数 | 超标率 （%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | SO2 | 小时 | 0.016~0.038 | 0.032~0.076 | —— | 0 | 达标 |
|  |  | 日均 | 0.019~0.029 | 0.127~0.193 | —— | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 小时 | 0.017~0.044 | 0.085~0.22 | —— | 0 | 达标 |
|  |  | 日均 | 0.020~0.032 | 0.25~0.4 | —— | 0 | 达标 |
|  | PM2.5 | 日均 | 0.06~0.068 | 0.8~0.907 | —— | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 日均 | 0.116~0.148 | 0.773~0.987 | —— | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 小时 | 0.52~0.73 | 0.26~0.365 | —— | 0 | 达标 |
| 2# | SO2 | 小时 | 0.018~0.047 | 0.036~0.094 | —— | 0 | 达标 |
|  |  | 日均 | 0.032~0.047 | 0.213~0.313 | —— | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 小时 | 0.016~0.038 | 0.08~0.19 | —— | 0 | 达标 |
|  |  | 日均 | 0.024~0.038 | 0.3~0.475 | —— | 0 | 达标 |
|  | PM2.5 | 日均 | 0.06~0.067 | 0.8~0.893 | —— | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 日均 | 0.116~0.138 | 0.773~0.92 | —— | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 小时 | 0.53~0.73 | 0.265~0.365 | —— | 0 | 达标 |
| 3# | SO2 | 小时 | 0.021~0.044 | 0.042~0.088 | —— | 0 | 达标 |
|  |  | 日均 | 0.033~0.042 | 0.22~0.28 | —— | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 小时 | 0.016~0.046 | 0.08~0.23 | —— | 0 | 达标 |
|  |  | 日均 | 0.020~0.038 | 0.25~0.475 | —— | 0 | 达标 |
|  | PM2.5 | 日均 | 0.06~0.069 | 0.8~0.92 | —— | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 日均 | 0.115~0.143 | 0.767~0.953 | —— | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 小时 | 0.53~0.73 | 0.265~0.365 | —— | 0 | 达标 |
| 注：各监测点，氨、硫化氢均未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |

根据表3.2-6可知，现状监测期间，各监测点的SO2、NO2小时浓度和日均浓度，PM2.5、PM10日均浓度均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求；氨、硫化氢均未检出；非甲烷总烃小时浓度能满足《大气污染物综合排放标准》(16297-1996)制定时采用的环境值，项目所在区域环境空气质量现状较好。

- 3.3 地表水环境质量现状监测与评价

- 3.3.1 地表水环境质量现状监测

1、监测布点

地表水环境质量现状测共设4个监测断面，监测布点见表3.3-1和图3.3-1。

- 表3.3-1  地表水环境质量现状监测点一览表

| 序号 | 名称 | 所在河流 | 设置意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 污水处理厂排放口上游200m | 汶河 | 了解排污口排污前汶河水质情况 |
| 2# | 墨溪河入汶河前上游200m | 墨溪河 | 了解墨溪河入汶河前墨溪河水质情况 |
| 3# | 污水处理厂排放口下游500m | 汶河 | 了解污水处理厂排污混合后汶河水质情况 |
| 4# | 王皋大桥 | 汶河 | 了解汶河水环境功能分界断面水质情况 |

2、监测项目

pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、硫化物、氯化物、色度、LAS（阴离子表面活性剂）、可吸附有机卤素（AOX）、苯胺、六价铬、全盐量、锑共15项。

同步测量水温、流量、河宽、水深、流速等水文参数。

3、监测时间和频率

本次评价常规因子引用山东安丘经济开发区环评期间的监测数据，该项目委托山东格林监测股份有限公司于2017年9月25日和26日进行；特征因子委托山东格林监测股份有限公司于2017年10月12日和13日进行监测。监测时各指标续监测两天，每天两次，上下午各一次。

4、监测方法

- 表3.3-2 地表水监测分析方法

| 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | pH计FE20 Q2010-09 | 0.1（pH值） |
| 化学需氧量（CODCr） | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 滴定管 | 4 mg/L |
| 五日生化需氧量（BOD5） | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 生化培养箱SPX-250B-Z Q2016-271 | 0.5 mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 T9 Q2015-175 | 0.025 mg/L |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计 T9 Q2015-175 | 0.01 mg/L |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 紫外可见分光光度计 T9 Q2015-175 | 0.05 mg/L |
| 氯化物 | 离子色谱法 | 《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版） | 离子色谱仪 BJT-YQ-143 | 0.02 mg/L |
| 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489-1996 | 紫外可见分光光度计 T9 Q2015-175 | 0.005 mg/L |
| 色度 | 稀释倍数法 | GB/T11903-1989 | 具塞比色管 | -- |
| LAS | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987 | 紫外可见分光光度计 T9 Q2015-175 | 0.05 mg/L |
| AOX | 微库仑法 | GB/T 15959-1995 | 可吸附有机卤素测定仪AOX-3 Q2017-338 | -- |
| 苯胺类 | N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法 | GB/T11889-1989 | 紫外可见分光光度计 T9 Q2015-175 | 0.03 mg/L |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 | 紫外可见分光光度计 T9 Q2015-175 | 0.004mg/L |
| 全盐量 | 重量法 | HJ/T 51-1999 | 电子天平 BJT-YQ-039 | 5mg/L |
| 锑 | 原子荧光法 | HJ691-2014 | 非色散原子荧光光度计PF6-1Q2014-141 | 0.0002mg/L |

5、监测结果

- 表3.3-3 地表水现状监测结果一览表

| 监测位点 | 采样 时间 |  | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 河宽 (m) | 河深 (m) | 流速 (m/s) | 流量 (m3/s) | 水温 （℃） | pH值 | CODCr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷 (mg/L) |
| 1#污水处理厂排污口上游200m | 2017.09.25 | 上午 | 50.0 | 4.0 | 0.04 | 8.00 | 10.8 | 7.86 | 39 | 9.9 | 0.41 | 0.16 |
|  | 2017.03.31 | 下午 | 50.0 | 4.0 | 0.04 | 8.00 | 16.5 | 7.92 | 36 | 9.2 | 0.36 | 0.12 |
|  | 2017.09.26 | 上午 | 50.0 | 4.0 | 0.04 | 8.00 | 10.1 | 7.95 | 33 | 8.5 | 0.39 | 0.19 |
|  | 2017.03.31 | 下午 | 50.0 | 4.0 | 0.04 | 8.00 | 16.7 | 7.83 | 37 | 9.5 | 0.44 | 0.13 |
| 2#墨溪河入汶河前上游200m | 2017.09.25 | 上午 | 6.0 | 1.5 | 0.08 | 0.72 | 11.2 | 7.66 | 35 | 9.0 | 0.81 | 0.15 |
|  | 2017.03.31 | 下午 | 6.0 | 1.5 | 0.08 | 0.72 | 16.9 | 7.52 | 32 | 8.2 | 0.86 | 0.18 |
|  | 2017.09.26 | 上午 | 6.0 | 1.5 | 0.08 | 0.72 | 10.5 | 7.64 | 29 | 7.4 | 0.89 | 0.12 |
|  | 2017.03.31 | 下午 | 6.0 | 1.5 | 0.08 | 0.72 | 17.1 | 7.61 | 33 | 8.5 | 0.85 | 0.16 |
| 3#污水处理厂排放口下游500m | 2017.09.25 | 上午 | 60.0 | 3.0 | 0.03 | 5.40 | 11.7 | 7.65 | 37 | 9.9 | 0.60 | 0.31 |
|  | 2017.03.31 | 下午 | 60.0 | 3.0 | 0.03 | 5.40 | 17.5 | 7.59 | 39 | 9.4 | 0.52 | 0.36 |
|  | 2017.09.26 | 上午 | 60.0 | 3.0 | 0.03 | 5.40 | 11.8 | 7.63 | 34 | 9.8 | 0.56 | 0.34 |
|  | 2017.03.31 | 下午 | 60.0 | 3.0 | 0.03 | 5.40 | 17.9 | 7.68 | 39 | 9.5 | 0.63 | 0.39 |
| 4#王帛大桥 | 2017.09.25 | 上午 | 30.0 | 4.0 | 0.08 | 9.60 | 13.3 | 7.63 | 36 | 9.2 | 0.58 | 0.34 |
|  | 2017.03.31 | 下午 | 30.0 | 4.0 | 0.08 | 9.60 | 18.1 | 7.72 | 38 | 9.7 | 0.63 | 0.39 |
|  | 2017.09.26 | 上午 | 30.0 | 4.0 | 0.08 | 9.60 | 13.2 | 7.78 | 35 | 9.0 | 0.67 | 0.31 |
|  | 2017.03.31 | 下午 | 30.0 | 4.0 | 0.08 | 9.60 | 18.4 | 7.67 | 39 | 9.9 | 0.55 | 0.37 |

（续）

| 监测位点 | 采样 时间 |  | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总氮 (mg/L) | 硫化物 (mg/L) | 氯化物(mg/L) | LAS (mg/L) | 色度 | AOX (mg/L) | 苯胺 (mg/L) | 六价铬(mg/L) | 全盐量(mg/L) | 锑 (mg/L) |
| 1#污水处理厂排污口上游200m | 2017.09.25 | 上午 | 1.16 | 未检出 | 210 | 未检出 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 806 | 未检出 |
|  | 2017.03.31 | 下午 | 1.34 | 未检出 | 197 | 未检出 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 834 | 未检出 |
|  | 2017.09.26 | 上午 | 1.28 | 未检出 | 203 | 未检出 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 851 | 未检出 |
|  | 2017.03.31 | 下午 | 1.21 | 未检出 | 221 | 未检出 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 869 | 未检出 |
| 2#墨溪河入汶河前上游200m | 2017.09.25 | 上午 | 1.84 | 未检出 | 248 | 未检出 | 25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 817 | 未检出 |
|  | 2017.03.31 | 下午 | 1.72 | 未检出 | 231 | 未检出 | 25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 912 | 未检出 |
|  | 2017.09.26 | 上午 | 1.66 | 未检出 | 243 | 未检出 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 889 | 未检出 |
|  | 2017.03.31 | 下午 | 1.77 | 未检出 | 237 | 未检出 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 937 | 未检出 |
| 3#污水处理厂排放口下游500m | 2017.09.25 | 上午 | 1.97 | 未检出 | 403 | 未检出 | 25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1491 | 未检出 |
|  | 2017.03.31 | 下午 | 1.88 | 未检出 | 419 | 未检出 | 25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1567 | 未检出 |
|  | 2017.09.26 | 上午 | 1.93 | 未检出 | 389 | 未检出 | 25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1522 | 未检出 |
|  | 2017.03.31 | 下午 | 1.85 | 未检出 | 411 | 未检出 | 25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1475 | 未检出 |
| 4#王帛大桥 | 2017.09.25 | 上午 | 1.24 | 未检出 | 244 | 未检出 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 912 | 未检出 |
|  | 2017.03.31 | 下午 | 1.31 | 未检出 | 231 | 未检出 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 894 | 未检出 |
|  | 2017.09.26 | 上午 | 1.36 | 未检出 | 227 | 未检出 | 15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 856 | 未检出 |
|  | 2017.03.31 | 下午 | 1.28 | 未检出 | 238 | 未检出 | 15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 871 | 未检出 |
| 注：AOX、苯胺、色度监测时间为2017年10月12日和13日上下午各一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.2 地表水环境质量现状评价

1、评价标准

本次评价地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅴ类水质标准。具体见表3.3-4。

- 表3.3-4 地表水评价标准一览表

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 6 | 总氮 | ≤2.0 |
| 2 | CODCr | ≤40 | 7 | 硫化物 | 1.0 |
| 3 | BOD5 | ≤10 | 8 | LAS | ≤0.3 |
| 4 | NH3-N | ≤2.0 | 9 | 六价铬 | ≤0.1 |
| 5 | 总磷 | ≤0.4 |  |  |  |
| 注：pH无量纲，其他因子单位为mg/L。 |  |  |  |  |  |

2、评价方法

采用单因子指数法进行评价，计算模式如下：

（1）评价标准为定值的单项水质参数i在j点的标准指数Sij，用下式计算：

式中：Cij—第i类污染物在j点的实测浓度，mg/L；

Csi—第i类污染物评价标准，mg/L。

（2）pH值标准指数SpHj的计算可用下式：

式中：pHj—为j点的pH值；

pHsu—为评价标准中规定的pH值上限；

pHsd—为评价标准中规定的pH值下限。

3、评价因子及评价结果

本次评价选取有环境质量标准且检出的因子进行评价，地表水环境质量现状监测统计结果见表3.3-5，评价结果见表3.3-6。

- 表3.3-5  地表水环境质量现状监测统计结果

| 序号 | 评价项目 | 监测断面 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 1 | pH值 | 7.89 | 7.60 | 7.64 | 7.70 |
| 2 | CODCr | 36.25 | 32.25 | 37.25 | 36.33 |
| 3 | BOD5 | 9.275 | 8.2 | 9.65 | 9.45 |
| 4 | NH3-N | 0.4 | 0.85 | 0.58 | 0.61 |
| 5 | 总磷 | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 0.35 |
| 6 | 总氮 | 1.25 | 1.75 | 1.91 | 1.30 |
| 7 | 硫化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 氯化物 | 207.75 | 239.75 | 405.5 | 235 |
| 9 | 色度 | 10 | 22.5 | 25 | 17.5 |
| 10 | LAS | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | AOX | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 苯胺 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 13 | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 14 | 全盐量 | 840 | 888.75 | 1513.75 | 883.25 |
| 15 | 锑 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

- 表3.3-6  地表水环境质量现状评价结果

| 序号 | 评价项目 | 监测断面 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 1 | pH值 | 0.445 | 0.3 | 0.32 | 0.35 |
| 2 | CODCr | 0.906 | 0.806 | 0.931 | 0.908 |
| 3 | BOD5 | 0.93 | 0.82 | 0.97 | 0.95 |
| 4 | NH3-N | 0.2 | 0.43 | 0.29 | 0.31 |
| 5 | 总磷 | 0.38 | 0.38 | 0.85 | 0.88 |
| 6 | 总氮 | 0.63 | 0.88 | 0.96 | 0.65 |

根据表3.3-6可知，现状监测期间，项目所在区域地表水水质均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中V类水质标准。

- 3.4 地下水环境质量现状监测与评价

- 3.4.1 地下水环境质量现状监测

1、监测布点

根据地下水评价等级和厂区周边地下水井分布情况确定监测点，具体布点情况见表3.4-1和图3.2-1。

- 表3.4-1  地下水现状监测点

| 序号 | 名称 | 相对方位 | 距厂界距离 | 设置意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 源仕新材料 | S | 80 | 了解上游水质和水位 |
| 2 | 盛瑞机械 | W | 240 | 了解两侧水质和水位 |
| 3 | 丰泽游艇 | E | 400 | 了解两侧水质和水位 |
| 4 | 厂区内部 | -- | -- | 了解厂区水质和水位 |
| 5 | 前朱家官庄村 | NW | 520 | 了解下游水质和水位 |
| 6 | 后朱家官庄村 | NW | 930 |  |
| 7 | 刘家庄 | N | 880 |  |
| 8 | 华安铁塔 | SE | 580 | 了解项目 所在区域 水位情况 |
| 9 | 大明官庄 | NE | 610 |  |
| 10 | 丰台村 | W | 1290 |  |
| 11 | 郑家石龙 | SW | 820 |  |
| 12 | 冯家沟村 | E | 1300 |  |
| 13 | 辛庄村 | NW | 2450 |  |
| 14 | 石泉子村 | N | 2430 |  |

2、监测项目

pH、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、氟化物、总大肠菌群、阴离子合成洗涤剂、六价铬、苯胺、色度、锑共15项。

监测时调查每一个监测井的水温、井深、地下水埋深及功能(工业、居民或牲畜饮用、农业灌溉)。

3、监测时间和频率

本次评价委托山东格林监测股份有限公司于2017年10月12日进行了地下水环境现状监测，监测一天，取样一次。

4、监测方法

按《地下水质量标准》(GB/T14843-93)中规定的方法进行，采样仪器、项目分析方法和监测下限见表3.4-2。

- 表3.4-2  地下水现状监测分析方法

| 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2006(5.1) | pH计FE20 Q2010-09 | 0.1（pH值） |
| 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006(7.1) | 滴定管 | 1.0 mg/L |
| 高锰酸盐指数 | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2006 | 滴定管 | 0.05 mg/L |
| 溶解性总固体(TDS) | 称量法 | GB/T 5750.4-2006(8.1) | 电子天平 AL204 Q2010-05 | 10 mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.5-2006(9.1) | 紫外可见分光光度计 T9 Q2015-175 | 0.02 mg/L |
| 氯化物 | 硝酸银容量法 | GB/T 5750.5-2006(2.1) | 滴定管 | 1.0 mg/L |
| 硝酸盐氮 | 紫外分光光度法 | GB/T 5750.5-2006(5.2) | 紫外可见分光光度计 T9 Q2015-175 | 0.2 mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | 重氮偶合分光光度法 | GB/T 5750.5-2006(10.1) | 紫外可见分光光度计 T9 Q2015-175 | 0.001 mg/L |
| 氟化物 | 离子色谱法 | DZ/T 0064.51-1993 | 离子色谱仪 883 Basic IC plus Q2014-166 | 0.1 mg/L |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法 | GB/T 5750.12-2006(2.1） | 生化培养箱 SPX-250B-Z Q2016-271 | —— |
| 阴离子合成洗涤剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 5750.4-2006(10.1) | 紫外可见分光光度计 T9 Q2015-175 | 0.050 mg/L |
| 色度 | 铂钴比色法 | GB/T 5750.4-2006(1.1) | 具塞比色管 | 5 度 |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2006(10.1) | 紫外可见分光光度计 T9 Q2015-175 | 0.004 mg/L |
| 苯胺类 | N-（ 1-萘基） 乙二 胺偶氮分光光度法 | GB/T11889-1989 | 紫外可见分光光度计 T9 Q2015-175 | 0.03 mg/L |
| 锑 | 氢化物原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计A3AFG-12 Q2013-100 | 0.0002mg/L |

5、监测结果

- 表3.4-3  地下水环境质量现状监测结果

| 采样时间 | 监测位点 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 井深 (m) | 埋深 (m) | 水温 （℃） | 水井功能 | pH值 | 总硬度 (mg/L) | 高锰酸盐指 数(mg/L) | 溶解性总固 体(mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 硝酸盐氮 (mg/L) |
| 2017.11.10 | 1#源仕新材料 | 15 | 3 | 12.0 | 工业用水 | 7.21 | 358 | 1.25 | 812 | 0.15 | 12.3 |
|  | 2#盛瑞机械 | 22 | 5 | 11.5 | 工业用水 | 7.42 | 304 | 2.01 | 844 | 0.11 | 13.1 |
|  | 3#丰泽游艇 | 35 | 10 | 12.2 | 工业用水 | 7.50 | 321 | 2.55 | 725 | 0.13 | 11.7 |
|  | 4#厂区内部 | 25 | 15 | 11.0 | 工业用水 | 7.31 | 311 | 1.72 | 732 | 0.12 | 14.0 |
|  | 5#前朱家官庄村 | 30 | 7 | 10.8 | 生活用水 | 7.03 | 389 | 1.84 | 848 | 0.16 | 12.6 |
|  | 6#后朱家官庄村 | 14 | 6 | 11.4 | 生活用水 | 6.88 | 393 | 1.63 | 785 | 0.14 | 11.7 |
|  | 7#刘家庄 | 25 | 12 | 11.0 | 生活用水 | 7.16 | 359 | 1.71 | 818 | 0.12 | 12.8 |
|  | 8#华安铁塔 | 28 | 15 | 12.1 | 生活用水 | 只做水位监测 |  |  |  |  |  |
|  | 9#大明官庄 | 16 | 6 | 11.6 | 生活用水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10#丰台村 | 10 | 3 | 10.9 | 生活用水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11#郑家石龙 | 25 | 12 | 11.2 | 生活用水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12#冯家沟村 | 20 | 10 | 11.7 | 生活用水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13#辛庄村 | 27 | 13 | 11.3 | 生活用水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14#石泉子村 | 24 | 12 | 11.1 | 生活用水 |  |  |  |  |  |  |
| 采样时间 | 监测位点 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 亚硝酸盐 氮(mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 总大肠菌群 (MPN/L) | 阴离子合成 洗涤剂 (mg/L) | 六价铬 (mg/L) | 苯胺类 (mg/L) | 色度 （度） | 锑 (mg/L) |  |
| 2017.11.10 | 1#源仕新材料 | 0.010 | 164 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 未检出 |  |
|  | 2#路口企业 | 0.012 | 108 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 未检出 |  |
|  | 3#丰泽游艇 | 0.009 | 123 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 未检出 |  |
|  | 4#厂区内部 | 0.014 | 144 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 未检出 |  |
|  | 5#前朱家官庄村 | 0.013 | 202 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 未检出 |  |
|  | 6#后朱家官庄村 | 0.011 | 154 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 未检出 |  |
|  | 7#刘家庄 | 0.012 | 161 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 未检出 |  |

- 3.4.2 地下水环境质量现状评价

1、评价标准

本次评价地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类水质标准，详见表3.4-4。

- 表3.4-4  地下水环境质量评价标准

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~8.5 | 8 | 亚硝酸盐 | ≤0.02 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 | 9 | 氨氮 | ≤0.2 |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 10 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 4 | 氯化物 | ≤250 | 11 | 总大肠菌群 | ≤3.0 |
| 5 | LAS | ≤0.3 | 12 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 6 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 13 | 色度 | ≤15 |
| 7 | 硝酸盐 | ≤20 |  |  |  |
| 注：pH无量纲，总大肠菌群单位为个/L，其他污染物单位为mg/L。 |  |  |  |  |  |

2、评价方法

采用单因子指数法进行评价，计算模式如下：

（1）评价标准为定值的单项水质参数i在j点的标准指数Sij，用下式计算：

式中：Cij——I污染物在j点的实测浓度，mg/L；

Csi——I污染物评价标准，mg/L。

（2）pH值标准指数SpHj的计算可用下式：

式中：pHj——为j点的pH值；

pHsu——为评价标准中规定的pH值上限；

pHsd——为评价标准中规定的pH值下限。

3、评价因子及评价结果

未检出因子不进行评价，评价因子和评价结果见表3.4-5。

- 表3.4-5  地下水环境质量评价结果

| 序 号 | 项目 | 单因子指数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# |
| 1 | pH | 0.14 | 0.28 | 0.33 | 0.21 | 0.02 | 0.24 | 0.11 |
| 2 | 总硬度 | 0.80 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.86 | 0.87 | 0.80 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | 0.42 | 0.67 | 0.85 | 0.57 | 0.61 | 0.54 | 0.57 |
| 4 | 溶解性总固体 | 0.81 | 0.84 | 0.73 | 0.73 | 0.85 | 0.79 | 0.82 |
| 5 | 氨氮 | 0.75 | 0.55 | 0.65 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 0.60 |
| 6 | 硝酸盐 | 0.62 | 0.66 | 0.59 | 0.70 | 0.63 | 0.59 | 0.64 |
| 7 | 亚硝酸盐 | 0.50 | 0.60 | 0.45 | 0.70 | 0.65 | 0.55 | 0.60 |
| 8 | 氯化物 | 0.66 | 0.43 | 0.49 | 0.58 | 0.81 | 0.62 | 0.64 |
| 9 | 氟化物 | 0.45 | 0.36 | 0.41 | 0.47 | 0.43 | 0.37 | 0.41 |
| 注：未列出因子均低于检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据表3.4-5可知，现状监测期间，项目周围浅层地下水各项水质指标均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类水质标准要求，厂区周围地下水环境质量现状较好。

- 3.5 声环境质量现状监测与评价

- 3.5.1 声环境质量现状监测

1、监测布点

根据本工程噪声源分布和周围环境特点，根据监测布点规范要求，围绕厂区厂界布设4个监测点、在最近敏感建筑处布设1个监测点。监测布点情况见表3.5-1和见图3.5-1。

- 表3.5-1  声环境现状监测结果

| 监测点位 | 位置 | 设置意义 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 东厂界 | 了解厂区东厂界声环境现状 |
| 2# | 南厂界 | 了解厂区南厂界声环境现状 |
| 3# | 西厂界 | 了解厂区西厂界声环境现状 |
| 4# | 北厂界 | 了解现区北厂界声环境现状 |
| 5# | 前朱家官庄村 | 了解最近敏感点声环境现状 |

2、监测项目

等效连续A声级Leq（A）。

3、监测时间和频率

本次评价委托山东格林监测股份有限公司于2017年10月12日进行了声环境现状监测，监测一天，昼、夜各一次。

4、监测方法

按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的方法进行测量中规定的方法进行，统计等效连续A声级。

5、监测结果

噪声现状监测结果见表3.5-2。

- 表3.5-2  噪声现状监测结果

| 监测 日期 | 监测 时间 | 监测 项目 | 监测点位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1#东厂界 | 2#南厂界 | 3#西厂界 | 4北厂界 | 朱家官庄村 |
| 2017.10.12 | 昼间 | Leq（A） | 52.3 | 51.6 | 51.8 | 53.0 | 50.1 |
|  | 夜间 |  | 47.5 | 46.4 | 47.1 | 47.6 | 44.2 |

- 3.5.2 声环境质量现状评价

1、评价标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。

2、评价方法

采用监测值与标准值比较的方法进行评价，噪声超标程度采用超标值表示，计算公式为：

P=Leq−Lb

式中：P—超标值，dB(A)；

Leq—测点等效声级，dB(A)；

Lb—噪声评价标准，dB(A)。

3、评价结果

噪声现状评价结果见表3.5-3。

- 表3.5-3  噪声现状评价结果

| 监测点位 | P值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| 1#东厂界 | -7.7 | -2.5 |
| 2#南厂界 | -8.4 | -3.6 |
| 3#西厂界 | -8.2 | -2.9 |
| 4#北厂界 | -7 | -2.4 |
| 5#前朱家官庄 | -9.9 | -5.8 |

由表3.5-3可以看出，现状监测期间，四厂界及敏感点声环境质量现状能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类功能区标准。

- 3.6 土壤环境质量现状监测与评价

- 3.6.1 土壤环境质量现状监测

1、监测布点

在厂区内拟建污水站调节池位置布设一个土壤质量监测点，具体位置见图3.5-1。

2、监测项目

阳离子交换量、pH、铬、锌、砷、铅、镉、汞、铜、镍、锑共11项。

3、监测时间和频率

本次评价委托山东格林监测股份有限公司于2017年10月12日进行土壤环境质量现状监测，在本项目主生产装置附近土壤取样，取0～20cm、20～60cm、60～100cm三层土壤采样各一次。

4、监测方法

- 表3.6-1  土壤监测方法一览表

| 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 玻璃电极法 | NY/T 1377-2007 | pH计FE20 Q2010-09 | 0.1（pH值） |
| 汞 | 微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 | 非色散原子荧光光度计PF6-1 Q2014-141 | 0.002 mg/kg |
| 砷 | 微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 | 非色散原子荧光光度计PF6-1 Q2014-141 | 0.01 mg/kg |
| 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计A3AFG-12 Q2013-100 | 0.1 mg/kg |
| 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计A3AFG-12 Q2013-100 | 0.01 mg/kg |
| 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138-1997 | 原子吸收分光光度计A3AFG-12 Q2013-100 | 1.0 mg/kg |
| 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138-1997 | 原子吸收分光光度计A3AFG-12 Q2013-100 | 0.5 mg/kg |
| 铬 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2009 | 原子吸收分光光度计A3AFG-12 Q2013-100 | 5 mg/kg |
| 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17139-1997 | 原子吸收分光光度计A3AFG-12 Q2013-100 | 5 mg/kg |
| 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定 | LY/T 1243-1999 | 滴定管 | 0.1 cmol(+)/kg |
| 锑 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | HJ350-2007 | 电子耦合等离子体质谱仪Nex10NS 350 Q2015-211 | 0.6mg/kg |

5、监测结果

- 表3.6-2  土壤环境质量现状监测结果

| 监测因子\位置 | 上层土（0-20cm） | 中层土（20-60cm） | 深层土（60-100cm） |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 8.01 | 7.88 | 7.76 |
| 砷(mg/kg) | 8.21 | 7.45 | 6.68 |
| 汞(mg/kg) | 0.021 | 0.018 | 0.015 |
| 镉(mg/kg) | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| 铬(mg/kg) | 35 | 31 | 33 |
| 铅(mg/kg) | 40.4 | 35.2 | 32.3 |
| 镍(mg/kg) | 32 | 33 | 30 |
| 铜(mg/kg) | 44.8 | 42.4 | 40.1 |
| 锌(mg/kg) | 56.4 | 44.5 | 41.2 |
| 锑(mg/kg) | 0.217 | 0.201 | 0.211 |
| 阳离子交换量（cmol(+)/kg） | 12 | 12.2 | 11.4 |

- 3.6.2 土壤环境质量现状评价

1、评价因子和评价标准

执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准，具体标准值见表3.6-3。

- 表3.6-3  土壤环境质量标准  单位：mg/kg

| 评价因子 | 镉 | 汞 | 砷旱地 | 铜农田 | 铅 | 铬旱地 | 锌 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 0.60 | 1.0 | 25 | 100 | 350 | 250 | 300 | 60 |
| 注：pH>7.5、阳离子交换量>5cmol/kg(+) |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、评价方法

采用单因子指数法进行评价。

计算公式为：Si=Ci/CSi

式中：

Si——I污染物的单因子指数；

Ci——I污染物的实测浓度，mg/m3；

CSi——I污染物评价标准，mg/m3。

3、评价结果

土壤环境质量现状评价结果见表3.6-4。

- 表3.6-4  土壤环境质量评价结果

| 土层\因子 | 镉 | 汞 | 砷 | 铜 | 铅 | 铬 | 锌 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表层土0-20cm | 0.25 | 0.021 | 0.328 | 0.448 | 0.115 | 0.14 | 0.188 | 0.533 |
| 中层土20-60cm | 0.23 | 0.018 | 0.298 | 0.424 | 0.101 | 0.124 | 0.148 | 0.55 |
| 深层土60-100cm | 0.2 | 0.015 | 0.267 | 0.401 | 0.092 | 0.132 | 0.137 | 0.5 |

从表3.6-4可以看出，现状监测期间，本项目场地土壤各监测指标均能满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准，土壤环境质量现状较好。

- 第4章 环境影响预测与评价

- 4.1 环境空气影响预测与评价

- 4.1.1 污染气象特征分析

安丘气象站位于东经119°11′E，36°25′N，台站类别属一般站。据调查，该气象站周围地理环境与气候条件与本项目周围基本一致，且气象站距离本项目较近，该气象站气象资料具有较好的适用性。安丘近20年（1997～2016年）年最大风速为13.2m/s（2005年）,极端最高气温和极端最低气温分别为39.6℃（2002年）和-16.7℃（1998年），年最大降水量为930.6mm（2008年）；近20年其它主要气候统计资料见表4.1-1，安丘近20年各风向频率见表4.1-2，图4.1-1为安丘近20年风向频率玫瑰图。

- 表4.1-1  安丘气象站近20年（1997～2016年）主要气候要素统计

| 月份 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均 风速（m/s） | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| 平均气温（℃） | -2.2 | 1.1 | 6.8 | 13.6 | 19.4 | 23.8 | 26.1 | 25.1 | 20.7 | 14.7 | 6.8 | 0.1 | 13.0 |
| 平均相对湿度（%） | 63 | 62 | 57 | 58 | 72 | 69 | 80 | 83 | 78 | 73 | 68 | 64 | 69 |
| 降水量（mm） | 6.6 | 12.8 | 18.1 | 35.8 | 61.9 | 59.9 | 164.0 | 178.5 | 71.5 | 26.5 | 14.9 | 9.7 | 660.1 |
| 日照时数（h） | 167.3 | 162.1 | 212.3 | 229.5 | 249.5 | 222.5 | 185.1 | 185.8 | 186.2 | 191.8 | 173.9 | 169.3 | 2335.3 |

- 表4.1-2 安丘气象站近20年（1997～2016年）各风向频率（%）

|  | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 | 6.9 | 4.5 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 6.9 | 12.9 | 12.0 | 6.4 | 4.5 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 8.5 | 8.2 | 11.4 |
| 春季 | 6.8 | 4.4 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 3.0 | 7.1 | 15.5 | 13.9 | 7.9 | 5.3 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | 6.8 | 8.6 | 5.9 |
| 夏季 | 6.4 | 3.6 | 2.2 | 1.9 | 2.9 | 3.8 | 12.0 | 19.6 | 14.3 | 5.5 | 3.5 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 4.7 | 9.2 |
| 秋季 | 7.6 | 4.8 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 8.7 | 10.9 | 6.0 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 3.0 | 9.5 | 8.3 | 17.5 |
| 冬季 | 6.8 | 5.3 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 3.2 | 7.4 | 8.9 | 6.2 | 5.1 | 4.4 | 3.4 | 4.6 | 13.0 | 11.2 | 13.3 |

图4.1-1 安丘近20年（1997～2016年）风向频率玫瑰图

- 4.1.2 环境空气影响预测与评价

- 4.1.2.1 地面浓度及占标率预测

1、预测因子

有组织：BL-F系列尾气净化系统排气筒P1~P4（二氧化硫、氮氧化物、烟尘、非甲烷总烃）、污水站有组织废气P5（氨、硫化氢）。

无组织：车间无组织颗粉尘、污水站无组织（氨、硫化氢）。

2、预测内容

（1）轴线浓度以及最大地面浓度、出现距离、浓度占标率。

（2）无组织排放厂界浓度。

3、预测方法

按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）规定，采用SCREEN3估算模式进行计算。

4、源强

- 表4.1-3 有组织废气源强一览表

| 污染源 | 高度 | 烟气流速 | 烟气温度 | 出口内径 | 污染源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m³/h | ℃ | m | kg/h |
| P1 | 15 | 30000 | 150 | 1.2 | 二氧化硫：0.048 氮氧化物：0.211 烟尘：0.002 非甲烷总烃：0.03 |
| P2 | 15 | 32000 | 150 | 1.2 | 二氧化硫：0.063 氮氧化物：0.277 烟尘：0.002 非甲烷总烃：0.038 |
| P3 | 15 | 32000 | 150 | 1.2 | 二氧化硫：0.063 氮氧化物：0.277 烟尘：0.002 非甲烷总烃：0.038 |
| P4 | 15 | 50000 | 150 | 1.2 | 二氧化硫：0.12 氮氧化物：0.528 烟尘：0.02 非甲烷总烃：0.05 |
| 污水站P5 | 15 | 10000 | 20 | 0.5 | 氨：0.23 硫化氢：0.0005 |

- 表4.1-4 无组织废气源强一览表

| 面源名称 | 源强 t/a | 面源长 度（m） | 面源宽 度（m） | 面源初始 排放高度（m） | 与各厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 污水站 | 氨1.84 | 165 | 25 | 3 | 273 | 0 | 1.5 | 65 |
|  | 硫化氢0.004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 装置区 | 颗粒物:0.45 | 220 | 133 | 7 | 30 | 25 | 200 | 35 |
|  | NMHC：1.08 |  |  |  |  |  |  |  |

4、预测结果

- 表4.1-5  P1占标率预测结果

| 距源距离 - 下风向距离D/m | - 二氧化硫 |  | - 氮氧化物 |  | - 烟尘 |  | - NMHC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 100 | 0.00005 | 0.03 | 0.000219 | 0.27 | 0.000002 | 0.00 | 0.000031 | 0.00 |
| 200 | 0.000333 | 0.22 | 0.001466 | 1.83 | 0.000014 | 0.01 | 0.000208 | 0.01 |
| 228 | 0.000343 | 0.23 | 0.00151 | 1.89 | 0.000014 | 0.01 | 0.000215 | 0.01 |
| 300 | 0.000329 | 0.22 | 0.001445 | 1.81 | 0.000014 | 0.01 | 0.000206 | 0.01 |
| 400 | 0.0003 | 0.20 | 0.001318 | 1.65 | 0.000012 | 0.01 | 0.000187 | 0.01 |
| 500 | 0.00029 | 0.19 | 0.001274 | 1.59 | 0.000012 | 0.01 | 0.000181 | 0.01 |
| 600 | 0.000269 | 0.18 | 0.001181 | 1.48 | 0.000011 | 0.01 | 0.000168 | 0.01 |
| 700 | 0.000254 | 0.17 | 0.001118 | 1.40 | 0.000011 | 0.01 | 0.000159 | 0.01 |
| 800 | 0.000243 | 0.16 | 0.001066 | 1.33 | 0.00001 | 0.01 | 0.000152 | 0.01 |
| 900 | 0.000231 | 0.15 | 0.001017 | 1.27 | 0.00001 | 0.01 | 0.000145 | 0.01 |
| 1000 | 0.000221 | 0.15 | 0.000972 | 1.22 | 0.000009 | 0.01 | 0.000138 | 0.01 |
| 1100 | 0.00021 | 0.14 | 0.000922 | 1.15 | 0.000009 | 0.01 | 0.000131 | 0.01 |
| 1200 | 0.0002 | 0.13 | 0.000877 | 1.10 | 0.000008 | 0.01 | 0.000125 | 0.01 |
| 1300 | 0.00019 | 0.13 | 0.000837 | 1.05 | 0.000008 | 0.01 | 0.000119 | 0.01 |
| 1400 | 0.000181 | 0.12 | 0.000796 | 1.00 | 0.000008 | 0.01 | 0.000113 | 0.01 |
| 1500 | 0.000174 | 0.12 | 0.000764 | 0.96 | 0.000007 | 0.00 | 0.000109 | 0.01 |
| 1600 | 0.000167 | 0.11 | 0.000735 | 0.92 | 0.000007 | 0.00 | 0.000104 | 0.01 |
| 1700 | 0.00016 | 0.11 | 0.000705 | 0.88 | 0.000007 | 0.00 | 0.0001 | 0.01 |
| 1800 | 0.000154 | 0.10 | 0.000676 | 0.85 | 0.000006 | 0.00 | 0.000096 | 0.00 |
| 1900 | 0.000155 | 0.10 | 0.000681 | 0.85 | 0.000006 | 0.00 | 0.000097 | 0.00 |
| 2000 | 0.000159 | 0.11 | 0.0007 | 0.88 | 0.000007 | 0.00 | 0.0001 | 0.00 |
| 2100 | 0.000162 | 0.11 | 0.000712 | 0.89 | 0.000007 | 0.00 | 0.000101 | 0.01 |
| 2200 | 0.000164 | 0.11 | 0.000721 | 0.90 | 0.000007 | 0.00 | 0.000103 | 0.01 |
| 2300 | 0.000166 | 0.11 | 0.000728 | 0.91 | 0.000007 | 0.00 | 0.000104 | 0.01 |
| 2400 | 0.000167 | 0.11 | 0.000733 | 0.92 | 0.000007 | 0.00 | 0.000104 | 0.01 |
| 2500 | 0.000168 | 0.11 | 0.000737 | 0.92 | 0.000007 | 0.00 | 0.000105 | 0.01 |
| 最大地面浓度 228m | 0.000343 | 0.23 | 0.00151 | 1.89 | 0.000014 | 0.01 | 0.000215 | 0.01 |

- 表4.1-5  P2占标率预测结果

| 距源距离 - 下风向距离D/m | - 二氧化硫 |  | - 氮氧化物 |  | - 烟尘 |  | - NMHC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 100 | 0.000052 | 0.03 | 0.000188 | 0.24 | 0.000002 | 0.00 | 0.000031 | 0.00 |
| 200 | 0.00041 | 0.27 | 0.001477 | 1.85 | 0.000013 | 0.01 | 0.000247 | 0.01 |
| 235 | 0.000428 | 0.29 | 0.001543 | 1.93 | 0.000014 | 0.01 | 0.000258 | 0.01 |
| 300 | 0.000412 | 0.27 | 0.001486 | 1.86 | 0.000013 | 0.01 | 0.000249 | 0.01 |
| 400 | 0.000373 | 0.25 | 0.001343 | 1.68 | 0.000012 | 0.01 | 0.000225 | 0.01 |
| 500 | 0.000361 | 0.24 | 0.0013 | 1.63 | 0.000011 | 0.01 | 0.000218 | 0.01 |
| 600 | 0.000339 | 0.23 | 0.00122 | 1.53 | 0.000011 | 0.01 | 0.000204 | 0.01 |
| 700 | 0.000313 | 0.21 | 0.001128 | 1.41 | 0.00001 | 0.01 | 0.000189 | 0.01 |
| 800 | 0.000302 | 0.20 | 0.001088 | 1.36 | 0.00001 | 0.01 | 0.000182 | 0.01 |
| 900 | 0.000289 | 0.19 | 0.001041 | 1.30 | 0.000009 | 0.01 | 0.000174 | 0.01 |
| 1000 | 0.000276 | 0.18 | 0.000995 | 1.24 | 0.000009 | 0.01 | 0.000167 | 0.01 |
| 1100 | 0.000263 | 0.18 | 0.000946 | 1.18 | 0.000008 | 0.01 | 0.000158 | 0.01 |
| 1200 | 0.000249 | 0.17 | 0.000897 | 1.12 | 0.000008 | 0.01 | 0.00015 | 0.01 |
| 1300 | 0.000238 | 0.16 | 0.000857 | 1.07 | 0.000008 | 0.01 | 0.000144 | 0.01 |
| 1400 | 0.000227 | 0.15 | 0.000819 | 1.02 | 0.000007 | 0.00 | 0.000137 | 0.01 |
| 1500 | 0.000217 | 0.14 | 0.000781 | 0.98 | 0.000007 | 0.00 | 0.000131 | 0.01 |
| 1600 | 0.000209 | 0.14 | 0.000751 | 0.94 | 0.000007 | 0.00 | 0.000126 | 0.01 |
| 1700 | 0.000201 | 0.13 | 0.000724 | 0.90 | 0.000006 | 0.00 | 0.000121 | 0.01 |
| 1800 | 0.000193 | 0.13 | 0.000696 | 0.87 | 0.000006 | 0.00 | 0.000117 | 0.01 |
| 1900 | 0.000192 | 0.13 | 0.000693 | 0.87 | 0.000006 | 0.00 | 0.000116 | 0.01 |
| 2000 | 0.000198 | 0.13 | 0.000714 | 0.89 | 0.000006 | 0.00 | 0.00012 | 0.01 |
| 2100 | 0.000202 | 0.13 | 0.000727 | 0.91 | 0.000006 | 0.00 | 0.000122 | 0.01 |
| 2200 | 0.000205 | 0.14 | 0.000738 | 0.92 | 0.000007 | 0.00 | 0.000124 | 0.01 |
| 2300 | 0.000207 | 0.14 | 0.000747 | 0.93 | 0.000007 | 0.00 | 0.000125 | 0.01 |
| 2400 | 0.000209 | 0.14 | 0.000753 | 0.94 | 0.000007 | 0.00 | 0.000126 | 0.01 |
| 2500 | 0.00021 | 0.14 | 0.000757 | 0.95 | 0.000007 | 0.00 | 0.000127 | 0.00 |
| 最大地面浓度 235m | 0.000428 | 0.29 | 0.001543 | 1.93 | 0.000014 | 0.01 | 0.000258 | 0.01 |

- 表4.1-5  P3占标率预测结果

| 距源距离 - 下风向距离D/m | - 二氧化硫 |  | - 氮氧化物 |  | - 烟尘 |  | - NMHC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 100 | 0.000052 | 0.03 | 0.000188 | 0.24 | 0.000002 | 0.00 | 0.000031 | 0.00 |
| 200 | 0.00041 | 0.27 | 0.001477 | 1.85 | 0.000013 | 0.01 | 0.000247 | 0.01 |
| 235 | 0.000428 | 0.29 | 0.001543 | 1.93 | 0.000014 | 0.01 | 0.000258 | 0.01 |
| 300 | 0.000412 | 0.27 | 0.001486 | 1.86 | 0.000013 | 0.01 | 0.000249 | 0.01 |
| 400 | 0.000373 | 0.25 | 0.001343 | 1.68 | 0.000012 | 0.01 | 0.000225 | 0.01 |
| 500 | 0.000361 | 0.24 | 0.0013 | 1.63 | 0.000011 | 0.01 | 0.000218 | 0.01 |
| 600 | 0.000339 | 0.23 | 0.00122 | 1.53 | 0.000011 | 0.01 | 0.000204 | 0.01 |
| 700 | 0.000313 | 0.21 | 0.001128 | 1.41 | 0.00001 | 0.01 | 0.000189 | 0.01 |
| 800 | 0.000302 | 0.20 | 0.001088 | 1.36 | 0.00001 | 0.01 | 0.000182 | 0.01 |
| 900 | 0.000289 | 0.19 | 0.001041 | 1.30 | 0.000009 | 0.01 | 0.000174 | 0.01 |
| 1000 | 0.000276 | 0.18 | 0.000995 | 1.24 | 0.000009 | 0.01 | 0.000167 | 0.01 |
| 1100 | 0.000263 | 0.18 | 0.000946 | 1.18 | 0.000008 | 0.01 | 0.000158 | 0.01 |
| 1200 | 0.000249 | 0.17 | 0.000897 | 1.12 | 0.000008 | 0.01 | 0.00015 | 0.01 |
| 1300 | 0.000238 | 0.16 | 0.000857 | 1.07 | 0.000008 | 0.01 | 0.000144 | 0.01 |
| 1400 | 0.000227 | 0.15 | 0.000819 | 1.02 | 0.000007 | 0.00 | 0.000137 | 0.01 |
| 1500 | 0.000217 | 0.14 | 0.000781 | 0.98 | 0.000007 | 0.00 | 0.000131 | 0.01 |
| 1600 | 0.000209 | 0.14 | 0.000751 | 0.94 | 0.000007 | 0.00 | 0.000126 | 0.01 |
| 1700 | 0.000201 | 0.13 | 0.000724 | 0.90 | 0.000006 | 0.00 | 0.000121 | 0.01 |
| 1800 | 0.000193 | 0.13 | 0.000696 | 0.87 | 0.000006 | 0.00 | 0.000117 | 0.01 |
| 1900 | 0.000192 | 0.13 | 0.000693 | 0.87 | 0.000006 | 0.00 | 0.000116 | 0.01 |
| 2000 | 0.000198 | 0.13 | 0.000714 | 0.89 | 0.000006 | 0.00 | 0.00012 | 0.01 |
| 2100 | 0.000202 | 0.13 | 0.000727 | 0.91 | 0.000006 | 0.00 | 0.000122 | 0.01 |
| 2200 | 0.000205 | 0.14 | 0.000738 | 0.92 | 0.000007 | 0.00 | 0.000124 | 0.01 |
| 2300 | 0.000207 | 0.14 | 0.000747 | 0.93 | 0.000007 | 0.00 | 0.000125 | 0.01 |
| 2400 | 0.000209 | 0.14 | 0.000753 | 0.94 | 0.000007 | 0.00 | 0.000126 | 0.01 |
| 2500 | 0.00021 | 0.14 | 0.000757 | 0.95 | 0.000007 | 0.00 | 0.000127 | 0.00 |
| 最大地面浓度 235m | 0.000428 | 0.29 | 0.001543 | 1.93 | 0.000014 | 0.01 | 0.000258 | 0.01 |

- 表4.1-5  P4占标率预测结果

| 距源距离 - 下风向距离D/m | - 二氧化硫 |  | - 氮氧化物 |  | - 烟尘 |  | - NMHC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 100 | 0.000012 | 0.01 | 0.000053 | 0.07 | 0.000002 | 0.00 | 0.000005 | 0.00 |
| 200 | 0.00042 | 0.28 | 0.001847 | 2.31 | 0.00007 | 0.05 | 0.000175 | 0.01 |
| 289 | 0.000552 | 0.37 | 0.002428 | 3.04 | 0.000092 | 0.06 | 0.00023 | 0.01 |
| 300 | 0.000551 | 0.37 | 0.002422 | 3.03 | 0.000092 | 0.06 | 0.000229 | 0.01 |
| 400 | 0.000501 | 0.33 | 0.002203 | 2.75 | 0.000083 | 0.06 | 0.000209 | 0.01 |
| 500 | 0.000471 | 0.31 | 0.002072 | 2.59 | 0.000078 | 0.05 | 0.000196 | 0.01 |
| 600 | 0.000458 | 0.31 | 0.002017 | 2.52 | 0.000076 | 0.05 | 0.000191 | 0.01 |
| 700 | 0.00043 | 0.29 | 0.00189 | 2.36 | 0.000072 | 0.05 | 0.000179 | 0.01 |
| 800 | 0.000404 | 0.27 | 0.001778 | 2.22 | 0.000067 | 0.04 | 0.000168 | 0.01 |
| 900 | 0.000387 | 0.26 | 0.001702 | 2.13 | 0.000064 | 0.04 | 0.000161 | 0.01 |
| 1000 | 0.000376 | 0.25 | 0.001656 | 2.07 | 0.000063 | 0.04 | 0.000157 | 0.01 |
| 1100 | 0.000358 | 0.24 | 0.001574 | 1.97 | 0.00006 | 0.04 | 0.000149 | 0.01 |
| 1200 | 0.00034 | 0.23 | 0.001497 | 1.87 | 0.000057 | 0.04 | 0.000142 | 0.01 |
| 1300 | 0.000324 | 0.22 | 0.001426 | 1.78 | 0.000054 | 0.04 | 0.000135 | 0.01 |
| 1400 | 0.00031 | 0.21 | 0.001364 | 1.71 | 0.000052 | 0.03 | 0.000129 | 0.01 |
| 1500 | 0.000297 | 0.20 | 0.001305 | 1.63 | 0.000049 | 0.03 | 0.000124 | 0.01 |
| 1600 | 0.000284 | 0.19 | 0.001251 | 1.56 | 0.000047 | 0.03 | 0.000118 | 0.01 |
| 1700 | 0.000274 | 0.18 | 0.001204 | 1.51 | 0.000046 | 0.03 | 0.000114 | 0.01 |
| 1800 | 0.000263 | 0.18 | 0.001158 | 1.45 | 0.000044 | 0.03 | 0.00011 | 0.01 |
| 1900 | 0.000253 | 0.17 | 0.001113 | 1.39 | 0.000042 | 0.03 | 0.000105 | 0.01 |
| 2000 | 0.000253 | 0.17 | 0.001113 | 1.39 | 0.000042 | 0.03 | 0.000105 | 0.01 |
| 2100 | 0.000261 | 0.17 | 0.001147 | 1.43 | 0.000043 | 0.03 | 0.000109 | 0.01 |
| 2200 | 0.000268 | 0.18 | 0.001177 | 1.47 | 0.000045 | 0.03 | 0.000112 | 0.01 |
| 2300 | 0.000274 | 0.18 | 0.001204 | 1.51 | 0.000046 | 0.03 | 0.000114 | 0.01 |
| 2400 | 0.000279 | 0.19 | 0.001226 | 1.53 | 0.000046 | 0.03 | 0.000116 | 0.01 |
| 2500 | 0.000283 | 0.19 | 0.001246 | 1.56 | 0.000047 | 0.03 | 0.000118 | 0.01 |
| 最大地面浓度 289m | 0.000552 | 0.37 | 0.002428 | 3.04 | 0.000092 | 0.06 | 0.00023 | 0.01 |

- 表4.1-5  废气占标率预测结果

| 距源距离 - 下风向距离D/m | - 车间无组织颗粒物 |  | 距源距离 - 下风向距离D/m | - 污水站有组织氨 |  | - 污水站有组织硫化氢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% |  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 1 | 0.001087 | 0.72 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 100 | 0.002144 | 1.43 | 100 | 0.005371 | 2.69 | 0.000012 | 0.12 |
| 200 | 0.003116 | 2.08 | 200 | 0.006643 | 3.32 | 0.000014 | 0.14 |
| 300 | 0.003407 | 2.27 | 300 | 0.007022 | 3.51 | 0.000015 | 0.15 |
| 320 | 0.003425 | 2.28 | 400 | 0.006822 | 3.41 | 0.000015 | 0.15 |
| 400 | 0.003332 | 2.22 | 500 | 0.006819 | 3.41 | 0.000015 | 0.15 |
| 500 | 0.003321 | 2.21 | 600 | 0.007991 | 4.00 | 0.000017 | 0.17 |
| 600 | 0.003136 | 2.09 | 700 | 0.008426 | 4.21 | 0.000018 | 0.18 |
| 700 | 0.003235 | 2.16 | 740 | 0.008458 | 4.23 | 0.000018 | 0.18 |
| 800 | 0.003217 | 2.14 | 800 | 0.008399 | 4.20 | 0.000018 | 0.18 |
| 900 | 0.003138 | 2.09 | 900 | 0.008114 | 4.06 | 0.000018 | 0.18 |
| 1000 | 0.003032 | 2.02 | 1000 | 0.0077 | 3.85 | 0.000017 | 0.17 |
| 1100 | 0.002916 | 1.94 | 1100 | 0.007409 | 3.70 | 0.000016 | 0.16 |
| 1200 | 0.002795 | 1.86 | 1200 | 0.007452 | 3.73 | 0.000016 | 0.16 |
| 1300 | 0.002675 | 1.78 | 1300 | 0.007402 | 3.70 | 0.000016 | 0.16 |
| 1400 | 0.002557 | 1.70 | 1400 | 0.007287 | 3.64 | 0.000016 | 0.16 |
| 1500 | 0.002443 | 1.63 | 1500 | 0.007128 | 3.56 | 0.000016 | 0.16 |
| 1600 | 0.002333 | 1.56 | 1600 | 0.00694 | 3.47 | 0.000015 | 0.15 |
| 1700 | 0.002228 | 1.49 | 1700 | 0.006734 | 3.37 | 0.000015 | 0.15 |
| 1800 | 0.002128 | 1.42 | 1800 | 0.006519 | 3.26 | 0.000014 | 0.14 |
| 1900 | 0.002033 | 1.36 | 1900 | 0.0063 | 3.15 | 0.000014 | 0.14 |
| 2000 | 0.001945 | 1.30 | 2000 | 0.006082 | 3.04 | 0.000013 | 0.13 |
| 2100 | 0.001863 | 1.24 | 2100 | 0.005861 | 2.93 | 0.000013 | 0.13 |
| 2200 | 0.001786 | 1.19 | 2200 | 0.005649 | 2.82 | 0.000012 | 0.12 |
| 2300 | 0.001714 | 1.14 | 2300 | 0.005447 | 2.72 | 0.000012 | 0.12 |
| 2400 | 0.001645 | 1.10 | 2400 | 0.005253 | 2.63 | 0.000011 | 0.11 |
| 2500 | 0.00158 | 1.05 | 2500 | 0.005069 | 2.53 | 0.000011 | 0.11 |
| 最大地面浓度 | 0.003425 | 2.28 | 最大地面浓度 | 0.008458 | 4.23 | 0.000018 | 0.18 |
| 注：污水站有组织最大地面浓度距离740m 车间无组织最大地面浓度距离320m |  |  |  |  |  |  |  |

- 表4.1-5  废气占标率预测结果

| 距源距离 - 下风向距离D/m | - 污水站无组织氨 |  | - 污水站无组织硫化氢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 1 | 0.005903 | 2.952 | 0.000128 | 1.28 |
| 100 | 0.01351 | 6.755 | 0.000294 | 2.94 |
| 200 | 0.01708 | 8.540 | 0.000371 | 3.71 |
| 229 | 0.01752 | 8.760 | 0.000381 | 3.81 |
| 300 | 0.01594 | 7.970 | 0.000347 | 3.47 |
| 400 | 0.0124 | 6.200 | 0.00027 | 2.70 |
| 500 | 0.009533 | 4.767 | 0.000207 | 2.07 |
| 600 | 0.007478 | 3.739 | 0.000163 | 1.63 |
| 700 | 0.006017 | 3.009 | 0.000131 | 1.31 |
| 800 | 0.004978 | 2.489 | 0.000108 | 1.08 |
| 900 | 0.004204 | 2.102 | 0.000091 | 0.91 |
| 1000 | 0.003609 | 1.805 | 0.000078 | 0.78 |
| 1100 | 0.003143 | 1.572 | 0.000068 | 0.68 |
| 1200 | 0.002771 | 1.386 | 0.00006 | 0.60 |
| 1300 | 0.002467 | 1.234 | 0.000054 | 0.54 |
| 1400 | 0.002214 | 1.107 | 0.000048 | 0.48 |
| 1500 | 0.001999 | 1.000 | 0.000043 | 0.43 |
| 1600 | 0.001817 | 0.909 | 0.00004 | 0.40 |
| 1700 | 0.001661 | 0.831 | 0.000036 | 0.36 |
| 1800 | 0.001526 | 0.763 | 0.000033 | 0.33 |
| 1900 | 0.001408 | 0.704 | 0.000031 | 0.31 |
| 2000 | 0.001306 | 0.653 | 0.000028 | 0.28 |
| 2100 | 0.001218 | 0.609 | 0.000026 | 0.26 |
| 2200 | 0.00114 | 0.570 | 0.000025 | 0.25 |
| 2300 | 0.001071 | 0.536 | 0.000023 | 0.23 |
| 2400 | 0.001008 | 0.504 | 0.000022 | 0.22 |
| 2500 | 0.0009507 | 0.475 | 0.000021 | 0.21 |
| 最大地面浓度（229m） | 0.01752 | 8.760 | 0.000381 | 3.81 |

- 表4.1-5  本工程主要特征污染物对最近敏感点（前朱家官庄村）预测结果

| 污染源 | 污染物 | 中心距敏感点距离 | 预测值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | mg/m³ |
| P1 | 二氧化硫 | 590 | 0.000273 |
|  | 氮氧化物 |  | 0.001197 |
|  | 颗粒物 |  | 0.000012 |
|  | NMHC |  | 0.000169 |
| P2 | 二氧化硫 | 540 | 0.000352 |
|  | 氮氧化物 |  | 0.00127 |
|  | 颗粒物 |  | 0.000011 |
|  | NMHC |  | 0.000211 |
| P3 | 二氧化硫 | 580 | 0.000343 |
|  | 氮氧化物 |  | 0.00128 |
|  | 颗粒物 |  | 0.000011 |
|  | NMHC |  | 0.000208 |
| P4 | 二氧化硫 | 670 | 0.000435 |
|  | 氮氧化物 |  | 0.00194 |
|  | 颗粒物 |  | 0.000073 |
|  | NMHC |  | 0.000181 |
| P5 | 氨 | 500 | 0.007983 |
|  | 硫化氢 |  | 0.000017 |
| 污水站无组织 | 氨 | 580 | 0.007532 |
|  | 硫化氢 |  | 0.000167 |
| 车间无组织颗粒物 | 颗粒物 | 660 | 0.003226 |
|  | NMHC |  | 0.000967 |

根据预测结果可知，本项目新增主要废气排放源排放的废气各污染物下风向最大地面浓度占标率均小于10%，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）表1中要求，判定为评价等级为三级。

- 4.1.2.2 无组织厂界达标分析

- 表4.1-6  项目无组织排放废气厂界达标情况  单位（mg/m³）

| 污染物 | 计算点 | 装置区 贡献值 | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 东厂界 | 0.002437 | 1.0 | 达标 |
|  | 南厂界 | 0.002264 |  | 达标 |
|  | 西厂界 | 0.003423 |  | 达标 |
|  | 北厂界 | 0.002382 |  | 达标 |
| 非甲烷总烃 | 东厂界 | 0.000873 | 4.0 | 达标 |
|  | 南厂界 | 0.001023 |  | 达标 |
|  | 西厂界 | 0.001187 |  | 达标 |
|  | 北厂界 | 0.001182 |  | 达标 |
| 氨 | 东厂界 | 0.01607 | 1.5 | 达标 |
|  | 南厂界 | 0.01183 |  | 达标 |
|  | 西厂界 | 0.006214 |  | 达标 |
|  | 北厂界 | 0.01392 |  | 达标 |
| 硫化氢 | 东厂界 | 0.000354 | 0.06 | 达标 |
|  | 南厂界 | 0.000287 |  | 达标 |
|  | 西厂界 | 0.000145 |  | 达标 |
|  | 北厂界 | 0.000301 |  | 达标 |

根据表4.1-6预测结果可知，本项目建成后厂界无组织排放的颗粒物和非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值的标准要求；无组织排放的氨、硫化氢能满足《恶臭污染物综合排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建标准要求。

- 4.1.2.3 区域环境质量影响评价

对最大地面质量浓度点的环境影响分析用预测值和所有现状背景值的平均值进行叠加评价。其评价结果详见表4.1-7。

- 表4.1-7  环境空气评价范围影响分析与评价表

| 预测内容 | 最大地面浓度值（mg/m3） | 平均监测浓度值（mg/m3） | 叠加浓度值（mg/m3） | 标准值 （mg/m3） | 占标率 （%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 0.001751 | 0.027 | 0.028751 | 0.5 | 5.75 | 达标 |
| 氮氧化物 | 0.007024 | 0.031 | 0.038024 | 0.2 | 19.0 | 达标 |
| 颗粒物（PM10） | 0.003559 | 0.134 | 0.137559 | 0.45 | 30.6 | 达标 |
| NMHC | 0.000961 | 0.60 | 0.600961 | 2.0 | 30.0 | 达标 |
| 氨 | 0.025978 | 未检出 | 0.025978 | 0.2 | 13.0 | 达标 |
| 硫化氢 | 0.000399 | 未检出 | 0.000399 | 0.01 | 3.99 | 达标 |

由表4.1-7可知，项目的建设会对周围环境空气质量产生一定的影响，但各污染物污染物最大地面浓度的占标率较小，不会导致所在区域的环境空气质量超标，对周围环境空气质量影响不大。

- 4.1.2.4 敏感点环境影响评价

环境空气敏感点评价考虑污染物在该点的预测值与所有监测点位背景值的最大值的叠加影响，其评价结果详见表4.1-8。

- 表4.1-8  最近环境空气敏感点影响分析与评价表

| 因子 | 预测浓度值（mg/m3） | 最大监测浓度值（mg/m3） | 叠加浓度值（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 占标率 （%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 0.001403 | 0.047 | 0.048403 | 0.5 | 9.68 | 达标 |
| 氮氧化物 | 0.005687 | 0.046 | 0.051687 | 0.2 | 25.8 | 达标 |
| PM10 | 0.003333 | 0.148 | 0.151333 | 0.45 | 33.6 | 达标 |
| NMHC | 0.000769 | 0.73 | 0.730769 | 2.0 | 36.5 | 达标 |
| 氨 | 0.015515 | 未检出 | 0.015515 | 0.2 | 7.76 | 达标 |
| 硫化氢 | 0.000184 | 未检出 | 0.000184 | 0.01 | 1.84 | 达标 |

由表4.1-8可知，项目建设后，附近敏感点在考虑预测浓度和最大监测浓度叠加后，污染物浓度均可满足相应的环境质量标准值，工程的建设不降低环境敏感区的环境功能类别。

- 4.1.3 环境防护距离

1、行业卫生防护距离限值

根据《纺织业卫生防护距离 第1部分棉、化纤纺织及印染精加工业（GB/T18080.1-2012）》的要求，本项目厂区总生产规模小于5亿米，联合厂房卫生防护距离限值为50m。

2、大气环境防护距离

为防止企业有害气体无组织排放对居住区造成污染和危害，保护人体健康，必须在企业与居住区之间设置一定的大气环境防护距离。大气环境防护距离内宜绿化或设置其它生产性厂房、仓库，但不应有长期居住的人群。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)第10.1.3条要求，对于属于同一生产单元（生产区、车间或工段）的无组织排放源，应合并作为单一面源计算并确定其大气环境防护距离，确定本项目的主要面源污染源为装置区和污水站。

（1）计算模式

大气环境防护距离计算模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)推荐模式中的大气环境防护距离模式计算，是一种基于估算模式开发的计算模式，主要用于确定无组织排放源的大气环境防护距离。

（2）计算结果

计算结果见图4.1-2，根据计算结果可知，本项目无需设置大气环境防护距离。

图4.1-2A 装置区颗粒物无组织排放大气防护距离

图4.1-2B 装置区NMHC无组织排放大气防护距离

图4.1-2C 污水站氨无组织排放大气防护距离

图4.1-2D 污水站硫化氢无组织排放大气防护距离

综上，本项目须以联合厂房边界为起点设置50m的卫生防护距离，卫生防护距离包络范围见图4.1-3。目前本项目卫生防护距离范围内无居民区、学校和医院等环境敏感区，根据当地规划，卫生防护距离内不规划建设居民区、学校和医院等环境敏感区。

- 4.2 地表水环境影响评价

- 4.2.1 本项目污水排放情况

本项目产生的坯布水洗废水、制网冲洗废水、导带冲洗废水、圆网回收废水和花布水洗废水、料桶冲洗废水、废气喷淋废水、生活污水、脱盐水装置外排浓水、车间及设备冲洗废水共计5794.5m³/d进厂区拟建的6000m³/d污水站进行处理，经处理达标后41.4%（2400m³/d）以上进3000m³/d中水处理系统处理后回用，剩余3394.5m³/d直接沿园区污水管网进安丘市污水处理厂进行处理，经处理达标后排入汶河。

- 4.2.2 安丘市污水处理厂接收本项目污水的可行性分析

1、管网配套性

企业周边污水管线已经配套，企业污水可沿市政污水管网进安丘市污水处理厂。

2、水量符合性

本项目废水纳管量为3394.5m³/d，安丘市污水处理厂设计处理能力12万m3/d，目前处理水量为9万m3/d，有足够的余量接收本项目污水。

3、工艺的符合性

安丘市污水处理厂功能是以工业废水为主，本项目水质经厂内预处理后，可以满足安丘市污水处理厂的接收要求，安丘市污水处理厂处理工艺可以满足本项目污水的处理需求。

安丘市污水处理厂一期工程由中国市政工程东北设计研究院山东分院提供设计，于2002年8月开工建设，整个工程于2004年10月完成投产，2005年6月通过省环保局组织的环保验收。整体工程占地86.4亩，投资7710万，采用百乐克悬链曝气处理工艺，设计日处理能力6万吨。

2009年4月，山东凯地水务科技有限公司应安丘市政府要求开始进行厂内升级改造工程。污水处理厂升级改造工程由同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司设计，于2009年12月底顺利完成升级改造工程。升级改造工程结束后，于2011年9月通过省环保局组织的环保验收，出水水质顺利达到国家一级B排放标准。

安丘市污水处理厂于2013年进行改扩建，新建污水处理规模6万吨/日，改建污水处理规模6万吨/日，建成后总规模达到12万吨/日。项目建成后，于2014年12月31日通过了省环保厅组织的验收，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。处理后的污水通过总排口直接排入汶河。

根据安丘市污水处理厂公示监测数据表4.2-1可知，安丘市污水处理厂出水水质能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，废水最终排入汶河。

- 表4.2-1  安丘市污水处理厂在线监测数据

| 监测项目 | 监测时间 | 监测 类型 | 监测频次 | 监测值 | 执行 标准 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 2017-10-20 10:00 | 自动 | 2小时/次 | 0.238 | 5 | -- |
| 化学需氧量 | 2017-10-20 10:00 | 自动 | 2小时/次 | 28.5 | 50 | -- |
| 总磷 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 0.12 | 0.5 | -- |
| 六价铬 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 未检出 | 0.05 | -- |
| 总铬 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 未检出 | 0.1 | -- |
| 总汞 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 未检出 | 0.001 | -- |
| 色度 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 4 | 30 | -- |
| 石油类 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 未检出 | 1 | -- |
| 总氮 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 13.3 | 15 | -- |
| LAS | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 0.24 | 0.5 | -- |
| 大肠菌群 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 940 | 1000 | -- |
| 悬浮物 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 7 | 10 | -- |
| 生化需氧量 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 7.9 | 10 | -- |
| 动植物油 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 未检出 | 1 | -- |
| 总铅 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 0.028 | 0.1 | -- |
| 总砷 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 未检出 | 0.1 | -- |
| 烷基汞 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 未检出 | 0 | -- |
| PH值 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 7.38 | 6.5--9.5 | -- |
| 总镉 | 2017年10月1日-10月31日 | 手工 | 月[01-01至12-31] | 未检出 | 0.01 | -- |
| 氨氮 | 2017年3月31日 | 手工 | 日[01-01至12-31] | 2.75 | 5 | -- |
| 化学需氧量 | 2017年3月31日 | 手工 | 日[01-01至12-31] | 34.5 | 50 | -- |
| Ln | 2017年07月01日-09月30日 | 手工 | 季[01-01至12-31] | 45 | 50 | -- |
| Ld | 2017年07月01日-09月30日 | 手工 | 季[01-01至12-31] | 51.4 | 60 | -- |

- 4.2.3 地表水环境影响分析

本项目产生的废水经厂区污水站预处理后进安丘市污水处理厂进行进一步处理，安丘市污水处理厂接纳排水后对周围水环境的影响在可接受程度之内，本项目排水进入污水处理厂进一步处理后，不会影响周围地表水环境质量现状。

本项目建成后，企业必须严格落实“三同时”制度，确保废水处理设施的正常运行，根据废水的特征，对主要污染物和特征污染物严格控制，确保所有污染物达标排放。当出现事故性排放时，事故排放的废水接入事故池，经监测达标后沿市政污水管网排入安丘市污水处理厂进行处理。因此，事故排放时排放的废水对周围地表水基本无影响。本项目废水经过厂区污水处理设施和安丘市污水处理厂处理后可以达标排放，对汶河水质影响不大。

- 4.3 地下水环境影响预测与评价

- 4.3.1 地下水环境影响识别

1、评价等级的判定

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于Ⅰ类建设项目。

根据HJ610-2016“表1 建设项目地下水环境敏感程度分级表”，本项目所在区域地下水敏感程度为“不敏感”。

根据HJ610-2016“表2 建设项目评价工作等级分级表”，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。

本次评价使用查表法确定评价范围，根据HJ610-2016“表3 建设项目地下水环境现状调查评价范围表”，本次评价范围确定为，以厂址为中心、以地下水流向为轴线（由南向北），厂区上游和两侧各2km、下游3km的矩形范围（20km2）。

2、地下水环境影响途径识别

（1）可能造成地下水污染的装置和设施识别

- 表4.3-1  可能造成地下水污染的装置和设施

| 序号 | 设施名称 | 位置 | 规模 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 厂区中间 | 238m×182m | 混凝土地面 |
| 2 | 地下污水沟 | 车间内 | 2000m | 钢混结构，内衬防腐层 |
| 3 | 污水站 | 厂区西南角 | 165m×25m | 钢混结构，内衬防腐层 |
| 4 | 危废库 | 厂区西北部 | 5m×4m | 钢混结构 |
| 5 | 事故水池 | 厂区中间地下 | 25m×10m | 钢混结构 |
| 6 | 一般固废堆场 | 厂区西北部 | 25m×22m | 钢混结构 |

（2）施工期地下水环境影响识别

项目建设期的正常排水及雨天产生的地面径流，将携带一定污染物和大量悬浮固体，随意排放将对环境造成污染。

（3）运营期正常工况下对地下水的影响途径

本项目正常状态下造成地下水污染环节主要包括：废水收集、处理与排放系统，原料及固体废物堆场防渗措施不当造成的废水直接下渗。

（4）运营期非正常工况下对地下水的影响途径

①污水外溢到裸露地面上下渗、管道破裂直接渗入地下，这些废水溢流至裸露地面上对地下水构成威胁。

②火灾等事故用到的消防废水收集导排不及时，散落到地面上，下渗污染地下水。事故状态下，在无保护措施的情况下，地下水将受到污染。

（5）服务期满后对地下水的影响途径

本项目服务期满后，不再进行生产，无废水和固体废物产生，对地下水的污染途径主要是长期生产可能导致场地土壤受到污染，污染物随雨水淋溶下渗污染地下水。

3、地下水环境影响因子识别

- 表4.3-2  地下水环境影响因子识别

| 序号 | 设施名称 | 储运的主要物质 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装置区 | 污水、染料、蒸煮液 | CODCr、氨氮 |
| 2 | 地下污水沟 |  |  |
| 3 | 污水站 |  |  |
| 4 | 污水管线 |  |  |
| 5 | 事故池 |  |  |
| 6 | 一般固废堆场 |  |  |

- 4.3.2 水文地质条件调查

4.3.2.1 区域地层条件

安丘市地处中朝准地台（Ⅰ级）的东部，横跨鲁西断隆（Ⅱ级）之沂沭断裂带（Ⅲ级）和胶辽台隆（Ⅱ级）之胶北隆起（Ⅲ级）、胶莱坳陷（Ⅲ级）两个Ⅱ级，三个Ⅲ级构造单元。漫长的构造演化史，复杂的构造单元，含高级别的（Ⅰ-Ⅱ级）构造单元分界，是安丘市地质构造内涵的鲜明特点。

地层发育比较齐全，从上太古界-新生界除缺失上古生界和中生界三迭系地层外其他均有不同程度的产出：上太古界泰山岩群，上新元古界土门群及下古生界均分布于汞丹山凸起。下元古界荆山群和粉子山群，分布于胶北隆起中。中生界正常碎屑沉积岩和火山碎屑沉积岩广布于中生代沉降盆地中。新生界五图群、临朐群分布于第三纪盆地中；第四系松散堆积物广布低洼地带。

（1）地层

① 新太古代地层：新太古代地层为泰山岩群，发育于鲁西地层分区之潍坊地层小区（沂沭断裂带）。主要分布于温泉-郭家秋峪一带。

② 古元古代地层：古元古代地层在安丘出露有荆山群和粉子山群两套中深变质岩系。荆山群发育于鲁东地层分区，莱阳地层小区，分布于赵戈、担山、王家庄、石堆一带，出露面积约100多km2，地层总厚度1872.43米。

③ 新元古代地层：新元古代地层系指震旦系土门群，产于鲁西地层分区；潍坊地层小区。主要分布在：西南部山区的骡马山、东柿子园、闫家河、于家河及北部刘家尧镇石旺庄等地，出露面积约28km2，总厚度824m。

④ 古生代地层：包括寒武系和奥陶系下统，产于鲁西地层分区，潍坊地层小区，出露面积约80km2。分布与西南部的柘山、辉渠及北部的新安街道等地，为安丘市石灰岩矿、白云岩矿和方解石矿的赋矿地层。常以断块形式出现，地层产状比较稳定，基本以单斜形式出现，局部受构造影响产生小褶皱。

⑤ 中生代地层：产于中生代沉降盆地中（如沂沭断裂带内的马站凹陷、安丘-莒县凹陷以及胶莱坳陷中）主要分布在大盛、郚山，市境南部的辉渠以及东南部的金冢子、景芝等乡镇，约占全市总面积的三分之一强。

⑥ 新生代地层：安丘市新生代地层出露主要有下第三系五图群，上第三系临朐群和第四系。下第三系五图群主要分布在李家埠、关王庙及凌河西南等地，面积为17.5km2，为一套杂色含油页岩相沉积，厚度381米，为粗-细-粗的沉积旋回。

4.3.2.2 地质构造

市境内构造复杂，按构造层次可划分为结晶基底和沉积盖层两大构造层：基底由新太古界泰山岩群变质岩、古元古界荆山群、粉子山群变质岩及新太古代、元古代岩浆岩组成；沉积盖层由新元古界土门群，古生界寒武系、奥陶系，中生界侏罗纪、白垩系及新生界第三系、第四系地层组成。主要构造形式表现为断裂构造，其次为褶皱构造，韧性剪切带主要发育于变质地层中或断裂带附近。

① 断裂构造：断裂构造极为发育，主要以近东西向（75-105°），北东向（15-75°），北西向（290-330°）三组的形式出现，断裂纵横交错，形成了独具特色的断裂构造网络。著名的沂沭断裂带呈北北东向纵贯市境，基本上控制了市区的构造格局。构成沂沭断裂带的四条主要断裂，自西向东依次为鄌郚-葛沟断裂，沂水-汤头断裂、安丘-莒县断裂、昌邑-大店断裂，横跨市境50余公里。

② 褶皱构造：安丘市域内褶皱构造不很发育。褶皱构造、剪切构造主要发育在上太古界泰山岩群、下元古界荆山群、粉子山群深变质岩及中深变质岩中。沉积盖层中褶皱构造不发育，牵引褶皱主要分布在断裂构造中。

（3）岩浆岩

市境内侵入岩、火山岩较为发育，出露面积约97km2，其中侵入岩主要分布在温泉-柘山以西，郚山-大盛以东地区，少量分布在新安街道、赵戈等地，岩性从超基性岩、基性岩、中性岩、酸性岩及富碱质花岗岩均有，形成于新太古界、元古代和中生代，经与区域对比，归并划分了11个超单元、14个单元；火山岩主要分布在大盛、凌河、新安街道等地区，形成于中生代和新生代，组成青山群、临朐群及部分大盛群。

本项目厂区位于中朝地台、胶东断块西部的胶潍盆地，燕山运动初期形成了巨大凹陷，沉积了巨厚的白垩纪地层。厂址南有近东西向胶县紫沟断层通过，据前期工程地质勘探资料，厂趾及厂址附近地区无断裂构造。

5.3.2.3 区域水文地质条件

本区位于潍西南中低山丘陵水文地质区，潍中南中低山丘陵水文地质亚区。

潍中南中低山丘陵水文地质区裂隙水含水岩组：分布于临朐县东南部、坊子区、昌乐县、安丘市南部等地区，主要岩性为白垩系砂岩、砾岩、页岩、火山角砾岩、凝灰岩等，含基岩裂隙水，风化裂隙发育深度＜40m，水位埋深一般2～12m，单井出水量＜100m3/d，矿化度0.5～1.5g/L。

（一）地下水类型及富水性

本区地下水类型主要有松散岩类孔隙水、碳酸盐岩类裂隙岩溶水、碎屑岩夹碳酸盐岩类裂隙岩溶水和基岩裂隙水。

（1）松散岩类孔隙水

① 潍汶河河谷冲积层孔隙潜水

河谷冲积层宽度50～4000m不等，含水层岩性为细砂、中粗砂及砾石，水位标高15～20m，含水层厚度2～8m，为富水－中等富水地带，单井涌水量500～3000m3/d不等。水质良好，矿化度小于1g/L，为重碳酸钙型水。

② 山地沟谷边缘、丘陵、残丘边缘残坡积层孔隙潜水

岩性为黄土状土夹姜石，地下水径流分散，富水性弱，单井涌水量小于500m3/d。水质良好，矿化度小于1g/L，为重碳酸钙型水。

（2）碳酸盐岩类裂隙岩溶水

① 碳酸盐岩裂隙岩溶水

赋存于奥陶系、上寒武系凤山组地层的裂隙岩溶中，分布于雹泉镇一带。主要岩性为裸露的厚层灰岩，水位埋深小于50m，地表岩溶发育不明显，其边缘部分埋藏于安山玄武岩之下，为丘陵地形。水质良好，矿化度小于0.3g/L，为重碳酸钙型水。

② 碳酸岩夹碎屑岩岩溶裂隙水

赋存于寒武系长山组至震旦系土门组地层之岩溶裂隙中，岩性为灰岩夹页岩，呈单斜产状构成的岩溶裂隙含水层。出露面积较小，富水性中等，单井涌水量500～1000m3/d，水质良好，矿化度小于1g/L。

③ 大理岩夹片岩岩溶裂隙水

粉子山群大理岩在工作区东部的石堆镇和王家庄镇，大理岩属裸露型及浅覆盖型。由于岩溶裂隙的发育差异从而导致富水性不均匀。水质总体良好，矿化度小于0.3g/L。

（3）碎屑岩类孔隙裂隙水

主要赋存于安丘市西部的大盛镇、郚山镇和南部的官庄镇、白芬子镇的侏罗系、白垩系王氏组砂岩、砾岩及页岩中，受构造控制呈连续的向斜和背斜。根据区域调查资料了解，岩石裂隙岩溶发育深度在70m以内，水位标高在63m左右。但风化裂隙发育不均匀，其富水性受构造及裂隙发育程度的影响，变化较大。

（4）基岩裂隙水

① 块状岩类裂隙水

主要分布在柘山镇西部擂鼓山一带，赋存于泰山群变质岩及火成岩裂隙中，片麻岩类岩石致密坚硬，由于长期遭受内外营力作用，表层岩石风化破碎，风化裂隙较发育，但富水性极不均匀，受季节控制明显。水位埋藏较浅，一般2～4m，单井涌水量一般小于100m3/d。

② 层状岩类裂隙水

主要分布在赵戈镇和王家庄镇等，赋存于胶东群及粉子山群张家组，主要含水层岩性为花岗片麻岩及各类片岩。水位埋深一般为0～4m，水位随季节变化，变幅为4～6m。因裂隙小，富水性弱，单井涌水量一般小于100m3/d。

③ 喷出岩孔洞裂隙水

主要分布在辉渠镇的北部和雹泉镇的南部，赋存于白垩系青山组及新近系火山岩孔洞裂隙中。主要岩性为安山岩、安山玄武岩、凝灰岩。岩石孔洞裂隙不发育，风化带厚度约25m，其裂隙多为泥质充填，故富水性弱。水位埋深3～15m，单井涌水量小于100m3/d。

（二）地下水补、径、排特征

调查区皆属潍河水系。潍河流域出露岩性主要为中生界侏罗系莱阳组、白垩系王氏组碎屑岩及青山组火山岩及出露的寒武系、奥陶系地层。沿潍河及其支流渠河、汶河等，河谷宽阔，第四系冲积层水量丰富。大气降水是本区地下水的主要补给来源。沿基岩裂隙地下水补给第四系地下水，同时接受潍河上游区地下水东流补给，因此地下水补给充沛，地下水流向与地形坡向大致相同，总体自西南向北，流入潍河。该区地下水运动具有下述特点：

（1）大气降水为重要补给来源，地下水水位受季节降水控制明显。基岩裸露区地下水位与降水关系密切。

（2）降水对地下水流量的控制明显，地下水除接受当地降水垂直直接补给外，尚接受上游补给区地下径流的补给。

（3）西部沂沭断裂带内城顶山一带地形最高，地下水沿倾向北东之寒武系、奥陶系单斜地层组成的丘陵山区向东北方向运动。由于灰岩受断层切割，及被东部上覆玄武岩的阻挡，地下水沿断层以上升泉形式排泄。如温泉、雹泉等。

4.3.2.3 工程场地水文地质条件调查

根据工程场地岩土工程勘察成果，勘察揭露地层共2层，主要由素填土及元古界花岗岩风化层组成，现自上而下分述为：

第1层素填土（Q4ml）: 黄褐色，稍湿，松散，以黏性土为主，含砂粒、含有机质，局部含少量碎石，偶见虫孔，为近十年人工填土。场区普遍分布，厚度:0.30～1.70m,平均1.08m;层底标高:103.41～109.25m,平均106.57m;层底埋深:0.30～1.70m,平均1.08m。

第2层强风化花岗岩(Pt):褐黄色、肉红色，粗粒结构，块状构造，主要矿物成分为石英、长石，岩体破碎，裂隙发育并充填黏土矿物，岩体基本质量等级为Ⅴ级。该层未穿透，最大揭露厚度9.40m。

4.3.2.4 水源地分布情况

根据《山东省环境保护厅关于潍坊市白浪河水库等饮用水源保护区划定方案的复函（鲁环函[2012]386号）》，安丘市内的水源地包括安丘市牟山水库饮用水水源保护区和安丘市汶河饮用水水源保护区：

1、安丘市牟山水库饮用水水源保护区

一级保护区：牟山水库兴利水位线78.00米以内的区域（含水库大坝）；二级保护区：牟山水库无坝处一级保护区外3000米范围内的区域，有坝处一级保护区外250米范围内的区域；准保护区：牟山水库上虞，高崖水库下游的牟山水库汇水区域（一级、二级保护区范围除外）。

牟山水库总库容1.64亿m3，兴利水位154.23m，兴利库容1.205亿m3，死水位71.85m，死库容0.196亿m3；水库多年平均降水量702.3mm，蒸发量1042.3mm，渗漏10万m3/a。保证率为95%时，牟山水库近期日供水6万m3/d，远期16万m3/d。

2、安丘市汶河饮用水水源保护区

一级保护区：东大口取水井上游至牟山水库溢洪闸，下游500米范围内的汶河河堤内区域。二级保护区：一级保护区下游200米范围内的汶河河堤内区域，一级保护区向外纵深50米范围内的区域。

安丘市汶河饮用水水源保护区含水砂层厚度7-11.5m，水库大坝坐落在第四纪覆盖层上，古河道有4-10m沙砾层，汶河径流、降水补给、水库渗漏三部分组成，是水源地的主要补给来源，单井出水量在70-80m3/h左右。汶河河床内的水源地牟水源地目前供水能力4万m3/d，近期日供水4万m3/d，远期4万m3/d。

本项目不在牟山水库饮用水水源保护区和安丘市汶河饮用水水源保护区范围内。

- 4.3.3 地下水环境影响预测与评价

- 4.3.3.1 施工期环境影响分析

项目建设期的正常排水及雨天产生的地面径流，将携带一定污染物和大量悬浮固体，随意排放将对环境造成污染。在施工区建排水明沟，工地废水可以利用施工过程中的部分坑、沟作沉淀后排入下水道。施工区内的喷淋渗出水、清洗水、雨水等排水应排入事先设计的明沟。施工人员生活污水应收集排入园区污水管道进园区污水处理厂处理达标排放。做好以上措施，本项目建设期对地下水影响较小。

- 4.3.3.2 运营期环境影响预测与评价

1、预测情景设定

本项目废水产生及循环是有意的、有组织的，而产生的废水对地下水的影响是不同的，均是无意间排放的，加之地下水隔水性能的差异性、含水层、土壤层分布的各项异性等原因，对地下水的预测只能建立在人为的假设基础之上。

项目建设施工期生产废水主要来源于基坑排水、混凝土拌和养护碱性废水、施工设备冲洗废水等，均为间歇式排放，水量小，污染物浓度低，经适当处理后，对附近地下水环境产生影响甚微；施工人员生活污水在施工人员临时居住区设置旱厕处理，外运用作农肥，对地下水环境影响可忽略不计。项目运营期，各污水处置设施正常运行，做好了防渗措施，不会产生泄漏，不会对地下水环境造成影响。项目服务期满后，停止运行，不会产生污水，不会对地下水质造成影响。所以本次预测仅考虑项目运行期的非正常工况时，污废水渗漏对地下水的影响，具体指厂区污水站调节池因腐蚀、意外或操作不当出现破裂和破损，造成废水泄漏的情况。

本次预测考虑厂区污水站调节池破损产生的瞬时泄漏情景。

2、预测范围

从本项目周边的区域地形地貌、水文特征、地质条件、水文地质条件和周围的地下水环境敏感目标等综合因素考虑，本次评价工作的预测范围与评价范围一致。

本区各含水层间由粘土、亚粘土、亚砂土等若透水层所隔，水利联系较差，仅潜水含水层易受建设场区物料泄漏污染，因此预测层位为潜水含水层。

3、预测因子、标准和方法

（1）预测因子、标准

本项目的水质预测标准参照《城市污水再生利用-地下水回灌水质标准》（GB/T19772-2005）中的井灌标准执行（达到此标准的水体，可注入地下含水层而不会污染影响地下水Ⅲ类水体的质量）。

本项目废水污染因子主要为COD、NH3-N、BOD5、石油类、全盐量等污染物。结合工程分析，对上述各类因子采用标准指数法计算，分别选取标准指数最大因子，选取的污染溶质模拟预测因子为：COD、NH3-N，标准值分别为15mg/L、0.2mg/L。

（2）预测方法

本项目地下水环境影响评价级别为一级，水文地质条件较为简单，项目污染物的排放对地下水流场没有明显影响，评价区内含水层的基本参数（渗透系数、有效孔隙度等）变化很小，按照《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）的规定，应采用数值法，但本区水井较少，难以掌握详细的基础资料。所以，预测方法采用解析法。

4、预测模型的建立

考虑到区内浅层孔隙水水位埋深不大，当项目运转出现事故时，含有污染质的废水极可能沿着孔隙以捷径式入渗的方式快速进入含水层从而随地下水流进行迁移，为此本次模拟计算过程忽略污染物在包气带的运移过程，不考虑包气带防污性能带来的吸附作用和时间滞后问题，这样使计算结果更为保守，符合工程设计的思想。

此次模拟计算，污染物泄漏点主要考虑在位于厂区污水站调节池处。

场址区地下水由西南向东北径流，地下水流场较稳定，为一维稳定流，因此污染物在含水层中的迁移，可概化为瞬时注入示踪剂（平面瞬时点源）的一维稳定流动二维水动力弥散问题，当取平行地下水流动的方向为x轴正方向时，则求取污染物浓度分布模型如下：

式中：x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C(x，y，t)—t 时刻点x，y 处的示踪剂浓度，mg/L；

M—含水层的厚度，m；

mM—长度为M 的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向x 方向的弥散系数，m2/d；

DT—横向y 方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

5、预测参数的选取

利用所选取的污染物迁移模型，能否达到对污染物迁移过程的合理预测，关键就在于模型参数的选取和确定是否正确合理。

污染物运移模型参数的确定如下：

（1）外泄污染物质量m的确定：

假设污水站调节池处出现了局部破裂，造成泄漏事故，渗漏量按照设计废水量的（5794.5m3/d）的1%计算，设定在发现至10天时间内处理完毕，渗漏水按照渗透的方式经过包气带向下运移，把渗漏的量当成不被包气带吸附和降解而全部进入含水层计算，不考虑渗透本身造成的时间滞后。

COD渗水质量为：1371.65mg/L×5794.5m3/d×1%×10d=794803g

HN3-N渗水质量为：28.85mg/L×5794.5m3/d×1%×10d=74417g

（2）水流速度（u）：

根据岩土工程勘察的相关数据，结合勘查、水文试验资料，项目区潜水含水层主要为粉砂、粉细砂、中细砂，根据《水文地质手册》，可取孔隙度为0.357，有效孔隙度一般比孔隙度小10%～20%，因此本次取有效孔隙度n=0.357×0.8=0.286；据调查，评价区地下水流向为北偏东25°左右，水力坡度较小0.27‰，项目区处K=1.04m/d；

u=v/n=KI/n=1.04m/d×0.27/1000/0.286=0.00098m/d

（3）纵向x 方向的弥散系数DL、横向y方向的弥散系数DT

根据已有的地下水研究成果表明，弥散试验的结果受试验场地的尺度效应影响明显，其结果应用受到很大的局限性。参考Gelhar 等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，根据本次污染场地的研究尺度，模型计算中纵向弥散度选用8.9m。由此计算场址区含水层中的纵向弥散系数：

DL= u L =8.9×0.00098m/d =0.008722(m2/d)；

DT=0.1DL=0.0008722(m2/d)。

（4）含水层厚度

根据区内水文地质调查结果及钻孔资料，厂区周边潜水含水层平均厚度为6.3m。

6、地下水环境影响预测

（1）COD预测结果

非正常工况下，在预测时段内，可得出COD 对地下水的超标范围经历了从小到大的过程，且缓慢向地下水径流下游方向运移，即COD的超标范围以椭圆的形式向外扩展，浓度超过15mg/L的范围不断增大，最大超标面积为9847m2（7500天时）。

污水站下游监控井处在818天时污染物浓度达到15mg/L，随后浓度逐渐变大。

图4.3-2 泄漏点处COD浓度变化情况

图4.3-3 下游监控井处COD浓度变化情况

表4.3-3  各阶段COD对地下水环境影响范围预测

| 预测时间 （天） | 中心点距污染源 距离（m） | 中心点浓度 （mg/L） | 最大超标距离 （m） | 超标面积 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.098 | 143148 | 11 | 380 |
| 1000 | 0.98 | 14315 | 24 | 1809 |
| 7500 | 7.35 | 1909 | 56 | 9847 |

（2）氨氮预测结果

非正常工况下，在预测时段内，可得出氨氮对地下水的超标范围经历了从小到大的过程，且缓慢向地下水径流下游方向运移，即氨氮的超标范围以椭圆的形式向外扩展，浓度超过0.2mg/L的范围不断增大，最大超标面积为14095m2（8100天时）。

污水站下游监控井处在558天时污染物浓度达到0.2mg/L，随后浓度逐渐变大。

图4.3-4  泄漏点处氨氮浓度变化情况

图4.3-5  下游监控井处氨氮浓度变化情况

表4.3-4  各阶段氨氮对地下水环境影响范围预测

| 预测时间 （天） | 中心点距污染源 距离（m） | 中心点浓度 （mg/L） | 最大超标距离 （m） | 超标面积 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.098 | 53681 | 13 | 531 |
| 1000 | 0.98 | 5368 | 28 | 2462 |
| 8100 | 7.94 | 663 | 67 | 14095 |

- 4.3.4.3 厂区周边地下水和水源地影响评价

本项目产生的各类废水均进行了收集和处理，经厂内污水站处理后污水可达标排放。同时各防渗分区拟严格按照相关防渗规范要求进行防渗处理，本项目的建设和运营不会周围地下水环境产生明显影响。

- 4.3.4 地下水污染防控措施与对策

- 4.3.4.1 地下水污染防控措施

1、源头控制措施

提高工艺自动化控制水平，加强设备检修，在地下污水管线接口处设置检查井，便于及时发现并处理泄漏部位，最大程度减少污染物的跑冒滴漏。

2、分区防渗

防渗分区的划分依据见表4.3-5~4.3-7。

- 表4.3-5  污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理。 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理。 |

- 表4.3-6  天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s<K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 |

- 表4.3-7  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防 渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 |
|  | 中-强 | 难 |  |
|  | 弱 | 易 |  |
| 一般防 渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 |
|  | 中-强 | 难 |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |
|  | 强 | ### 易 |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | ### 易 | 其他类型 |

本次评价参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610--2016）要求，本项目防渗分区的划分情况和具体要求见表4.3-8和图4.3-6。

- 表4.3-8  本项目地下水污染防渗分区及要求

| 防渗分区 | 装置设施 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 危废库 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 一般固废堆场 |  |
|  | 生产车间地面 |  |
|  | 污水站和事故池 |  |
|  | 地下污水池和污水沟 |  |
| 一般防渗区 | 仓库地面 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
| 简单防渗区 | 厂区路面 | 一般地面硬化 |

- 4.3.4.2 地下水跟踪监测计划

1、监测点位

根据导则要求和当地水文地质特征，企业按照当地地下水流向（自南向北）在厂区外上游、厂内污水站下游、厂区下游共设置3口监控井，设置合理，符合规范要求，详见表4.3-9和图4.3-6。

表4.3-9  地下水跟踪监测井基本情况

| 编号 | 与建设项目 的相对位置 | 监测层位 | 井深 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西南角厂区外5m | 潜水含水层 | 25 | 新建 |
| 2 | 污水站北侧 |  | 25 | 现有 |
| 3 | 西北角厂区外10m |  | 25 | 新建 |

2、监测因子及监测频率

监测因子：pH、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、氟化物、总大肠菌群、阴离子合成洗涤剂、六价铬、苯胺、色度、锑。

监测频率：每年监测一次，一次性取样。

3、跟踪监测报告

委托第三方监测，建设单位是跟踪监测的责任主体，跟踪监测报告内容应包括：

（1）建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。

（2）生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。

4、建设单位每年应公开跟踪监测报告中，与建设项目有关的特征因子下水环境监测值。

- 4.4 声环境影响预测与评价

- 4.4.1 声源分析

本项目噪声主要来自各生产设备，主要噪声源与控制方案见表4.4-1。

- 表4.4-1 本工程主要噪声源强表   单位：dB(A)

| 位置 | 设备名称 | 数量 （台） | 安装位置 | 主要控制措施 | 单机噪声水平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 措施前 | 措施后 |
| 生产车间 | 水洗机 | 8 | 室内 | 基础减振 | 80～85 | 65 |
|  | 拉幅定型机 | 9 | 室内 | 基础减振 | 75～80 | 60 |
|  | 印花机 | 10 | 室内 | 基础减振 | 80～85 | 65 |

本项目通过对各类噪声设备安装减震垫，控制噪声的传输。本厂区的空地拟建密集的树林绿化带，具有一定的吸声作用。通过控制进厂车辆的速度，保持低速、匀速行驶，减少噪声的产生。

- 4.4.2 预测范围和预测点

预测范围同评价范围。把各厂界作为预测点。

- 4.4.3声源简化

等效为一个面源进行分析，噪声源强为65dB(A)。

- 4.4.4 声环境影响预测

1、预测模式

本次评价采用《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式进行预测，用A声级计算，模式如下：

① 计算A声级的衰减

LA（r）=LAref（ro）-（Adiv+Abar+Aatm+Aexc）

式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB(A)；

LAref（ro）——参考位置ro处A声级，dB(A)；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)；

Abar——遮挡物引起的声级衰减量，dB(A)；

Aatm——空气吸收衰减量，dB(A)；

Aexc——附加衰减量，dB(A)。

② 计算A声级的叠加

Lp=10lg[i=1n100.1LA(i)]

其中：Lp——预测点处的声级迭加值，dB(A)；

n——噪声源个数。

（2）参数的确定

① 声波几何发散引起的A声级衰减量

A、点声源          Adiv=20Lg（r/ro）

B、有限长（Lo）线声源

当r＞Lo且ro＞Lo 时                Adiv=20Lg（r/ro）

当r＜Lo/3且ro＜Lo/3时             Adiv=10Lg（r/ro）

当Lo/3＜r＜Lo且Lo/3＜ro＜Lo时     Adiv=15Lg（r/ro）

② 空气吸收衰减量Aatm

Aatm=α(r−r0)100

式中：r——为预测点距声源的距离（m）；

r0——为参考位置距离（m）；

α——为每100m空气吸收系数（dB）。

③ 遮挡物引起的衰减量Abar

噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的较大衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取0～10dB(A)。本项目部分设备为露天布置，部分位于构筑物内，因此，遮挡物引起的衰减量分别取3～5dB(A)。

④附加衰减量Aexc

附加衰减包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风引起的声能量衰减以及地面效应引起的声能量衰减。本次环评主要考虑地面效应引起的附加衰减量。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），不管传播距离多远，地面效应引起的附加衰减量的上限为10dB。地面效应引起的附加衰减量按下式计算：

Aexc=5lg（r/r0）  dB（A）

2、预测因子

选取评价因子Leq（A）作为预测因子。

3、预测时段

根据本项目运行特点，预测时段包括昼间和夜间。

4、预测结果

根据以上模式，本项目建成后各监测点的噪声预测结果见表4.4-2，噪声等值线图见图4.4.-1。

- 表4.4-2 噪声叠加预测结果 单位：dB（A）

| 序号 | 预测点 | 昼间贡献值 | 夜间贡献值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界 | 13.87 | 13.87 |
| 2 | 南厂界 | 33.41 | 33.41 |
| 3 | 西厂界 | 32.96 | 32.96 |
| 4 | 北厂界 | 38.33 | 38.33 |

- 4.4.5 声环境影响评价

1、评价标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类功能区标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

2、评价结果

- 表4.4-3 环境噪声评价结果 单位：dB（A）

| 序号 | 预测点 | 昼 间 |  |  | 夜 间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 贡献值 | 标准值 | 超标值 | 贡献值值 | 标准值 | 超标值 |
| 1 | 东厂界 | 13.87 | 60 | -46.13 | 13.87 | 50 | -36.13 |
| 2 | 南厂界 | 33.41 | 60 | -26.59 | 33.41 | 50 | -16.59 |
| 3 | 西厂界 | 32.96 | 60 | -27.04 | 32.96 | 50 | -17.04 |
| 4 | 北厂界 | 38.33 | 60 | -21.67 | 38.33 | 50 | -11.67 |

由表4.4-3可知本项目运营后，各厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声功能区标准要求，项目建设对周围声环境影响不大。

- 4.5 固体废物环境影响评价

- 4.5.1 固体废物的产生及处置情况

本项目固废的产生及排放情况具体见表4.5-1。

表4.5-1  固废产生及处置情况

| 编号 | 产生环节 | 固废名称 | 形态 | 主要成分 | 产生量 | 固废性质 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3-2 | 原料储存 | 染料及危化品内包装袋 | 固态 | 废染料 危化品助剂 | 0.1 | HW49其他废物（900-041-49）“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质” | 危废库暂存 委托处置 |
| -- | UV光解 | 废过滤棉 | 固态 | 油渣 | 0.1 |  |  |
| -- | 车间废气处理 | 废气处理 油烟渣 | 半固态 | 油类尘渣 | 1.5 | HW08（900-249-08）废矿物油与含矿物油废物“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物” |  |
| -- | UV光解 | 废灯管 | 固体 | 汞 | 0.1 | HW29含汞废物（900-023-29）“生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源” |  |
| S1-1 | 缝头 | 废缝头布头 | 固态 | 涤纶布 | 9 | 一般固废 | 一般固废堆场 暂存 定期外售 综合利用 |
| S1-2 | 磨毛除尘 | 磨毛除尘炸 | 固态 | 涤纶纤维 | 9 | 一般固废 |  |
| S2-1 | 花布割边 | 废割边布条 | 固态 | 涤纶面料 | 270 | 一般固废 |  |
| S3-1 | 原料储存 | 其他废包装 | 固态 | 纸箱、桶 | 2.0 | 一般固废 |  |
| -- | 污水站 | 污泥 | 半固态 | 污泥 | 1730 | 一般固废 | 环卫清运 |
| -- | 员工生活 | 生活垃圾 | 固态 | 纸屑、果皮 | 120 | 生活垃圾 |  |

- 4.5.2 固体废物的暂存及处置情况

1、一般固废

本项目一般固废全部外售综合利用。

2、危险废物

危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单进行贮存，设有专门贮存场所；所有危险废物均采用桶或包装袋进行贮存，不露天堆放，严防将生产过程中的危险废物混入生活垃圾车中。

危险废物厂内暂存、处置要求如下：

(1)危险废物的收集和贮存

①产生危险废物的车间，必须设置专用的危险废物收集容器，产生的危险废物随时放置在容器中，绝不能和其他废物一起混合收集，定期运往公司危险废物暂存场所。

公司须按照与危废处置公司所签订的协议，定期将危险废物交由危险废物处置中心处置。危险废物在暂存场所内不能存储1年以上。

②对于危险废物的收集及贮存，应根据危险废物的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危险废物容器上贴上标签，详细注明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。

③危险废物贮存设施要符合国家危险废物贮存场所的建设要求，危险废物贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统、雨水收集池。

④公司应设置专门危险废物处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险废物的收集、贮存及处置。

⑤按月统计公司各厂区、各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。

(2)危险废物的转移及运输

①危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

②建设单位可与危废处置中心共同研究危险废物运输的有关事宜，确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

总之，本项目危险废物暂存、管理和处置，必须严格执行我国目前实施的《危险废物申报登记制度》、《危险废物交换、转移申请、审批制度》、《危险废物转移联单制度》、《危险废物行政代处置制度》、《危险废物经营许可证制度》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)等制度和标准，杜绝二次污染，处置措施技术可行，经济合理。

- 4.5.3 固体废物环境影响分析

- 1、对大气的影响

固体废物中的微细颗粒物在长期堆存时，因表面干燥会随风引起扬尘，对周围大气环境造成危害。堆放的垃圾等固体废物在长期堆放时由于其中的有机物发酵散发恶臭气体，污染大气环境。

本项目固体废物不露天堆置，而且均有密闭桶或袋装，不会产生大风扬尘，而且，尽量减少废物在厂内的堆存时间，避免异味产生，因此，本项目固体废物对环境空气质量影响较小。

- 2、对水体的影响

如果固体废物直接向水域倾倒固体废物，不但容易堵塞水流，减少水域面积，而且固体废物进入水体，还会影响水生生物生存和水资源的利用。废物任意堆放或填埋，经雨水浸淋，其渗出的渗滤液会污染土地、河川、湖泊和地下水。尤其本项目废物均为危险废物，其大量流入水体后会使水体产生严重污染。

本项目固体废物全部进行综合利用或安全处置，固体废物无外排，因此，本项目固体废物对周围地表水体无影响。

- 3、对地下水及土壤的影响

固体废物及其渗滤液中所含有的有害物质常能改变土质和土壤结构，影响土壤中微生物的活动，有碍植物的生长，而且使有毒有害物质在植物机体内积蓄。

本项目对固体废物堆放场所，对地面进行硬化和防渗漏处理，防渗漏措施如下：

单独设置废物存储区域，建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施，同时其地面须为耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙；

通过采取以上措施可确保固体废物堆放不会对地下水、土壤产生影响。

- 4、对人体和健康的影响

固体废物以消极方式排弃会占用大量土地，与工农业生产争地；同时固体废物中所含的有毒物质和病原体，除能通过生物传播外，还会以水、气为媒介进行传播和扩散，危害人体健康。本项目危险废物全部按照要求，委托危废处置公司安全处置，不会造成二次污染。

综上所述，在加强管理，并在落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，本项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。堆放场所要按要求进行严格的地面硬化处理，防止对地下水的影响

- 4.6 施工期环境影响分析

- 4.6.1 施工期环境影响

1、施工内容及影响因素

（1）拟建主体工程

拟建项目主体工程为联合厂房、污水站等，具体包括地基开挖、平整、压实，地面施工建设、设备安装等。

（2）拟建配套工程

拟建项目生产辅助设施、供汽、供水、污水管网等公用设施主要施工内容是管道对接和设备安装。

在施工期间各施工活动对周围环境的影响因素包括施工废水、扬尘、噪声和施工垃圾。

2、施工废水对周围环境的影响

施工期产生废水主要包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。施工废水主要包括土方阶段降水井排水、结构阶段混凝土养护排水以及各种车辆冲洗水。施工期间应建设卫生厕所，由于施工本身废水产生量小，水质简单，且不能形成地表水径流，废水在场内收集后，用于施工期散降尘，不外排，对水环境的影响很小。

3、施工扬尘对周围环境的影响

施工期各阶段都会产生不同程度的扬尘污染。拟建项目场地已经基本清理完毕，扬尘污染主要来土石方工程、基础工程和主体工程。土石方工程阶段，土方的挖掘、堆放、填方、公建管网布设的开挖都会产生扬尘。基础施工和主体施工阶段的扬尘污染主要来自运输车辆。

土石方工程阶段的扬尘污染主要表现为：开挖过程中以及待回填的土方随天气条件的变化形成风吹扬尘，漫天飞舞的颗粒物，给建筑物和周边道路、来往行人蒙上一层建筑粉尘、泥土，使空气中颗粒物浓度增加，使人们生活的环境质量恶化。

运输车辆产生的扬尘主要表现在由于施工场地路面没有硬化，车辆进出建筑工地时，地面尘土随车辆行驶产生大量扬尘。

建筑材料运输过程也是产生粉尘污染物的一个因素，主要表现在裸露运物和超载运输，无风时垃圾随车颠簸，一路漂洒，有风时运输车辆所到之处尘土一片。

建筑工地的土方开挖回填、建筑材料的运输管理不善将会导致项目施工区域周围环境空气中的颗粒物浓度明显增加，同时也是人们生活中最能直接感受到的空气质量问题。据北京市环境保护科学研究院在北京地区对多个建筑工程施工工地的扬尘情况进行的测定：当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍；扬尘的影响区域为其下风向100m之内，TSP浓度为上风向对照点的1.4~2.5倍，平均1.5倍。由于距离的不同，其污染影响程度均有差异，在扬尘点下风向0－50米为重污染带，50－100米为中污染带，100-200米为轻污染带，200米以外对大气影响甚微。处在本项目建设区主导风下风向的200m范围内没有敏感目标。

4、施工噪声对周围环境的影响

根据本项目特点，按建筑施工场界噪声限值，施工过程可分为土方、基础、结构3个阶段。这3个阶段所占施工时间比例不同，采用的施工机械不同，噪声污染程度不同，各阶段有其独特的噪声特性。

（1）土方工程阶段

本项目土方工程阶段主要进行开挖和回填，主要噪声源是挖掘机和推土机。这类施工机械绝大部分是移动性声源，但位移区域较小。几种声源的声功率级范围在95～110dB(A)，噪声排放属间歇性排放，无明显的指向性。

（2）基础施工阶段

本项目的建设不需要进行打桩，因此基础施工阶段的主要噪声是风镐、移动式空压机等。这些噪声源基本上是一些固定源，其噪声强度与土层结构有关，时间特征为周期性脉冲噪声。声功率级范围在90～115dB（A）。

（3）结构施工阶段

结构施工阶段的运输车辆噪声；结构施工一般辅助设备如电锯、砂轮机等，噪声多为机械撞击声。声功率级范围在95-110dB（A）。

5、施工垃圾对周围环境的影响

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾包括土石施工开挖的渣土、碎石以及施工期间遗弃与损耗的物料（砂石、混凝土、灰渣、建材等）。拟建工程拟采取定点堆放、管理开挖的渣土、碎石等；运送原料加盖篷布、减少对各种建材的浪费；生活垃圾集中收集委托环卫部门统一运送等措施。因此固体废物对周围环境影响较小。

- 4.6.2 施工期污染控制措施

1、施工扬尘的防治措施

根据《山东省扬尘污染防治管理办法》（省政府令第248号）的规定，工程施工单位应当建立扬尘污染防治责任制，采取遮盖、围挡、密闭、喷洒、冲洗、绿化等防尘措施，施工工地内车行道路应当采取硬化等降尘措施，裸露地面应当铺设礁渣、细石或者其他功能相当的材料，或者采取覆盖防尘布或者防尘网等措施，保持施工场所和周围环境的清洁。

进行管线和道路施工除符合前款规定外，还应当对回填的沟槽，采取洒水、覆盖等措施，防止扬尘污染。

禁止工程施工单位从高处向下倾倒或者抛洒各类散装物料和建筑垃圾。

在城镇道路上行驶的机动车应当保持车容整洁，不得带泥带灰上路。

运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆应当采取蓬盖、密闭等措施，防止在运输过程中因物料遗撒或者泄漏而产生扬尘污染。

根据以上规定，结合本项目实际情况，项目采取以下措施控制施工期扬尘污染：

（1）设置施工标志牌

施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

（2）围挡、围栏及防溢座的设置

施工期间，边界应设置高度3～5米以上的围挡；以上围挡高度可视地方管理要求适当增加。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。

（3）土方工程防尘措施

土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

（4）建筑材料的防尘管理措施

施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：

a) 密闭存储；

b) 设置围挡或堆砌围墙；

c) 采用防尘布苫盖；

d) 其他有效的防尘措施。

（5）建筑垃圾的防尘管理措施

施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移：

①覆盖防尘布、防尘网；

②定期喷洒抑尘剂；

③定期喷水压尘；

④其他有效的防尘措施。

（6）设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带

（7）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施

进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。

（8）施工工地道路防尘措施

施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘：

①铺设钢板；

②铺设水泥混凝土；

③铺设沥青混凝土；

④铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施。

⑤其他有效的防尘措施。

（9）施工工地道路积尘清洁措施

可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

（10）工地周围环境的保洁

施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20 米范围内。

2、施工噪声的防治措施

施工噪声控制措施主要是对施工设备、施工时间和施工人员的控制和管理。

（1）推行清洁生产，必须采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，并作为中标的主要内容，以达到控制噪声的目的。

（2）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。

（3）降低钢模施工噪声，小钢模改为竹夹板以减少振动作业时冲击钢模产生噪声。

（4）加强施工现场的噪声监测：实施施工期场界噪声监测，发现有超过施工场界噪声限值标准的，立即进行整改。

（5）提倡文明施工，建立、健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。

（6）在施工现场禁止大声喧哗吵闹、高声唱歌或敲击工具、餐具等。

3、土地保护措施

1、临时占地必须选择在厂区规划范围内，施工结束后对临时用地，尽快恢复其原有生态功能。

2、严紧大量的施工垃圾乱堆乱放。

3、地面开挖的渣土及时回填，减少渣土堆放时间。

4、当雨季来临时提前做好防护工作，疏通厂区范围内雨水排水管路，防止雨水在厂区内堆积。

- 4.6.3 施工期环境影响评价小结

本项目施工期产生的污染主要是噪声和扬尘，施工期间必须采取报告书中提出的污染防治措施。在采取污染物防治措施后，项目施工期产生的污染对项目周围环境影响不大，施工完成后，这些影响就会消失。

- 第5章 环境风险评价

环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次评价遵照《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）文和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)和《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）为指导，同时结合《山东省人民政府办公厅关于进一步加强危险化学品安全生产工作的意见》(鲁政办发〔2008〕68号)和《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见（鲁环发〔2009〕80号）》要求，通过对本项目进行风险识别和源项分析，进行风险计算和评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

- 5.1风险识别

- 5.1.1 风险物质识别

根据《危险化学品目录（2015版）》、《危险货物品名表》（GB12268-2012）、《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范-急性毒性》（GB20592-2006）本项目涉及的危化品为氢氧化钠（片碱）和天然气，危化品理化性质见表5.1-1。

- 表5.1-1a 氢氧化钠理化性质

化学品名称 中文名称：氢氧化钠（烧碱） 英文名称：sodiun hydroxide CAS号：1310-73-2 危规号：82001 分子式：NaOH 分子量：40.01 危险性类别：第8.2 类碱性腐蚀品 UN编号：1823

危险性概述 健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克 环境危害：对水体可造成污染 燃爆危险：本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤

急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医

消防措施 危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性 有害燃烧产物：可能产生有害的毒性烟雾 灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤

泄漏应急处理 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置

操作处置与储存 操作注意事项：密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅 储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物

接触控制及个体防护 中国MAC(mg/m3)：0.5 前苏联MAC(mg/m3)：0.5 工程控制：密闭操作，提供安全淋浴和洗眼设备 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护 身体防护：穿橡胶耐酸碱服 手防护：戴橡胶耐酸碱手套 其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生

理化特性 含量：工业品 一级≥99.5％; 二级≥99.0％ 外观与性状：白色不透明固体，易潮解 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 熔点(℃)：318.4 沸点(℃)：1390 相对密度(水=1)：2.12 饱和蒸气压(kPa)：0.13(739℃) 主要用途：用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等 禁配物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水 避免接触条件：潮湿空气

毒理学资料 无资料

运输信息 包装方法：固体可装入0.5 毫米厚的钢桶中严封，每桶净重不超过100 公斤；塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱 运输注意事项：铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设

- 表5.1-1b 天然气理化性质

化学品名称 中文名称：天然气 英文名称：Natural gas

危险性概 天然气在空气中含量达到一定程度后会使人窒息。天然气不像一氧化碳那样具有毒性，它本质上是对人体无害的。不过如果天然气处于高浓度的状态，并使空气中的氧气不足以维持生命的话，还是会致人死亡的，毕竟天然气不能用于人类呼吸。作为燃料，天然气也会因发生爆炸而造成伤亡。 虽然天然气比空气轻而容易发散，但是当天然气在房屋或帐篷等封闭环境里聚集的情况下，达到一定的比例时，就会触发威力巨大的爆炸。爆炸可能会夷平整座房屋，甚至殃及邻近的建筑。甲烷在空气中的爆炸极限下限为5%，上限为15%。 天然气车辆发动机中要利用的压缩天然气的爆炸，由于气体挥发的性质，在自发的条件下基本是不具备的，所以需要使用外力将天然气浓度维持在5%到15%之间以触发爆炸。 主要经呼吸道进入人体。属单纯窒息性气体。浓度高时因置换空气而引起缺氧，导致呼吸短促，知觉丧失;严重者可因血氧过低窒息死亡。高压天然气可致冻伤。不完全燃烧可产生一氧化碳。

急救措施 通风

消防措施 灭火：泡沫、干粉、砂土、二氧化碳、氮气、水蒸汽等进行灭火。切勿直接喷水。 如附近有电器设备，要选用四氯化碳灭火

理化特性 天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。 天然气主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。天然气在送到最终用户之前，为助于泄漏检测，还要用硫醇、四氢噻吩等来给天然气添加气味。 天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3，相对密度（水）为0.45(液化)燃点(℃)为650，爆炸极限(V%)为5-15。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。甲烷是最短和最轻的烃分子。 有机硫化物和硫化氢(H₂S)是常见的杂质，在大多数利用天然气的情况下都必须预先除去。含硫杂质多的天然气用英文的专业术语形容为"sour(酸的)"。

- 5.1.2 危险工艺识别

本项目的生产工艺不涉及《关于进一步加强危险化学品安全生产的意见》（鲁政办发〔2008〕68号）中明确的硝化、氧化、磺化、氯化、氟化或者重氮化反应等危险工艺。

- 5.1.3 主要风险因素及途径识别

本项目使用的原料、生产的产品易燃，火灾和物料泄漏是主要危险因素。

1、火灾

火灾包括四种类型：池火、喷射火、火球/气爆、突发火。

火灾首先是通过放出辐射热影响周围环境。如果辐射热的能量足够大，可引起其它可燃物燃烧，包括生物。一般来说，火的辐射热局限于近火源的区域内（约200m），对邻近地区影响不大，其主要影响通常只限于工厂范围内。

2、物料泄漏

本装置生产过程中设备内的水洗水和其他液态物料可能会发生泄漏，造成危害。

3、火灾次生影响

本项目原料或产品堆场在发生火灾爆炸事故时，可能的次生危险性主要包括救火过程产生的消防污水如没有得到有效控制，可能会进入清净下水或雨水系统，造成排水区域的水体污染。

同时火灾后破坏地表覆盖物，会有部分液体物料、受污染消防水进入土壤，甚至污染地下水。大气污染物主要为燃烧不充分的情况下，产生的CO、SO2、氮氧化物和少量烟尘，对大气环境会造成局部污染。

- 5.1.4 重大危险源辨识

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目涉及的化学品是天然气。本项目采用管道天然气，管道中天然气最大存量约为0.2t，天然气临界量为50t，q/Q=0.004＜1，所以该评价单元未构成重大危险源。

- 5.1.5 评价等级及范围

1、划分依据

根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2004）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和本项目的主要技术经济指标对主要物料的储存量及危险性进行重大危险源辨识，以及环境敏感程度等因素，环境风险评价划分为一级和二级。

评价工作等级的划分依据具体见表5.1-2。

- 表5.1-2 环境风险评价等级划分依据一览表

| 项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一级 | 二级 | 一级 | 一级 |
| 非重大危险源 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 |
| 环境敏感地区 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 |

2、评价等级的确定

根据重大危险源辨识结果，全厂生产单元内危险物质未构成重大危险源，且项目厂区不位于环境敏感区，确定评价等级为二级。

3、评价范围

二级评价范围为以风险源为中心，半径3km的范围。3km范围内村庄及人口分布情况详见表1.5-2。

- 5.2 源项分析

- 5.2.1 风险产生原因分析

根据风险产生的因素，产生的环节和原因各种各样。本工程产生的环境风险主要有物料泄露、事故排放、交通事故及火灾事故等。风险产生的主要环节和原因见表5.2-1。

- 表5.2-1  风险产生的主要原因

| 类 别 |  | 原 因 |
| --- | --- | --- |
| 天然气泄露 |  | 不规范操作、设备老化。 |
| 坯布或产品火灾 |  | 仓库管理不善，遇明火。 |
| 事故排放 | 废气治理设备故障 | 停电、设备老化等 |
| 运输事故 | 公路 | 运输事故 |

- 5.2.2 最大可信事故确定

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境(或健康)危害最严重的重大事故。

本项目不存在重大危险源，但化学品泄露或者污水处理站事故排放若处理不当都可能对园区污水处理厂、地表水、地下水以及土壤环境造成影响，而火灾事故过程中的燃烧产物或者烟气的事故排放可能导致空气污染。

根据本项目原辅材料储存情况、物料特性以及周围环境特征，因此，本次评价认为项目所在厂区最大风险可信事故分为两类：

■水洗废水和蒸煮液泄漏、消防废水收集不当引起水环境污染事故。

■发生火灾，燃烧产物扩散引起环境空气污染事故。

- 5.3 风险事故影响分析

- 5.3.1 大气环境风险事故影响分析

管道天然气泄漏随空气扩散会对周围环境产生影响，同时泄漏天然气可能引发火灾或者爆炸等二次污染事故。项目仓库包括坯布堆场、产品仓库和原辅材料仓库。仓库一旦发生火灾，可能引起连锁反应。火灾燃烧产物包括烟尘、二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫。这类物质在空气中扩散易引起环境空气污染和人身伤害。

1、天然气泄漏的影响

天然气的主要成分为甲烷，主要经呼吸道进入人体，属单纯窒息性气体。浓度高时因置换空气而引起缺氧，导致呼吸短促，知觉丧失；严重者可因血氧过低窒息死亡。

企业通过在天然气各管道接口处设置可燃气体泄漏报警装置对天然气进行实时监控，当天然气发生泄漏是可确保第一时间发现并采取应急措施，不会对周围大气环境产生明显影响。

2、火灾烟气的影响

火灾释放出的烟是由燃烧或热解作用所产生的悬浮在大气中可见的固体或液体颗粒构成的，直径在0.01～10μm之间,对人体及动植物的危害极大。一般粒径大于50μm的颗粒物由于受到重力作用会很快沉降到地面，在大气中滞留几分钟到几小时；粒径为0.1μm的颗粒不但在大气中滞留时间长，而且迁移距离远。这些颗粒物还可以分为一次颗粒物和二次颗粒物，一次颗粒物是由排放源直接排入大气中的液态或固态颗粒物，在大气中不发生变化；二次颗粒物是由排放源排放的气体污染物，经化学反应或物理过程转化为液态或固态的颗粒物，如SO2、NOX、N2和有机气体等经化学反应形成的硫酸盐、硝酸盐、氯化物、铵盐和有机气溶胶等。当颗粒小到10μm以下(称可吸入颗粒物)就可以随着人们的呼吸而进入人体肺部，容易引起呼吸道感染、心脏病、支气管炎、哮喘、肺炎、肺气肿等疾病。

3、燃烧生成的气体对大气的污染

（1）二氧化碳。CO2是主要的燃烧产物之一，也是主要的温室气体,易造成温室效应。当空气中CO2含量大量增加时，人们就会感到缺氧；当浓度达到0.5%时，人们就会感到呼吸急促、头痛、眩晕，浑身疲乏无力，严重窒息，以致死亡；同时也会加剧厄尔尼诺现象的发展和温室效应的加剧。

（2）一氧化碳。CO是火灾中的主要燃烧产物之一，其毒性在于对人体血液中血红蛋白的高亲和性,其对血红蛋白的亲和力比氧气高出250倍。由于CO能通过与人体中的血红蛋白结合，生成离解缓慢的碳氧血红蛋白，从而降低血液的输氧能力，造成各种缺氧症状。医学证明，当人体血液中碳氧血红蛋白达到25%时，就会削弱人的感觉能力;超过25%时，即可改变心脏机能和加快心绞痛的发作次数；达到50%时，即引起胸部和心脏器官损伤，达到70%时，即可危及生命。

同时，排入大气的CO不易于其它物质发生反应，因而成为大气中的比较稳定的组成成分，在大气中一般能停留2～3年。

（3）二氧化硫。SO2是含硫物质燃烧后的产物，能刺激眼睛的角膜和呼吸道的粘膜。当空气中的含量过高时，人在短时间内就会有生命危险。二氧化硫是酸雨形成的主要原因之一，它给农作物的生长带来不利的影响。

本项目通过加强管理，控制明火，减少火灾事故的产生。同时企业配备了消防栓和灭火器，发生火灾时可第一时间控制，不会对周围大气环境产生明显影响。

- 5.3.2 水环境风险事故影响分析

参考《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY1190-2013)，三级防控事故池容积按以下公式确定：

V总=(V1+V2-V3)+V4+V5

V2=∑Q消·t消；V5=10q·f；q=qa/n

式中：V1—收集系统范围内发生事故的罐组或装置的物料量，m3；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

Q消—发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消—消防设施对应的设计消防历时，h；

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量m3；

q—降雨强度，按平均日降雨量，mm；

qa—年平均降雨量，取638.4mm；

n—年平均降雨日数；取80天；

F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，3.5hm2。

根据本次环评各参数取值：

V1=5m3，——取1个最大液体装置（单台水洗联合机容量）。

V2=180m3，——根据《纺织工程设计防火规范》（GB50565-2010），消防水量取25L/s，消防时间按2h计算。

V3=0m3，——不考虑。

V4=468m3，考虑2小时工艺废水。

V5=0m3，依托车间内污水管线，不涉及雨水。

V总=(V1+V2-V3)+V4+V5=653m3，企业拟建设事故池总容积为1375m3，可以满足本次风险评价单元事故废水防控的要求。

根据《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2009）“6.6.3 事故池容积应大于一个生产周期的废水量，或大于 4 h 排放的废水量”，本项目4小时废水产生量为965.75m³小于事故池容积1375m³，事故池容积符合要求。

本项目厂区可能发生泄漏的装置区地面均采取严格的防渗措施，厂区设有完善的事故废水收集系统，泄漏及火灾事故发生后，污染物可通过事故水收集系统进入事故池，不会出现事故废水外泄和漫流的情况，事故池体也做防渗处理。从而不会通过下渗污染周围地下水，也不会通过地下径流或地表径流污染地表水。因此，本厂区发生泄漏和火灾事故时，事故废水对厂区周围的水环境敏感目标影响很小。

- 5.4 环境风险防范措施

- 5.4.1 安全防范措施

项目的选址、总图、设计、电气、消防、预警等安全防范措施属于安监部门和消防部门管理，本次环评不再进行分析。

企业在建设和运营过程中，应严格落实安检部门和消防部门的相关要求，按要求进行安全和消防验收，预防由安全事故引发的环境风险。

- 5.4.2 大气环境风险防范措施

1、天然气管道接口处和使用区域设置可燃气体监控报警仪。

2、加强人员培训和设备检修，禁止生产区出现明火。

3、联合厂房周围和内部设置消防栓，涉及可燃物质的区域预存灭火器。

- 5.5.3 水环境风险防范措施

1、三级防控体系

厂区应设立完善的三级防控体系。

一级为车间地沟，通过车间地沟收集事故状态下废水。

二级为事故池防控，厂区1375m3的事故池，用于接收全厂的事故废水。

三级终极防控，从全厂角度考虑，作为终端控制措施，在厂区总排污口和雨水排放口设置切断阀，一旦事故废水进入厂区正常污水排放管道或雨水管道，立即切断厂区与外界雨污水受纳管网的联系，将事故废水控制在厂区内。

2、事故废水收集、处理措施

车间内事故废水由地沟收集至沿污水管线进事故水池；车间外事故废水沿雨水管线进厂区事故水池。雨水直接沿厂区雨水总排口排放。事故结束后，事故废水用泵分批次打至厂区污水站进行处理。

企业拟在车间废水排放口、全厂污水总排口、雨水总排口设置截止阀，污水入事故池接口、雨水入事故池接口设置切换阀，控制事故水的导排。

全厂事故水导排线路见图5.4-1。

园区污水厂

车间外事故水

事故池总容积1375m3

车间事故水

污水管线

厂区污水站

车间地沟

泵

雨水管线

图5.4-1  事故废水收集处理体系图

3、防渗措施

车间地面、污水站基础和污水管线均按照规范要求进行防渗处理，具体措施见地下水环境影响评价章节。

- 5.4.4 环境管理措施

企业成立专门的应急管理小组，组织成立风险应急救援队伍，明确分工。在本项目建成后、验收前，企业应开展环境风险评估，进行环境应急资源调查，并据此修订突发环境事件风险应急预案，报安丘市环境保护局备案。

同时企业应设置应急物资库，储备应急物资和应急监测设备，及时开展员工安全生产配合和风险应急演练。

- 5.5 突发性环境污染事故应急监测计划

为了做好突发性环境污染事故应急监测工作，完成环境污染事故应急救援环境污染事故应急救援指挥部下达的应急监测任务，为公司处置突发性环境污染事故提供科学依据，特制定了《突发性环境污染事故应急监测预案》。适用于公司范围重大环境污染事故的应急监测。

- 5.5.1 应急监测组织机构

成立应急监测队，队长由公司安环部部长担任。应急监测队下设现场调查组、现场监测组、实验室分析组、质量保证组、后勤保障组。

应急监测队组织机构框图如下：

应急监测队队长

现场调查组

现场监测组

质量保证组

后勤保障组

水质监测小组

空气监测小组

噪声监测小组

生态监测小组

图5.5-1 企业应急监测机构图

- 5.5.2 应急监测工作程序

（1）应急监测程序启动

（2）应急监测准备

（3）现场采样与监测

确定应急监测方案。按应急监测方案和技术规范的要求对可能被污染的空气、水体、土壤以及生态等进行应急监测和全过程动态监控，随时掌握污染事故的变化情况。

（4）应急监测报告

应急监测报告要对应急监测结果、污染事故发生地点、发生时间、污染范围、污染程度进行必要的分析评价和说明，并提出消除或减轻污染物危害的措施和建议。

（5）跟踪监测

对事故发生后滞留在水体、土壤、作物等环境中短期不易消除、降解的污染物，要进行必要的跟踪监测。

（6）应急监测终止

应急监测工作流程图见图5.5-2。

环境污染事故应急救援指挥部下达应急监测命令

应急监测队队长启动应急监测程序

各专业组做好出发准备

现场调查组赶赴现场制定

初步应急监测方案

实验室分析准备

质量保证组到达现场后

进行监测方案审核

集合、动员、出发

以最快方式到达事故现场

队长批准实施

后勤保障组做好救护准备

现场监测

数据汇总

监测报告

上报环境污染事故应急救援指挥部

应急监测终止

总结

完成电力安装架设

实验室分析

跟踪监测

图5.5-2 应急监测工作流程图

- 5.5.3 环境应急监测方案

若发生事故，应根据事故波及范围确定监测方案，监测人员应在必要的防护措施和保证安全的情况下进入处理现场采样。此外，监测方案应根据事故的具体情况由指挥部作调整和安排。

监测因子为：根据事故范围选择适当的监测因子。事故则选择pH、COD、氨氮、等作为监测因子。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

测点布设：共布设2个断面，具体位置见表5.5-1。

- 表5.5-1水质监测断面布设

| 编号 | 位 置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 事故水池 | pH、COD、氨氮、SS、色度 |
| 2 | 厂区污水处理厂排放口 | pH、COD、氨氮、SS、色度 |

- 5.6 应急预案

企业验收前根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）修订厂区风险应急预案，应急预案纲要见表5.6-1。

- 表5.6-1  突发环境事件应急预案纲要

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 说明应急预案制定的原则 |
| 2 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 |
| 3 | 应急计划区 | 生产区、办公区 |
| 4 | 应急组织 | 本公司：由项目区内专人负责——负责现场全面指挥，专业救援队伍——负责事故控制、救援和善后处理。临近地区：由项目区专人负责——负责项目区附近地区全面指挥，救援、管制和疏散 |
| 5 | 应急状态分类、应急响应程序 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 |
| 6 | 应急设施 设备与材料 | 办公区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防烟尘服和烧伤急救所用的一些药品、器材。项目区：烧伤人员急救所用的一些药品、器材 |
| 7 | 应急通讯 通告与交通 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场事故源，降低危害；相应的设施器材配备。临近地区：划分火灾区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康 | 事故现场：事故处理人员制定浓烟的应急剂量、现场及临近人员的撤离组织计划和紧急救护方案。临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对浓烟的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案 |
| 11 | 应急状态中止恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演习 | 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对项目区内工人进行安全卫生教育 |
| 13 | 公众教育信息发布 | 对厂址临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理 |
| 15 | 附件 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 |

- 5.7 小结

本项目未构成重大危险源，最大可信事故是火灾和液体物料泄漏产生的污染，本次环评对其所造成的环境影响进行了分析和论证。项目在运行中要应严格落实各项风险防范措施和环境风险应急预案，厂内建设应急预警监测体系，在发生事故时能及时有效的控制。在落实各项风险防控措施的前提下，项目的安全性将得到有效的保证，环境风险事故的发生概率较小，环境风险属可接受水平。

本项目建成投产前应积极开展突发环境事件风险评估工作，进行应急资源调查，并据此编制突发环境事件风险应急预案，报安丘市环保局备案，定期开展风险应急演练。

- 第6章 环保措施经济技术论证

- 6.1 环保措施技术可行性论证

- 6.1.1 废气防治措施技术可行性论证

1、BL-F系列尾气净化系统

废气首先经过前段过滤网的过滤，去除废气中的毛絮和大的颗粒物，同时过滤网前段配有风压检测装置，可以根据实际生产的定型机台数情况，自动检测风压风量，自动变频控制油烟净化设备的抽风量，这样可以避免定型机烘房的过抽现象发生，减少不必要的能源浪费。

随后，废气进入冷却热交换部分，冷却部分采用超导铝翅片管换热器，中水进入翅片管内部，高温废气走翅片管外部，采用对流的方式进行热传导降温，将废气降温至60℃以下，靠冷却凝集去除法，去除一部分油烟，也为后端处理准备。同时，经过超导铝翅片换热出来的热中水，可以达到55℃左右，这部分的热中水再利用到其生产环节中去，达到节能的目的。

经过降温后的废气经水喷淋进一步净化后进入蜂窝式高压电场，其电场是利用高压直流下的电晕效电，这个过程是首先把静电的电荷赋予烟雾颗粒，在足够强的电场力推动下，烟雾粒很快到达样板圆管壁上，工业油烟均会凝聚成液珠，在圆管壁上堆积，在重力的作用下，自由滴入设备的集液槽中，通过阀门排放出收集，这部分对油烟（颗粒物+NMHC）的去除率可以达到90%以上，最终外排废气中非甲烷总烃排放浓度和排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求，二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放浓度可以满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中“重点控制区”。

工艺流程见图6.1-1，工作原理见图6.1-2。

废气

过滤网

换热器

静电蜂

窝电场

风机

烟囱

油渣

冷中水

热中水

水喷淋

图6.1-4  BL-F废气净化系统工艺流程图

图6.1-1  BL-F系列尾气净化系统工作原理图

2、UV光解废气处理系统

本项目污水站恶臭气体采用UV光解废气处理系统进行处理。

工作原理：在高能光子光解催化氧化设备内，高能光子光束与空气反应产生的臭氧、·OH(羟基自由基)对苯类气体进行协同分解氧化反应，同时大分子气体在高能光子作用下使其链结构断裂，使气体物质转化为无臭味的小分子化合物或者完全矿化，生成H2O 和CO2，达标后经排风管进入下道工序，整个分解氧化过程在2 秒内完成。工艺先进之处，我们还在其前后分别加了高效过滤器和光触媒工艺，作用分别是：高效过滤器去除大分子，光触媒再对某些剩余的废气进行第二次催化氧化处理，以达到更好的处理效果。

①臭氧产生过程如下式所示：

②OH (羟基自由基)的产生：

本设备同时可利用紫外光束与纳米级TiO2的作用产生·OH，溶于水中的臭氧也可产生·OH。

UV + H2O	TiO2	·OH	O3+H2O	链式反应  ·OH

·OH(羟基自由基)是最具活性的氧化剂之一，氧化能力明显高于普通氧化剂，与恶臭气体反应，矿化程度更高。

③杀菌除臭：

利用高能光子光束裂解气体中的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过·OH、O3进行氧化反应，彻底达去除非甲烷总烃及杀灭细菌的目的。

UV光解的优点:

（1）光催化氧化设备适合在常温下将废臭气体完全氧化成无毒无害的物质，适合处理高浓度、气量大、稳定性强的有毒有害气体的废气处理。

（2）有效净化彻底：通过光催化氧化设备可直接将空气中的废臭气体完全氧化成无毒无害的物质，不留任何二次污染。

（3）绿色能源：光催化氧化设备利用人工紫外线灯管产生的真空波紫外光作为能源来活化光催化剂，驱动氧化—还原反应，而且光催化剂在反应过程中并不消耗，利用空气中的氧作为氧化剂，有效地降解有毒有害废臭气体成为光催化节约能源的最大特点。

（4）氧化性强：半导体光催化氧化设备具有氧化性强的特点，对臭氧难以氧化的某些有机物如三氯甲烷、四氯化炭、六氯苯、都能有效地加以分解，所以对难以降解的有机物具有特别意义，光催化的有效氧化剂是羟基自由基（OH-）和超氧离子自由基（O2-、0-），其氧化性高于常见的臭氧、双氧水、高锰酸钾、次氯酸等。

（5）广谱性：光催化氧化对从烃到羧酸的种类众多有机物都有效，即使对原子有机物如卤代烃、染料、含氮有机物、有机磷杀虫剂也有很好的去除效果，只要经过一定时间的反应可达到完全净化。

（6）寿命长：在理论上，光催化剂的寿命是无限长的，无需更换。

采取上述措施后，污水站有组织氨、硫化氢排放速率能满足《恶臭污染物综合排放标准》(GB14554-93)表2中标准要求。

综上，本项目采取上述废气防治措施后，各污染物均可长期稳定达标排放，从技术角度讲，项目采取的废气污染防治措施是可行的。

- 6.1.2 污水治理措施技术可行性论证

企业拟建设一座6000m³/d的污水处理站和3000m³/d的中水处理装置，污水处理工艺流程描述详见工程分析部分。污水处理各单元作用见表6.1-1，各单元主要污染物效率见表6.1-2。

- 表6.1-1  污水站各处理单元作用

| 单元 | 作用 |
| --- | --- |
| 调节池 | 调节混合均匀污水的水量和水质 |
| 混凝预沉池 | 通过添加药剂，进行脱色和混凝沉淀，并去除部分污染物 |
| 水解酸化池 | 进一步提高生化处理的生化性 |
| 活性污泥池 | 通过微生物的作用，降低污水中的各类污染物质 |
| 二沉池 | 含有活性污泥的生化曝气池出水进入二次沉淀池进行污泥沉淀，上清液通过溢流堰排入后续处理系统，污泥通过污泥回流泵回流至生化池前端 |
| 中间水池 | 暂存二沉池出水，便于提升 |
| 芬顿反应器 | 进一步去除水中的COD、色度等污染物 |
| 三沉池 | 沉淀芬顿反应后的污泥 |
| 清水回用池 | 暂存清水，便于回用 |
| 污泥浓缩池 | 浓缩各沉淀池排放的污泥，上清液汇入污水站入口，浓缩污泥打入板框 |
| 污泥脱水间 | 对污泥进行脱水后外运 |

- 表6.1-2  本项目污水站设计进出水水质

| 序号 | 处理单元 | 项目 | 主要污染物（mg/l） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODcr | BOD5 | SS | 色度 | 氨氮 |
| 1 | 混凝预沉池 | 进水 | 4000 | 800 | 800 | 500 | 45 |
|  |  | 出水 | 3000 | 640 | 240 | 300 | 36 |
|  |  | 去除率 | 25% | 20% | 70% | 40% | 20% |
| 2 | 水解酸化池 | 进水 | 3000 | 640 | 240 | 300 | 36 |
|  |  | 出水 | 1650 | 544 | 204 | 200 | 14.4 |
|  |  | 去除率 | 45% | 15% | 15% | 33% | 60% |
| 3 | 活性污泥池 | 进水 | 1650 | 544 | 204 | 200 | 14.4 |
|  |  | 出水 | 165 | 27.2 | - | 50 | 14.4 |
|  |  | 去除率 | 90% | 95% | - | 75% | 0 |
| 4 | 二沉池 | 进水 | 165 | 27.2 | 204 | 50 | 14.4 |
|  |  | 出水 | 150 | 24 | 20 | 40 | 14.4 |
|  |  | 去除率 | 91% | 12% | 90% | 25% | 0 |
| 纳管标准值 |  |  | 200 | 50 | 100 | 80 | 20 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 5 | 芬顿反应器 | 进水 | 150 | 24 | 20 | 40 | 14.4 |
|  |  | 出水 | 50 | 10 | 20 | 10 | 11.5 |
|  |  | 去除率 | 66.7% | - | - | 75% | 20% |
| 6 | 三沉池 | 进水 | 50 | 10 | 20 | 10 | 11.5 |
|  |  | 出水 | 50 | 10 | 5 | 10 | 11.5 |
|  |  | 去除率 | - | - | 75% | - | 0 |
| 总去除率 |  |  | 98.75% | 98.75% | 99.4% | 98% | 74.4% |
| 回用水标准值 |  |  | 50 | -- | 30 | 25 | -- |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据表2.4-6可知本项目污水站生化处理后的外排水质能满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单中表2间接排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准和安丘市污水处理厂进水水质要求，回用水水质能满足《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）标准要求。

根据设计资料，本项目污水经拟建污水站处理后可确保稳定达标排放，从技术角度讲，本项目采取的污水防治措施是可行的。

- 6.1.3 噪声防治措施技术可行性论证

本项目产生噪声的设备主要是各生产设备。为了降低项目运行时产生的噪声对周围环境的影响，项目在设备安装和厂房建设过程中采取了以下相应的污染防治措施：

（1）将生产设备布置在车间内部，车间周围加强绿化。

（2）控制设备的固体声传导，通过基础隔振来实现，设备安装基础上设隔振混凝土机座板。

（3）对生产车间墙体采取隔声、吸声措施，如设隔声门窗，贴吸声材料等，可有效增大隔声量，降低室内混响。

根据声环境影响预测的结果，在采取以上降噪措施后，项目投产后噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区的标准要求。说明采取的噪声防治措施在技术上是可行的。

本项目拟采取的消声、降噪措施均是国内通用的成熟技术，技术可靠可行。

- 6.1.4 固废处置措施技术可行性论证

危险危废库暂存，部分厂家回收，部分定期委托有资质的单位进行无害化处置。

一般固废外售综合利用。

生活垃圾和污水站污泥，委托当地环卫部门定时清运，能做到日产日清。

本项目的各项固废均得到了妥善处置，不产生二次污染，从技术方面讲是可行的。

- 6.1.5 厂区绿化分析

1、绿化设计的原则

（1）在规划设计前要对企业的自然条件、生产性质、规模、污染状况等进行充分的调查。

（2）厂区的绿化规划是总体规划的有机组成部分，要在企业建设总规划的同时进行绿化规划。要本着统一安排、统一布局的原则进行，规划时既要有长远考虑，又要有近期安排，要与全厂的分期建设协调一致。

（3）绿地规划设计要与建筑主体相协调，在视线集中的主体建筑四周重点绿化，起到烘托主体的作用，用园林小品、雕塑等形成丰富的景观。

（4）绿化规划设计布局要合理，以保证安全生产。绿化是不能影响地下、地上管线及车间生产的采光。

（5）在进行绿化苗木选择时要考虑地形、土质特点、环境污染等情况，在满足各项功能要求的前提下，可适当结合生产种植一些经济树种

2、厂区绿化建议

（1）厂前区的绿化

厂前区包括主要厂区南入口，厂前建筑群和厂前广场。这里是办公区和生产区的纽带，对外联系的中心，是场内外人流最集中的地方。厂前区在一定程度上代表着工厂的形象，体现工厂的面貌，也是工厂文明生产的象征。它常与城市道路相临，其环境的好坏直接关系到城市的面貌，其主要建筑有较高的艺术标准。本项目厂区门前广场中间布置花坛，设计时要注意高度，不能遮挡车辆和行人的视线。

（2）生产区的绿地布置

生产区内的空地绿化是厂区绿化的重点部位，在进行设计时应充分考虑利用绿化植物的净化空气、杀菌、减噪等作用。根据本项目实际情况，有针对性地选择对二氧化硫、氮氧化物抗性较强及吸附粉尘、隔音效果较好的树种。在污水处理站周边多种植低矮的花卉或草坪，以利于通风，便于氨、硫化氢等有害气体的扩散，减少对人的危害。

（3）厂内道路的绿化

厂内道路的绿化是工厂生产组织、工艺流程、原料和成品运输、企业管理、生活服务的重要交通枢纽，是厂区的动脉。因此道路绿化要注意绿化布置的空间连续性和流畅性。

厂区主干道两侧行道树可采用行列式布置，创造林荫道的效果。厂内一般道路、人行道两侧可种植花灌木。道路与建筑物之间的绿化要有利于室内采光，防止污染，减弱噪音。

（4）绿化物种选择建议

考虑到本项目所在区域土壤盐碱度较高的条件，除种植土的深度要满足植物的生长需要、要设计人工浇灌系统外，地下还要重点考虑做好排水降盐设施，以免地下水侵染，造成次生盐渍化。按照位置的不同，厂前区绿化可选择的有法桐、国槐；生产区绿化为大叶黄杨、金叶女贞；仓库、堆场绿化为小叶杨、刺槐；围墙绿化为藤本月季、五叶地锦；厂内道路的绿化可选择栾树、西府海棠。

- 6.2 环保措施经济合理性论证

- 6.2.1 环保投资合理性论证

根据企业对有关设备的初步市场考察，以及类比同类工程数据，本项目主要环保设施投资情况见表6.2-1。

表6.2-1  环保设施投资一览表

| 序号 | 治理项目 | 治理设施内容 | 金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理 | 污水站（含中水装置） | 4500 |
| 2 | 废气治理 | BL-F废气处理系统、UV光解装置 | 100 |
| 3 | 设备噪声 | 消声器、减震垫、隔声间 | 20 |
| 4 | 地下水防治 | 防渗工程 | 100 |
| 5 | 生态保护 | 厂区绿化 | 200 |
| 6 | 其他 | 监测设备等 | 80 |
| 合计 |  | / | 5000 |

本项目总投资为50000万元，其中环保投资为5000万元，占总投资的10%，经济上是合理的。

- 6.2.2 环保设施运行成本合理性论证

环保设施的运行费用包括污水处理费、废气设施运行费和折旧费、危废委托处置费、噪声防治设施折旧费等。本项目有关的环保设施运行费用见表6.2-2。

表6.2-2  本项目环保设施运行费用一览表

| 序号 | 设施名称 | 运行费用(万元/年) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理 | 600 | 污水处理费 |
| 2 | 噪声防治 | 5 | 固定资产折旧费、维修费等。 |
| 3 | 废气处理 | 140 | 能耗费、维修费、人工费等。 |
| 4 | 固废处置 | 10 | 委托处置费用、人工费 |
| 5 | 绿化 | 15 | 维护费 |
| 6 | 环境监测 | 10 | 委托监测、试剂费、人工费等 |
| 总计 |  | 780 |  |

本公司税后利润10346.75万元，环保设施运行费用约780万元/年，占公司税后利润的7.547%，是公司可以接受的。

- 第7章 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环评工作的一项重要内容。它是衡量建设项目要投入的环保投资所能收到的环保效果以及可能带来的经济效益和社会效益，是衡量建设项目在环境方面是否可行的重要依据。本章节将通过项目对周围社会、经济、环境正效益是否补偿或在多大程度上补偿了由项目造成的社会、经济、环境损失，对项目的整体效益进行综合分析。

- 7.1 经济效益分析

该项目总投资50000万元，税后利润约为10346.75万/年，项目实施后，可取得较好的经济效益，贷款偿还期较短，还债能力较强，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于基准投资回收期，项目有较强的抗风险能力。所以本项目的财务评价是可行的。

- 7.2 环境经济损益分析

- 7.2.1 工程建设期环境经济损失

项目厂址主要建设内容是车间、辅助设施的建设，车间结构简单，建设期较短，环境致损因子是作用于这一段时间的暂时性环境致损因子。这一部分致损因子及其作用主要包括以下几个部分：

一是临时占用已有的绿化地，破坏自然景观；二是施工阶段的噪声影响施工人员的正常休息；三是施工扬尘对局部大气环境有不利影响；四是施工期间的生产及生活废污水排放对局部水环境产生有害作用；五是工程施工造成的局部的水土流失和生态破坏。

- 7.2.2 工程运行期的环境经济损失

工程厂址占用土地对于居民生活具有永久性的影响。工程的环境空气污染物、噪声的排放对周围环境的影响虽然能够满足有关排放标准的要求，但还是在一定程度上影响周围的环境质量。

污染对环境的直接影响之一就是使环境质量下降，这是不可避免的。环境是有价值的，环境质量下降就意味着环境价值的损失。这种损失的货币值可以用恢复费用法来估算，即用将环境质量恢复到原来状况所需花费的货币总值来表示。如果我们知道对某种污染物去除达到某一较高标准的单位治理成本，及污染物的产生量，就可以近似的估算出削除该污染物的费用，将所有污染物和处理费用加合，就可以得到工程污染造成的环境质量损失的货币估算值。由于目前没有相关的数据，因此工程运营后带来的环境经济损失比较难定量。

- 7.2.3 环境效益分析

环保设施运行的主要目的是将污染物排放量降低到最低限度，满足达标排放、总量控制的要求，减少或避免环境污染。而减少的污染和节约的资源又可以为企业创造相应的收益，实现环境效益的协调统一。

本工程需建设的环保设施均将按照“三同时”原则，与主体工程同步实施，将污染物排放总量控制在总量控制指标范围内。因此公司将环保投资列入预算，使环境效益得到落实的保障，环保投资的落实，可使得企业对环境的不良影响降到最低。

- 第8章 环境管理与监测计划

为防止生产过程中产生的污染物对环境造成污染，必须将生产和环保有机结合在一起，做好环境管理与环境监测工作。在企业中，建立健全环保机构，加强环境管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入日常生产管理，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益都有着重要意义。

- 8.1 环境管理与监测机构设置

- 8.1.1 环境管理机构

根据全公司开展环境保护工作的实际需要，公司设置安环部，负责公司的环境管理和环境监测工作。

- 8.1.2 环境管理规章制度

8.1.2.1 安环部的主要职责和任务

1．协助领导贯彻执行环保法和标准，全面负责公司内环境管理工作，贯彻执行企业规定的环保规章制度，编制环保规划和计划，并组织实施。

2．根据各车间的生产工艺、技术状况和排污特点，主要是废水不外排的监督和管理。当地环保部门也应不定时监督该厂的废水排放情况。

3．制定环境监测制度并监督环境监测站搞好各项监测工作，并建立监测档案。

4．负责定期检查和维护各项环保设施，保证其正常运行以使各项指标符合排放标准，对全公司排污总量控制要从严把关，并建立环保档案。

5．负责本工程环境统计工作和全公司环保资料的管理工作。

6．定期对全公司职工进行环保知识和法律的宣传教育，组织各类技术培训，提高全公司职工的环保意识和人员素质，指导推广环保先进实用技术和经验，推行清洁生产。

8.1.2.2 环保监测站的主要职责和任务

1．健全各项规章制度，有效发挥监督性监测的职能。

2．做好全公司的污染源调查，制定完备的采样方案，承担各车间排污口及总排放口的环境监测任务。

3．提高监测人员素质，加强工作责任感，严格执行环境监测技术规范和标准；搞好监测仪器的维护保养及校验。

4．按规定和要求按时完成监测报告表；做好本站人员的技术交流和培训工作；组织本站人员的业务学习，提高其监测技能。

8.1.2.3 车间环保员的主要职责和任务

1．注意和了解生产排污和环保设施的运行情况，发现问题及时上报，及时解决。

2．负责各工段的主要污染物排放量统计工作，随时了解掌握生产排污量是否正常，并及时汇报，同时协助环保监测站人员实施监测任务。

- 8.1.3 环境管理台账要求

1、一般原则

纺织印染工业排污单位应建立环境管理台账制度，设置专人专职进行台账的记录、整理、维护和管理，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。

2、台账记录内容

纺织印染工业排污单位环境管理台账应真实记录生产设施和污染防治设施信息，其中，生产设施信息包括基本信息和生产设施运行管理信息，污染防治设施信息包括基本信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息等内容。

（1）生产设施信息

记录生产设施运行参数，包括设备名称、主要生产设施参数、设计生产能力、产品产量、生产负荷、原辅料及燃料使用情况等。

a）产品产量：记录最终产品产量；

b）生产负荷：记录实际产品产量与实际核定产能之比；

c）原辅料：记录名称、种类、用量等；

d）燃料：记录总硫含量、硫化氢含量等。

（2）污染防治设施运行管理信息

记录所有污染治理设施的规格参数、污染物排放情况、停运时段、主要药剂添加情况等。

a）污染物排放情况：

废水防治设施台账应包括所有防治设施的运行参数及排放情况等，废水治理设施包括废水处理能力（m3/d）、运行参数、废水排放量、废水回用量、污泥产生量及去向、出水水质、排水去向等。

废气治理设施应记录入口风量、污染物项目、排放浓度、排放量、治理效率、数据来源，还应明确排放口烟气温度、压力、排气筒高度、排放时间等。

b）停运时段：开始时间、结束时间，记录内容反映纺织印染工业排污单位污染防治设施运行状况。

c）主要药剂添加情况：记录添加药剂名称、添加时间、添加量。

（3）非正常工况记录信息

非正常工况记录信息内容应记录非正常（停运）时刻、恢复（启动）时刻、事件原因、是否报告、所采取的措施等。

（4）监测记录信息

对手工监测记录、自动监测运行维护记录、信息报告、应急报告内容的要求进行台账记录。

监测质量控制根据HJ/T 373、HJ 819要求执行。

（5）其他环境管理信息

纺织印染工业排污单位应记录无组织废气污染治理措施运行、维护、管理相关的信息。无组织废气治理措施应按天次至少记录厂区降尘洒水次数、原料或产品场地封闭、遮盖情况、是否出现破损等。

纺织印染工业排污单位在特殊时段应记录管理要求、执行情况（包括特殊时段生产设施运行管理信息和污染防治设施运行管理信息）等。

纺织印染工业排污单位还应根据环境管理要求和排污单位自行监测内容需求，自行增补记录。

3、台账记录频次

（1）生产设施运行管理信息

生产运行状况：按照纺织印染工业排污单位生产班制记录，每班记录1次。

产品产量：连续性生产的设施按照班制记录，每班记录1次；间歇性生产的设施按照一个完整的生产过程进行记录。

原辅料及燃料使用情况：每批记录1次。

（2）污染治理设施运行管理信息

污染防治设施运行状况：按照污染治理设施管理单位班制记录，每班记录1次。

污染物排放情况：连续排放污染物的按班制记录，每班记录1次；非连续排放污染物的按照产排污阶段记录，每阶段记录1次。

药剂添加情况：每班记录1次。

（3）非正常工况记录信息

非正常工况信息按工况期记录，每工况期记录1次。

（4）监测记录信息

监测数据的记录频次与本标准规定的废气、废水监测频次一致。

（5）其他环境管理信息

无组织废气污染治理措施运行、维护、管理相关的信息记录频次原则上不小于1天1次。

重污染天气应对期间等特殊时段的台账记录频次原则上与正常生产记录频次一致，涉及停产的纺织印染工业排污单位或生产工序原则上仅对起始和结束当天进行1次记录，地方环境保护主管部门有特殊要求的，从其规定。

4、台账记录形式及保存

台账应当按照纸质储存和电子化储存两种形式同步管理，台账保存期限不得少于三年。

纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒中，专人保存于专门的档案保存地点，并由相关人员签字。档案保存应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施。纸质类档案如有破损应随时修补。

电子台账保存于专门存贮设备中，并保留备份数据。存贮设备由专人负责管理，定期进行维护。电子台账根据地方环境保护主管部门管理要求定期上传，纸质台账由纺织印染工业排污单位留存备查。

- 8.2 监测仪器和环境监测计划

- 8.2.1 监测设备配备

表8.2-1 环境监测仪器配置一览表

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量(台/套) | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水在线监测系统 | 1 | 污水在线监测 |
| 2 | 万分之一分析天平(电子天平) | 1 | 称量 |
| 3 | 723分光光度计 | 1 | 比色 |
| 4 | 箱式电阻炉 | 1 | 加热 |
| 5 | 酸度计 | 2 | pH值测定 |
| 6 | COD恒温加热器 | 1 | COD测定 |
| 7 | 精密声级计 | 1 | 噪声监测 |
| 8 | 电冰箱 | 1 | 溶液保存 |
| 9 | 烘箱 | 1 | 干燥（SS） |
| lO | 实验室实验用具 | 1套 | 试验 |
| 11 | 常规玻璃仪器 | 1套 | 常规监测 |
| 12 | 烟气测试仪 | 1套 | 烟尘监测 |
| 13 | 在线监测仪 | 1套 | 废水监测 |
| 14 | 便携式颗粒物检测仪 | 1 | 应急监测 |
| 15 | 气体速测管 | 1 | 应急监测 |

- 8.2.2监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2009）、《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）、《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）等相关文件中关于监测因子和监测频次的相关要求，结合建设单位实际的污染物排放情况，制定监测计划，详细内容见表8.2-2。

- 表8.2-2 环境监测计划

| 监测类别 | 监测内容 | 监测地点 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境监测 | 环境空气 | 前朱家官庄村 | SO2、NO2、PM2.5、PM10、 NMHC、氨、硫化氢 | 半年一次 |
|  | 地下水 | 三口 监控井 | pH、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、氟化物、总大肠菌群、阴离子合成洗涤剂、六价铬、苯胺、色度、锑 | 半年一次 |
| 污染源 监测 | 废气 | P1 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、NMHC | 一季一次 |
|  |  | P2 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、NMHC | 一季一次 |
|  |  | P3 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、NMHC | 一季一次 |
|  |  | P4 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、NMHC | 一季一次 |
|  |  | P5 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 半年一次 |
|  |  | 厂界 | 氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物、NMHC | 半年一次 |
|  | 废水 | 总排污口 | pH、CODcr、氨氮、排水量 | 自动监测 |
|  |  |  | 色度、悬浮物 | 一日一次 |
|  |  |  | BOD5 | 一周一次 |
|  |  |  | 总磷、总氮 | 一月一次 |
|  |  |  | 硫化物、总锑 | 一季一次 |
|  |  |  | LAS、全盐量 | 半年一次 |
|  | 噪声 | 厂界 | 等效A声级 | 一季一次 |
| 应急监测 | 地表水 | 汶河 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、悬浮物、总磷、总氮、LAS、锑 | 事故发生时 随时监测 |
| 注：特征污染物企业应具备检测能力，其他因子可委托环境监测机构进行监测。 |  |  |  |  |

- 8.2.3 监测数据管理和人员培训

监测结果应该按照项目有关规定及时建立档案，并抄送有关环保行政主管部门，对于常规监测项目的监测结果应该进行公开，特别是对本项目所在区域的居民进行公开，遵守法律中关于知情权的有关规定。此外，如果发现了污染和异常环境问题要及时进行处理、调查并上报有关部门。

为确保监测数据的真实可靠性，对于现场的采样、分析及数据的处理，都需要拥有一批测试能力强、业务素质高的监测人员。因此，应委托环保部门对公司环境监测人员进行技术培训与考核，合格后持证上岗。

- 8.2.4 监测条件要求

1、废水监测条件要求

根据《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T2643-2014）要求，废水排污口及采样点采用开放性通道与厂区外界相连通的：通道长度＜50 m的，排污口标志牌应在近排污口处设置；通道长度≥50 m的，应在通道入口醒目处和近排污口处各设置一处标志牌。

2、废气监测条件要求

根据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）要求，应积极配合监测工作，保证监测期间生产设备和治理设施正常运行，工况条件符合监测要求。

1、废气采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/(A+B)，式中A、B为边长。采样断面的气流速度最好在5m/s以上。

2、在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔的内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。对正压下输送高温或有毒气体的烟道，应采用带有闸板阀的密封采样孔。

3、设置监测仪器设备需要的工作电源。

4、必要时应设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m 高的护栏和不低于10cm 的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样孔距平台面约为1.2m～1.3m。

- 8.3 排污口规范化管理

1、排污口设置要求

废气排放口和噪声排放源标志牌按GB15562.1-1995设置，一般工业固废贮存场标志牌按GB15562.2-1995设置。图形标志如下：

| 排放口 | 废气排放口 | 噪声源 | 一般固废贮存场 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 |  |  |
| 图形颜色 | 白色 |  |  |

危险废物贮存库标志牌按GB15562.2-1995设置。图形标志如下：

危险废物暂存库标志牌（背景颜色为黄色，图形颜色为黑色）

2、监理排污口管理档案

⑴要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。

⑵根据排污口管理档案内容要求，项目运行期间，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

- 8.4 信息公开

根据《关于印发建设项目环境影响评价信息公开机制方案的通知》（环发[2015]162号），建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程环境信息公开的主体，是建设项目环境影响报告书（表）相关信息和审批后环境保护措施落实情况公开的主体。具体的信息公开内容如下。

1、公开环境影响报告书编制信息。根据建设项目环评公众参与相关规定，建设单位在建设项目环境影响报告书编制过程中，应当向社会公开建设项目的工程基本情况、拟定选址选线、周边主要保护目标的位置和距离、主要环境影响预测情况、拟采取的主要环境保护措施、公众参与的途经方式等。

2、公开环境影响报告书（表）全本。根据《大气污染防治法》，建设单位在建设项目环境影响报告书（表）编制完成后，向环境保护主管部门报批前，应当向社会公开环境影响报告书（表）全本，其中对于编制环境影响报告书的建设项目还应一并公开公众参与情况说明。报批过程中，如对环境影响报告书（表）进一步修改，应及时公开最后版本。

3、公开建设项目开工前的信息。建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

4、公开建设项目施工过程中的信息。项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。

5、公开建设项目建成后的信息。建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。

- 8.5 污染物排放总量

1、废气排放总量

- 表8.5-1  废气污染物排放总量

| 项目 |  | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 区域削减 | 最终排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 二氧化硫 | t/a | 1.686 | 0 | 1.686 | 0 | 1.686 |
|  | 氮氧化物 | t/a | 7.408 | 0 | 7.408 | 0 | 7.408 |
|  | 烟尘 | t/a | 0.589 | 0.53 | 0.059 | 0 | 0.059 |
|  | NMHC | t/a | 10.8 | 9.72 | 1.08 | 0 | 1.08 |

本项目涉及废气重点污染物排放的装置是各定型机、蒸化固色机、印花机配套的燃烧天然气机头（烘干用）。本项目建成后废气污染物排放总量为二氧化硫1.69t/a、氮氧化物7.41t/a。

2、废水排放总量

- 表8.5-2  本项目水污染物产生及排放情况汇总表

| 项目 |  | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 区域削减 | 最终排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | 废水量 | 万m³/a | 173.84 | 72 | 101.84 | 0 | 101.84 |
|  | COD | t/a | 2384.4 | 2180.73 | 203.67 | 152.75 | 50.92 |
|  | 氨氮 | t/a | 58.53 | 38.16 | 20.37 | 15.28 | 5.09 |

本项目废水纳管量为废水量101.84万m3/a、COD203.67t/a、氨氮20.37t/a，排河量为废水量101.84万m3/a、CODt50.92/a、氨氮5.09t/a。

3、重金属排放总量

项目原料坯布蒸煮工序产生含总锑废水，废水和厂内其他废水混合后进厂区污水站进行处理，经处理达标后部分回用，剩余部分沿市政污水管网进安丘市污水处理厂进行处理达标后排入汶河。项目废水排放量为101.84万m³/a，总锑排放浓度为0.09mg/L，总锑排放量为0.092t/a。

- 第9章 项目建设可行性分析

- 9.1 政策符合性分析

- 9.1.1 产业政策符合性分析

根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011本）（修正）》，本项目不在“鼓励、限制、淘汰类”之列，属于允许类发展产业，符合国家产业政策的要求。

- 9.1.2 行业规范条件符合性分析

- 表9.1-1 本项目与《印染行业规范条件（2017版）》相符性

| 文件要求 | 项目情况 | 符合 情况 |
| --- | --- | --- |
| 一．企业布局 |  |  |
| （一）印染企业建设地点应当符合国家产业规划和产业政策，符合本地区主体功能区规划、城乡规划、土地利用总体规划和生态环境规划要求。七大重点流域干流沿岸，要严格控制印染项目环境风险，合理布局生产装置。 | 符合相关规划和产业政策， 不在七大重点流域干流沿岸。 | 符合 |
| （二）在国务院、国家有关部门和省（自治区、直辖市）级人民政府规定的风景名胜区、自然保护区、饮用水保护区和主要河流两岸边界外规定范围内不得新建印染项目。已在上述区域内投产运营的印染生产企业要根据区域规划和保护生态环境的需要，依法通过关闭、搬迁、转产等方式退出。 | 不在上述区域内。 | 符合 |
| （三）缺水或水质较差地区原则上不得新建印染项目。水源相对充足地区新建印染项目，地方政府相关部门要科学规划，合理布局，在工业园区内集中建设，实行集中供热和污染物的集中处理。 环境质量不达标区域的建设项目，要在环境质量限期达标规划的基础上，实施水污染物区域削减方案。工业园区外企业要逐步搬迁入园。 | 园区配有集中供热和污水集中处理。 位于工业园区内，区域环境质量可达标。 | —— |
| 二、工艺与装备 |  |  |
| （一）印染企业要采用技术先进、节能环保的设备，主要工艺参数实现在线检测和自动控制。新建或改扩建印染生产线总体水平要达到或接近国际先进水平。鼓励采用染化料自动配液输送系统。 禁止使用国家明确规定的淘汰类落后生产工艺和设备，禁止使用达不到节能环保要求的二手设备。棉、化纤及混纺机织物印染项目设计建设要执行《印染工厂设计规范》（GB50426）。 | 主要工艺参数实现在线检测和自动控制，生产线水平可接近国际先进水平，无淘汰类落后生产工艺和设备。 | 符合 |
| （二）连续式水洗装置要密封性好，并配有逆流、高效漂洗及热能回收装置。间歇式染色设备浴比应满足1：8以下工艺要求。热定形、涂层等工序挥发性有机物（VOCs）废气应收集处理，鼓励采用溶剂回收和余热回收装置。 | 设有有机废气收集治理措施和余热回收装置。 | 符合 |
| 三、质量与管理 | —— | —— |
| 四、资源消耗 |  |  |
| （一）印染企业单位产品能耗和新鲜水取水量要达到规定要求。 | 计算结果见工程分析。 | 符合 |
| 五、环境保护与资源综合利用 |  |  |
| （一）印染企业环保设施要按照《纺织工业企业环保设计规范》（GB50425）的要求进行设计和建设，执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。 印染废水应自行处理或接入集中废水处理设施，并加强废水处理及运行中的水质分析和监控，废水排放实行在线监控，实现稳定达标排放。采用高效节能的固体废弃物处理工艺，实现固体废弃物资源化和无害化处置。依法办理排污许可证，并严格按证排放污染物。 | 企业污水自行处理，污水站安装在线监控。各类固废均得到妥善处置，不产生二次污染。正式投产前，按要求办理排污许可证。 | 符合 |
| （二）印染企业要按照环境友好和资源综合利用的原则，选择采用可生物降解（或易回收）浆料的坯布。使用生态环保型、高上染率染料和高性能助剂。完善冷却水、冷凝水及余热回收装置。丝光工艺配备淡碱回收装置。企业水重复利用率达到40％以上。 | 设有烘干烟气余热回收系统，水重复利用率为41%大于40%。 | 符合 |
| （三）印染企业要采用清洁生产技术，提高资源利用效率，从生产的源头控制污染物产生量。印染企业要依法定期实施清洁生产审核，按照有关规定开展能源审计，不断提高企业清洁生产水平。 | 企业建成后将开展清洁生产审核，提高清洁生产水平。 | 符合 |
| 注：“——”表示项目不涉及；六至八为与项目不相关内容。 |  |  |

- 9.1.3 国家环保政策符合性分析

1、大气十条符合性分析

本项目与《大气污染防治行动计划》符合性见表9.1-2。

- 表9.1-2 本项目与《大气污染防治行动计划》相符性

| 文件要求 | 项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- |
| 一．加大综合整治力度，减少污染物排放 |  |  |
| 1加强工业企业大气污染综合治理 | 本项目产生的废气均配套了有效的收集、治理措施，各污染物均可长期稳定达标排放。 | 符合 |
| 2加强面源污染治理 | 污水站加盖密闭，恶臭气体UV光解处理后有组织排放；企业加强设备检修和人员培训，减少无组织排放产生。 | 符合 |
| 3强化移动源污染治理 | —— | —— |
| 二．调整优化产业结构，推动产业转型升级 |  |  |
| 4严控“两高”行业新增产能 | 本项目不属于两高行业 | 符合 |
| 5加快淘汰落后产能 | 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》本项目属于允许类，不属于落后产能。 | 符合 |
| 6压缩过剩产能 | 本项目不属于过剩产能。 | 符合 |
| 7坚决停建产能过剩违规在建项目 | 本本项目不属于产能过剩小项目。 | 符合 |
| 三．加快企业技术改造，提高科技创新能力 |  |  |
| 8强化科技研发和推广 | —— | —— |
| 9全面推行清洁生产 | 企业建成后拟进行清洁生产审核。 | 符合 |
| 10大力发展循环经济 | —— | —— |
| 11大力培育节能环保产业 | —— | —— |
| 注：“——”表示项目不涉及；七至十为与项目不相关内容。 |  |  |

根据表9.1-2可知，项目符合《水污染防治行动计划》相关要求。

2、水十条符合性分析

本项目与《水污染防治行动计划》相符性分析内容见表9.1-3。

- 表9.1-3 本项目与《水污染防治行动计划》相符性分析

| 文件要求 | 项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- |
| 一．全面控制污染物排放 |  |  |
| 1狠抓工业污染防治 | 本项目不属于专项整治十大重点行业范畴 | 符合 |
| 2强化城镇生活污染治理 | —— | —— |
| 3推进农业农村污染防治 | —— | —— |
| 4加强船舶港口污染控制 | —— | —— |
| 二．推动经济结构转型升级 |  |  |
| 5调整产业结构 | 根据《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正）本项目不属于淘汰类、产能过剩和落后工艺范畴 | 符合 |
| 6优化空间布局 | —— | —— |
| 7推进循环发展 | 项目废水处理达标后，41.4%以上循环利用。 | 符合 |
| 三．着力节约保护水资源 |  | 符合 |
| 8控制用水总量 | 相比同行业，本项目用水量较少。 | 符合 |
| 9提高用水效率 | 本项目设有中水回用系统，用水效率较高 | 符合 |
| 10科学保护水资源 | 本项目污水不直接排入地表水体 | 符合 |
| 四．强化科技支撑 |  | 符合 |
| 11推广示范使用技术 | 本项目水循环利用技术已得到广泛应用 | 符合 |
| 12攻关研发前瞻技术 | —— | —— |
| 13大力发展环保产业 | —— | —— |
| 五．充分发挥失常机制作用 |  |  |
| 14理顺价格税费 | —— | —— |
| 15促进多远融资 | —— | —— |
| 16建立激励机制 | —— | —— |
| 六．严格环境执法监管 |  |  |
| 17完善法规标准 | —— | —— |
| 18加大执法力度 | —— | —— |
| 19提升监管水平 | —— | —— |
| 七．切实加强水环境管理 | —— | —— |
| 八．权利保障水生态环境安全 | —— | —— |
| 九．明确和落实各方责任 | —— | —— |
| 十．强化公众参与和社会监督 | —— | —— |
| 注：“——”表示本工程不涉及，其他与项目不相关条内容列出。 |  |  |

由表9.1-3可知，项目与《大气污染防治行动计划》相符。

3、土十条符合性分析

本项目与《土壤污染防治行动计划》相符性分析内容见表9.1-4。

- 表9.1-4 本项目与《土壤污染防治行动计划》相符性分析

| 文件要求 | 项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- |
| 一、开展土壤污染调查，掌握土壤环境质量状况 | 开展了土壤环境现状调查 | 符合要求 |
| 二、推进土壤污染防治立法，建立健全法规标准体系 | —— | —— |
| 三、实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全 | —— | —— |
| 四、实施建设用地准入管理，防范人居环境风险 | 企业建设用地均为工业用地，符合要求。 | 符合要求 |
| 五、强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染 | 地面按照防渗分区的要求进行防渗处理。 | 符合要求 |
| 六、加强污染源监管，做好土壤污染预防工作 | —— | —— |
| 七、开展污染治理与修复，改善区域土壤环境质量 | —— | —— |
| 八、加大科技研发力度，推动环境保护产业发展 | —— | —— |
| 九、发挥政府主导作用，构建土壤环境治理体系 | —— | —— |
| 十、加强目标考核，严格责任追究 | —— | —— |
| 注：“——”表示本工程不涉及，其他与项目不相关条内容列出。 |  |  |

由表9.1-4可知，项目与《土壤污染防治行动计划》相符。

4、环发〔2012〕77号的符合性

本项目与《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）的符合性，具体见表9.1-5。

- 表9.1-5  项目建设与环发〔2012〕77号的符合行

| 文件要求 | 本项目情况 |
| --- | --- |
| 一、加强环境影响评价管理 |  |
| 建设单位及其所属企业是环境风险防范的责任主体，应建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善。 | 本项目建设单位将落实环境风险防范责任。 |
| 二、充分发挥规划环境影响评价的指导作用 |  |
| 石化化工建设项目原则上应进入依法合规设立、环保设施齐全的产业园区，并符合园区发展规划及规划环境影响评价要求。 | 本项目建设符合园区规划及规划环评审查意见的要求。 |
| 三、严格环评管理，强化环境风险评价 |  |
| 对存在较大环境风险的相关建设项目，应严格按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发〔2006〕28号）做好环境影响评价公众参与工作。项目信息公示等内容中应包含项目实施可能产生的环境风险及相应的环境风险防范和应急措施。 | 本项目进行了项目公示及公众意见调查，调查表中包含项目实施可能产生的环境风险及相应的环境风险防范和应急措施 |
| 四、落实企业主体责任，提高企业环境风险防控能力 |  |
| 企业应建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力 | 本项目建设单位将根据环评文件的要求，落实环境风险防范措施和应急能力建设。 |

由表9.1-5可见，项目建设满足《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发〔2012〕77号)的要求。

5、环发〔2012〕98号的符合性

本项目与《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）的符合性具体见表9.1-6。

- 表9.1-6  项目建设与环发〔2012〕98号文符合情况表

| 文件要求 | 本项目情况 |
| --- | --- |
| 核查环境影响评价文件是否设置了环境风险评价专章、环境风险评价内容是否完善。 | 本次环评设置了环境风险评价专章，并按照导则进行了风险识别、预测，提出了防范措施、预警监测措施、应急措施和应急预案 |
| 对编制环境影响报告书的项目，建设单位在开展环境影响评价的过程中，应当在当地、网站和相关基层组织信息公告栏中，向公众公告项目的环境影响信息。 | 本项目在周围村庄、企业、机关等公告栏张贴了公告，并制作了调查表对周围居民、职工等进行了调查。 |
| 环保部门在项目环境影响报告书的受理和审批中，要将公众参与情况作为审查重点，对公众参与的程序合法性、形式有效性、对象代表性、真实性等进行全面深入的审查。 | 本项目在公众参与调查前编制了公众调查实施方案并向当地环保部门进行了申请，得到批准后实施，调查结果已经当地环保部门审核。 |

由表9.1-6可知，项目建设满足《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发〔2012〕98号)的要求。

- 9.1.4 地方相关政策符合性分析

1、鲁环办函〔2015〕181号文的符合性

近期，我省临沂、济南、淄博等地先后发现危险废物非法转移、倾倒事件，威胁环境安全，损害群众环境权益，因此，山东省环保厅下发《关于加强危险废物环境监管遏制非法排放、倾倒、处置危险废物势头的通知》（鲁环办函〔2015〕181号）。

本工程产生多种危险废物，与该通知要求的符合性详见表9.1-7。

- 表9.1-7  项目建设与鲁环办函〔2015〕181号文符合情况表

| 文件内容 | 本工程情况 |
| --- | --- |
| 对危险废物产生企业，要以环评报告、验收文件、生产工艺等为依据，对照危险废物规范化管理指标体系，从严从细，从源头产生、贮存、转移、处置进行全过程检查，重点检查：危险废物管理台帐记录是否及时详实、危险废物贮存场所是否符合标准、转移处置是否规范安全、应急预案是否有针对性并向环保部门备案、危险废物环境管理是否落实到人等。 | 本项目按照要求建立危险废物管理台账记录，建设危险废物贮存场所。 |

2、《山东省生态保护红线规划》（2016—2020）符合性分析

本项目不在潍坊市的生态保护红线区内，符合《山东省生态保护红线规划》（2016—2020）的要求。项目与生态红线区位置关系见图9.1-1。

- 9.1.5 规划及规划环评符合性分析

本项目用地在《安丘市城区生态工业园（2016~2030）》中属于工业工地，用地符合要求，详见图9.1-2。

《安丘市城区生态工业园规划环境影响报告书》于2016年9月9日通过了安丘市环保局的审查，审查文号：安环字[2016]60号。本项目的建设符合规划环评结论和规划环评审查意见的要求。

- 9.2 选址的合理性分析

- 9.2.1 区域规划的符合性

本项目厂区用地性质为工业用地，符合要求。

- 9.2.2 环境影响角度

由工程分析以及各环境要素的影响评价结果可知，项目实施后各类污染物在采取防治措施后可以达标排放，各项污染防治措施技术可行，经济合理，在严格落实各项环保措施后，各污染因子对周围环境影响不大，全厂污染物排放量有所减小，项目所在区域不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定环境敏感区，从环境影响角度看，项目选址是合理的。

- 9.2.3 环境风险的可接受性

针对各类危险物料的性质和可能发生的事故类型，本次评价提出了相应的风险防范措施和应急预案。在落实报告书中提出的事故风险防范措施和应急预案情况下，本项目的建设与运行带来的环境风险是可以接受的。

- 9.2.4 区域配套角度

厂区紧邻昆仑大街，交通便利。区域内道路硬化已形成大框架。因此，本项目所在地交通便利。本项目周围交通方便，区域内供水、供电、供汽、污水处理厂、污水管线、通讯等基础设施完善，从公用设施角度，项目厂址选择合理。

- 9.2.5 环境敏感性及环境容量

本项目所在区域不属于环境敏感区。现状监测结果表明，项目所在地具有一定的环境容量。

- 9.2.6 公众态度

公众参与结果统计表明，被调查的公众大部分都认为项目的建设十分必要，可以促进当地经济发展、扩大就业，只要企业认真落实环境保护措施，项目投产后对周围环境影响较小，可以接受。因此对项目建设持积极肯定的态度。

- 9.2.7 选址合理性结论

综上分析，本项目选址位于安丘市城区生态工业园，符合相关规划要求；外排的各类污染物均能满足相应排放控制标准的要求，并且能确保区域内的各环境要素满足相应的环境功能要求，污染物排放总量可控制政府下的总量控制指标范围内。本项目的建设不会对周围环境及敏感保护目标产生明显的影响，并且这种影响是可以接受的。因此从环境影响的角度考虑，本项目的厂址选择是合理的。

- 第10章 环境影响评价结论

- 10.1 建设项目概况

山东信诺纺织有限公司成立于2017年，位于安丘市城区生态工业园，规划总占地面积11.13hm2，厂区东隔空地为珠江路、南隔昆仑大街为山东源仕新材料有限公司、西隔空地为山东丰泽游艇有限公司、北隔空地为齐鲁酒地大道。最近敏感目标为厂区西北方位460m的前朱家官庄村、西南方位710m的郑家石龙子社区、东北方位500m的大明官庄村。

企业拟在安丘市城区生态工业园投资建设本次“数码影像布及服装面料的生产项目”，项目已经登记备案，备案文号2017-370784-17-03-027675。项目总投资63048.56万元，分两期进行建设，本次环评只针对一期工程“年产3亿米服装面料”进行评价。一期工程占地面积6.71hm2，总投资50000万元，环保投资5000万元。拟建设一座联合厂房（共设置10条圆网印花生产线），一座6000m³/d的污水处理站（配套3000m³/d中水处理装置），一座综合楼，购置溢流蒸煮缸、水洗联合机、定型机、印花机等设备104台（套），以外购涤纶坯布为原料，年产涤纶印花服装面料3亿米。

- 10.2 环境质量现状

1、环境空气

根据现状监测结果，现状监测期间，各监测点的SO2、NO2小时浓度和日均浓度，PM2.5、PM10日均浓度均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求；氨、硫化氢均未检出；非甲烷总烃小时浓度能满足《大气污染物综合排放标准》(16297-1996)制定时采用的环境值，项目所在区域环境空气质量现状较好。

2、地表水环境质量现状

根据现状监测结果，现状监测期间，项目所在区域地表水各断面水质均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中V类水质标准。

3、地下水质量现状

根据现状监测结果，现状监测期间，项目周围浅层地下水各项水质指标均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类水质标准要求。

4、声环境质量现状

根据现状监测结果，本次评价监测期间，四厂界昼夜声环境可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声功能区标准。

5、土壤环境

根据现状监测结果，本次评价监测期间，本项目场地土壤各监测指标均能满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准，土壤环境质量现状较好。

- 10.3 污染物的产生、治理及排放情况

1、废气

项目有组织废气共设置5根排气筒，其中4根工艺废气排气筒，1根污水处理站恶臭排气筒。本项目天然气燃烧机头均采用低氮燃烧技术。

4台预定型机烘干废气、4台制网机烘干废气经1套BL-F（过滤+水喷淋+蜂窝式高压静电）净化设施处理后，由1×4万m3/h风机引入1根15米高排气筒P1排放。

1-5#印花烘干废气、1-2#蒸化固色废气经1套BL-F（过滤+水喷淋+蜂窝式高压静电）净化设施处理后，经1×3.2万m3/h风机引入1根15米高排气筒P2排放。

6-10#印花烘干废气、3-4#蒸化固色废气经1套BL-F（过滤+水喷淋+蜂窝式高压静电）净化设施处理后，经1×3.2万m3/h风机引入1根15米高排气筒P3排放。

5台印花布加柔定型机烘干废气，经1套BL-F（过滤+水喷淋+蜂窝式高压静电）净化设施处理后，经1×5万m3/h风机引入1根15米高排气筒P4排放。

P1-P4废气污染物颗粒物、SO2、NOx排放浓度能满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB／37 2376-2013）表2中重点控制区标准（实测浓度须按基准含氧量3.5折算）；非甲烷总烃排放浓度和排放速率能满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297－1996）中表2标准限值。

污水处理站混凝预沉池、水解酸化池、活性污泥池、污泥浓缩池、污泥脱水间等封闭设置，恶臭气体通过1×1万m3/h风机引入1套UV光解除臭装置处理后通过1根15米高排气筒P5排放。H2S、NH3排放速率和臭气浓度能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二级标准。

磨毛废气（颗粒物）通过磨毛机自带布袋除尘器除尘后通过车间换气设施无组织排放；印花车间无法全部收集的挥发性废气通过车间换气设施外排；污水处理站无法收集的恶臭气体无组织排放。

根据无组织废气环境影响预测结果，采取本次评价提出的各项无组织废气控制措施后，厂界颗粒物和非甲烷总烃浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；氨、硫化氢浓度能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中“二级新改扩建”标准。

2、废水

项目废水主要来自制网车间圆网冲洗废水、圆网回收废水，印花车间印花前处理工段坯布水洗废水，印花工段导带冲洗废水、蒸化固色后印花布水洗废水，染料调配料桶（第三遍）清洗废水，软水制备废水，车间及设备清洁（清洗）废水，废气喷淋废水，办公生活污水。废水产生总量5794.5m3/d。

项目所用染料及助剂中不含铬，不设置含铬废水预处理设施。

项目新建6000m3/d污水处理站1座及3000m3/d中水处理装置1套。

项目生产废水和生活污水经絮凝沉淀+水解酸化+好氧生化处理后，pH达到6.5-9，苯胺达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287－2012）表1中间接浓度限值，CODcr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、硫化物、二氧化氯、苯胺类、总锑达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287－2012）表2中间接浓度限值，色度、AOX达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB／T 31962－2015）表1中B等级标准后，部分（3394.5m3/d，占58.6%）通过市政污水管网排入安丘市污水处理厂，剩余部分（2400m3/d，占41.4%）进入中水处理站。中水处理站主要设置芬顿氧化处理装置1套，出水指标达到《纺织染整工业回用水水质》（FZ／T01107-2011）后回用于印花前处理工段水洗工序、印花工段导带冲洗工序、蒸化固色后印花布水洗工序。

3、噪声

本工程建成运行后，噪声源主要是各类生产设备，其噪声级大致在75～85dB(A)之间。对噪声源采用隔声、消声、减震等措施后，经预测可知，厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区的标准要求。

4、固废

废弃的染料内包装袋、属于危化品助剂的内包装、车间工艺废气油烟处理废油渣、UV光解废气处理装置废过滤棉和废灯管属于危险废物，危废库暂存，委托有资质单位进行处置。染料外包装、危化品助剂外包装、非危化品包装物，废缝头布头、隔边布条、磨毛收尘为一般固废外售综合利用。污水站污泥、生活垃圾由当地环卫部门定时清运。

- 10.4 主要环境影响

1、废气

根据预测结果可知，本项目建成后各敏感点和周围区域环境空气质量仍能达标，本项目建设对周围大气环境影响不大。本项目须以联合厂房边界为起点设置50m的卫生防护距离，目前卫生防护距离范围内无居民区、学校和医院等环境敏感区，根据当地规划，本项目卫生防护距离内不规划建设居民区、学校和医院等环境敏感区。

2、地表水

本项目建成后，企业必须严格落实“三同时”制度，确保各类废水经预处理后沿市政污水管网进安丘市污水处理厂处理达标后排入汶河。项目废水经过安丘市污水处理厂处理后可以达标排放，对汶河水质影响不大。

3、地下水

针对本项目生产特点及所在区域水文地质条件，评价提出了“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的总体污染防治措施思路；本项目通过落实各项环保治理措施，对生产车间、污水站等各等级防渗区域进行相应防渗漏处理，严格杜绝各种污水下渗对地下水造成的污染，项目建设对周围地下水影响较小。

4、噪声

本项目建成后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类功能区排放限值要求。总体来看，本项目的选址、设备选型、布局基本合理，采取的噪声控制措施合理有效，本工程的建设对周围环境和敏感目标影响不大。

5、固废

本项目产生的各类固废均得到了妥善处置，不产生二次污染。

6、环境风险

本项目未构成重大危险源，最大可信事故是火灾和物料泄漏产生的污染，本次环评对其所造成的环境影响进行了分析和论证。项目在运行中要应严格落实各项风险防范措施和环境风险应急预案，厂内建设应急预警监测体系，在发生事故时能及时有效的控制。在落实各项风险防控措施的前提下，项目的安全性将得到有效的保证，环境风险事故的发生概率较小，环境风险属可接受水平。

本项目建成投产前应积极开展突发环境事件风险评估工作，进行应急资源调查，并据此编制突发环境事件风险应急预案，报安丘市环保局备案，定期开展风险应急演练。

- 10.5 公众意见采纳情况

根据企业开展的公众参与调查结果可知，企业在前朱家官庄村、刘家庄村、大明官庄村村庄和环评单位网站进行了本项目环评公众参与公示，并按照常住人口的10%发放了调查问卷，共计发放调查问卷140份，共回收有效调查问卷140份，100%的被调查公众明确表态赞成该项目的建设。建设单位认真汇总了公众意见和建议，对公众提出的问题一一进行了回复。

- 10.6 环境影响经济损益分析

本项目建设具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。

- 10.7 综合结论

综上所述，该项目符合国家产业政策和行业规范条件，工程采用较清洁的先进生产工艺、设备；三废治理措施可靠；污染物排放达到国家标准；对环境空气、水环境、声环境和土壤环境的影响较小；环境风险影响可以控制在可接受的程度；项目建设具有较好的经济效益、环境效益和社会效益；厂址选择合理；符合清洁生产、总量控制和达标排放的要求。本项目在落实好本报告提出的各项环保措施的条件下，从环境保护的角度分析其建设是可行的。

- 10.8 环境保护措施

本项目应当采取的环保措施见表10.8-1。

- 表10.8-1 本项目环保措施一览表

| 序号 | 污染源名称 | 采取的环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 一、废气污染治理 |  |  |
| 1 | 工艺废气 | 预定型废气、制网烘干废气、印花烘干废气、蒸化固色废气、花布定型废气共配套4套BL-F系列尾气净化系统，分别沿4根15m排气筒排放。 烘干设备燃烧机头均采用低氮燃烧技术。 |
| 2 | 污水站恶臭 | 污水站产生恶臭的单元均进行封闭收集恶臭气体，收集的恶臭气体经UV光解处理后沿1根15m高排气筒排放。 |
| 二、废水污染治理 |  |  |
| 1 | 废水 | 本项目产生的坯布水洗废水、制网冲洗废水、导带冲洗废水、圆网回收废水和花布水洗废水、料桶冲洗废水、废气喷淋废水、生活污水、脱盐水装置外排浓水、车间及设备冲洗废水共计5794.5m³/d进厂区拟建的6000m³/d污水站进行处理，经处理达标后41.4%（2400m³/d）以上进3000m³/d中水处理系统处理后回用，剩余3394.5m³/d直接沿园区污水管网进安丘市污水处理厂进行处理，经处理达标后排入汶河。 |
| 三、噪声污染治理 |  |  |
| 1 | 生产设备 | 基础减振、布设在生产车间内部 |
| 四、风险防控 |  |  |
| 1 | 开展安全评价和消防验收。 |  |
| 2 | 验收前开展环境风险评估、调查应急资源、制定应急预案并在安丘环保局备案。 |  |
| 3 | 定期开展职工安全生产培训和应急演练 |  |
| 4 | 储备足够的应急物资。 |  |
| 5 | 新建1座1375m³的事故水池和事故水管线。 |  |
| 五、其他 |  |  |
| 1 | 防渗 | 根据各防渗分区划分，严格落实厂区的防渗措施，防止对地下水造成污染 |