目  录

1概述	1

1.1项目由来	1

1.2项目特点	2

1.3评价工作程序	2

1.4关注的主要环境问题	4

1.5结论	4

2总则	5

2.1编制依据	5

2.2 评价目的、指导思想	11

2.2评价因子与评价标准	11

2.3评价工作等级	15

2.4评价范围与环境敏感目标	19

2.5项目建设合理性分析	21

3 建设项目工程分析	29

3.1项目原有环评情况	29

3.2项目概况	29

3.3污染影响因素分析	37

3.4项目污染源及污染物产排情况分析	44

4环境现状调查与评价	55

4.1自然环境现状调查与评价	55

4.2环境质量现状调查及评价	61

5 环境影响预测与评价	55

5.1环境空气影响预测与评价	73

5.2地表水环境影响预测与评价	79

5.3地下水环境影响预测与评价	80

5.4环境噪声影响预测与评价	88

5.5固体废弃物影响分析	91

6 环境风险评价	94

6.1 评价依据	94

6.2 环境敏感目标概况	96

6.3环境风险识别	96

6.4环境风险分析	98

6.5环境风险防范措施及应急要求	98

6.6分析结论	106

7 环境保护措施及其可行性论证	107

7.1污染防治措施	107

7.2项目环保投资	113

8 环境影响经济损益分析	115

8.1项目经济效益分析	115

8.2社会效益分析	115

8.3环境效益分析	115

9 环境管理与监测计划	117

9.1环境管理	117

9.2环境监测制度与计划	118

9.3排污口规范化设置	121

9.4 环境监理	122

9.5项目验收“三同时”	122

9.6环境影响评价制度与排污许可制度的衔接	123

10 环境影响评价结论	126

10.1项目概况	126

10.2产业政策相符性	126

10.3环境质量现状	126

10.4污染物排放及主要环境影响	127

10.5公众意见采纳情况	128

10.6环境保护措施	128

10.7环境风险分析	130

10.8总量控制	130

10.9环境影响经济损益分析	131

10.10结论	131

附件

附件1 项目环评委托书

附件2 土地租赁合同

附件3 无害化处理协议

附件4 畜牧局备案证明

附件5 营业执照

附件6 动物防疫合格证

附件7 污水处理协议

附件8 原环评文件以及批复

附件9 环保局处罚文件

附件10 罚款收据

附件11 建设项目大气环境影响评价自查表

附件12 建设项目环境风险简单分析内容表

- 1概述

- 1.1项目由来

畜牧业是我国农业和农村经济的重要产业，肉猪养殖是畜牧业发展的重点之一。近年来，随着国民经济的持续发展，特别是我国西部大开发战略的实施以及农村经济结构的战略性调整，促进了我国“集约化、机械化、产业化”畜牧业的发展，国家已将“加快畜牧业发展”作为“大力优化农业结构、积极拓宽农民增收领域”的三个环节之一，这为我国养殖业带来空前的发展机会。

根据《全国生猪生产发展规划（2016-2020年）》，河北、山东、河南、重庆、广西、四川、海南7省（市），作为我国传统生猪主产区，养殖总量大、调出量大，在满足本区域需求的同时，还要供应上海、江苏、浙江和广东等沿海省份，是生猪行业的重点发展区，十三五将成为稳定我国猪肉供给的核心区域。根据《山东省现代畜牧业发展“十三五”规划（2016-2020年）》，潍坊市诸城市、高密市、昌邑市、青州市、寿光市、临朐县、安丘市以及昌乐县等8个县市属于山东省生猪优势主产区。

高密市六和养猪有限公司位于高密市井沟镇南高戈庄村 ，由山东新希望六和集团有限公司出资打造，法人代表马波，注册资金伍佰万元，经营范围为养殖、销售猪（不含种猪）等。

山东新希望六和集团有限公司（原名为山东六和集团有限公司）成立于1995年，总部位于美丽的海滨城市青岛，主营业务涉及饲料生产、食品加工、种畜禽繁育、进出口贸易、养殖担保等产业。目前，山东新希望六和集团有下属企业近300家，员工5万多人，2010年集团销售收入507亿元。目前是国内最大的禽肉产品加工一条龙企业之一。

高密市六合养猪场有限公司为山东新希望六和集团有限公司下设分公司，该公司已在高密市井沟镇高戈庄建设养猪场一座，用地面积104562m2（约157亩），总建筑面积31385m2，绿化面积24392m2，猪场内建设1条（存栏2400头母猪、出栏5万头商品仔猪）仔猪生产线，包括猪舍8栋、污水处理站1座及其他配套办公区、配电室、职工办公生活用房等辅助工程及措施。项目建成后，达到年出栏5万头商品仔猪的生产能力。

本猪场在2011年2月已编制环评报告表并取得环评批复，当时项目名称为“高密市六合养猪场高密六合养猪项目”，批复文号为“高环审[2011]38号”。在项目实际建设中，生产规模、生产工艺、布局等均未发生大的变化，但是污水处理设施的处理工艺由“固液分离+ABR厌氧反应+活性炭吸附+四级沉淀”变为“固液分离+ABR厌氧池+预曝气池+沉淀池+A/O池+二沉池”；实际生产时的出水水质标准只能达到《农田灌溉水质标准（GB5084-2005）》中表1中旱作标准，污染处理设施发生重大变更，因此为本项目未能验收成功。对此，高密市环保局以“高环责改字[2018]537号”对本猪场下达处罚决定书，要求本猪场限期完成项目环评的重新报批，并通过竣工环境保护验收。为此，高密市六和养猪有限公司委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。

- 1.2项目特点

高密市六和养猪有限公司年存栏2400头母猪、出栏5万头仔猪项目位于高密市井沟镇南高戈庄村，占地面积约157亩。

其项目特点如下：

- 拟建项目采用重力流干清粪方式，其特点为：养殖过程产生的废水（尿液、猪舍冲洗水、猪舍夏季降温水、消毒废水等）和固废（猪粪）经重力流进入猪舍下的粪沟，经粪沟发酵15d后，再经管道排入污水处理站处理；

- 经过粪沟发酵的粪污（固含量约为3%）进入污水处理站后，经格栅预处理后进固液分离机进行分离，产生的固体用于附近农田施肥，产生的液体进入后序的废水处理系统处理。

- 污水处理站产生的恶臭气体的设施密闭，恶臭气体经收集后，再经“喷淋塔吸附+碱吸收”除臭，处理达标后由15m高排气筒P1排放。

（3）项目冬季供暖燃气锅炉燃烧废气经低氮燃烧技术处理后，由15m高排气筒P2排放。

- 1.3评价工作程序

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》的规定，拟建项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环保部令第1号）“一、畜牧业，1、畜禽养殖场、养殖小区”中的要求，“年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上；涉及环境敏感区的”需要编制报告书，本项目规模年出栏5万头商品仔猪，应当编制环境影响报告书。为此，高密市六和养猪有限公司委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。

本次环境影响评价工作分为三个阶段，即前期准备、调研和工作方案编制阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。其中各阶段工作内容如下：

前期准备、调研和工作方案编制阶段：查阅相关法律、法规及畜禽养殖业相关资料、现状勘探、根据初步工程分析，对环境影响识别及评价因子筛选、确定项目功能区划、环境保护目标及评价重点，确定项目各环境要素评价等级及评价范围，根据功能区划确定项目环境质量标准及排放标准，制定工作方案。

分析论证和预测评价阶段：对项目进行工程分析，确定各污染节点，对各环境要素进行污染源强核算，同时对环境质量现状进行调查、监测及评价，根据环境质量现状调查的相关资料及污染源强核算，对各环境要素进行环境影响预测与评价、进行环境影响分析。

环境影响评价文件编制阶段：根据各环境要素的环境影响分析，提出相关环境保护措施，根据各环境要素导则进行技术经济论证，给出污染物排放清单及项目环境影响评价结论，最后编制项目环境影响评价报告书。评价工作程序见图1.3-1。

图1.3-1 环境影响评价工作程序

- 1.4关注的主要环境问题

本项目属畜禽养殖行业，经初步工程分析，本次评价主要关注的环境问题如下：

猪舍、污水处理站产生的恶臭气体、燃气锅炉产生的燃烧废气等对大气环境的影响；猪舍粪池、污水处理站设施防渗衬层达不到防渗效果导致废液泄漏对地下水的影响；风机、泵等设备噪声以及猪叫噪声对声环境的影响。

- 1.5结论

本项目的建设符合当地规划和国家的产业政策要求，符合土地利用及相关规划；项目工艺合理，选址合理；在采取相应的污染防治措施以及充分落实评价推荐的各项治理措施后，可最大限度的减少污染物的排放，避免工程对周围环境产生较大的不利影响，周边公众也较为支持，其综合效益也较为显著。

因此，从环保角度来讲，项目的选址是合理的，项目的建设是可行的。

- 2总则

- 2.1编制依据

- 2.1.1法律、法规及政策性依据

《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）；

《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订实施）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1实施）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修订）；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修订实施）；

《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.2.29修改，2012.7.1实施）；

《中共中央 国务院 关于加快推进生态文明建设的意见》（2015.4.25）；

《中共中央办公厅 国务院办公厅 关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（2017.2.7）；

《中共中央办公厅 国务院办公厅 关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》（2017.9.21）；

《中共中央办公厅 国务院办公厅 关于建立资源环境承载能力监测预警长效机制的若干意见》（2017.9.20）

《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.10.1实施）；

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）；

《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令〔2013〕第643号）；

《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）；

《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）；

《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）；

《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（发改委令2013第21号）；

《国家危险废物名录（2016版）》（环境保护部令 第39号令）；

《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号）；

《建设项目环境影响评价分类管理目录》（生态环保部令第1号公布，2018.4.28实施）；

《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）；

《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》（环保部令2017年第45号）；

《关于加强环境应急管理工作的意见》（环发〔2009〕130号）；

《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》（环发〔2010〕113号）；

《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发〔2012〕77号)；

《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发〔2012〕98号)；

《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发〔2010〕151号）；

《关于认真学习领会贯彻落实<大气污染防治行动计划>的通知》（环发〔2013〕103号）；

《关于印发京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则的通知》（环发〔2013〕104号）；

《关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知》（环发〔2015〕4号）；

《关于加强企业环境信用体系建设的指导意见》（环发〔2015〕161号）；

《关于印发建设项目环境影响评价信息公开机制方案的通知》（环发〔2015〕162号）；

《关于印发《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的通知》（环发〔2015〕163号）；

《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178号）；

《关于当前环境信息公开重点工作安排的通知》（环办〔2013〕86号）；

《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办〔2012〕134号）；

《关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知》（环办〔2013〕103号）；

《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办〔2013〕104号）；

《关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知》环办〔2014〕34号）；

《畜禽养殖场（小区）环境监察工作指南（试行）》（环办〔2010〕84号）；

《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》（环环监〔2016〕172号）；

《关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知》（环环评〔2016〕95号）；

《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；

《关于落实《水污染防治行动计划》实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评〔2016〕190号）；

《关于印发《排污许可证管理暂行规定》的通知》（环水体〔2016〕186号）；

《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）。

- 2.1.2地方法规、政策

《山东省水污染防治条例》(2018.9.21)；

《山东省大气污染防治条例》(2018.11.30)；

《山东省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法》（2018年1月23日修订）；

《山东省环境噪声污染防治条例》（2018年1月23日修订）；

《山东省环境保护条例》(2019.1.1)；

《山东省实施〈中华人民共和国环境影响评价法办法〉办法》（2018年11月30日修订）；

《中共山东省委、山东省人民政府 关于印发加快推进生态文明建设的实施方案的通知》（2016.5.16）；

《中共山东省委办公厅、省政府办公厅关于 印发山东省2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案的通知》（2017.7.28）；

《山东省扬尘污染防治管理办法》（省政府令第248号）；

《山东省畜禽养殖管理办法》（2011年2月26日山东省人民政府令第232号公布，根据2015年7月20日《山东省人民政府关于废止和修改部分省政府规章的决定》修订）；

《山东省2013—2020年大气污染防治规划》（鲁政发〔2013〕12号）；

《关于印发山东省落实《水污染防治行动计划》实施方案的通知》（鲁政发〔2015〕31号）；

《山东省人民政府关于印发山东省土壤污染防治工作方案的通知》（鲁政发〔2016〕37号）；

《山东省人民政府关于印发山东省生态环境保护“十三五”规划的通知》（鲁政发〔2017〕10号）；

《山东省人民政府关于印发山东省“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（鲁政发〔2017〕15号）；

《山东省2013-2020年大气污染防治规划二期行动计划（2016-2017年）》（鲁政字〔2016〕111号）；

《关于印发山东省突发事件应急预案管理办法的通知》（鲁政办发〔2009〕56号）；

《山东省人民政府办公厅关于印发山东省畜禽养殖粪污处理利用实施方案的通知》（鲁政办字〔2016〕32号）；

《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》（鲁环发〔2009〕80号）；

《山东省环境保护厅关于印发《山东省环境安全预警水质监测方案(试行)》的通知》（鲁环发〔2011〕13号）；

《关于印发《山东省环境保护厅加强行政审批事中事后监管的办法》的通知》（鲁环办〔2015〕46号）；

《山东省环境保护厅转发《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的通知》（鲁环函〔2012〕509号）；

《关于进一步加强对污水处理厂和入管企业环境执法监管的通知》（鲁环办函〔2015〕124号）；

《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函〔2016〕141号）；

《关于加强畜禽养殖污染防治工作的通知》（鲁环办函〔2012〕5号）；

《关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》（鲁环评函〔2013〕138号）；

《潍坊市大气污染防治条例》（2018.1.31发布，2018.5.1实施）；

《关于印发《加强安全环保节能节水管理加快全市化工产业转型升级工作方案》的通知》（潍办〔2016〕4号）；

《关于印发2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案的通知》（潍办字〔2017〕52号）；

《关于深入推进大气污染防治的实施意见》（潍办发[2017]14号）；

《潍坊市人民政府关于印发潍坊市水污染防治工作方案的通知》（潍政字〔2016〕24号）；

《转发《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的通知》（潍环函〔2012〕102号）；

《潍坊市人民政府办公室关于印发潍坊市按行业环保先进标准管理重大项目暂行办法的通知》（潍政办发〔2015〕15号）；

《潍坊市人民政府办公室关于加强危险化学品安全管理工作的通知》（潍政办字[2015]101号）；

《关于印发<深化“三八六”环保行动实施“十大工程”加快绿色发展实施方案>的通知》（潍政办字〔2016〕10号）；

《关于印发潍坊市水污染防治控制单元达标方案的通知》（潍坊市环境保护委员会、2016年9月8日）

《潍坊市环境保护局关于印发《潍坊市按行业环保先进标准审批建设项目环评文件的具体操作程序》的通知》（潍环发〔2015〕90号）；

《潍坊市环境保护局关于调整建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理有关事项的通知》（潍环发〔2017〕47号）；

《关于试行建设单位自行组织建设项目环境影响报告书技术评估工作制度的通知》（潍环函〔2016〕122号）；

《高密市畜禽养殖禁养区控养区适养区划定方案》（高政办发〔2017〕27号）。

- 2.1.3相关发展规划

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016年）；

《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016年）；

《潍坊市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016年）；

《山东省生态红线保护规划》（2016年）；

《山东省生态环境保护“十三五”规划》（2017年）；

《潍坊市环境空气质量功能区划分规定》（2001年）；

《潍坊市地表水环境保护功能区划分方案》(2003年)；

《潍坊市水源地划分方案》（2001年）。

- 2.1.4技术依据

HJ2.1-2016《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》；

HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》；

HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则 地表水环境》；

HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》；

HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》；

HJ19-2011《环境影响评价技术导则 生态影响》；

HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》。

- 2.1.5其他规范及要求

GB50016-2014《建筑设计防火规范》；

GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》；

HJ2000-2010《大气污染治理工程技术导则》；

HJ2015-2012《水污染治理工程技术导则》；

HJ2034-2013《环境噪声与振动控制工程技术导则》；

GB/T4754-2017《国民经济行业分类》；

HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》；

HJ497-2009《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》；

HJ-BAT-10《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》；

GB/T36195-2018《畜禽粪便无害化处理技术规范》；

HJ568-2010《畜禽养殖产地环境评价规范》；

GB7959-2012《粪便无害化卫生要求》；

农医发〔2017〕25号《病死及病害动物无害化处理技术规范》。

- 2.1.6项目资料

项目营业执照

建设单位提供的与项目有关的技术材料

- 2.2 评价目的、指导思想

- 2.2.1 评价目的

通过收集资料、环境现状监测及污染源调查，掌握该项目建设区域周围环境质量现状；通过工程分析和各章节分析评价，预测或分析本项目投产后废水、废气、噪声和固体废物对周围环境的影响范围和程度，论证项目环保措施在技术上的可行性和经济上的合理性，提出污染物总量控制和防治污染的建议，为环境保护管理、决策和环保设计提供依据。

- 2.2.2 指导思想

本次评价的指导思想是根据项目特点，抓住影响环境的主要因子，有重点的进行评价；评价方法力求科学严谨，实事求是；分析论证客观公正；贯彻达标排放、总量控制和清洁生产等环境保护政策的基本原则；提出的环保措施和建议应注意可行性和合理性；充分利用已有资料，在充分说明工程环境影响的前提下，尽量缩短评价周期。

- 2.2评价因子与评价标准

- 2.2.1评价因子

1、环境影响因子识别

本项目已于2011年6月建成投产，施工期已经结束。因此，施工期环境影响不再进行识别。

本项目运营期主要污染因素为废气、废水、固体废物和噪声，本项目营运期主要环境影响情况见表2.2-1。

表2.2-1  项目运营期主要环境污染因素

| 环境要素 | 影响因子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废 气 | 废 水 | 噪 声 | 固 废 |
|  | 特征 | 常规 | 设备 | 一般固废 |
|  | 氨、硫化氢 | CODcr、氨氮 |  |  |
| 环境空气 | 有影响 | 有影响 | —— | 有影响 |
| 地表水 | —— | —— | —— | —— |
| 地下水 | —— | 有影响 | —— | 有影响 |
| 声环境 | —— | —— | 有影响 | —— |

2、评价因子

根据对环境影响因素的识别并结合项目的污染因子，确定本项目的评价因子，见下表。

表2.2-2  环境影响评价因子一览表

| 项目 专题 | 主要污染源 | 评价因子 | 影响预测评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 生产废气 | SO2、NOx、TSP、PM10、PM2.5、H2S、NH3、臭气浓度 | SO2、NOx、PM10、H2S、NH3 |
| 地下水 | 生产、生活污水 | pH值、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发酚、总大肠菌群、氟化物、细菌总数 | 氨氮 |
| 噪 声 | 生产设备 | 连续等效A声级 | / |

3、评价重点

在全面系统地进行工程分析的基础上，根据项目对环境影响的特点、所排污染物特征，确定本项目的评价重点。本项目为商品仔猪生产项目，主要污染物为养殖过程中产生的恶臭气体和粪便等，因此本次评价以大气环境影响评价和固体污染物防治技术对周围环境的影响做为本项目的评价重点。

- 2.2.2评价标准

1、环境质量标准

环境质量标准见表2.2-3。

表2.2-3  环境质量标准一览表

| 项 目 | 执 行 标 准 | 标准等级或分类 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) | 二级 |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018 | 附录D |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002） | Ⅴ类 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) | Ⅲ类 |
| 噪声 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008) | 2类 |
| 土壤 | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010） | 表1 |

（1）环境空气

项目区环境功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；特征污染物硫化氢、氨则参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，详见表2.2-4。

表2.2-4 环境空气质量标准

| 序号 | 监测因子 | 浓度限值(mg/m3) |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 | 24小时平均 |  |
| 1 | SO2 | 0.5 | 0.15 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) |
| 2 | NOx | 0.2 | 0.08 |  |
| 3 | PM2.5 | / | 0.075 |  |
| 4 | PM10 | / | 0.15 |  |
| 5 | TSP | / | 0.3 |  |
| 6 | 氨 | 0.2 | / | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 7 | 硫化氢 | 0.01 | / |  |

（2）地表水

本项目养殖废水以及生活污水经厂区污水处理设施处理后全部用于周边农田灌溉，不排入地表水体。项目所在区域主要河流为潍河，其水域功能区划为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准。

表2.2-5  地表水环境质量标准

| 序号 | 指标 | Ⅲ类标准限值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 6~9 |
| 2 | CODCr | 20 |
| 3 | BOD5 | 4 |
| 4 | 氨氮 | 1.0 |
| 5 | 总磷 | 0.2 |
| 6 | 总氮 | 1.0 |
| 7 | 阴离子表面活性剂 | 0.2 |
| 8 | 挥发酚 | 0.005 |
| 9 | 石油类 | 0.05 |
| 10 | 粪大肠菌群 | 1000 |

（3）地下水

地下水质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表1中的Ⅲ类标准，详见表2.2-6。

表2.2-6 地下水质量标准

| 序号 | 监测因子 | 最高标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5-8.5(无量纲) | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 |
| 2 | 耗氧量 | ≤3.0 |  |
| 3 | 氨氮(mg/L) | ≤0.5 |  |
| 4 | 硝酸盐(以N计) (mg/L) | ≤20 |  |
| 5 | 亚硝酸盐(以N计) (mg/L) | ≤1.0 |  |
| 6 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | ≤3.0 |  |
| 7 | 挥发酚性酚类(mg/L) | ≤0.002 |  |
| 8 | 氯化物(mg/L) | ≤250 |  |
| 9 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 |  |
| 10 | 总硬度(mg/L) | ≤450 |  |
| 11 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 |  |
| 12 | 氟化物 | ≤1.0 |  |

（4）声环境

项目区声环境功能区划均为2类区，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类声环境功能区环境噪声限值标准，详见表2.2-7。

表2.2-7 声环境质量标准

| Leq [dB(A)] |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |  |
| 60 | 50 | （GB3096-2008）表1中2类声环境功能区环境噪声限值 |

2.污染物排放标准

（1）废气

营运期污水处理站除臭设施排气筒P1有组织硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2；采暖锅炉燃烧废气排气筒P2的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中标准（重点控制区）；无组织臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表7中标准。具体标准值见表2.2-8、2.2-9。

表2.2-8   有组织废气排放标准

| 污染物 |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h | 基准氧含量（%） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站除臭设施排气筒P1 | 氨 | / | 4.9 | / | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准限值 |
|  | 硫化氢 | / | 0.33 | / |  |
|  | 臭气浓度（无量纲） | / | 2000 | / |  |
| 采暖锅炉废气排气筒P2 | 颗粒物 | 10 | / | 3.5% | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中的标准 |
|  | 二氧化硫 | 50 | / |  |  |
|  | 氮氧化物 | 100 | / |  |  |

表2.2-9  无组织废气排放标准

| 污染物 |  | 厂界标准值mg/m3 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织厂界 | 臭气浓度 | 70（无量纲） | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表7 |

（2）废水

本项目废水排入厂内污水处理站深度处理后用于周边农田灌溉。执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中旱作标准及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5。

表2.2-10  废水排放标准

| 污染因子 | 排放限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 5.5~8.5 | 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1旱作标准 |
| BOD5（mg/L） | 100 |  |
| COD（mg/L） | 200 |  |
| SS（mg/L） | 100 |  |
| 氨氮（mg/L） | 80 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5 |
| 总磷（mg/L） | 8.0 |  |
| 蛔虫卵（个/L） | 2.0 |  |
| 粪大肠菌群个数（个/L） | 1000 |  |

（3）噪声

营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类声环境功能区厂界环境噪声排放限值，标准值见表2.2-11。

表2.2-11  噪声排放标准

| 时期 | 标准名称 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 2类 | 60dB(A) | 50dB(A) |

（4）固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(环境保护部2013年第36号)；污水处理站污泥执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6；病死猪尸体等处理与处置执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）和《山东省畜禽养殖管理办法》（山东省人民政府令2011年第232号，2015年7月修订）的要求。

- 2.3评价工作等级

- 2.3.1环境空气评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求对拟建工程大气环境影响因素进行识别，筛选大气环境影响评价因子，拟建工程评价因子选取项目有组织和无组织排放的基本污染物和其他污染物中有环境质量标准的所有因子，为 SO2、NO2、氨、硫化氢、颗粒物共5个评价因子。

根据工程分析核算结果，拟建项目 SO 2 和 NOX 的年排放量为0.30t/a＜500t/a，本次评价因子不再考虑二次污染物。

根据拟建工程排放的污染物情况，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3 评价等级判定”来确定拟建工程环境空气的评价等级。

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求的 AERSCREEN 估算软件对项目污染物的排放进行估算，估算时考虑地形参数。

表2.3-1  估算模式计算参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | 6.42万（高密市井沟镇） |
| 最高环境温度℃ |  | 40.8 |
| 最低环境温度℃ |  | -13.6 |
| 土地利用类型 |  | 农村 |
| 区域湿度条件 |  | 平均 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作分级方法，采用附录 A 推荐模型中的估算模型，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 P i（第 i 个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最远距离 D 10% 。其中 P i 定义见公式：

式中： P i —第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

C i —采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度，μg/m3 ；

C 0i —第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3 。

表2.3-2  估算结果一览表

| 排放 形式 | 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度 (ug/m^3) | 最大浓度落地点(m) | 评价标准 (ug/m^3) | 占标率 (%) | D10% (m) | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | P1 | H2S | 0.0703435 | 66 | 10 | 7.03400E-001 | 0 | III |
|  |  | NH3 | 2.6965 | 66 | 200 | 1.34820E+000 | 0 | II |
|  | P2 | 二氧化硫 | 0.42251 | 62 | 500 | 8.45000E-002 | 0 | III |
|  |  | 氮氧化物 | 8.75199 | 62 | 250 | 3.50080E+000 | 0 | II |
|  |  | 颗粒物 | 1.14681 | 62 | 900 | 1.27400E-001 | 0 | III |
| 无组织 | 生产区 | NH3 | 18.959 | 489 | 200 | 9.47950E+000 | 0 | II |
|  |  | H2S | 0.161152 | 489 | 10 | 1.61150E+000 | 0 | II |
|  | 隔离区 | NH3 | 0.68862 | 110 | 200 | 3.44300E-001 | 0 | III |
|  |  | H2S | 0.057385 | 110 | 10 | 5.73800E-001 | 0 | III |
|  | 诱情舍 | NH3 | 0.95442 | 109 | 200 | 4.77200E-001 | 0 | III |
|  |  | H2S | 0.0763536 | 109 | 10 | 7.63500E-001 | 0 | III |
|  | 料塔 | 颗粒物 | 15.258 | 713 | 900 | 1.69530E+000 | 0 | II |

拟建工程废气最大地面浓度占标率为生产区猪舍 P 氨气 =9.48%，根据导则中评价工作等级的判定依据，环境空气影响评价等级确定为二级评价。

- 2.3.2地表水环境影响评价工作等级

本项目废水经厂区污水处理设施处理后全部用于周边农田灌溉，不排入地表水体。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）关于地表水环境影响评价工作分级的规定，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B，因此，只需按照HJ2.3-2018中的有关规定，简要评价项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效性以及依托水处理设施的环境可行性，不进行水环境质量预测。

- 2.3.3地下水环境影响评价工作等级

1.建设项目类别

依照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）“附录A地下水环境影响评价行业分类表”规定，本项目的类别为III类。

2.评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)的有关规定，本项目地下水环境等级判定依据详见表2.3-3。

表2.3-3  地下水环境评价等级判定依据

| 项目 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 较敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目不在《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中规定表1规定的敏感和较敏感区，项目类别属于III类。因此，本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。项目只对地下水进行影响分析与评价，并提出切实可行的环境保护措施与地下水环境影响跟踪监测计划。

- 2.3.4噪声评价工作等级

本项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类声环境功能区标准，本项目建成后受影响人口数量变化不大，敏感目标噪声增加值小于3dB，按照导则中“5.2评价等级划分”确定噪声环境影响评价工作等级定为二级。

- 2.3.5环境风险评价工作等级

本项目生产过程中涉及危险化学品的危险化学品为天然气，其储存量未超过临界值，确定项目的环境风险潜势为Ⅰ。因此根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）确定本项目环境风险评价等级为简单分析。

根据《环境影响评价技术导则》的要求及本项目所处地理位置、环境状况、项目所排污染物量、污染物种类等特点，确定本项目环境影响评价等级见表2.3-4。

表2.3-4  环境影响评价等级划分表

| 专题 | 等级的判据 |  | 等级确定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 污染物的最大地面浓度占标率 | Pmax＜10% | 二级 |
| 地表水 | 废水不外排 |  | 三级B |
| 地下水 | 建设项目类别 | Ⅲ类 | 三级 |
|  | 敏感程度 | 不敏感 |  |
| 噪声 | 项目所在噪声类别 | 执行GB3096-2008中2类声环境功能区标准 | 二级 |
|  | 受影响人口数变化 | 不大 |  |
|  | 建设前后噪声变化情况 | 建成后噪声增加小于3dB(A) |  |
| 环境风险 | 风险源 | 项目风险物质储存量不超过临界量 | 简单分析 |

- 2.4评价范围与环境敏感目标

- 2.4.1评价范围

根据本项目特点、评价等级及评价工作内容和深度的要求，确定本次环境影响评价中各专题环境评价范围。见表2.4-1、图2.4-1。

| 项目 | 评价范围 | 重点保护目标 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 以厂区为中心，边长为5km的矩形区域 | 评价范围内的居民 |
| 地表水 | -- | -- |
| 地下水 | 以厂区污染源为中心，面积为6km2范围内 | 评价范围内浅层地下水 |
| 噪声 | 厂界外200m及附近居民 | 评价范围内的居民 |
| 环境风险 | -- | -- |

表2.4-1  本项目环境影响评价范围

- 2.4.2环境敏感目标

根据项目特点及周围环境，根据项目特点及周围环境，本项目评价范围内环境保护目标见表2.4-2，近距离敏感分布见图2.4-2。

表2.4-2  环境敏感保护目标

| 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对方位 | 相对厂址边界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 南高戈庄村 | 725219.32 | 4019585.55 | 居住区 | 人群 | 二类区 | W | 415 |
| 城子村 | 724455.39 | 4019280.59 | 居住区 | 人群 | 二类区 | W | 971 |
| 前营村 | 72659.39 | 4020054.51 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NE | 849 |
| 大圈村 | 724112.97 | 4020334.90 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 1710 |
| 小圈村 | 724107.31 | 4020919.74 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2152 |
| 王家辛庄村 | 723561.50 | 4021455.75 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2791 |
| 田庄村 | 725193.62 | 4021959.97 | 居住区 | 人群 | 二类区 | N | 2087 |
| 后营村 | 726994.78 | 4020569.57 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NE | 1385 |
| 薛家老庄村 | 727476.66 | 4021430.71 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NE | 2253 |
| 大茔村 | 727799.41 | 4021776.09 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NE | 2930 |
| 邹戈庄村 | 728405.23 | 4021785.15 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NE | 3217 |
| 小康庄村 | 727890.27 | 4019777.62 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NE | 1737 |
| 西傅家庄村 | 727703.69 | 4018885.55 | 居住区 | 人群 | 二类区 | E | 1557 |
| 井沟镇 | 728817.97 | 4018180.53 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SE | 2516 |
| 河南村 | 728672.52 | 4017445.55 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SE | 2903 |
| 郭家村 | 727807.71 | 4016902.27 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SE | 2632 |
| 水城村 | 727366.71 | 4017290.87 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SE | 1879 |
| 代家庄村 | 725423.18 | 4016721.77 | 居住区 | 人群 | 二类区 | S | 2213 |
| 高家大浒村 | 724865.04 | 4017272.19 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 1828 |
| 曲家大浒村 | 723900.02 | 4017517.98 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 2220 |
| 葛家大浒村 | 723355.85 | 4016797.32 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 3042 |
| 潍河 | 722806.67 | 4019289.63 | 河流 | 农业用水 | Ⅴ类 | W | 2958 |
| 峡山水库饮用水源保护区 |  |  | 水库 | 饮用水源 | Ⅲ类 | W | 525 |

- 2.5项目建设合理性分析

- 2.5.1产业政策符合性分析

（1）与《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修改版）符合性分析

本项目进行畜禽规模化集中养殖，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修订版），项目属于第一类“鼓励类”第一项“农林业”中第 5 条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家政策要求。

（2）与《山东省关于加快发展现代畜牧业的意见》符合性分析

《山东省关于加快发展现代畜牧业的意见》中明确指出：发展重点，建立现代畜牧产业体系。因地制宜发展集约化、规模化、标准化养殖；大力推广生态循环模式养殖；夯实饲料、兽药、种畜禽生产供应基础；搞好饲养、加工区域布局，逐步形成布局合理、养殖方式先进、加工带动有力的现代畜牧产业体系。本项目属于集约化、规划化、标准化养殖，符合该意见的要求。

- （3）与《山东省畜禽养殖管理办法》的相符性分析

本项目位于高密市井沟镇南高戈庄村，项目边界周围500米、1500米、3000米等界线，见附图2.5-1。

表2.5-1  与《山东省畜禽养殖管理办法》的相符性分析

| 序号 | 《山东省畜禽养殖管理办法》2015年省政府令第290号 | 拟建项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第九条 在禁止养殖区内，不得新建畜禽养殖场、养殖小区；已经建成的，由所在地县级人民政府按照国家和省有关规定限期关闭或者搬迁。 | 不属于禁养区 |
| 2 | 第十条 在控制养殖区内，严格控制畜禽养殖场、养殖小区的数量和规模，不得新建小型畜禽养殖场、养殖小区。 | 本项目不是新建，符合控制养殖区要求 |
| 3 | 第十一条 畜禽养殖场、养殖小区选址应当符合下列要求： (一)符合城乡规划，地势、水源、土壤、空气符合相关标准，距离村庄、居民区、公共场所、交通干线500米以上； (二)建在地势平坦干燥、背风向阳，居民聚集区的下风向，未被污染、无疫病的区域； (三)距离动物屠宰加工场所、畜禽交易市场、其他畜禽养殖场或者养殖小区500米以上； (四)距离垃圾及污水处理场所1500米以上； (五)距离动物隔离场所、无害化处理场所3000米以上； (六)法律、法规和规章规定的其他要求。 | 由项目边界周围500米、1500米、3000米等界线示意图可知，项目500m范围内无公共场所、交通干线，无动物屠宰加工场所、畜禽交易市场、其他畜禽养殖场或者养殖小区；500m范围内的村庄为南高戈庄；1500m以内无垃圾及污水处理场所；3000m范围内无动物隔离场所、无害化处理场所 |
| 4 | 第十三条 畜禽养殖场、养殖小区设计规模达到下列标准的，畜禽养殖者应当将养殖场、养殖小区的名称、地址、畜禽品种和养殖规模，向所在地县级人民政府畜牧兽医行政主管部门备案：(二)生猪存栏200头以上； | 已向高密市畜牧兽医管理局备案，备案号为：370785010001719 |
| 5 | 第二十六条 畜禽养殖者应当严格按照国家规定的处理规程，对病死畜禽进行无害化处理。对因发生重大动物疫病死亡或者扑杀的染疫畜禽，应当送交指定的病死畜禽无害化处理场所进行处理。 禁止销售、加工或者随意抛弃病死畜禽。 | 委托高密市华脉生物技术有限公司处理 |
| 6 | 第二十七条 畜禽养殖场、养殖小区应当确保废水、异味、畜禽粪便及其他固体废弃物综合利用或者无害化处理设施正常运转，保证污水达标排放。鼓励畜禽养殖场、养殖小区将畜禽粪便生态还田或者用以生产沼气、有机肥料，实现废水、废气和其他废弃物的循环利用。 禁止将畜禽粪便、沼液、沼渣或者污水等直接向水体或者其他环境排放。 | 项目废水经厂区污水处理站处理后周边农田灌溉；畜禽粪便经粪沟发酵---固液分离后，用于周边村庄农田施肥 |

拟建项目与1500m范围内所有单位的位置关系图，见表2.5-2。

2.5.4与《畜禽粪便无害化处理技术规范》的相符性分析

表2.5-3  与《畜禽粪便无害化处理技术规范》的相符性分析

| 序号 | 《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018） | 拟建项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4.1新建、扩建和改建畜禽养殖场和养殖小区应设置污水处理站，建设畜禽粪便处理设施；没有粪污处理设施的应补建。 | 本项目采用重力流干清粪工艺，猪粪经粪沟发酵后，再经固液分离后，用于周边农田施肥。 |
| 2 | 4.2畜禽养殖场、养殖小区的污水处理站布局应按NY/T682的规定执行 | 符合 |
| 3 | 4.3畜禽粪便处理应坚持减量化、资源化和无害化的原则。 | 脱水减容后，用于农田施肥 |
| 5 | 4.4畜禽粪便处理过程应满足安全和卫生要求，避免二次污染发生。 | 猪粪及猪尿、冲洗水等均经过集中收集妥善处置 |
| 6 | 5.1不应在下列区域内建设畜禽粪便处理场： a)生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区； b)城市和城镇居民区，包括文教科研、医疗、商业和工业等人口集中地区； c)县级及县级以上人民政府依法划定的禁养区域； d)国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。 | 符合 |
| 7 | 5.2在禁建区域附近建设畜禽粪便处理场，应设在5.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧下风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不应小于3 km。 | 符合 |
| 8 | 5.3集中建立的畜禽粪便处理场与畜禽养殖区域的最小距离应大于2km。 | 本项目周边2km范围内，无集中式畜禽粪便处理场。 |
| 9 | 5.4畜禽粪便处理场地应距离功能地表水体400 m以上。 | 距离最近的地表水体为西侧525米的引黄济青干渠。 |
| 10 | 5.5畜禽粪便处理场区应采取地面硬化、防渗漏、防径流和雨污分流等措施。 | 符合，详见本报告“5.4.4地下水防污措施”。 |
| 11 | 6.1畜禽生产过程宜采用干清粪工艺，实施雨污分流，减少污染物排放量。 | 本项目采用重力流干清粪工艺，及雨污分流。 |
| 12 | 6.2畜禽粪便贮存设施应符合GB/T 27622的规定。 | 符合 |
| 13 | 6.3畜禽养殖污水贮存设施应符合GB/T 26624的规定。 | 符合 |
| 14 | 6.4畜禽粪便收集、运输过程中，应采取防遗洒、防渗漏等措施。 | 符合，详见本报告“5.4.4地下水防污措施”。 |

由上表可知，项目的选址符合要求。

（4）与潍坊市“十三五”畜牧产业发展规划的符合性分析

《潍坊市“十三五”畜牧产业发展规划》发展重点中指出，做大做强畜禽种业制定完善全市畜禽种业发展规划，扶持有关企业开展鲁莱黑猪、临朐黑山羊、寿光鸡等地方畜禽品种资源保护和产业化开发利用；引进国际优良原种，支持有关企业搞好选育、改良、再提升，建设一批高起点、规模大的畜禽原种场，培育一批现代化育种企业；加强肉牛、奶牛、生猪人工授精站建设，完善畜禽良种推广服务体系。到2020年，打造地方种畜禽品牌2—3个，引进畜禽优良品种10个以上，规划建设种畜禽生产示范基地80处以上，全市主要畜禽良种覆盖率达到95%以上；全面提升畜禽养殖业，及时更新、完善畜牧养殖业标准和技术规程，搞好标准化技术培训，将标准化生产技术规程真正落实到生产全过程；采取扶持引导等措施，逐步规范场区布局、改造基础设施、提升装备水平、实现农牧循环，不断提高绿色化发展水平；培育一批畜禽标准化示范场、区域示范区、产业示范园，以此带动畜禽养殖水平的全面提升；加大畜禽养殖业结构调整力度，稳定生猪、家禽生产，大力发展食草动物、特种动物和地方特色畜禽品种；加快培育现代畜牧业新型经营主体，构建区域布局合理、养殖方式先进的现代畜牧养殖体系。到2020年，建成标准化畜牧养殖园区4000家，示范园区500家。

本项目位于高密市井沟镇南高戈庄村 ，年出栏商品仔猪5万头，项目猪粪用于周边农田施肥，废水采用“固液分离+ABR厌氧池+预曝气池+沉淀池+A/O池+二沉池”的处理方式，处理后用于农田灌溉，实现废水资源化和零排放。项目建设符合潍坊市 “十三五” 畜牧业规划。

- 2.5.2场区选址的合理性

1、城市发展规划的符合性

本项目位于高密市井沟镇南高戈庄村。厂区中心地理坐标为N36°17'28.88"，E119°30'54.94"。项目东、南、西侧均为村路，北侧为农田，距离项目最近的敏感目标为西北425m的南高戈庄村，项目不在高密市规划范围内，不违背规划要求。项目的四至图见附图2.5-3。

2、用地规划的符合性

该项目位于高密市井沟镇南高戈庄村 ，项目建设用地符合高密市井沟镇土地利用总体规划，符合井沟镇总体规划，适宜该项目的建设。

3、与《高密市畜禽养殖禁养区控养区适养区划定方案》相容性分析

根据《高密市畜禽养殖禁养区控养区适养区划定方案》（高政办发〔2017〕27号）的要求。

本项目位于高密市井沟镇南高戈庄村东南，距离南高戈庄村415米。选址不在高密市畜禽禁养区、适养区的范围内，属于控养区范围。本养殖场已经建成，未扩大规模，项目生产区域、生活区域、废水处理区分区建设；同步建设废水、异味气体等的处理设施。因此，该养猪场符合《高密市畜禽养殖禁养区控养区适养区划定方案》中控养区的标准要求。

- 2.5.3“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

根据《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35 号）、《中华人民共和国环境保护法》、《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》，2015 年 5 月 13 日，省环保厅等 9 部门联合印发《山东省生态红线划定工作方案》（鲁环发〔2015〕48 号），成立生态保护红线划定领导小组和技术小组。2016 年 4 月，省政府办公厅印发《关于进一步做好生态红线划定工作的通知》（鲁政办字〔2016〕59 号），要求各市高度重视、扎实推进，保质保量按时完成生态保护红线划定和勘界工作。经过一年多的时间，编制完成了《山东省生态保护红线规划》。

规划目标及期限：通过将维系国家或区域生态安全、保障和提升生态系统服务功能具有战略意义的生态区域，划入生态保护红线并实施最为严格的生态保护制度，进一步优化国土空间开发格局，理顺保护与发展的关系，改善和提高生态服务功能，推动形成满足生产、生活、生态空间基本需求且符合山东实际的生态安全格局，为全省生态保护与修复、自然资源有序开发和产业合理布局提供重要支撑。规划期限：2016-2020 年。

本项目位于高密市井沟镇南高戈庄村 ，不在山东省生态保护红线范围内。因此项目的建设不会对各生态保护区的产生影响，项目的生态保护红线规划图见图2.5-3。

(2)环境质量底线

根据昌邑市环境空气质量报告以及补充监测数据可知，项目属于环境空气的不达标区，地下水个别因子出现超标现象。环境空气方面，本项目污水处理站恶臭气体、采暖锅炉有组织排放排气筒P1、P2均未出现超标，有组织硫化氢、氨满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2；有组织颗粒物、氮氧化物、二氧化硫满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中标准（重点控制区）；无组织硫化氢、氨满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1中二级新扩改建标准，臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表7中标准，无组织颗粒物、SO2、NOx满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求；地表水方面，本项目生活废水和养殖废水经厂区的污水处理设施处理达标后用于厂区绿化以及农田灌溉，不排入地表水体；地下水方面，本项目猪圈、污水处理站、生活垃圾堆放处等易造成地下水污染区域，在做好防渗的前提下，对地下水影响较小。结合环境影响预测章节，项目建设不会对环境产生大的影响。

（3）资源利用上限

该项目用水由场区地下水井供给，其供水水压、供水水质、供水能力能满足该项目建成后的用水需求；用电由高密市供电公司供给，厂区周围均建有完善的供电网络，只需自就近的供电网引线，即可满足用电需求。本项目的用水和用电来源可靠，不会超出区域资源利用上限。

（4）环境准入负面清单

项目不在高密市该功能区的负面清单内，属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》中的鼓励类项目，未使用国家淘汰和限制使用的工艺及设备，符合国家当前产业政策。

综上所述，本项目的选址不在生态保护红线范围内；项目的建设不会对环境造成大的影响，不会突破资源利用上线，且不在环境准入负面清单，因此，本项目符合国家的产业政策。

- 3 建设项目工程分析

- 3.1项目原有环评情况

高密市六合养猪场有限公司为山东新希望六和集团有限公司下设分公司，该公司在高密市井沟镇高戈庄建设养猪场一座。本猪场在2011年2月已编制环评报告表并取得环评批复，当时项目名称为“高密市六合养猪场高密六合养猪项目”，批复文号为“高环审[2011]38号”。在项目实际建设过程中，生产规模、生产工艺、布局等均未发生大的变化，但是污水处理设施发生重大变更，因此为本项目未能验收成功。

表3.1-1 项目在实际建设过程中变化一览表

| 变化项目 | 原环评状况 | 实际建设状况 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理工艺 | 固液分离+ABR厌氧反应+活性炭吸附+四级沉淀 | 固液分离+ABR厌氧池+预曝气池+沉淀池+A/O池+二沉池 |
| 尾水执行的排放标准 | 《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》（DB37/676-2007）一级标准 | 《农田灌溉水质标准（GB5084-2005）》中表1中旱作标准及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5 |
| 猪舍冬季供暖 | 8台燃煤热风炉，1台/猪舍 | 1台3t/h的天然气锅炉，供办公、宿舍、产仔舍、南北隔离舍冬季供暖，其他猪舍不需要供暖。 |
| 公猪站 | 在场区东北方300米处设置公猪站一座 | 取消了场区外的公猪站，公猪存栏利用场区内的部分隔离舍，一排配种间。 |
| 建设规模 | 占地面积约110亩，存栏种猪2500头，其中母猪2400头，公猪100头。 | 占地面积约157亩，存栏种猪2420头，其中母猪2400头，公猪20头。 |
| 病死猪处理方式 | 设置安全填埋井 | 委托高密市华脉生物科技有限公司处理 |

对此，高密市环保局以“高环责改字[2018]537号”对本猪场下达处罚决定书，要求本猪场限期完成项目环评的重新报批，并通过竣工环境保护验收。为此，高密市六和养猪有限公司委托我单位承担本猪场即“高密市六和养猪有限公司年存栏2400头母猪、出栏5万头仔猪项目”的环境影响评价重新报批编制工作。

- 3.2项目概况

- 3.2.1项目基本情况

项目名称：年存栏2400头母猪、出栏5万头仔猪项目；

建设单位：高密市六和养猪有限公司；

建设地点：高密市井沟镇南高戈庄村；

建设性质：新建（补办）；

建设规模：项目用地面积104562m2（约157亩），总建筑面积31385m2，绿化面积24392m2，猪场内建设1条（存栏2400头母猪、出栏5万头商品仔猪）仔猪生产线，包括猪舍8栋、污水处理站1座及其他配套办公区、配电室、职工办公生活用房等辅助工程及措施。项目建成后，达到年出栏5万头商品仔猪的生产能力。

劳动定员与工作制度：本项目劳动定员36人，其中管理人员和技术人员14人，生产工人22人。采用三班工作制，每班8小时，全年生产天数365天。

项目投资：总投资估算为1800万元，环保投资321.47万元，投产日期2011年6月。

- 3.2.2项目组成

本项目各类工程组成情况见表3.2-1。

表3.2-1  工程组成情况一览表

| 类别 | 工程内容 |  | 工程规模/设计能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产区 | 配种间 | 1栋，层高4.0米（单层），建筑面积2440平方米，设置32个大栏（可存栏约4-6头/大栏）、824个定位栏（可存栏1头/定位栏）最大存栏量1016头种猪。 |
|  |  | 妊娠舍 | 2栋，层高4.0米（单层），每栋建筑面积1830平方米，设置768个定位栏（可存栏1头/定位栏）；总建筑面积3660平方米，最大总存栏量为1536头母猪。 |
|  |  | 产仔舍 | 1栋，层高2.5米（单层），建筑面积4200平方米，设置15间产房、每间产房设置36张产床（1头/产床），最大可供540头母猪同时产仔。 |
|  | 隔离舍 | 北隔离舍 | 1栋，层高3.0米（单层），建筑面积2250平方米，设置320个大栏（可存栏3头/大栏），最大存栏量960头猪。 |
|  |  | 南隔离舍 | 1栋，层高3.0米（单层），建筑面积2250平方米，设置224个大栏（可存栏5头猪/大栏），最大存栏量1120头猪。 |
|  | 诱情舍 | 北诱情舍 | 1栋，层高3.0米（单层），建筑面积250平方米，设置6个大栏（可存栏约20头/大栏）,1个公猪大栏（可存栏约6头/大栏），最大存栏量120头母猪，6头公猪。 |
|  |  | 南诱情舍 | 1栋，层高3.0米（单层），建筑面积250平方米，设置8个大栏（可存栏约20头/大栏），最大存栏量160头种猪。 |
| 辅助设施及办公生活用房 | 办公管理区 | 办公宿舍区 | 2栋，建筑面积为780平方米 |
|  |  | 厨房及餐厅 | 1处，建筑面积为390平方米 |
|  |  | 管理用房 | 3间，总建筑面积为130平方米 |
|  | 配套设施 | 备用发电机房及配电室 | 1座，建筑面积为15平方米 |
| 公用工程 | 给水系统 | 生产用水、生活用水均采用地下水，设置自备水井1个。生产区设置300方蓄水池作为猪饮水备用水源。 |  |
|  | 排水系统 | 项目产生的生产、生活废水，排入污水处理站处理后暂存于灌溉蓄水池，用于场区周边农田灌溉，不外排。 |  |
|  | 供电系统 | 电源来自当地变电所，场内1处变配电室以及柴油发电机组。发电机组作为备用电源，日常用电由变压器供给。 |  |
|  | 供暖制冷 | 产仔舍、（南、北）隔离舍冬季采用一台3t/h的燃气锅炉供暖，其他猪舍无需供暖，天然气由管道输送供给；夏天采用湿帘降温；职工宿舍、办公楼等冬季供暖也采用3t/h的燃气锅炉供暖。 |  |
|  | 通风系统 | 全自动通风系统 |  |
|  | 消毒灭菌 | 猪舍通过人工喷雾消毒系统有效降低空气中的尘埃和杀灭病原微生物。 |  |
| 储运工程 | 饲料 | 厂区设置9个料塔（其中配怀舍3个，产房舍1个，隔离舍4个，诱情舍1个），均为U型储料塔，专业罐车在围墙外直接泵入厂内密闭储料塔，喂料采用全自动输送设备。 |  |
| 环保工程 | 废水处理 | 设置污水处理站一座，总设计处理能力为150m3/d，采用“机械格栅+污水集水池+固液分离机+集水池+UASB反应器+ABR厌氧池+预曝气池+沉淀池+A/O池+二沉池+混合池+终沉池”处理工艺 |  |
|  | 废气治理 | 猪舍产生的恶臭采用机械通风措施； |  |
|  |  | 污水处理站的恶臭采取污水处理单元密闭，废气经收集后经“喷淋塔吸附+火碱吸收”设备处理+15m排气筒P1；厂区加强绿化。 |  |
|  |  | 采暖锅炉废气采用低氮燃烧设施+15m排气筒P2 |  |
|  | 噪声治理 | 隔声、减振、消声物理降噪 |  |
|  | 固废治理 | 设置猪粪暂存间1处（位于污水处理站内）；病死猪委托高密市华脉生物科技有限公司处理。 |  |

- 3.2.3总平面布置及建筑设计

1. 总平面布置

本项目厂区的养殖区、污水处理站、办公生活区分开设计。养殖区包括生产区、隔离舍、诱情舍，污水处理站位于生产区南侧，与生产区有围墙隔开，在北侧设有1个出入口；办公生活区位于厂区东侧，与生产区、污水处理站亦有围墙隔开。在厂区东边分别1个场区大门口；整个厂区的建筑通过围墙隔离带相隔离，保证了每个区域独立的功能，从而实现了养猪场安全环保的运转。

厂内养殖区沿内墙设置大面积的绿化，树木草地将厂内猪圈包围，有助于净化空气、缓解养殖区产生的恶臭气体。本项目以卫片为底片的平面布置图见附图3.2-1，污水处理站平面布置图见附图3.2-2。

2. 平面布置合理性分析

本项目厂区范围内分为养殖区、污水处理站、办公生活区。每个区域都有围墙间隔。办公区位于常年主导风向的上风向。而且项目的总平面规划方案充分利用项目用地内部及四周道路，根据养殖区、污水处理站、办公区等的功能，进行划片分区，使该项目分区明确，各功能单元自成一体、互不干扰。总体路网规划中，采用规整的路网结构，物流线尽可能缩短，达到通畅，便捷的目的。

综上所述，拟建项目平面布置总体合理。

- 3.2.4项目产品方案

本项目产品方案见下表。

| 序号 | 产品名称 | 产量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商品仔猪 | 5万头/a |

表3.2-2   本项目产品方案

- 3.2.5主要生产设备

项目设备仪器配备详见表3.2-3。

表3.2-3a  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配种间供料控制器 | 大牧人BH8218 | 1 |
| 2 | 配种间环控系统 | 大牧人BH3209 | 1 |
| 3 | 妊娠舍供料控制器 | 大牧人BH8218 | 2 |
| 4 | 妊娠间环控系统 | 大牧人BH3209 | 2 |
| 5 | 产仔舍供料系统 | 谷瑞APCD-500 | 1 |
| 6 | 产仔舍环控系统 | 谷瑞2V2SA | 15 |
| 7 | 诱情舍供料控制器 | 谷瑞APCD-500 | 2 |
| 8 | 诱情舍环控系统 | 谷瑞2V2SA | 2 |
| 9 | 隔离舍供料控制器 | 谷瑞APCD-500 | 4 |
| 10 | 隔离舍环控系统 | 谷瑞2V2SA | 16 |
| 11 | 天然气锅炉 | cwns2.1-85/65-yq；3t/h | 1 |

表3.2-3 b 主要污水处理单元设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗茨风机 | JNSR150A | 台 | 2 |
| 2 | 潜污泵 | 50QW10-25-1.5 | 台 | 4 |
| 3 | 曝气搅拌系统 |  | 套 | 5 |
| 4 | 提升泵 | 50QW10-25-3 | 套 | 2 |
| 5 | 污泥微滤机 | FL2-0-2.2 | 台 | 2 |
| 6 | 螺旋压榨机 | ZX-200 | 台 | 2 |
| 7 | LASB厌氧器 | 900m3 | 台 | 1 |
| 8 | 布水器 | MB-50-1600 | 套 | 1 |
| 9 | 三相分离器 | KF-10000 | 套 | 1 |
| 10 | 内循环泵 | 50WL50-10-3 | 台 | 2 |
| 11 | 集水系统 |  | 套 | 1 |
| 12 | 水封罐 | KSF-600*100 | 套 | 1 |
| 13 | 管状硅膜曝气器 | Φ65×500 | 套 | 700 |
| 14 | 竖流分离器 | Φ400/500/600 | 套 | 3 |
| 15 | LI弹性填料 | Φ150*4500 | m3 | 560 |
| 16 | 潜水搅拌器 | QJB400/720-2.2 | 台 | 2 |
| 17 | 潜水回流泵 | QHB400/720-2.2 | 台 | 2 |
| 18 | 污泥回流泵 | 80WQ50-10-3 | 台 | 2 |
| 19 | PH调节系统 |  | 套 | 1 |
| 20 | 碳钢碱罐 | V=1.5m3 | 台 | 1 |
| 21 | 玻璃钢罐 | 6m2 | 个 | 1 |
| 22 | 渣浆泵 | GW80-100 | 台 | 2 |
| 23 | 加溶药系统 | JDY-1000 | 套 | 3 |
| 24 | ClO2发生器 | SZ-B | 套 | 1 |
| 25 | 叠螺压滤机 | DWZ-301 | 台 | 1 |
| 26 | 移动式皮带输送机 | TDSL-600×8000 | 台 | 2 |
| 27 | 表面曝气机 |  | 套 | 4 |
| 28 | 管道、仪表、管件 |  | 总 | 1 |
| 29 | 阳光罩保温 |  | m2 | 470 |

- 3.2.6主要原辅材料

本项目原辅材料用量见下表。

表3.2-4  本项目原辅材料用量

| 原料名称 | 年用量 | 来源、用途 |
| --- | --- | --- |
| 饲料 | 4000t | 集中采购，饲养种猪以及仔猪 |
| 消毒剂 | 700L | 集中采购，消毒，主要成分为戊二醛、氢氧化钠等 |
| 天然气 | 20万方 | 场区办公生活、猪舍采暖 |

项目主要原辅材料理化性质及原料成分如下：

戊二醛： 分子式为C5H8O2，带有刺激性气味的无色透明油状液体，熔点：-5℃，沸点：189°C，闪点：66°C，密度：0.947g/cm3，溶于热水、乙醇、氯仿、冰醋酸、乙醚等有机溶剂。对眼睛、皮肤和粘膜有强烈的刺激作用。可作为食品工业加工助剂，菌消毒剂、鞣革剂、木材防腐剂，药物和高分子合成原料等。

氢氧化钠：化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的晶体。有块状，片状，粒状和棒状等。式量39.997。可作为碱性清洗剂，溶于乙醇和甘油；不溶于丙醇、乙醚。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。与酸类起中和作用而生成盐和水。

- 3.2.7公用工程

- 给水：项目生产用水、生活用水均为厂区自备地下水井。项目用水主要为猪只饮水、猪舍冲洗水、职工生活用水、猪舍夏季降温水及消毒液配制水等。

①猪只用水：根据企业提供资料，项目建成后年存栏母猪9000头，种公猪20头、年出栏仔猪5万头。其中，断奶仔猪（产后21天断奶，保育7天后）送至各育肥场进行保育及育肥，本项目用水量只考虑本场区用水量。

根据场区的实际生产情况确定本项目猪饮用水量见表3.2-5。

表3.2-5   生猪饮用水情况一览表

| 种 类 | 用水定额 （L/d·头） | 用水单位 （头） | 用水天数 （天） | 用水量（m3/d） | 饮水总量 （m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配种间（公猪） | 9 | 20 | 365 | 0.18 | 65.7 |
| 配种间（母猪）、妊娠舍 | 9 | 2000 | 269 | 18 | 4842 |
| 产仔舍 | 45 | 432 | 365 | 19.44 | 7095.6 |
| 北隔离舍 | 6 | 10 | 60 | 0.06 | 3.6 |
| 南隔离舍 | 6 | 400 | 150 | 2.4 | 360 |
| 诱情舍（南、北） | 6 | 160 | 225 | 0.96 | 216 |
| 合计 |  |  |  | 41.04 | 12582.9 |

由上表可知，项目猪饮用水量为41.04m3/d，12582.9m3/a。

②猪舍冲洗水：

本项目采用重力式干清粪工艺（猪粪与猪尿一同通过重力流进入猪舍下的漏缝地板），定期对猪舍清洗。经对比《畜禽养殖业污染治理工程技术规范（HJ497-2009）》、《畜禽养殖业污染防治技术规范（HJT81-2001）》等相关技术规范以及项目实际的生产情况，项目猪舍清洗情况见表3.2-6。

表3.2-6   猪舍清洗用水情况

| 用水单位 | m3/单元.次 | 单元数量 | m3/次.水量 | 年冲洗次数 | 用水量m3/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配种间 | 2 | 1 | 2 | 12 | 24 |
| 妊娠舍 | 2 | 2 | 4 | 42 | 168 |
| 产仔舍 | 2 | 15 | 30 | 10.4 | 312 |
| 北隔离舍 | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 |
| 南隔离舍 | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 |
| 北诱情舍 | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 |
| 南诱情舍 | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 |
| 总计 |  |  |  | 72.4 | 584 |

综上所述，项目猪舍清洗用水量为584m3/a。

③生活用水：本项目职工人数为36人，用水量按每人每天50L计，则用水量为1.80m3/d，657m3/a。

④猪舍夏季降温用水：项目猪舍外墙均设置有水帘和循环水池，用于夏季高温天气给猪舍降温，项目设有12个循环水池（产仔舍1个/3个单元，共5个，其他猪舍：1个/猪舍）。单个循环量为2m3/h，年工作时间按3个月（92天），每天6h计算，补水量按循环量的1.2%计算，则水帘补水量为159m3/a。

⑤消毒液配制水：场区人员进养殖区、猪舍内日常以及清洗时需进行消毒。消毒时消毒液和喷雾治疗所用药品均需用水配制后使用，配制比例约为1：50~200，消毒剂年用量约0.7t/a，用水量约100m3/a。

综上，项目总用水量为14082.9m3/a。

（2）排水：

本项目排水设置雨污分流。厂区雨水排水系统由各建筑物单体散水沟、场区雨水排水管沟系统、出水口组成。建筑单体散水沟主要收集各建筑单体屋面雨水，并将其排入场区道路两侧的雨水排水管沟系统中，经排水口排入厂外自然的排水渠道中，场区地势能够使雨水等顺利排出，能够确保场区无积水、内涝及污水淹没危险，防洪排水符合要求；项目污水系统为独立系统，全部废水进入污水处理站，处理后的中水暂存于灌溉用水蓄水池，回用于周边农业灌溉。

本项目废水主要为粪尿污水、猪舍冲洗废水、职工生活污水、猪舍夏季降温水、消毒废水。

①粪尿污水：猪舍采用重力流干清粪工艺，在猪舍内对猪粪以及尿液进行初步发酵，发酵15天后，进行固液分离，液体排入污水管道进入场区污水处理站，猪粪外运处理。

参考《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）并根据建设单位提供的经验数据，本项目产生粪尿污水情况见下表。

表3.2-7   生猪产生尿液情况一览表

| 种 类 | 排尿量（L/d·头） | 排水单位 （头） | 排水天数 （天） | 排尿量（L/d） | 猪尿液量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配种间（公猪） | 5 | 20 | 365 | 100 | 36.5 |
| 配种间（母猪）、妊娠舍 | 5 | 2000 | 269 | 10000 | 2690 |
| 产仔舍 | 10 | 432 | 365 | 4320 | 1576.8 |
| 北隔离舍 | 4 | 10 | 60 | 40 | 2.4 |
| 南隔离舍 | 4 | 400 | 150 | 1600 | 240 |
| 诱情舍（南、北） | 4 | 160 | 225 | 640 | 144 |
| 合计 |  |  |  | 16700 | 4689.7 |

综上，猪只尿液排放总量为4689.7 m3/a。

②猪舍冲洗：猪舍冲洗废水根据企业提供资料排水量按照90%计算，则清洗废水废水产生量为525.6m3/a。清洗废水产生即排，不在粪池中暂存、发酵，清洗废水亦通过粪池以及粪污输送管道全部进污水处理站，与其他猪舍产生的粪污混合处理。

③猪舍夏季降温水：夏季降温水虽为循环水，但需要定期排污，根据企业提供资料排水量按照补充水量的10%计算，即15.9 m3/a，全部进污水处理站。

④职工生活污水：职工生活污水按用水量的80%计，则污水量为525.6m3/a，废水经化粪池处理后进污水处理站。

⑤消毒液废水：消毒液废水按用水量的80%计，则污水量为80m3/a，废水经管道进污水处理站处理。

综上，项目废水排放量为5836.8m3/a。废水全部进入污水处理系统处理达标后用于厂区周边农田灌溉。水平衡图见下图3.2-1。

消耗7893.2

尿液

12582.9

4689.7

猪只用水

消耗58.4

猪舍冲洗水

584

525.6

新鲜水

14082.9

5836.8

污水处理系统

损耗131.4

回用于农田灌溉

5836.8

员工生活用水

657

化粪池

525.6

525.6

消耗143.1

猪舍夏季降温水

159

15.9

损耗20

消毒液配制水

100

80

图3.2-1  项目水量平衡图，单位：m3/a

3、 供电

本项目供电电源取自厂区变电站，从市政供电线路引10Kv线路到场内变配电室，电压降至0.4Kv后引线送至用电单元。

4、 供暖、通风

根据《寒冷严寒地区居住建筑节能设计标准》（JGJ26-2010）采暖指标，该地区属于采暖地区，产仔舍、（南、北）隔离舍冬季采用一台3t/h的燃气锅炉供暖，其他猪舍无需供暖。

猪圈内的通风采取自然通风与强制通风相结合的方式，安装排风扇，当自然通风达不到要求时，采用机械通风。

- 3.3污染影响因素分析

- 3.3.1养殖场的工艺流程简介

- 本项目已建成，施工期的环境环境影响已结束，故不再考虑施工期的环境影响。本项目运营过程中的生产工艺流程如下：

1、养殖流程

本项目生产商品仔猪的过程为引进存栏种猪（包括公种猪、母种猪）进行生产繁育商品仔猪的过程。

本场内的养殖可以分为两部分：存栏公猪饲养，存栏母猪产仔繁殖。

存栏公猪饲养

项目设置存栏20头公猪，存栏公猪为诱情和提供精子。

①引种180d（约100kg/头）的外来公猪，首先进入隔离舍进行隔离驯化，在隔离舍饲养60天，达到120kg/头时，将已经成年的公猪转入配种间；

②存栏公猪在配种间稳定养殖60天后，长成成熟公猪，进行人工取精；取精频次3次/2周，每头公猪在本场终生取精约117次，饲养天数共546天。

③本场公猪定期更新，年更新率为50%，即每年淘汰公猪10头，淘汰的公猪外售给育肥场。公猪不足部分再从外边引进。

存栏母猪产仔繁殖

此阶段分为隔离驯化阶段、诱情准备阶段、配种妊娠阶段、产仔哺乳阶段。

①隔离驯化阶段

本项目引进110d日龄的存栏母猪（约50kg/头）首先进行隔离驯化，隔离驯化饲养60天后，将母种猪（约100kg/头）转入诱情舍；

②诱情准备阶段

经隔离驯化后的母猪，分批次进入诱情舍，80头/批。母猪在诱情舍饲养30天，进一步发育长可以配种的成熟母猪；

③配种妊娠阶

在此阶段母猪按批次完成人工授精，一周受精2批，80头/批；受精完成后为妊娠期，妊娠期115天，母猪产前提前3天进入产房。母猪在配种妊娠舍饲养112天。

④产仔哺乳阶段

同一周配种的母猪，要按预产期最早的母猪，提前3天同批进入产房，在此阶段要完成分娩和对仔猪的哺育，哺育期为21天，母猪在产房饲养24天；母猪回到配种妊娠舍参加下一个繁殖周期的配种；仔猪断奶后出栏外售。

⑤存栏母猪的淘汰更新

存栏母猪在本场产仔6次，连续饲养960天后，被淘汰，年淘汰率为40%。淘汰后的存栏母猪外售。

养殖过程的工艺流程图见图3.3-1。

图3.3-1   商品仔猪养殖工艺流程

项目仔猪繁殖以及父母代种猪生产线生产工艺技术参数见下表3.3-1。

表3.3-1  项目仔猪繁殖以及父母代种猪生产线生产工艺技术参数

| 项目 |  | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产母猪群数量(头) |  | 2400 |  |
| 分娩率 |  | 80% |  |
| 活产仔数/窝 |  | 12.3 |  |
| 年产胎次 |  | 2.4次 |  |
| 年产仔猪数量（头）=生产母猪群数量(头)×分娩率×活产仔数/窝×年产胎次 |  | 56678.4 |  |
| 仔猪出栏周期 |  | 21天 |  |
| 分娩成活率 |  | 91.8% |  |
| 年产生仔猪数量（头）= 年产仔猪数量×分娩舍成活率 |  | 52031 |  |
| 仔猪哺育成活率（%） |  | 96.1% |  |
| 年出栏仔猪（头） |  | 50000 |  |
| 母猪年更新率 | 40% | 母猪年更新量（头） | 960 |
| 公猪年更新率 | 50% | 公猪年更新量（头） | 10 |
| 母猪（公猪）养殖死亡率 |  | 5% |  |

- 粪污处理工艺流程

农田施肥

恶臭气体

恶臭气体

猪粪

恶臭气体

猪圈粪污、冲洗废水、消毒废水

液体

后续的污水处理工段

管道输送

粪沟

格栅

集水池

固液分离

生活废水

化粪池

管道输送

恶臭气体

图3.3-2 粪污处理工艺流程图

项目采用重力流干清粪工艺：种猪生活在漏缝地板上，饲养周期内粪尿通过猪的踩踏及重力作用通过漏粪板收集于猪舍下的粪池（粪池倾斜设计，倾斜角度为15°，粪沟底部设有活塞），粪污在粪池内暂存15天，因猪粪中含有微生物，粪污在暂存期间会进行发酵。从粪沟出来的粪污（还有经化粪池处理后的生活污水）通过密闭管道进入污水处理站的格栅间、集水池预处理后，再通过三相分离机实现固液分离，固体外售给周边农户追肥，液体进入后续的污水处理工段。该清粪工艺可以提高后续废水处理效果、减少固体物质的产生，不采用清洗对圈舍粪尿日常清理。

本项目采用的清粪工艺与牧原食品股份有限公司部分养殖场清粪工艺一致。环保部对（《关于牧原食品股份有限公司部分养殖场清粪工艺问题的复函》环办函[2015]425号文指出“牧原食品股份有限公司部分养殖场所采用的清粪工艺不将清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠重力离开猪舍进入储存池，大大减少了粪污产生量并实现粪尿及时清理；粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，没有混合排出，我部认为，该清粪工艺具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范的要求”本项目采用的清粪工艺符合环保要求。

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》环发[2012]1510号》有关规定，不适合敷设垫料的畜禽养殖圈、舍，宜采用漏缝地板和粪、尿分离排放的圈舍结构，有利于畜禽粪污的固液分离与干式清除。本项目采用干清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》环发[2012]1510号》要求。

- 污水处理工艺流程

固液分离的废水

集水池

UASB厌氧器

ABR厌氧池

预曝气池

沉淀池

A/O池

鼓风机

二沉池

污泥浓缩池

混合池

叠螺压滤机

终沉池

泥渣暂存场

灌溉用水蓄水池

灌溉农田                            施用于农田

图3.3-3  污水处理工艺流程图

污水处理工艺简述如下：

1、集水池：收集固液分离系统出水并提升到后续设施。

2、UASB厌氧器：废水进入UASB厌氧反应器进行厌氧反应，大量去除废水的COD、BOD，将其转化为水、热量和沼气。

3、ABR厌氧池：利用厌氧菌的作用，使有机物发生水解、酸化和甲烷化，去除废水中的有机物，并提高污水的可生化性，有利于后续的耗氧处理。两相厌氧工艺通过产酸相和产甲烷相的分离，两大类厌氧菌群可以各自生长在最适宜的环境条件下，有利于发挥厌氧菌群的活性，提高系统的处理效果和运行的稳定性。

4、预曝气池：废水经厌氧发酵产沼后，进行预曝气，为后续的好氧处理创造条件。

5、沉淀池：使污水中的悬浮物及颗粒沉至池底，利用水流的压力差，排至污泥浓缩池，从而实现固液分离。

6、A/O池：对废水的深度处理，利用好氧微生物的新陈代谢作用将污水中氨水、CODCr、BOD5重金属及有机污染物分解，达到污水净化目的。

7、二沉池：进行固液分离，进一步去除污水中的有机物。

8、混合池：在混合池中加入药剂，与二沉池出水进行搅拌混合。

9、终沉池：经过好氧处理的废水仍然不能达标，通过投加絮凝剂，使之与污水混合并发生絮凝沉淀，为进一步消减有机物。

10、灌溉蓄水池（氧化塘）：储存处理后的清水，利用大面积的水面和水中的兼氧、好氧生物、水生植物及水生动物对污水进行进一步处理。

11、污泥浓缩池：进行污泥浓缩，池内上清液回流至调节池进行循环处理，剩余污泥排至叠螺压滤机进行处理。

12、泥渣暂存场：将隔渣池清除的泥渣和压滤脱水的污泥暂存，滤液回流集水池，泥渣外卖使用于农肥。

- 3.3.2养殖场的产污环节分析

综上所述，本项目产污环节详细情况见下表。

表3.3-2   项目生产过程产污环节一览表

| 序号 | 类别 | 产污环节 | 编号 | 主要污染物 | 产污特征 | 处理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 猪舍恶臭 | G1 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 连续 | 加强通风 |
| 2 |  | 污水处理站 | G2 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 连续 | 密闭+“喷淋塔吸附+火碱吸收”设施+15m排气筒P1高空排放 |
| 3 |  | 采暖锅炉燃烧废气 | G3 | SO2、NOx、颗粒物 | 间断 | 低氮燃烧处理后+15m排气筒P2排放 |
| 4 |  | 进料粉尘 | G4 | 颗粒物 | 间断 | 料塔封闭设计 |
| 5 | 废水 | 猪尿 | W1 | COD、BOD5、氨氮、SS | 连续 | 进入污水处理站 |
| 6 |  | 冲洗猪舍 | W2 |  | 间断 |  |
| 7 |  | 猪舍夏季降温水 | W3 |  | 间断 |  |
| 8 |  | 消毒废水 | W4 |  | 间断 |  |
| 9 |  | 办公、生活 | W5 |  | 连续 |  |
| 10 | 噪声 | 猪叫 | N1 | 等效连续A声级 | 连续 | 合理养殖密度，喂足饲料和水，避免突发性噪声 |
| 11 |  | 风机、水泵、风扇运行 | N2 |  | 连续 | 基础设施减震、消声、隔声、距离衰减 |
| 12 | 固废 | 养殖过程 | S1 | 猪粪 | 连续 | 外运 |
| 13 |  |  | S2 | 病死猪 | 连续 | 委托高密市华脉生物技术有限公司处理 |
| 14 |  |  | S3 | 分娩废物 | 连续 |  |
| 15 |  |  | S4 | 污泥 | 连续 | 外运 |
| 16 |  | 办公、生活 | S5 | 生活垃圾 | 连续 | 环卫部门清运 |

- 3.4项目污染源及污染物产排情况分析

根据以上工艺分析，本项目运营期主要产污环节如下：

1、废气：主要为猪圈恶臭气体、污水处理站产生的恶臭气体、料塔进料废气以及采暖锅炉燃烧废气。

2、废水：本项目产生的废水主要为生活污水、养殖废水。

3、噪声：主要来自猪叫声和风机、水泵等设备。

4、固体废物：主要为猪粪、病死猪、分娩废物、污水处理站污泥以及生活垃圾。

- 3.4.1废气

本项目营运期废气主要为猪圈恶臭气体、污水处理站产生的恶臭气体、料塔进料废气以及采暖锅炉燃烧废气。

（1）猪舍无组织排放恶臭G1

猪舍中刚排泄出的粪尿中有氨、硫化氢等有害气体，在高温季节尤为明显。以上有害气体及生产中产生的尘埃、微生物排在清粪过程中更容易进入大气，刺激人、畜呼吸道，可引起呼吸道疾病；恶臭气体使人产生不愉快的感觉，影响人的工作效率，也常引起猪的生产力下降。猪场排出的各种微生物以尘埃为载体，随风传播，可引起疫病蔓延，场区孳生大量蚊蝇也易传播疫病、污染环境。目前从经济上和技术上均无成熟的收集处置措施，恶臭排放属无组织排放形式，需通过加强管理措施、以及饲料内添加EM菌种与绿化等防护手段进行减免与防护。本次清粪产生的废气源强类比《昌乐大北农农牧食品有限公司年出栏50万头商品猪养殖一体化项目》（2018年5月批复）数据，其中存栏母猪H2S产生源强为0.02g/头·d，NH3产生源强为0.24g/头·d（在哺乳舍中已经包含仔猪）；公猪的H2S产生源强为0.017g/头·d，NH3产生源强为0.2g/头·d。项目拟采用加强猪舍通风、控制饲养密度、合理设计日粮、饲料中加入添加剂等措施对养殖过程产生的恶臭气体进行处理，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）关于恶臭控制的规定。处理效率不小于60%。则猪舍产生的恶臭气体污染物情况见表3.4-1。

表3.4-1  猪舍产生恶臭污染物情况一览表

| 产生设施 |  | 存栏量（头） | 存栏天数（d） | H2S产生源强（g/头·d） | NH3产生源强（g/头·d） | H2S产生量（kg/a） | NH3产生量（kg/a） | 防治措施以及处理效率 | H2S排放量（kg/a） | NH3排放量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产区 | 配种间（公猪） | 20 | 365 | 0.017 | 0.2 | 0.12 | 1.46 | 采用加强猪舍通风、控制饲养密度、合理设计日粮、饲料中加入添加剂等措施削减60% | 0.05 | 0.58 |
|  | 配种间（母猪）、妊娠舍 | 2000 | 269 | 0.02 | 0.24 | 10.76 | 129.12 |  | 4.30 | 51.65 |
|  | 产仔舍 | 432 | 365 | 0.02 | 0.24 | 3.15 | 37.84 |  | 1.26 | 15.14 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 14.04 | 168.42 |  | 5.62 | 67.37 |
| 隔离舍 | 北隔离舍 | 10 | 60 | 0.017 | 0.2 | 0.01 | 0.12 |  | 0.0041 | 0.0480 |
|  | 南隔离舍 | 400 | 150 | 0.02 | 0.24 | 1.20 | 14.40 |  | 0.48 | 5.76 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1.21 | 14.52 |  | 0.48 | 5.81 |
| 诱情舍（南、北） |  | 160 | 225 | 0.02 | 0.24 | 0.72 | 8.64 |  | 0.29 | 3.45 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 15.97 | 191.58 |  | 6.39 | 76.63 |

由表3.4-1可知：生产区的猪舍排放的H2S、NH3分别为5.62kg/a、67.37kg/a；隔离舍排放的H2S、NH3分别为0.48kg/a、5.81kg/a；诱情舍排放的H2S、NH3分别为0.29kg/a、3.45kg/a。猪舍产生的恶臭气体于室外无组织排放，全厂猪舍无组织排放的H2S为6.39kg/a，NH3为76.63kg/a。

臭气浓度

恶臭气体属于无组织面源排放。单靠某一种除臭技术很难取得良好的治理效果，从根本上讲，最有效的控制方法是控制产生气味的源头和扩散渠道。项目拟采取以下控制措施：

①保持舍内干燥：因氨和硫化氢易溶于水，舍内湿度高时，易被吸附在墙壁、天棚、地面等处，并随水分渗入建筑材料中；舍内温度上升时挥发逸散出来，污染空气。做好猪场粪便的管理，在猪舍加强通风，加速粪便干燥，可减少恶臭的产生及时收集产生的粪便，合理的粪便收集频率能减少存栏的恶臭。

②加强环境绿化：既可美化环境，又可净化空气，而且厂内栽种高大的灌木和草地，绿色植物进行光合作用，能吸收大量的二氧化碳，放出大量的氧，同时植物可以吸收空气中的氨和阻隔微粒，减少空气中氨含量和微粒。

③提高饲料利用率：猪未消化和吸收的营养物质是猪场恶臭味的主要来源。猪粪中不仅含有大量的有机物，而且还含有未被吸收利用的矿物质，这些物质的排出，既浪费，又造成污染。依据2011年5月《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（编制说明），调整饲料对氨的影响占15~20%。因此，项目营运期尽量提高饲料利用率，尤其是饲料中氮、磷利用率，降低粪便中氮、磷含量，有效减少恶臭气体。同时，保证饲料氨基酸平衡，根据氨基酸利用情况指标来配制氨基酸平衡日粮，通过添加合成氨基酸，在满足有效氨基酸需要基础上适当降低饲料中粗蛋白质含量，既可节省蛋白质饲料资源，又可使氨的排出量减少。

④优化饲料组份：在饲料中添加植酸酶、复合消化酶或益生菌等内源性梅，提高饲料消化吸收利用率，有效减少氮的排放量和粪便的产生量。

⑤合理控制养殖规模，养殖密度不易过大、过密，同时建设养殖场内的绿化隔离带，绿化可阻留、净化约25%~40%的有害气体和吸附粉尘，还可以改善畜舍小气候，起遮阴、降温作用。

（2）污水处理站恶臭气体G2

本项目污水处理站（包含猪粪暂存库）运行过程中不可避免的会产生恶臭气体，并将对本项目的环境产生一定的负面影响。

污水处理站恶臭物质主要是氨和硫化氢。参照“孟丽红等，污水泵站的恶臭评价与治理对策，环境工程，2012年第30卷增刊”中给出的污水处理构筑物单位面积恶臭污染物排放源强：氨0.0623mg/s•m2、硫化氢1.351×10-3mg/s•m2计算，本项目污水处理站产臭部位面积989.5m2，则恶臭污染物产生源强为氨0.22kg/h，硫化氢0.0048kg/h，氨、硫化氢的产生量为1.93t/a、0.042t/a。污水处理站（包含猪粪暂存间）的产臭环节均密闭、设施内喷洒除臭剂，各设施废气经过设施出风口经密闭管道排入“喷淋塔+火碱吸收”除臭装置，装置中设置1台引风机（风量为5000m3/h），处理后的废气引入15m排气筒P1高空排放。此装置的处理效率为90%，则氨、硫化氢的排放源强为0.022kg/h，0.0005kg/h；氨、硫化氢的排放量为0.19t/a、0.004t/a，可以满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的要求。

（3）采暖锅炉燃烧废气G3

本项目冬季采暖使用1台3t/h燃气锅炉供暖，燃烧天然气产生SO2、NOx以及烟尘。项目年天然气耗量20万Nm3。天然气含硫量200mg/m3。根据第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册中工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表3.4-2。

表3.4-2  4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉

| 产品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物 指标 | 单位 | 产污系数 | 末端治理技术名称 | 排污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽/热水/其它 | 天然气 | 室燃炉 | 所有规模 | 工业废气量 | 标立方米/万立方米-原料 | 136,259.17 | 直排 | 136,259.17 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 千克/万立方米-原料 | 0.02S① | 直排 | 0.02S |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 千克/万立方米-原料 | 18.71 | 直排 | 18.71 |
| 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

该项目燃气锅炉产生的锅炉烟气量为272.5万Nm3/a，二氧化硫的产生量为0.08t/a，氮氧化物的产生量为0.37t/a，二氧化硫、氮氧化物的产生浓度分别为29.36mg/m3、135.78mg/m3。类比《山东宝囤庆丰肥业有限公司年产15万吨复混肥项目现状环境影响评估报告》（2018.3.12）数据，燃气锅炉颗粒物的排放浓度为4.5mg/m3，则颗粒物的排放量为0.012t/a。锅炉燃烧产生的废气经1根15米的排气筒P2排放。氮氧化物排放浓度不能满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中标准（重点控制区）的排放浓度限值NOX≤100mg/m3的要求。因此，本评价要求项目锅炉加装低氮燃烧器，脱硝效率按照40%计算，项目NOx排放浓度可降至81.47mg/m3，从而满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中标准（重点控制区）。

（4）投料过程中产生的粉尘G4

本项目猪舍各类猪食用各类饲料共4000吨/年，投料过程中产生少量粉尘，类比同类项目，粉尘产生量按0.043千克/吨饲料计，则项目粉尘产生量为0.17t/a，产生量较少，以无组织形式排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放周界外浓度最高点限值（1.0mg/m3）。

- 3.4.2废水

1、废水来源及分类收集

（1）废水来源

本项目产生的废水主要为生活污水、猪尿液、猪圈冲洗废水、猪舍夏季降温废水。

①生活污水

项目劳动定员36人，年工作时间为365天，用水量按50L/人·d，则生活用水量为657m3/a，排放系数0.8，则生活污水产生量为525.6 m3/a，其主要污染物浓度为COD350mg/L， NH3-N30mg/L，经化粪池处理后进入污水处理站处理。

②猪尿液

猪舍采用重力流干清粪工艺，在猪舍内对猪粪以及尿液进行初步发酵，发酵15天后，进行固液分离，液体排入污水管道进入场区污水处理站，猪粪用于周边农田施肥。参考《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）并根据建设单位提供的经验数据，计算得到猪只尿液排放总量为4689.7t/a。

③猪舍冲洗水

项目的猪舍需要定期进行清洗，根据建设单位提供的单次清洗用水量，清洗频次等数据计算出项目猪舍清洗用水量为584m3/a。猪舍冲洗废水按照用水量的90%计算，则排放量为525.6t/a，废水通过污水管网全部进污水处理站。

④猪舍夏季降温水

猪舍均设有循环水帘式风机，厂内配设循环水池，该部分用水循环使用，日常以蒸发损耗为主，需定期补充。项目设有12个循环水池。单个循环量为2m3/h，年工作时间按3个月（92天），每天6h计算，补水量按循环量的1.2%计算，则水帘补水量为159m3/a；夏季降温水虽为循环水，但需要定期排污，根据企业提供资料排水量按照补充水量的10%计算，即15.9 m3/a，全部进污水处理站。

⑤消毒液废水

场区人员进养殖区、猪舍内日常以及清洗时均需进行消毒。消毒时消毒液和喷雾治疗所用药品均需用水配制后使用，配制比例约为1:50~200，消毒剂年用量约0.7t/a，用水量约100m3/a。消毒液废水按用水量的80%计，则污水量为80m3/a，废水经管道进污水处理站处理。

参考《畜禽养殖废水达标处理新工艺》（朱杰、黄涛编著）中清除猪粪的废水水质，主要污染物产生浓度取清除猪粪污水中的各污染物浓度的均值，项目废水污染物产排情况见表3.4-3。

表3.4-3   废水污染物产生情况一览表

| 序号 | 项目 | 项目建成后废水量 （m3/a） | 污染物浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | 525.6 | COD350mg/L、BOD5 200mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L |
| 2 | 猪尿液 | 4689.7 | COD15000mg/L、BOD55000mg/L、SS10000mg/L、NH3-N900mg/L |
| 3 | 猪舍冲洗废水 | 525.6 |  |
| 4 | 猪舍夏季降温水 | 15.9 |  |
| 5 | 消毒液废水 | 80 |  |
| 合计 |  | 5836.8 |  |

2、 废水排放情况及达标分析

本项目废水实行清污分流的措施，生活污水、养殖废水同猪舍产生的粪污经固液分离后，再排入厂内污水处理设施（污水处理设施处理的工艺流程见章节3.3.1），经深度处理后用于农田灌溉。具体排放情况见表3.3-4。

表3.3-4  污水达标处理后主要排放情况一览表    单位：mg/L

| 项目 | 项目建成后废水量 （m3/a） | 排放浓度（mg/l） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | PH |
| 污水处理站 | 5836.8 | 156 | 60 | 19 | 58 | -- |
| 农田灌溉水质标准（GB5084-2005） | / | 200 | 100 | 100 | -- | 5.5~8.5 |
| 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | / | 400 | 150 | 200 | 80 | -- |

由表3.3-5可知，本项目排放的废水水质满足《农田灌溉水质标准（GB5084-2005）》中表1中旱作标准及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5。

3、废水施肥消纳能力可行性分析

本项目养殖废水产生量约为5311.2m3/a，生活废水产生量约为525.6m3/a，两股水经污水处理站处理达标后用于农田灌溉，因此共计农田灌溉水量约为5836.8m3/a。为保证施肥合理而不过量，评价结合养殖废水特征，主要按项目产生的水量、氮肥效三个指标分别核算本项目废水需要的土地消纳面积。

A 按水量计算的最低土地消纳面积

根据工程分析可知，项目处理废水产生量约为5836.8m3/a，处理废水可直接用于底肥，或者加水稀释一倍喷洒浇灌。根据农业科技的经验系数，农作物（粮食、蔬菜）和林地每年每亩用水量约为500~700m3 不等（本项目取500 m3/亩.年计算）。若全年废水用于农作物、果蔬等旱作浇灌，加水稀释一倍后，则全年需要23.35亩的最低消纳面积。

B 按氮计算的最低土地消纳面积

本项目处理废水含氮0.058‰，则本项目处理废水中氮含量约为0.15t/a。

根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中：“5.2规模养殖场配套土地面积测算方法”计算，

单位土地粪肥养分需求量=单位土地养分需求量×施肥供给养分占比×粪肥占比粪肥当季利用率

消纳土地按种植小麦、玉米计，其目标产量分别为4.5t/hm2、6.0t/hm2；需要吸收氮量值分别为3.0kg/100kg、2.3kg/100kg。则单位土地养分需求量为0.273t/hm2。

根据当地实际情况，施肥供给养分占比为45%、粪肥占比为80%；粪肥当季利用率按照《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中的推荐值选取25%。则单位土地粪肥养分需求量为0.393t/hm2。因此，本项目处理废水含氮量需要的最低消纳土地面积约为5.7亩。

综上所述，为保证项目处理废水合理的进行土地消纳，避免造成土壤污染，至少需要23.35亩消纳土地。

4、废水深度处理后灌溉农田的可行性

- ①本项目排放的废水水质满足《农田灌溉水质标准（GB5084-2005）》中表1中旱作标准及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5；

- ②本项目污水处理站UASB厌氧反应器运行温度为30℃，对细菌有抑制作用；曝气池鼓入空气，改变了废水中微生物的生长环境，也可以一直菌群生长，使废水中蛔虫卵、粪大肠菌群等含量大大降低，不会影响农作物生长；

- ③本项目养殖废水中虽然处理达标，但氨氮、COD含量较高，可以为农作物生长提供营养物质。

5、雨季及非耕作期影响分析

雨季及非耕作期工程所产生的处理后的废水无法及时消纳，拟暂存于场内的灌溉用水蓄水池，容积为20000方。按照贮存不小于120d处理后废水的规模，则需要储存的处理后的最大水量为5836.8m3/a*120/365=1918.95m3，因此，可满足项目需求。本项目场区实行雨污分流，初期雨水收集后进入污水处理系统，后期雨水及场区其它雨水（包括构筑物屋顶雨水）收集后通过雨水管网直接外排。因此本项目不会对区域地表水环境造成影响。

- 3.4.3噪声

本项目投产后主要噪声源为猪舍环控系统风机、水泵等设备产生噪声、养殖过程中猪的叫声。这些设备噪声源大部分是宽频带的，而且都是固定噪声源，如不经过处理可能对周围的环境产生一定程度的影响。本项目设备噪声源强类比同类企业数据。各设备噪声值见下表3.4-5。

表3.4-5   设备噪声污染源强一览表

| 项目 | 种类 | 污染物来源 | 产生方式 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 猪叫声 | 全部猪舍 | 间断 | 70～90dB(A) |
|  | 环控系统风机 | 全部猪舍 | 连续 | 75～85dB(A) |
|  | 各种泵机 | 污水处理站 | 连续 | 80～90dB(A) |

本项目机械噪声源主要为风机、水泵等设备，噪声值在70~90dB(A)之间。针对各类主要声源的特点，采取隔声、消音、减振等治理措施，对设备产生的机械噪声，在采用提高安装精度，减少声源噪声的同时，主要采取厂房等建筑物的隔声、距离衰减等途径进行控制，采取的降噪措施如下：

a 在满足工作性能条件下，尽量选用低噪声、振动小的机械动力设备；

b 水泵考虑基础减振以减轻震动引起的噪声，所有高噪声设备均安置在室内进行隔声；

c 鼓风机至于风机房内，风机出口设有消声装置，以减轻风机噪声对环境的影响；

同时为了减少叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能满足猪饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；同时应减少外界噪声及突发性噪声等对猪舍的干扰，避免因惊吓而产生不安，使猪群保持安定平和的气氛。

噪声源强以及治理措施见下表3.4-6。

表3.4-6   噪声源强以及治理措施

| 设备名称 | 声级值dB(A) | 拟采取的防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 猪叫声 | 70～90dB(A) | 满足猪饮食需要，避免受惊吓等情况 |
| 风机 | 75～85dB(A) | 隔声、控制作业时间 室内、减振、消声、 |
| 各种泵机 | 80～90dB(A) |  |

在采取了有效的防治措施后，场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

- 3.4.4固体废物

固体废物主要为养殖过程中产生的猪粪、病死猪、分娩废物、污水处理站污泥以及职工生活产生的生活垃圾等。

（1）猪粪

猪粪根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）种猪猪粪产生量为2kg/头·d，根据《生猪养殖业主要污染源产排污量核算体系研究》（2012年硕士学位论文），仔猪阶段猪粪产生量平均约0.34kg/头·d，经计算，猪粪产生量约1851.6t/a。

项目采用“重力式清粪工艺”即猪粪与尿液通过漏缝经重力进入猪舍下的粪沟，在进入污水处理设施前通过固液分离设施将粪便分出，分离出的猪粪（含水率为70%~75%）约为130t/a，为一般工业固体废物，用于周边农田施肥。

（2）病死猪尸体及分娩废物

由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。根据目前规模化养殖场的管理水平，出现病死猪的几率和数量较低。根据类比现有规模化养殖场生产情况，种猪的病死率为5%，平均重量180kg，仔猪的成活率为96%，平均重量为5.5kg，存栏种猪（包括保育猪）2420头，仔猪出栏5万头，则年产病死猪约32.78t/a。分娩废物年产生量约13t/a。本项目产生的病死猪委托高密市华脉生物技术有限公司处理。

（3）污水处理站污泥

根据企业提供资料，本项目污水处理站产生的脱水污泥（含水率60%~70%）量为10t/a，与猪粪一起用于农田施肥。

（4）生活垃圾

项目工作人员36人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg计，年产生量为6.57吨，定点收集后由环卫工人统一收集送往生活垃圾填埋场处置。

本项目固体废物产生及排放情况见表3.4-7。

表3.4-7  项目固体废物产生及排放情况一览表

| 序号 | 产生工段 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 固废性质 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪圈 | 猪粪 | 130 | 0 | 一般固废 | 外售 |
| 2 | 养殖过程 | 病死猪 | 32.78 | 0 | 一般固废 | 委托高密市华脉生物技术有限公司处理 |
| 3 |  | 分娩废物 | 13 | 0 |  |  |
| 4 | 污水处理 | 污泥 | 10 | 0 | 一般固废 | 外售 |
| 5 | 职工生活 | 生活垃圾 | 6.57 | 0 | 一般固废 | 环卫部门统一收集 |

- 3.4.5污染物排放情况汇总

本项目污染物产生、治理及排放情况详见表3.4-8。

表3.4-8   项目建成后各类污染物排放情况一览表

| 项目 | 污染物 |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （t/a） | （t/a） | （t/a） |
| 废水 | 废水量（m3/a） |  | 5836.8 | 5836.8 | 0 |
|  | COD |  | 0.91 | 0.91 | 0 |
|  | NH3-N |  | 0.34 | 0.34 | 0 |
| 有组织废气 | 污水处理站 | 氨 | 1.93 | 1.74 | 0.19 |
|  |  | 硫化氢 | 0.042 | 0.038 | 0.004 |
|  | 采暖锅炉燃烧废气 | 颗粒物 | 0.012 | 0 | 0.012 |
|  |  | SO2 | 0.08 | 0 | 0.08 |
|  |  | NOx | 0.37 | 0.15 | 0.22 |
| 无组织废气 | 猪舍 | 氨（kg/a） | 191.58 | 114.95 | 76.63 |
|  |  | 硫化氢（kg/a） | 15.97 | 9.58 | 6.39 |
|  | 料仓 | 颗粒物 | 0.17 | 0 | 0.17 |
| 固体废物 | 猪粪 |  | 130 | 130 | 0 |
|  | 病死猪 |  | 32.78 | 32.78 | 0 |
|  | 分娩废物 |  | 13 | 13 | 0 |
|  | 污泥 |  | 10 | 10 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 6.57 | 6.57 | 0 |

- 3.4.6污染物总量控制达标分析

3.4.6.1总量控制原则、对象

1 总量控制原则

国家提出的“总量控制”是区域性的，当局部不可避免地增加污染物排放时，应对同行业或区域内进行污染物排放量削减，使区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定的数量内，使污染物的受纳水体、空气等的环境质量可达到规定的环境目标。

实施污染物总量控制是考核各级政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。

2 总量控制对象

国家和地方实施排放总量控制的主要污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物、重金属污染物。

3.4.6.2污染物排放总量控制分析

1废水污染物排放总量分析

本项目养殖废水和生活废水经厂区的污水处理站处理后，用于周边农田灌溉，不外排，因此项目不需申请化学需氧量、氨氮的总量指标。

四、废气污染物排放总量

本项目天然气燃烧排放二氧化硫0.08t/a，氮氧化物0.22t/a，因此项目申请的总量控制指标为：二氧化硫0.08t/a，氮氧化物0.22t/a。

- 4环境现状调查与评价

- 4.1自然环境现状调查与评价

- 4.1.1地理位置

高密市位于山东省潍坊市东部，北纬37004＇～37029＇，东经121009＇～121056＇。东邻胶州，西依安丘、昌邑，南连诸城，北以胶莱河为界与平度市隔河相望。南北最长60.1km，东西最宽51.2km，总面积为1605.55km2。

高密地理位置优越，交通发达，胶济铁路自高密境内东西贯穿，济青高速公路境内穿过，南北平日路贯通。距离潍坊机场90km，东距青岛机场65km，距离青岛港口90km，海陆空交通便捷。

拟建项目位于高密市井沟镇南高戈庄村 ，地理位置见附图4.1-1。

- 4.1.2地形、地貌

高密市域境内地势南高北低，最高点在南部张林北侧梁尹岭，海拔109.4米；最低点在北部曹家东北，胶莱河西侧地片，海拔7.5米，相对高差101.9米。地面总坡度约1/600。市域南部是泰沂山丘的末端，地势较高，地面起伏变化大，为南部缓丘区。区内包括剥蚀丘和丘间凹地两种微地貌单元。缓丘区以北至胶莱河南岸，为山前平原，属胶莱平原之一部，有两种较明显的地貌类型。大致以胶济铁路为界，南属剥蚀堆积平原，地形缓坡起伏，为中部缓平坡地区；北属堆积平原，地势低，地面平展，为北部低平地区。中部缓平坡地，沿几条主要河流，形成南北向的的滨河平地和低分水岭地两种微地貌单元。北部低平地，在人工治理的遗迹上，隐约残存一些河间洼地地貌。胶河进入低平地范畴，由于历史上的决口泛滥，形成面积达135平方公里的近代冲积扇地貌。

该项目地处滨河平地，地形平坦，地势南高北低。高密市地形地貌见图4.1-2。

- 4.1.3气候气象

高密市属季风区暖温带大陆半温润气候，春暖秋爽，夏热冬寒，四季分明。夏季炎热多雨；秋季天高气爽，气候宜人；冬季干燥寒冷，少雨雪，盛行西北风。

气温：气温历年平均13.3℃，7月最高，平均气温26.3℃；1月最低，平均气温-1.3℃。极端最高气温和极端最低气温分别为40.5℃（2005年）和-13.6℃（1998年）。

日照：年平均日照为2252.1小时。

降水：本区累年平均降水量656.2毫微米，年均相对湿度67%。多年平均无霜期为207天，历年最长无霜期为268天（1977年），最短无霜期156天（1954年）；历年平均初霜日是10月27日，终霜日是4月13日。

风率：一年之中，风向以东南风居多，主要出现在春夏两季，秋季风向多变，冬季多为西北风。年均风速为2.6m/s，主导风向为SSE向，风频最大为12.6%，其次为S向，风频为9.4%，全年静风频率为6.2%。

- 4.1.4 水文地质

高密市构造位置处新华夏系第二隆起带鲁东古隆起区西部、胶莱坳陷之内，横跨高密凹陷和柴沟凸起两个IV级构造单元。境内第四系广布，地层构造较简单，岩浆活动微弱，矿产较少。

高密境内水文地质情况为：铁路以南为砂质页岩、砂质粘土与砂砾，有较大的自然坡度，一般为1－3%，地下水水位3m左右；铁路以北至糖厂，除表层0.3m耕土外，以下为粘土、亚粘土，土质含有一定数量的姜石，自然坡度为2%，地下水位较高，一般在1.5m左右。

本项目所在区域土层稳定，地质状况良好。区域浅层地下水属松散岩类孔隙水，其补给源主要以大气降雨为主，水位随降雨量多少而升降明显，地下水流向为由南向北偏东。

区域水文地质见图4.1-3。

- 4.1.5 地表水

1、南胶莱河水系

南胶莱河水系含5条主要河流，境内全长108.9km；6条支流，全长37.6km。

南胶莱河即胶莱河之东南段。自大栏乡咸家北入境，流向东南至孙家口东出境。境内长6 km，流域面积344.5平方公里。

胶河源于胶南县铁橛山（鲁山），经胶县由空冲水东南入境注入王吴水库，经王吴、李家营、柏城、姚哥庄、高密、张鲁、夏庄、河崖、大栏9乡镇，在东风村东出境入胶县汇南胶莱河。境内长62.5km，流域面积202.4平方公里。

墨水河源于胶县孝源店子村东，由芝兰庄东南入县境，经姚哥庄、张鲁、河崖3乡镇，至毛家屋子东南出境入胶县。境内长13km，流域面积75.2平方公里。

溪河起于于疃南，经河崖乡，至艾丘东出境入胶县。境内长18.1km，流域面积43.7平方公里。

郭杨河1975年开挖，西起郭家台子西南，东至孙家村前折向东北，入南胶莱河。全长9.3km，流域面积23.2平方公里。

2、北胶莱河水系

北胶莱河水系含9条主要河流，境内全长256.94km；10条支流，全长117.6公里。

北胶莱河即胶莱河之西北段。自前丘东入境，经河崖、姜庄、咸家、大牟家4乡镇，至曹家北出境入昌邑。境内长40 km，流域面积376.3平方公里。

五龙河  该河上游分东西两支，皆源于诸城县九龙埠。东支名五龙河，自土庄乡山庄东入境，流入李家庄水库。西支名盆渠河，自土庄乡常家疃东南流入境内马旺水库，两支流出水库后至柴沟西合流，称五龙河，经呼家庄、康庄、蔡家站、大牟家等乡镇，至槐家村东入北胶莱河。境内长52.4km；流域面积450.9平方公里。该河分南北两段，以红埠子庄东之北胶新河为界，北段长13.5km，流域面积55.4平方公里；南段长38.9km，流域面积395.5平方公里。

柳沟河  东源起于凤台埠，西源起于两埠岭。二流经柴沟、拒城河、呼家庄等乡镇，在苗家屯北汇流，经康庄、高密、仁和、咸家等乡镇，至大杜家西入北胶莱河，全长48.7km，流域面积277平方公里，流域面积218.8平方公里；北段长14.2 km，流域面积58.2平方公里。

小辛河  古称五里桥河，起于高密镇秦家岭，过五里桥折向北，经夏庄、仁和、姜庄等乡镇，至大必家西入北胶莱河。全长22.1 km，流域面积71.25平方公里。该河分南北两段，以梁域面积7.05平方公里，北段长12.3 km，流域面积64.2平方公里。

小康河  正流源于卣坊一带，经张家埠、碾头至南关，北流穿过城区（县城东西两岭之水，在城区分多支汇入正流），向北出北关，经仁和乡至小楚家西入北胶莱河。全长26.1km里。流域面积66.2平方公里。该河分南北两段，以仁和庄西之北胶新河为界，南段长13.1 km，流域面积35.5平方公里；北段长13km，流域面积30.7平方公里。

北胶新河1975年开挖，东起梁家村东南，与南北流向的小辛河相接，经蔡家站乡、大牟家镇、至西泊子西北出境入北胶莱河。境内长34.24km，流域面积777.1平方公里，该河分南北两段，以莳家庄北之北胶新河为界。

周官河  古称周公宣泄沟，位于县境东北，自阎家北起，至刘家口子西入北胶莱河，全长9.4km，流域面积24.5平方公里。

于家沟  起于陈家泊子南，至王干坝西入北胶莱河，全长13km，流域面积36.1平方公里。

青年河  起于王官庄北，经马龙屯、北杨家庄至陆家西北入北胶莱河，全长11km。

3、潍河水系

潍河  北源正流出自沂水县的箕山南源出自屋山，于库山附近注入北源，穿越五莲、诸城、从李家埠西南入市境，经田庄乡注入峡山水库。境内长22km，流域面积107.7平方公里。

向阳河  发源于诸城大宋沟，自刁家庄东南入市境，至新华村西北入潍河。全长8km，流域面积28.5平方公里。

红绣河  起于秦王冢，至曲家大浒西入潍河。全长11 km，流域面积40.8平方公里。

本项目所在区域属于北胶莱河水系，本项目污水沿污水管网排至高密市第三污水处理厂集中处理后排放至小康河。

高密市地表水系情况见图4.1-4。

- 4.1.6 水源地

高密市现有饮用水源保护区三处，分别是王吴水库水源保护区、城北水库水源保护区和王党地下备用水源地保护区。

王吴水库水源保护区于2001年12月由山东省人民政府批复，该水库位于胶河中上游李家营镇褚家王吴村南，1958年建成蓄水。水库流域面积34400hm2，总库容4703万m3，兴利库容2762万m3。其中一级保护区范围为主副坝上游坝肩以内，无坝处以52.85米的兴利水位高程为界，面积为8.12km2；二级保护区为主副坝肩向外水平外延250米以内，无坝处以最高洪水位56.40米水位高程线为界；准保护区为除一、二级保护区以外的王吴水库上游及其支流流域。

城北水库水源地位于高密市市区北侧，胶济铁路以北，济青高速公路以南，于1995年建成，1997年投入使用。水库总库容600万立方米，兴利库容510万立方米，死库容90万立方米，为人工建造的围坝式小（1）型水库，主要供给高密市城乡居民饮用和工业使用，服务人口约80.1万。该水库年供水能力为2000万立方米，目前实现年供水量1500万立方米，水库水质优良。一级保护区：为城北水库围坝（含坝体）内区域，以及引峡输水明渠管理范围外延15m的区域，面积约0.534平方公里。二级保护区：为一级保护区边界线水平外延100米内区域，面积约0.289平方公里。不设准保护区。

王党地下水水源地位于高密市城东的王党村附近，沿胶河两岸南到南曲村，北至毛家庵村。该水源区属中小型孔隙潜水地下水水源地，水质经监测各项指标均优于地下水Ⅲ类水标准，规划供水能力为1200万立方米，主要供城区东部和中部生产及生活用水，服务人口约20万。

一级保护区：以开采井为中心，半径50米范围，面积约0.54平方公里。

二级保护区：除一级保护区外，以水源地一级保护区边沿为起点，水平向外侧延伸500米的范围，面积约5.5平方公里。

准保护区：除一、二级保护区外，下游北侧到铁路桥（约500米），上游南侧到姚哥庄大桥（约2000米），东侧和西侧胶河两岸2公里汇水区域范围，区域面积约为12.24平方公里。

本项目不在饮用水源保护区内，项目周围饮用水源保护区分布情况见图4.1-5。

- 4.1.7 土壤

境内土壤，共有4个土类、8个亚类、15个土属，54个土种。

（1）棕壤土类

棕壤土类分3个亚类、3个土属、7个土种，面积为为140963.5亩，占可利用面积的7.74%。

棕壤性土亚类，俗称“粗岭砂土”，多分布在李家营、王吴、土庄等乡镇的缓丘顶部，面积31871.6亩，占可利用面积的1.75%。只有1个土属1个土种。

棕壤亚类，俗称“岭黄土”、“岭黄砂土”，主要分布在李家营、王吴、土庄、柴沟、注沟等乡镇缓丘的中、上部，面积98164.5亩，占可利用面积的5.39%。有1个土属，5个土种。

潮棕壤亚类，俗称“小蒙金黄砂土”主要分布在李家营镇葛家庙子、鲁家园和王吴乡大沟头、颜家太洛、李家太洛东部等缓丘下部低缓处。面积10927.4亩，占可利用面积的0.6%。只有1个土属，1个土种。

棕壤土类剖面特征与层次，随分布地形部位不同、而异。一般剖面发育完全，因受洪积冲积作用的影响，在土体的心位或腰位有大于10厘米的厚的砾石隔层；在淋溶淀积作用下，具有较明显的棕红色粘化淀积层，厚度不一。柱状结构，结构面多复有铁锰胶膜，有的有铁子存在，各层次均无石灰反应，土壤呈微酸——酸性反应，PH值6.8以下。

（2）褐土土类

褐土土类分3个亚类、3个土属、14个土种，面积340933亩，占可利用面积的18.72%。

褐土性土亚类，俗称“粗薄岭砂土”、“石渣土”。主要分布在秦王冢西北侧，方戈庄以北及砺阜山周围。面积3822.8亩，占可利用面积的0.21%。有1个土属，2个土种。

淋溶褐土亚类，在县境南部、中部分布比较广泛，以双羊、高密、拒城河、李家营、王吴、土庄、柴沟、方市、井沟、柏城等乡镇为多，阚家、姚哥庄等乡镇也有分布。面积306149.2亩，占可利用面积的16.81%。在李家营、王吴、土庄、柴沟等乡镇的淋溶褐土与棕壤呈复域分布。有1个土属，11个土种。

潮褐土亚类，俗称“二性土”。分布在五龙河上游、马旺水库和李家庄水库一带的低平处。面积30961亩，占可利用面积的1.70%。有1个土属，1个土种。

褐土土类的剖面特征，通体黑褐色，常有耕层、淀积粘化层和钙积层3个基本层段组成。由于粘粒受淋溶作用影响而下移淀积，心土层比较粘重，有不甚明显的胶膜淀积，有比较明显的结构形状。底土层有石灰质淀积，形成石灰结核等，并有石灰反应，上部石灰反应较弱或没有，下部石灰反应由微弱至较强烈，土壤呈中性至微碱性。PH值在7以上。

（3）潮土土类

县内只有河潮土1个亚类、3个土属、14个土种。面积449662.1亩，占可利用面积的24.69%。主要分布在潍河、胶河、五龙河、柳沟河、胶莱河沿岸地带。

潮土是直接发育在河流冲积物上，剖面中下部有明显的锈纹斑和细小的铁锰结核，多数无石灰反应，该土类表层质地多为砂壤及轻壤，少量松砂、紧砂和中壤，土体构型有均质夹砂、夹粘等类型。土层深厚。耕性好，熟化程度较高，地下水资源丰富，土壤的理化性状较好，是生产条件较好的一类土壤。一般呈中性至微碱性反应。PH值6.5-7.5。

（4）砂礓黑土土类

砂礓黑土俗称“黑土”、 “黑粘土”、“干狗土”，是县内分布最广、面积最大的一种土壤。全市各乡镇均有分布，以北部低平地面积最大。只有砂礓黑土1个亚类、6个土属、19个土种。总面积889673.8亩，占可利用面积的48.85%。

砂礓黑土剖面特征，表土层以黑土裸露的轻壤、中壤为主，少部分为重壤，其次为后期覆盖的轻壤、中壤黄土，厚薄不等。表土层以下的心土层为灰黑色较粘重、较紧实的黑土层。黑土层以下为灰黄色的含有大量砂礓（面砂礓或核砂礓）的潜育层（砂礓层），砂礓层出现在土体150厘米以上。土壤呈微碱性，pH值7.0—7.7。

- 4.2环境质量现状调查及评价

山东豌豆检测服务有限公司于2019年04月10日至04月16日对项目周边环境质量现状中环境空气、地下水、声环境质量状况进行了环境质量监测。监测报告详见附件，监测结果如下所述。

- 4.2.1环境空气质量现状与评价

4.2.1.1空气质量达标区判定

4.2.1.2 基本污染物环境质量现状

4.2.1.3 其他污染物环境质量现状监测

1.监测项目

监测项目为氨、硫化氢、臭气浓度共3项。

2.监测布点

根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》，在项目厂址和周围环境敏感点共布置2个监测点，监测点具体情况见表4.2-1，监测点分布见附图4.2-2。

表4.2-2  环境空气现状监测布点位置表

| 序号 | 名 称 | 方位 | 距离 | 布点意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂址下风向边界外100m | N | 100 | 周边环境空气质量 |

3.监测时间和频率

监测时间：2019年04月10日至04月16日。

监测频次：氨、硫化氢连续监测7天，臭气浓度连续监测3天。

氨、硫化氢、臭气测定一次值，每天02、08、14、20时各采样一次。监测时同步进行气温、气压、风向、风速等气象要素的观测。

4.监测分析方法

各监测项目均按照国家环保局颁发的《环境空气质量标准》(GB3095-2012)、《空气和废气监测方法》(第四版)和《环境监测技术规范》中的有关规定进行监测，分析方法见表4.2-3。

表4.2-3  环境空气现状监测分析方法一览表

| 项目名称 | 分析方法 | 方法依据 | 采样设备及型号 | 仪器设备及型号 | 检出限mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 | 大气采样器 ZR-3500 E2018-80 | 紫外可见分光光度计 T9 E2018-92 | 0.01 |
| 硫化氢 | 气相色谱法 | GB/T 14678-1993 | 采气袋 | 气相色谱仪GC2010 plus E2018-137 | 0.001 |
| 臭气浓度 | 三点比较式 臭袋法 | GB/T 14675-1993 | 真空采样瓶 |  | 10 （无量纲） |

5.监测结果

监测期间气象参数见表4.2-4，监测结果见表4.2-5。

表4.2-4  环境空气现状监测气象条件表

| 日期 |  | 温度 (℃) | 大气压 (hPa) | 风速 (m/s) | 风向 | 总云量/低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2019.04.10 | 02:00 | - 2.1 | - 1022 | - 1.2 | - S | - 6/3 |
|  | 08:00 | - 8.2 | - 1018 | - 1.8 | - S |  |
|  | 14:00 | - 13.6 | - 1017 | - 2.3 | - S |  |
|  | 20:00 | - 7.3 | - 1018 | - 1.0 | - S |  |
| - 2019.04.11 | 02:00 | - 2.7 | - 1021 | - 0.8 | - SE | - 5/3 |
|  | 08:00 | - 10.2 | - 1017 | - 1.2 | - SE |  |
|  | 14:00 | - 14.2 | - 1015 | - 1.5 | - SE |  |
|  | 20:00 | - 8.3 | - 1020 | - 1.1 | - SE |  |
| - 2019.04.12 | 02:00 | - 7.3 | - 1017 | - 0.5 | - S | - 5/3 |
|  | 08:00 | - 10.1 | - 1016 | - 1.6 | - S |  |
|  | 14:00 | - 23.2 | - 1016 | - 2.1 | - S |  |
|  | 20:00 | - 12.5 | - 1016 | - 1.2 | - S |  |
| - 2019.04.13 | 02:00 | - 6.2 | - 1019 | - 0.6 | - S | - 5/2 |
|  | 08:00 | - 9.2 | - 1018 | - 1.8 | - S |  |
|  | 14:00 | - 20.1 | - 1017 | - 1.9 | - S |  |
|  | 20:00 | - 10.1 | - 1018 | - 1.0 | - S |  |
| - 2019.04.14 | 02:00 | - 5.4 | - 1021 | - 0.8 | - N | - 6/3 |
|  | 08:00 | - 8.6 | - 1019 | - 1.3 | - N |  |
|  | 14:00 | - 13.5 | - 1016 | - 1.8 | - N |  |
|  | 20:00 | - 10.2 | - 1019 | - 0.9 | - N |  |
| - 2019.04.15 | 02:00 | - 9.3 | - 1019 | - 0.9 | - S | - 5/2 |
|  | 08:00 | - 11.1 | - 1018 | - 1.1 | - S |  |
|  | 14:00 | - 24.3 | - 1016 | - 1.7 | - S |  |
|  | 20:00 | - 13.1 | - 1018 | - 1.0 | - S |  |
| - 2019.04.16 | 02:00 | - 11.3 | - 1018 | - 0.5 | - S | - 5/2 |
|  | 08:00 | - 13.5 | - 1018 | - 1.2 | - S |  |
|  | 14:00 | - 23.6 | - 1016 | - 1.5 | - S |  |
|  | 20:00 | - 15.3 | - 1017 | - 0.8 | - S |  |

表4.2-5  监测结果一览表

| 采样 时间 |  | 样品 编号 | 检测 项目 | 检测 结果（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.04.10 | 02:00 | 19040035-01-111 | 氨 | 0.031 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |
|  |  |  | 臭气浓度 | 12（无量纲） |
|  | 08:00 | 19040035-01-112 | 氨 | 0.058 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |
|  |  |  | 臭气浓度 | 15（无量纲） |
|  | 14:00 | 19040035-01-113 | 氨 | 0.043 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |
|  |  |  | 臭气浓度 | 13（无量纲） |
|  | 20:00 | 19040035-01-114 | 氨 | 0.045 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |
|  |  |  | 臭气浓度 | 13（无量纲） |
| 2019.04.11 | 02:00 | 19040035-01-121 | 氨 | 0.047 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |
|  |  |  | 臭气浓度 | 14（无量纲） |
|  | 08:00 | 19040035-01-122 | 氨 | 0.035 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |
|  |  |  | 臭气浓度 | 12（无量纲） |
|  | 14:00 | 19040035-01-123 | 氨 | 0.029 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |
|  |  |  | 臭气浓度 | 12（无量纲） |
|  | 20:00 | 19040035-01-124 | 氨 | 0.051 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |
|  |  |  | 臭气浓度 | 15（无量纲） |
| 2019.04.12 | 02:00 | 19040035-01-131 | 氨 | 0.026 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |
|  |  |  | 臭气浓度 | 13（无量纲） |
|  | 08:00 | 19040035-01-132 | 氨 | 0.034 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |
|  |  |  | 臭气浓度 | 13（无量纲） |
|  | 14:00 | 19040035-01-133 | 氨 | 0.046 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |
|  |  |  | 臭气浓度 | 14（无量纲） |
|  | 20:00 | 19040035-01-134 | 氨 | 0.027 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |
|  |  |  | 臭气浓度 | 12（无量纲） |
| 2019.04.13 | 02:00 | 19040035-01-141 | 氨 | 0.032 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |
|  | 08:00 | 19040035-01-142 | 氨 | 0.044 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |
|  | 14:00 | 19040035-01-143 | 氨 | 0.026 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |
|  | 20:00 | 19040035-01-144 | 氨 | 0.035 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |
| 2019.04.14 | 02:00 | 19040035-01-151 | 氨 | 0.029 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |
|  | 08:00 | 19040035-01-152 | 氨 | 0.054 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |
|  | 14:00 | 19040035-01-153 | 氨 | 0.037 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |
|  | 20:00 | 19040035-01-154 | 氨 | 0.034 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |
| 2019.04.15 | 02:00 | 19040035-01-161 | 氨 | 0.021 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |
|  | 08:00 | 19040035-01-162 | 氨 | 0.048 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |
|  | 14:00 | 19040035-01-163 | 氨 | 0.041 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |
|  | 20:00 | 19040035-01-164 | 氨 | 0.033 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |
| 2019.04.16 | 02:00 | 19040035-01-171 | 氨 | 0.029 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |
|  | 08:00 | 19040035-01-172 | 氨 | 0.043 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |
|  | 14:00 | 19040035-01-173 | 氨 | 0.042 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |
|  | 20:00 | 19040035-01-174 | 氨 | 0.034 |
|  |  |  | 硫化氢 | ND(<0.001) |

6. 评价方法和标准

（1）、评价方法

采用占标率法进行评价。计算公式为：

Leqg=10lg(1Ti=1nti10Li10)

式中：Pi——I污染物的占标率；Ci——I污染物的实测浓度，mg/m3；

CSi——I污染物评价标准，mg/m3。

（2）、评价标准

环境空气质量评价标准详见表4.2-6。

表4.2-6  环境空气质量标准

| 序号 | 监测因子 | 浓度限值(mg/m3) | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 |  |
| 1 | 氨 | 0.2 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 2 | 硫化氢 | 0.01 |  |

7.评价结果

评价结果具体内容见表4.2-7。

表4.2-7  各监测点环境空气质量评价结果表

| 监测点位 | 监测因子 |  | 浓度范围mg/m3 |  | 评价标准mg/m3 | 最大浓度占标率 | 超标率 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小值 | 最大值 |  |  |  |  |
| 厂址 | 氨 | 小时平均 | 0.021 | 0.058 | 0.2 | 29% | 0 | 达标 |
|  | 硫化氢 | 小时平均 | ND | ND | 0.01 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 臭气浓度 | 小时平均 | 12 | 15 | —— | / | / | / |

从上表可以看出：硫化氢、氨等其他污染物的小时浓度均能够达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的要求，现状监测结果说明评价区环境空气质量较好。

- 4.2.2地表水环境质量现状与评价

根据潍坊市环境监测站2019年2月份公布的全市水环境状况，高密市COD平均浓度为39mg/L，氨氮为0.73mg/L，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。

- 4.2.3地下水环境质量现状与评价

1.监测项目

pH值、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、总大肠菌群、细菌总数、氟化物共11项。

同时检测分析地下水环境中K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-的浓度，以说明地下水化学类型；测量地下水埋深、水深和水井功能。

2.监测点位和频率

根据地下水流向，在厂址周围共布设6个监测点，监测布点见表4.2-8和图4.2-1。

表4.2-8 地下水布点位置表

| 序号 | 名 称 | 方位 | 距离 | 布点意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 上游50m（地理位置36°17′24.64″N,119°30′48.22″E） | SW | 50 | 地下水上游 |
| 2# | 厂址 | / | / | 厂址 |
| 3# | 前营村 | EN | 845 | 地下水下游 |
| 4# | 两侧360m（地理位置36°17′31.82″N,119°31′14.69″E） | E | 360 | 地下水水位 |
| 5# | 高戈庄村 | W | 418 | 地下水水位 |
| 6# | 下游650m（地理位置36°17′47.76″N,119°31′18.31″E） | EN | 650 | 地下水水位 |

3、监测时间和频率

各点位监测1天，一次性采样分析。

4.监测分析方法

各项目因子均按照国家环保局颁发的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)和《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中推荐的方法进行监测，分析方法见表4.2-9。

表4.2-9  地下水监测分析方法

| 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2006(5.1) | pH计FE28 E2018-100 | 0.1（pH值） |
| 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006 | 滴定管 | 1.0 mg/L |
| 溶解性总固体(TDS) | 称量法 | GB/T 5750.4-2006 | 电子天平 MS105DU E2018-139 | —— |
| 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2006 | 滴定管 | 0.05 mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.5-2006(9.1) | 紫外可见分光光度计 T9 E2018-92 | 0.02 mg/L |
| 硝酸盐氮 | 紫外分光光度法 | GB/T 5750.5-2006(5.2) | 紫外可见分光光度计 T9 E2018-92 | 0.2 mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | 重氮偶合分光光度法 | GB/T 5750.5-2006(10.1) | 紫外可见分光光度计 T9 E2018-92 | 0.001 mg/L |
| 硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法（冷） | GB/T 5750.5-2006(1.4) | 紫外可见分光光度计 T9 E2018-92 | 5 mg/L |
| 氯化物 | 硝酸银容量法 | GB/T 5750.5-2006(2.1) | 滴定管 | 1.0 mg/L |
| 挥发性酚类 | 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | GB/T 5750.4-2006 | 紫外可见分光光度计 T9 E2018-92 | 0.002 mg/L |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法 | GB/T 5750.12-2006(2.1） | 生化培养箱 SPX-B-Z E2018-149 | —— |
| 菌落总数 | 平皿计数法 | GB/T 5750.12-2006（1.1） | 生化培养箱 SPX-B-Z E2018-149 | —— |
| 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T 5750.5-2006(3.1) | 自动电位滴定仪 ZD-2A E2018-105 | 0.2 mg/L |
| 钾 | 火焰发射光谱法 | DZ/T 0064.27-1993 | 火焰光度计 FP 6410 E2018-141 | 0.16 mg/L |
| 钠 | 火焰发射光谱法 | DZ/T 0064.27-1993 | 火焰光度计 FP 6410 E2018-141 | 0.18 mg/L |
| 钙 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | DZ/T 0064.13-1993 | 滴定管 | 4 mg/L |
| 镁 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | DZ/T 0064.14-1993 | 滴定管 | 3 mg/L |
| 碳酸根 | 滴定法 | DZ/T 0064.49-1993 | 滴定管 | 5 mg/L |
| 重碳酸根 | 滴定法 | DZ/T 0064.49-1993 | 滴定管 | 5 mg/L |

5.监测结果

地下水监测期间参数见统计表4.2-10，监测结果见表4.2-11。

表4.2-10 地下水监测期间参数统计表

| 采样日期 | 检测点位 | 样品编号 | 井深(m) | 埋深(m) | 水温（℃） | 井水用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.10 | 厂址上游50m | 19040056 | 200 | 50 | 7 | 生活用水 |
|  | 厂址 | 19040057 | 100 | 15 | 8 | 生活用水 |
|  | 前营村 | 19040058 | 50 | 10 | 7 | 生活用水 |
|  | 两侧360m | —— | 220 | 30 | 7 | 灌溉用水 |
|  | 高戈庄村 | —— | 210 | 40 | 6 | 生活用水 |
|  | 下游650m | —— | 220 | 40 | 7 | 灌溉用水 |

表4.2-11  地下水现状监测结果一览表

| 采样时间 | 检测位点 | 样品编号 | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | 总硬度 (mg/L) |  | 溶解性总固体(mg/L) |  | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 挥发酚(mg/L) |  | 硝酸盐(mg/L) |  | 硫酸盐(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氯化物(mg/L) |
| 04.10 | 厂址上游50m | 19040056 | 7.71 | 358 |  | 624 |  | 0.92 | 0.10 | ND(<0.002) |  | 8.4 |  | 60 | 0.33 | 130 |
|  | 厂址 | 19040057 | 7.02 | 860 |  | 1.53x103 |  | 1.76 | 1.36 | ND(<0.002) |  | 58.1 |  | 136 | 0.23 | 134 |
|  | 前营村 | 19040058 | 7.14 | 940 |  | 1.40x103 |  | 1.36 | 1.98 | ND(<0.002) |  | 49.8 |  | 100 | 0.25 | 132 |
| 采样时间 | 检测位点 | 样品编号 | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总大肠菌群(MPN/L) |  | 细菌总数(CFU/mL) |  | 亚硝酸盐(mg/L) |  | 钾(mg/L) | 钠(mg/L) | 钙(mg/L) |  | 镁(mg/L) |  | 碳酸根(mg/L) | 重碳酸根(mg/L) |
| 04.10 | 厂址上游50m | 19040056 | 330 |  | 1.3x104 |  | ND(<0.001) |  | ND(<0.16） | 43.0 | 79 |  | 24 |  | ND(<5) | 183 |
|  | 厂址 | 19040057 | 230 |  | 7.8x103 |  | ND(<0.001) |  | 1.00 | 46.0 | 261 |  | 28 |  | ND(<5) | 322 |
|  | 前营村 | 19040058 | 230 |  | 6.8x103 |  | 0.010 |  | 1.00 | 39.0 | 279 |  | 69 |  | ND(<5) | 278 |

6.评价方法

采用单因子指数法进行评价，计算模式如下：

评价标准为定值的单项水质参数i在j点的标准指数Sij，用下式计算：

式中：Cij——I污染物在j点的实测浓度，mg/L；

Csi——I污染物评价标准，mg/L。

pH值标准指数SpHj的计算可用下式：

式中：pHj——为j点的pH值；

pHsu——为评价标准中规定的pH值上限。

7.评价标准

本次地下水水质现状评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准要求，详见表4.2-13。

表4.2-13   地下水执行标准一览表

| 序号 | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5~8.5 | （GB/T14848-2017） 中Ⅲ类区标准 |
| 2 | 总硬度 | ≤450mg/L |  |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000mg/L |  |
| 4 | 耗氧量 | ≤3.0mg/L |  |
| 5 | 氨氮 | ≤0.5mg/L |  |
| 6 | 硝酸盐氮 | ≤20mg/L |  |
| 7 | 亚硝酸盐氮 | ≤1.0mg/L |  |
| 8 | 挥发酚 | ≤0.002mg/L |  |
| 9 | 总大肠菌群 | ≤3.0MPN/100mL |  |
| 10 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL |  |
| 11 | 氟化物 | ≤1.0mg/L |  |

8.监测结果统计

项目区域地下水质量现状监测统计结果见表4.2-14。

表4.2-14   地下水评价结果表

| 序号 | 项目 | 监测点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#厂址上游50m | 2#厂址 | 3#前营村 |
| 1 | pH值 | 0.47 | 0.013 | 0.093 |
| 2 | 总硬度 | 0.80 | 1.91 | 2.10 |
| 3 | 溶解性总固体 | 0.62 | 1.53 | 1.40 |
| 4 | 耗氧量 | 0.31 | 0.45 | 0.66 |
| 5 | 氨氮 | 0.20 | 2.72 | 3.96 |
| 6 | 硝酸盐氮 | 0.42 | 2.91 | 2.49 |
| 7 | 亚硝酸盐氮 | ND | ND | 0.01 |
| 8 | 挥发酚 | ND | ND | ND |
| 9 | 总大肠菌群 | 11.0 | 7.67 | 7.67 |
| 10 | 菌落总数 | 130 | 78 | 68 |
| 11 | 氟化物 | 0.33 | 0.23 | 0.25 |

由表4.2-14可以看出，3个监测点中各监测因子中pH值、耗氧量、亚硝酸盐、挥发酚、氟化物均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求。1#总大肠菌群、菌落总数，2#、3#总硬度、溶解性固体、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总大肠菌群、菌落总数不能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求。本项目所在区域为平原地带，总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、总大肠菌群、菌落总数超标主要是由周边村民农业生产及生活造成的。

- 4.2.4声环境质量现状监测与评价

1、监测布点

结合厂区周围环境特点及厂区噪声源的分布情况，在厂区四界外1m处布设4个监测点，监测布点情况见图4.2-2。

2、监测项目

测量等效连续A声级Leq(A)。

3、监测时间及频率

监测时间分别在昼间和夜间进行，昼夜各一次，测1天。

4.监测分析方法

厂界和环境敏感点按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)中规定的方法进行噪声监测。统计等效连续A声级。

5.监测结果

噪声现状监测结果见表4.2-15。

表4.2-15  噪声现状监测结果

| 检测 日期 | 检测 点位 | 检测 项目 | 检测 时间 | 编号 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.04.10 | 1#东厂界 | Leq（A） | 昼间 | 19040035-03-111 |  | 56.5 |
|  |  |  | 夜间 | 19040035-03-112 |  | 46.1 |
|  | 2#南厂界 |  | 昼间 | 19040035-03-211 |  | 55.0 |
|  |  |  | 夜间 | 19040035-03-212 |  | 48.6 |
|  | 3#西厂界 |  | 昼间 | 19040035-03-311 |  | 57.3 |
|  |  |  | 夜间 | 19040035-03-312 |  | 48.4 |
|  | 4#北厂界 |  | 昼间 | 19040035-03-411 |  | 59.0 |
|  |  |  | 夜间 | 19040035-03-412 |  | 45.0 |

6.评价方法与标准

（1）、评价标准

厂界和环境敏感点噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

（2）、评价方法

采用超标值法进行评价，噪声超标程度采用超标值表示，计算公式为：

Leqg=10lg(1Ti=1nti10Li10)

式中：P——超标值，dB(A)；

Leq——测点等效声级，dB(A)；

Lb——噪声评价标准，dB(A)。

7.评价结果

噪声现状评价结果见表4.2-16。

表4.2-16  噪声现状评价结果

| 检测日期 | 2019.04.10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位置 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 昼间Leq（dB(A)） | -3.5 | -5.0 | -2.7 | -1.0 |
| 夜间Leq（dB(A)） | -3.9 | -1.4 | -1.6 | -5.0 |

由表4.2-16可看出，项目厂区四厂界监测点位环境噪声均不超标，厂区边界声环境监测值可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。

- 5 环境影响预测与评价

- 5.1环境空气影响预测与评价

- 5.1.1污染气象特征分析

1）、气象资料适用性及气候背景分析

高密气象站位于119°43′E，36°23′N，台站类别属一般站。据调查，该气象站周围地理环境与气候条件与拟建项目周围基本一致，且气象站距离拟建项目较近，该气象站气象资料具有较好的适用性。高密近20年（1997～2016年）年最大风速为11.6m/s（2006年）,极端最高气温和极端最低气温分别为40.8℃（2009年）和-13.6℃（1998年），年最大降水量为993.9mm（1999年）；近20年其它主要气候统计资料见表5.1-1，高密近20年各风向频率见表5.1-2，图5.1-1为高密近20年风向频率玫瑰图。

表5.1-1  高密气象站近20年（1997～2016年）主要气候要素统计

| 月份 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速(m/s) | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
| 平均气温(℃) | -1.3 | 1.9 | 6.9 | 13.3 | 19.7 | 23.7 | 26.1 | 25.7 | 21.7 | 16.0 | 7.7 | 1.1 | 13.5 |
| 平均相对湿度(%) | 62 | 61 | 57 | 56 | 72 | 68 | 78 | 80 | 74 | 66 | 62 | 61 | 66 |
| 降水量(mm) | 7.0 | 11.8 | 24.1 | 34.1 | 56.0 | 52.2 | 172.9 | 171.6 | 62.6 | 22.1 | 15.0 | 9.1 | 638.4 |
| 日照时数(h) | 155.0 | 155.8 | 208.8 | 229.0 | 244.7 | 209.2 | 168.1 | 176.0 | 181.0 | 183.0 | 174.6 | 163.0 | 2248.1 |

表5.1-2  高密气象站近20年（1997～2016年）各风向频率

|  | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均 | 4.7 | 4.4 | 3.5 | 4.1 | 1.8 | 3.3 | 4.4 | 11.7 | 10.7 | 8.7 | 7.0 | 5.1 | 5.1 | 6.5 | 8.1 | 5.7 | 5.2 |
| 春季 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 1.8 | 3.8 | 6.1 | 13.9 | 12.5 | 9.4 | 8.2 | 4.6 | 4.1 | 4.9 | 8.3 | 5.3 | 2.7 |
| 夏季 | 3.2 | 4.2 | 3.1 | 5.0 | 2.4 | 5.8 | 7.6 | 20.7 | 12.9 | 8.4 | 5.0 | 3.1 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 4.0 | 3.8 |
| 秋季 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.1 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 7.1 | 9.8 | 9.9 | 7.6 | 5.8 | 5.6 | 7.1 | 8.8 | 6.3 | 8.0 |
| 冬季 | 6.0 | 4.7 | 3.4 | 3.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 5.1 | 7.7 | 7.1 | 7.5 | 6.9 | 7.8 | 10.2 | 11.0 | 7.3 | 6.5 |

图5.1-1   高密市近20年（1997～2016年）风向频率玫瑰图

- 5.1.2环境空气影响预测

本项目营运期废气主要为猪圈恶臭气体、污水处理站产生的恶臭气体、料塔进料废气以及采暖锅炉燃烧废气。有组织排放废气主要有污水处理站恶臭气体以及采暖锅炉燃烧废气，其分别经相应的处理措施处理后再经15m排气筒P1、P2排放；无组织排放的废气有猪圈产生的恶臭气体、料塔进料废气。

1、模型选取

本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐采用的AERSCREEN估算模型进行预测。

2、模型主要参数

预测时选择以下参数：城市、考虑地形、不考虑建筑物下洗、不考虑熏烟。

表5.1-3  估算模式计算参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | 6.42万（高密市井沟镇） |
| 最高环境温度℃ |  | 40.8 |
| 最低环境温度℃ |  | -13.6 |
| 土地利用类型 |  | 农村 |
| 区域湿度条件 |  | 平均 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

3、预测内容

（1）预测源强

拟建项目正常工况下以有组织排放为主，利用估算模式预测时主要废气污染源源强参数见表5.1-4。

（2）预测因子

根据拟建项目特点，确定本次预测评价因子为H2S、NH3、SO2、NOx和颗粒物。

（3）预测结果及分析

根据AERSCREEN估算模型进行计算，在最不利气象条件下有组织、无组织废气各污染物的最大落地浓度和距离及浓度占标率，详见表5.1-5。

表5.1-4a  拟建工程正常工况点源参数调查清单

| 点源名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底海拔/m | 排气筒高度/m | 排气筒 出口内 径/m | 烟气流量/（m3/s） | 烟气出 口温度/K | 年排放 小时数/h | 排放工况 | 污染物 | 排放速率/（g/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X/m | Y/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理站排气筒P1 | 725755.06 | 4019132.79 | 45 | 15 | 0.8 | 1.39 | 273.15 | 8760 | 连续 | 氨 | 0.006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | 0.00013 |
| 采暖锅炉排气筒P2 | 725927.08 | 4019147.19 | 47 | 15 | 0.8 | 0.788 | 333.15 | 960 | 间断 | 颗粒物 | 0.0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.064 |

表5.1-4b拟建工程面源参数调查清单

| 面源名称 |  | 面源中心坐标 |  | 面源尺寸 | 初始排放高度 | 排放工况 | 评价因子源强（g/s） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X/m | Y/m | m | m | —— | 氨气 | 硫化氢 | 颗粒物 |
| 猪圈 | 生产区 | 725816.07 | 4019219.17 | 150×90 | 4.0 | 连续 | 0.0021 | 0.00018 | / |
|  | 隔离区 | 725965.90 | 4019266.85 | 60×84 | 3.0 | 连续 | 0.00018 | 0.000015 | / |
|  | 诱情区 | 725972.47 | 4019094.61 | 35×30 | 3.0 | 连续 | 0.00001 | 0.000009 | / |
| 料塔 |  | 725889.02 | 4019218.04 | 250×200 | 5.0 | 连续 | / | / | 0.0054 |

表5.1-5  估算结果一览表

| 排放 形式 | 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度 (ug/m^3) | 最大浓度落地点(m) | 评价标准 (ug/m^3) | 占标率 (%) | D10% (m) | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | P1 | H2S | 0.0703435 | 66 | 10 | 7.03400E-001 | 0 | III |
|  |  | NH3 | 2.6965 | 66 | 200 | 1.34820E+000 | 0 | II |
|  | P2 | 二氧化硫 | 0.42251 | 62 | 500 | 8.45000E-002 | 0 | III |
|  |  | 氮氧化物 | 8.75199 | 62 | 250 | 3.50080E+000 | 0 | II |
|  |  | 颗粒物 | 1.14681 | 62 | 900 | 1.27400E-001 | 0 | III |
| 无组织 | 生产区 | NH3 | 18.959 | 489 | 200 | 9.47950E+000 | 0 | II |
|  |  | H2S | 0.161152 | 489 | 10 | 1.61150E+000 | 0 | II |
|  | 隔离区 | NH3 | 0.68862 | 110 | 200 | 3.44300E-001 | 0 | III |
|  |  | H2S | 0.057385 | 110 | 10 | 5.73800E-001 | 0 | III |
|  | 诱情舍 | NH3 | 0.95442 | 109 | 200 | 4.77200E-001 | 0 | III |
|  |  | H2S | 0.0763536 | 109 | 10 | 7.63500E-001 | 0 | III |
|  | 料塔 | 颗粒物 | 15.258 | 713 | 900 | 1.69530E+000 | 0 | II |

4、评价等级及评价范围

由估算结果可知，拟建项目Pmax=9.48%＜10%，确定拟建项目大气评价等级为二级，本次环境空气评价范围为以厂区为中心，边长5km的矩形区域。

5、预测评价结果

由估算结果可以看出，本项目污水处理站恶臭气体、采暖锅炉有组织排放排气筒P1、P2均未出现超标。有组织气体NH3、H2S排放速率能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准限制（NH3：4.9kg/h、H2S：0.33kg/h），有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物能够满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中标准（重点控制区）要求（颗粒物：10mg/m3、SO2：50mg/m3、NOx：100mg/m3）。

本项目猪圈（包括生产区、隔离区、诱情舍）、料塔的无组织排放的最大落地浓度分别出现在下风向489m、110m、、109m、713m处，猪圈 NH3最大落地浓度为18.96μg/m3，占环境标准值的9.48%；H2S最大落地浓度为0.16μg/m3，占环境标准值的0.61%；料塔颗粒物最大落地浓度为15.258μg/m3，占环境标准值的1.70%。项目排气筒P1、P2有组织废气的最大落地浓度分别出现在下风向66m、62m处，排气筒P1排放的NH3最大落地浓度为2.67μg/m3，占环境标准值的1.35%，H2S最大落地浓度为0.07μg/m3，占环境标准0.7%；排气筒P2排放的颗粒物最大落地浓度为1.15μg/m3，占环境标准值的0.13%；SO2最大落地浓度为0.42μg/m3，占环境标准值的0.08%；NOx最大落地浓度为8.75μg/m3，占环境标准值的3.50%。

因此，本项目对区域环境空气质量影响较小，产生的废气不会对大气环境质量产生明显影响。

- 5.1.3污染源核算

- 5.2地表水环境影响预测与评价

本项目废水经厂区污水处理设施处理后全部用于厂区绿化以及农田灌溉，不排入地表水体。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）关于地表水环境影响评价工作分级的规定，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B，因此，只需按照HJ2.3-2018中的有关规定，简要评价项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效性以及依托水处理设施的环境可行性，不进行水环境质量预测。

- 5.2.1项目废水产生排放情况

项目废水主要为职工生活污水和养殖废水，废水总量为5836.8m³/a。

养殖废水：养殖废水的产生量为5311.2m3/a，废水进入污水处理设施，再经过“固液分离+ABR厌氧池+预曝气池+沉淀池+A/O池+二沉池”处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5标准要求。经处理达标的养殖废水排入厂区绿化以及农田灌溉，不外排。

生活污水：生活污水产生量为525.6m3/a，经化粪池处理后，再同养殖废水一起进入厂内污水处理设施处理后用于厂区绿化以及农田灌溉，不外排。

综上，本项目所有的废水不外排，对周边地表水影响较小。

- 5.2.2项目废水治理措施可行性及其效果

养殖废水以及生活污水进入污水处理设施，再经过“固液分离+ABR厌氧池+预曝气池+沉淀池+A/O池+二沉池”处理，具体工艺流程见工程分析章节3.3.1。各个处理工段处理效率如下表所示；

表5.2-1  污水处理站各工艺单元处理效率一览表

| 处理单元 | 项目 | CODcr mg/L | BOD5 mg/L | SS mg/ L | NH3-N mg/ L | 色度 倍 | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水集水池 | 进水 | 15000 | 5000 | 10000 | 900 | 1000 | 6～9 |
|  | 出水 | 15000 | 5000 | 10000 | 900 | 1000 | 6～9 |
|  | 去除率％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 固液分离系统 | 进水 | 15000 | 5000 | 10000 | 900 | 1000 | 6～9 |
|  | 出水 | 9000 | 4500 | 3000 | 900 | 1000 | 6～9 |
|  | 去除率％ | 40 | 10 | 70 | 0 |  |  |
| 集水池 | 进水 | 9000 | 4500 | 3000 | 900 | 1000 | 6～8 |
|  | 出水 | 9000 | 4500 | 3000 | 900 | 1000 | 6～8 |
|  | 去除率％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| UASB 厌氧器 | 进水 | 9000 | 4500 | 3000 | 900 | 1000 | 6～8 |
|  | 出水 | 5400 | 3600 | 2700 | 900 | 400 | 6～8 |
|  | 去除率％ | 40 | 20 | 10 |  | 60 |  |
| ABR厌氧池 | 进水 | 5400 | 3600 | 2700 | 900 | 400 | 6～7 |
|  | 出水 | 4320 | 2880 | 2430 | 900 | 160 | 6～7 |
|  | 去除率％ | 20 | 20 | 10 |  | 60 |  |
| 预曝气池 | 进水 | 4320 | 2880 | 2430 | 900 | 160 | 6～7 |
|  | 出水 | 3456 | 2304 | 2430 | 810 | 144 | 6～7 |
|  | 去除率％ | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 |  |
| 沉淀池 | 进水 | 3456 | 2304 | 2430 | 810 | 144 | 6～7 |
|  | 出水 | 3456 | 2304 | 243 | 810 | 101 | 6～7 |
|  | 去除率％ | 0 | 0 | 90 | 0 | 30 |  |
| A/O池 | 进水 | 3456 | 2304 | 243 | 810 | 101 | 7～8 |
|  | 出水 | 346 | 115 | 243 | 81 | 51 | 7～8 |
|  | 去除率％ | 90 | 95 | 0 | 90 | 50 |  |
| 二沉池 | 进水 | 346 | 115 | 243 | 81 | 51 | 7～8 |
|  | 出水 | 346 | 115 | 49 | 81 | 51 | 7～8 |
|  | 去除率％ | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |  |
| 混合池 | 进水 | 346 | 115 | 49 | 81 | 51 | 7～8 |
|  | 出水 | 173 | 75 | 49 | 73 | 46 | 7～8 |
|  | 去除率％ | 50 | 35 | 0 | 10 | 10 |  |
| 终沉池 | 进水 | 173 | 75 | 49 | 73 | 46 | 7～8 |
|  | 出水 | 173 | 75 | 20 | 73 | 46 | 7～8 |
|  | 去除率％ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  |
| 生物 氧化塘 | 进水 | 173 | 75 | 20 | 73 | 46 | 7～8 |
|  | 出水 | 156 | 60 | 19 | 58 | 37 | 7～8 |
|  | 去除率％ | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 |  |

由上表可知：养殖废水经处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5标准要求。

- 5.3地下水环境影响预测与评价

- 5.3.1评价等级及范围

项目为生猪养殖，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“畜禽养殖场、养殖小区建设”，地下水环境影响评价属于III类项目。项目所处位置为高密市井沟镇南高戈庄村 ，本项目场址所在地不在峡山供水水源保护区、准保护区范围，属于峡山水库补给径流区，因此，项目位置属于较敏感区。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）表2的有关规定，项目地下水环境评价等级为三级。

表5.3-1    建设项目地下水评价等级判定表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三（本项目） |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据项目地质条件及项目污水性质，确定项目地下水评价范围为厂址6km2的区域。

- 5.3.2 区域地质条件

项目建设场地属冲积平原，地形平坦，土层稳定，地质状况良好。据地质勘察资料，场地内岩土层自上而下划分为六层，具体描述如下：

1层—耕土:黄褐色，土黄色，主要为粘性土，硬塑，干—稍湿.松散状态，厚度较均匀，含有铁锰质结核及植物根。该层在全区均有分布，层底埋深0.40—1.00米，层底标高为10.05—10.77米。该层压缩性偏高，松散状态。

2层—粘土:主要为黑褐色，见有土黄色，可塑—硬塑，稍湿。该层在全区均有分布，顶板埋深0.40—1.00米，层底埋深为1.50—2.60米，层底标高为7.95—9.65米，层厚为1.00—2.10米，平均厚度为1.33米。

3层—粉质粘土：棕黄色，灰白色，可塑—硬塑，湿—饱和。含有2%左右的钙质结核，粒径为1—2厘米，大者5厘米左右。该层在全区均有分布，顶板埋深为1.50—2.60米，层厚为0.70—2.10米，平均厚度为1.25米，层底埋深为2.50—3.90米，层底标高为6.95—8.63米。该层粉质粘土，土质均匀。

4层—含结核粉质粘土：棕黄色，豆青色，可塑，饱和。含有10%左右的钙质结核，粒径为1—2厘米，大者5厘米左右。该层在全区均有分布，顶板埋深2.50—3.90米，层厚为0.40—1.80米，平均厚度为1.27米，层底埋深为3.80—5.20米，层底标高为6.03—7.10米。该层含结核粉质粘土，土质均匀。

5层—粉细砂：土黄色，棕黄色，稍密，饱和。该层在个别钻孔缺失，顶板埋深为3.80—4.90米，层厚为0.30—4.30米不等，层底埋深为4.40—6.50米，相应层标高为2.76—6.77米。顶板埋深3.8-4.9米，平均层厚2.3米。

6层—粉质粘土：棕黄色，豆青色，可塑，饱和。该层厚度较大，层厚不详，钻孔最大深度为9.00米。相应标高为2.26米。该层土质均匀。

区内地下水为第四系空隙潜水，以接受大气降雨和地表径流补给为主，以人工开采、地面蒸发为主要排泄途径。

由地质资料分析知，厂址地层在埋深9米范围内，浅层地下水主要分布在粉细砂层，浅层地下水静水位为3.5米。隔水层岩性为粘土、粉质粘土、含结核粉质粘土，其中粘土层厚1.00—2.10米、粉质粘土层厚0.70—2.10米、含结核粉质粘土层厚为0.40—1.80米。

- 5.3.3地下水影响途径识别

运营期的环境影响应同时考虑正常工况和事故状态两种情况，主要影响因素一是废水收集、处理以及排放过程中的下渗对地下水的影响，二是由于固体废物收集处经雨水淋溶污染地下水。

项目可能产生渗漏的主要环节见表5.3-2。

表5.3-2  项目可能产生渗漏的环节一览表

| 序号 | 主要环节 | 位置 | 污染途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水收集管道 | 污水收集系统 | 废水下渗、雨污混流外排 |
| 2 | 生物氧化塘内事故废水 | 废水暂存、处理区 | 池体、池壁下渗 |
| 3 | 生活垃圾等固废 | 一般固废堆场 | 泄漏 |

（1）运营期正常工况下对地下水的影响：

项目废水的收集与排放全都通过管道，不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引地下水水质的变化。正常工况下，污水处理站、污水管道防渗措施到位，生产废水渗入地下的量很小，对地下水影响很小。养殖废水和生活废水一起进入污水处理设施，再经过“固液分离+ABR厌氧池+预曝气池+沉淀池+A/O池+二沉池”处理，用于厂区绿化以及农田灌溉，项目附近区域地下水质不会受地表水水质的影响。废水在下渗过程中通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低。

厂区可能露天堆积的固体废物主要是生活垃圾。据有关资料，垃圾如不及时合理的处理，经降水的淋溶可导致地下水中的溶解性固形物、氯化物和硝酸盐等含量增加。同时，垃圾分解出来的各种酸、无机物和有机物长期与土壤发生作用，还会使土的性质发生变化，如强度降低，土壤的结构改变，渗透性增强等，这将加速对深部地下水的污染。

对于项目而言，产生的固体废物是否对当地地下水构成影响，关键在于固废和生活垃圾的管理措施是否到位，项目生活垃圾由小型垃圾桶收集，并由当地环卫部门清运，生活垃圾可以做到及时有效地运走。所有固废均与相应单位签订处置协议，并可以做到及时有效地运走。厂区固废临时堆放处做好防雨、防渗处理等就可基本解决固废污染当地地下水问题。

综上所述，项目在落实污水处理站、排污管线、固废临时堆放处等场所的防渗措施的前提下对地下水水质影响不大。

（2）对农田地下水的影响

农田灌溉消纳本项目产生的废水，经处理过的废水利用不合理会污染土壤，进而通过下渗污染地下水。根据调查，正常情况下污染物经过在耕作土壤中的迁移转化、吸附降解等作用，能够渗入地下水的污染物较少，进入环境的污染物被大量吸附并保存在土壤中。同时由于植物的根区效应，在植物的根系周围形成了好氧、缺氧和厌氧小区，氨氮在植物根系好样环境下经硝化作用转化为NO3-，NO3-扩散到缺氧区，经过微生物的反硝化作用还原成氮气和N2O而去除。

建设单位建立了科学合理的废水利用制度，适当施用，由企业结合农业技术部门根据天气情况、当地土地消纳能力、农田施肥及灌溉规律定时定量施肥，防治过度施肥而影响地下水环境。

（3）运营期事故状态下对地下水的影响：

项目事故状态下造成地下水污染环节主要包括：①污水管道破裂直接渗入地下，垃圾受水淋溶溢出渗入地下；这些废水溢到裸露地面上对地下水构成威胁。②火灾等事故用到的消防废水收集导排不及时，散落到地面上，下渗污染地下水。事故状态下，在无保护措施的情况下，地下水将受到污染。

由以上分析可知，事故状态下，废水对地下水影响较大；因此，需要加强预防措施，加强管理，定期巡检，及时发现问题，并加强导排系统建设，在废水外溢后及时收集外溢废水。只要采取有力的防护措施，将事故发生概率降到最低，并在事故发生后的第一时间采取措施，事故状态下，废水对地下水的影响可以接受。

- 5.3.4地下水防污措施

1.地下水污染防治的原则

针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

源头控制：主要包括在工艺、管道、设备、污水产生及储存构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

分区防治：结合建设场区生产设备、管道、污染物储存等布局，实行一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。主要包括生产区地面和设备的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施。

污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

应急响应：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

2. 地下水污染防治措施

（1）源头控制措施

①严格禁止养殖废水直接向周围水体排放，避免间接影响到当地地下水；设计、施工时对废水储存、收集、处理、排放设备等应采用优质、稳定、成熟的产品，做好质量检查、验收工作，防止设备破损和“跑、冒、滴、漏”现象；管道敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。定期对排水沟、水池、管道等隐蔽设施的渗漏性进行检查，即注满水后观察是否有渗水、漏水现象，发现问题及时解决（建议一月一次）。

②禁止在厂区内任意设置排污水口，全封闭，防止流入环境中。为了防止突发事故，污染物外泄，造成对环境的污染，应设置事故水池，一旦有事故发生，将污水直接排入事故水池等待处理。

厂区内设置生活垃圾收集点，集中收集后由环卫部门统一运至城市规划的垃圾填埋场。

③做好“雨污分流”工作，防止雨水携带污染物渗入地下含水层。隔离场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在厂区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

④猪粪暂存库应采取有效的防渗、防漏处理工艺，防止粪便污染地下水。

⑤做好污水处理区、3#终水池（兼做事故水池）的防渗措施，保证在污水处理设备发生故障、停止运行的情况下，保证事故池有足够的容量，防止超标污水直接外排，污染地下水。

（2）分区防治措施

根据项目区可能泄漏至地面区域、污染物的性质和建筑物的构筑方式，结合拟建项目总平面布置情况，将拟建项目区分为一般防治区和非污染防治区，详见附图5-8。

一般污染防治区：污染地下水环境的物料相对不集中、浓度低或泄漏容易及时发现和处理的区域，主要为污水处理区（包括猪粪暂存间）、污水管网、厂区内猪舍、运输道路、终水池等地。一般污染防治区严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求制定防渗措施，一般通过在抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝、缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料、防渗填塞料达到防渗的目的。

非污染防治区：不会对地下水环境造成污染的区域，主要包括绿化区、办公楼、宿舍楼等区域。本区不采取专门针对地下水污染的防治措施。

项目厂区分区防渗见图5.3-1。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）判定本项目界区应采取的防渗措施，地下水污染防渗分区见表5.3-3。

表5.3-3   HJ610-2016地下水污染防渗分区表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属，持久性有机污染物 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

企业应有针对性的采取防腐防渗措施，具体措施见表5.3-4。防渗区结构见图5.3-1。

表5.3-4   防渗预防措施一览表

| 防渗分区 | 防渗区域 | 防渗措施 | 防渗效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般污染防治区 | 污水处理站、生物氧化塘 | 水泥顶板、壁板以及地板采取C30自防水混凝土，外刷聚合物水泥砂浆，内掺12%UEA做膨胀剂，设计防渗等级为P6。 | 防渗系数K≤1×10-7cm/s，各反应池及储存池均符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（CB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施，畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、通风、防雨的三防措施；雨污分流满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求 |
|  | 猪舍 | ①150mm厚C25细石混凝土②100mm（或120mm）厚C15素混凝土；③素土夯实，压实系数≥0.94。 |  |
| 简单防渗区 | 办公区域 | 一般水泥硬化 | 一般水泥硬化 |

图5.3-1  猪舍粪沟一般防渗结构图

4、地下水污染扩散监测

为及时掌握地下水动态与水质变化趋势，应对场区及其周围地下水质进行定期监测，通过对监测井中水质监测可掌握浅层含水层水位变化动态及水质情况。

（1）监测井布设

为了掌握本工程周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应对项目所在地周围的地下水水质进行监测，以便及时准确地反馈地下水水质状况，为防止对地下水的污染采取相应的措施提供重要依据。本项目地下水评价等级为三级，根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求可知，跟踪监测点位的布设一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个。监测布点要求：

①监测井应选用取水层与监测项目的层相一致、且是常年使用的民井、生产井为监测井。监测井一般不专门钻凿，只有在无合适民井、生产井可利用的重污染区才设置专门的监测井。

②监测井的深度应根据监测目的、所处含水层类型及其埋深和厚度来确定，尽可能超过已知最大地下水埋深以下2m。

③水文地质钻探及供水管井的建设中，井管一般是指保护井壁的套管，也叫井壁管；有时也泛指套管与滤水管两者而言。井管按其制造原料之不同，有钢管、铸铁管、水泥石棉管、水泥砾石管、陶瓷管、矿渣管、塑料管、玻璃钢管等。

④监测井应设明显标识牌，井(孔)口应高出地面0.5-1.0m，井(孔)口安装盖(保护帽)，孔口地面应采取防渗措施，井周围应有防护栏。

⑤监控井设置位置

根据地下水流向，本次评价将厂区东边界2#水井布设为污染监测井，井深15m，主要监测浅层孔隙水。此井位于生产区以及污水处理站地下水流向的下游，因此符合监测井的布点要求，具体位置见图 5.3-2。

（2）监测层位

应监测潜水含水层。

（3）监测因子

监测因子主要为pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数等。

（4）监测频率

监视井的水质监测频率不低于每月一次。监测一旦发现水质发生异常，应及时通知有关管理部门和当地居民，做好应急防范工作，同时应立即查找渗漏点，进行修补。

4、地下水污染应急处置

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

（1）当发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报公司，通知当地政府及相关主管部门、附近的取水点等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

（2）组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括疏散、切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

（3）当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，对污染区地下水人工开采形成地下水漏斗，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散，并考虑进行清水置换工作。

- 5.5环境噪声影响预测与评价

- 5.5.1主要噪声源源强

本项目投产后主要噪声源为猪舍通风系统风机、水泵等设备产生噪声、养殖过程中猪的叫声、种植区的机械噪声。噪声级在70~90dB之间。主要噪声设备见表5.5-1。

表5.5-1  主要噪声源情况一览表

| 项目 | 种类 | 污染物来源 | 产生方式 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 猪叫声 | 全部猪舍 | 间断 | 70～90dB(A) |
|  | 通风系统风机 | 全部猪舍 | 连续 | 75～85dB(A) |
|  | 各种泵机 | 污水处理站 | 连续 | 80～90dB(A) |

- 5.5.2预测方法

本次环境噪声预测，采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声预测模式，主要是对拟建项目噪声源对厂界的影响进行预测，厂界以现状监测点为预测点。预测模式如下：

(1) 预测模式

把噪声源化为室内噪声点源，然后点源在半自由空间向外传递，详细计算公式按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中有关规定。预测方法如下：

①计算等效室外声源传播到预测点的声压级（Li）

Li= L（r0）- （Adiv + Abar + Aatm + Aexc）

L（r0）=LW2 – 20logr0 – 8

Adiv  = 20log（r/r0）

式中：Li—等效室外声源在预测点的声压级；

L（r0）— 等效室外声源在参考位置r0处的声压级；

Adiv — 声波几何发散引起的衰减量；

Abar — 遮挡物引起的衰减量；

Aatm — 空气吸收引起的衰减量；

Aexc — 附加衰减量。

根据本评价的实际情况，后三项在计算中予以忽略，仅考虑几何发散。

② 计算各等效室内声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）

Leqg=10lg(1Ti=1nti10Li10)

式中：Leqg—室外声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB；

n — 等效室外声源个数。

T—预测计算的时间段，S；

ti—i声源在T时段的运行时间，S。

③计算预测点的预测等效声级（Leq）

Leq=10lg(10Leqg10+10Leqb10）

式中：Leq—声源在预测点的等效声级贡献值，dB；

Leqg—室外声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB；

Leqb—预测点的背景值，dB。

- 5.5.3噪声影响预测

根据以上模式，本项目建成后各监测点的噪声预测结果见表5.5-2、表5.5-3。

表5.5-2  主要噪声源各厂界噪声贡献值

| 预测点 | 设 备 | 治理后声源值 [dB(A)] | 距厂界距离（m） | 贡献值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 猪叫声 | 70 | 18.9 | 40.4 |
|  | 通风系统风机 | 75 |  |  |
|  | 各种泵机 | 80 |  |  |
| 南厂界 | 猪叫声 | 70 | 152.0 | 28.4 |
|  | 通风系统风机 | 75 |  |  |
|  | 各种泵机 | 80 |  |  |
| 西厂界 | 猪叫声 | 70 | 90.0 | 33.1 |
|  | 通风系统风机 | 75 |  |  |
|  | 各种泵机 | 80 |  |  |
| 北厂界 | 猪叫声 | 70 | 18.6 | 40.5 |
|  | 通风系统风机 | 75 |  |  |
|  | 各种泵机 | 80 |  |  |

由表5.5-2可知，项目对厂界声环境有一定的影响。经采取降噪措施后，厂界昼间噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准。总体来看，项目的选址、设备选型、布局基本合理，采取的噪声控制措施合理有效，工程建成后厂界噪声可以达标排放。

- 5.5.4噪声防治措施和建议

为进一步减轻项目运行期间对周围声环境的影响，提出以下噪声防治建议：

1、声源治理

在满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪声型号的设备。

2、主要设备的防噪措施

在噪声级较高的设备上加装消音、隔声装置；各种电机及风机均采用减震基底，进、出口处采用软连接以降低管道噪声，在风机出口处安装消声器。

3、厂房建筑设计中的防噪措施

选用性能好的墙面材料；在结构设计中采用减震平顶、减震内墙，水泵等大型设备采用独立基础，以减轻共振引起的噪声；厂房建设时，应尽量避免孔、洞、缝的存在，保证厂房的隔声效果。

4、对受体的保护措施

在厂界空地设置密集的树林绿化带，可以起到净化空气和降低噪声的影响，确保厂区邻近居民区不受废气和噪声影响。

- 5.6固体废弃物影响分析

- 5.6.1固体废物种类、产生量及处置情况

项目固体废物总产生量为192.35t/a，包括猪粪、病死猪尸体及分娩废物、生活垃圾、污水处理站污泥。各类固体废物产生及处置情况具体见表5.6-1。

表5.6-1  项目固废产生及处置情况一览表

| 序号 | 产生工段 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 固废性质 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪圈 | 猪粪 | 130 | 0 | 一般固废 | 外售 |
| 2 | 养殖过程 | 病死猪 | 32.78 | 0 | 一般固废 | 委托高密市华脉生物技术有限公司处理 |
| 3 |  | 分娩废物 | 13 | 0 |  |  |
| 4 | 污水处理 | 污泥 | 10 | 0 | 一般固废 | 外售 |
| 5 | 职工生活 | 生活垃圾 | 6.57 | 0 | 一般固废 | 环卫部门统一收集 |

- 5.6.2固体废物综合利用途径及处置措施分析

1、固体废物的贮存

本项目设置猪粪暂存间暂存猪粪和污水处理站的脱水污泥，暂存间密闭，防治雨水的充刷，废物的流失；地面硬化并做防渗、防漏处理。同时，尽量缩短堆放时间。生活垃圾进行统一堆放，由当地环卫部门进行集中处置，做到日产日清。

2、一般固废环境影响分析

本项目产生的一般固体废物主要为养殖过程中产生的猪粪、病死猪、分娩废物、污水处理站污泥以及职工生活产生的生活垃圾等。

（1）猪粪

猪粪根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）种猪猪粪产生量为2kg/头·d，根据《生猪养殖业主要污染源产排污量核算体系研究》（2012年硕士学位论文），仔猪阶段猪粪产生量平均约0.34kg/头·d，经计算，猪粪产生量约1851.6t/a。

项目采用“重力式清粪工艺”即猪粪与尿液通过漏缝经重力进入猪舍下的粪沟，在进入污水处理设施前通过固液分离设施将粪便分出，分离出的猪粪（含水率为70%~75%）约为130t/a，为一般工业固体废物，用于周边农田施肥。

（2）病死猪尸体及分娩废物

由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。根据目前规模化养殖场的管理水平，出现病死猪的几率和数量较低。根据类比现有规模化养殖场生产情况，种猪的病死率为5%，平均重量180kg，仔猪的成活率为96%，平均重量为5.5kg，存栏种猪（包括保育猪）2420头，仔猪出栏5万头，则年产病死猪约32.78t/a。分娩废物年产生量约13t/a。本项目产生的病死猪委托高密市华脉生物技术有限公司处理。

（3）污水处理站污泥

根据企业提供资料，本项目污水处理站产生的脱水污泥量为10t/a，与猪粪一起外售处理。

（4）生活垃圾

项目工作人员36人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg计，年产生量为6.57吨，定点收集后由环卫工人统一收集送往生活垃圾填埋场处置。

综上所述，本项目所产生的固体废物在落实本报告书所提出的治理措施的前提下，固体废弃物将全部得到了妥善处理，可满足环境保护的要求，对环境的影响很小。

综上所述，本项目场区运营期固体废物均得到综合利用和合理处置，不会对周围环境产生明显影响。

- 6 环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测、评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目风险防控提供科学依据。评价程序如图6-1所示。

图6-1  环境风险评价流程图

- 6.1 评价依据

本项目运行中涉及的危险物质为天然气，根据国家环境保护部（环发[2012]77号）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》要求，需要对项目生产、储存单元进行环境风险评价。本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的相关要求和本工程特点来编写本项目的环境风险评价。通过风险评价分析，识别本工程所涉及物质的危险性和工艺过程存在的风险，来确定工程的主要风险物质及分布情况，可能影响环境的途径，同时进行环境风险分析，按环境要素分别说明危害后果，采取必要的防范措施和应急措施以减少环境危害，从而达到安全生产、发展经济的目的。

- 6.1.1风险调查

根据HJ/T 169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，风险调查包括建设项目风险源调查和环境敏感目标调查。

- 风险源调查

本项目涉及到的主要危险物质为天然气。厂区的天然气由管道输送，不贮存，天然气的最大在线量为0.21t。

- 环境敏感目标调查

距离项目厂界最近的敏感目标为位于项目西的的南高戈庄村（415m），厂界四周多为农田，远离人口密集区。项目周边环境敏感目标分布情况见表2.4-2。

- 6.1.2 风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），建设项目环境风险潜势分析划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。Ⅳ+为极高环境风险。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界值的比值Q。在不同厂区的同一物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界值比值（Q）：

Q=q1/Q1＋q2/Q2……＋qn/Qn

式中，q1、q2、…、qn为每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、…、Qn为与各危险物质的临界量，t。

本项目涉及到的主要危险物质为天然气（主要成分为甲烷），其最大存在量为0.21t；根据（HJ/T169-2018）附录表B.1，甲烷的临界量为10t。Q=0.021＜1，因此该项目的环境风险潜势为Ⅰ。

- 6.1.3 评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），建设项目环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，其划分依据见下表。

表6.1-1  建设项目环境风险评价工作等级划分依据

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。 |  |  |  |  |

拟建项目环境风险潜势为I，根据表6.1-1可知，拟建项目评价工作等级为“简单分析”。

- 6.2 环境敏感目标概况

距离项目厂界较近的敏感目标为位于位于项目西的的南高戈庄村（415m），厂界四周多为农田，远离人口密集区；距离项目最近的地表水环境敏感目标为项目西侧的峡山水库水源保护区（525m），项目周边环境敏感目标分布情况见表2.4-2。

- 6.3环境风险识别

1、物质危险性识别

本项目涉及到的主要危险物质为天然气（主要成分为甲烷），其危险物质判定见表6.3-1，天然气的理化性质见表6.3-2。

表6.3-1     危险性标准表

|  |  | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；沸点（常压下）20℃或20℃以下的物质。 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体：闪点低于55℃，常压下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。 |  |  |

表6.3-2  天然气的理化性质及毒理性质

| 外观与性状 | 无色无臭气体 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔点 | -182.5℃ | 相对密度（水） | 0.42（-164℃） |
| 闪点 | -188℃ | 相对密度（空气） | 0.55 |
| 引燃温度 | 538℃ | 爆炸上限%（V/V） | 15% |
| 沸点 | -161.5℃ | 爆炸下限%（V/V） | 5.3% |
| 溶解性 | 微溶于水、溶于醇及乙醚 |  |  |
| 急性毒性 | 小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用 |  |  |
| 健康危害 | 甲烷对人基本无害，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |
| 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |
| 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |  |  |

2、生产系统危险性识别

本项目运行中生产系统的风险主要来源于污水处理系统中的UASB发酵单元，属于中等危险级别装置。本项目生产装置危险性分析情况见表6.3-3。

表6.3-3  生产系统危险性分析

| 重点部位 | 典型设备及特点 | 薄弱环节 | 可能发生的事故 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原因 | 类型 | 后果 |
| 污水处理系统 | UASB发酵单元 | 管线 | 维护保养不当 | 管线损坏 | 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸 |
| 天然气管道 | 天然气管道 | 储罐、管线 | 维护保养不当 | 储罐、管线损坏 | 中毒、火灾、爆炸 |

3、天然气向环境转移的途径识别

本项目涉及到的危险物质为天然气，可燃气体且具有微毒。在物质输送、贮存过程中，如管理操作不当或发生意外泄露，存在着中毒等事故风险。一旦发生这类事故，将造成有害物质的外泄，对周围环境产生较大的不利影响。天然气在储存、输送过程中，输气阀门等损坏、管道破裂、操作失误、自然灾害等造成天然气泄露。

- 6.4环境风险分析

该项目储存物料天然气有易燃、易爆等特点，其事故风险相对较大。根据类比调查了解：

（1）事故发生部位主要集中在储气罐，跑冒事故和火灾爆炸事故是主要的类型，同时还存在着人身伤害事故、设备事故和运输事故。

（2）在导致事故的原因中，违章作业占的比例最高，员工业务素质不高、应变能力和处理紧急事件的能力低以及设计和设备隐患也占一定比例。若将管理者与操作工的人为因素累积，其导致事故发生的比例高达 80%。

因此，要加强对员工的职业素质教育，搞好岗位练兵和技术培训，强化应急救援预案的演练，增强员工的应变能力，进一步提高员工的安全生产意识和自我防范能力。同时要加强对各重点部位的安全综合管理。

根据项目的实际情况，通过对项目的危险因素进行识别和分析，可以确定本项目的最大可信事故分为两类：

（1）储气罐泄漏引起火灾爆炸事故

（2）储气罐泄漏事故

最大可信事故及事故发生概率

根据已有的天然气事故调查案例分析及危害因素识别，本工程最大可信事故为天然气储罐破裂，从而造成大量气体的泄漏、燃烧和爆炸，产生燃烧热辐射和爆炸冲击波两种危害后果。根据类比调查，因天然气储罐泄漏引起的火灾和爆炸事故的概率为1×10-5次/年。

- 6.5环境风险防范措施及应急要求

由于环境风险具有突发性和破坏性的特点，所以必须采取切实有效的措施加以防范，加强控制和管理是杜绝、减轻和避免环境风险的最有效方法。

- 6.5.1事故防范措施

根据工程设计，建设方拟在天然气储气袋周围安装天然气泄露报警器、火焰报警器和烟雾报警器，对封闭式设备进行安全监测。

除此之外，建设单位在生产过程中应注意以下防范措施：

（1）严格执行有关防水、防爆、防中毒的规定，高温和有明火的设备尽量远离散发可燃气体的场所；

（2）设备、管道设计应留有一定的安全系统；

（3）应有急救设施、救援通道以及应急疏散通道；

（4）储气袋设置阻火器，防止发生回火；

评价建议建设单位在生产过程中加强以下管理措施：

1）加强设备维护保养

①加强对系统设备和密封单元的维护保养，严防泄露；

②定期进行管道壁厚的测量，对严重关闭减薄的管段，及时维修更换，避免爆炸事故发生；

③在每次大检修时，必须对陈旧、老化的设备和管道按重要程度、安全等级进行更换。

2）防火、防爆措施

①本项目的管道、构筑物之间应保持一定的防火间距；

②有火灾爆炸危险场所的构筑物的结构形式以及选用材料应符合防火防爆要求，具有可燃气体、易燃气体的生产装置应设防静电接地系统，具有火灾爆炸危险的生产设备和管道设计安全阀、爆破板、水封、阻火器等防爆阻火器以及防保组好设施；另外应根据不同危险类型设计可燃气体检测报警系统和在线分析系统设计方案；建议天然气贮存装置加装水喷淋措施；

③具有火灾、爆炸等危害的作业区，应设计事故状态时能延时工作的事故照明灯，装置内潮湿和高温等危险环境采用安全电压；

④配备足够的消防、气体防护设施，如防火服、氧气呼吸器、防护眼镜等，经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态；

⑤建立一支业务技术过硬的抢救队伍，包括消防、气体防护、维修等，以备事故发生时能及时、有效的发挥作用；

⑥严禁在储气袋周围吸烟或使用明火，严禁用明火鉴别天然气池是否已经产生天然气；严禁在储气导气管口试火；严禁用明火检查各种开关、接头、输气管道是否漏气；

⑦建筑物采取防雷措施，安装避雷针等。

- 6.5.2泄露应急预案

为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，或在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。公司应制定企业级事故应急救援预案，成立以法人为总指挥，副厂长为副总指挥的化学事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。

根据工程特点，公司应对于项目中可能造成环境风险的突发性事件制定应急预案，见表6.5-1。

表6.5-1  工程应急预案一览表

| 序号 | 项 目 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型，数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 天然气贮存区、邻区 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部——负责全厂全面指挥 专业救援队——负责事故控制、救援善后处理 地区：地区指挥部——负责工厂附近地区、全面指挥、救援、疏散 专业救援队——负责对厂专业救援队伍支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置： （1）防火灾、爆炸事故、应急设施、设备与材料，主要为消防器材 （2）事故中使用的防毒设备与材料 贮存区： （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 （2）事故中使用的防毒设备与材料 |
| 7 | 应急通讯、通知与交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施，消除泄漏方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备 邻近区域：控制事故影响范围，控制和消除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护方案 |
| 11 | 事故状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排主要岗位人员进行安全教育培训与演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 加强公众宣传教育和培训，让公众和员工对主要化学化工原料、产品等有深刻的了解、认识和安全防患意识 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门并负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

- 6.5.3其他风险防范措施分析

- 6.5.3.1选址、总图布置和建筑安全防范措施

（1）项目周围环境概况

本项目厂址周围均为农田，最近的敏感点为距离厂址西南侧510m（与养殖区的距离）的石家庄子村，符合500m的卫生防护距离要求。经调查评价范围内无文物、景观和自然保护区等环境敏感目标。

（2）总图布置和建筑安全防范措施

①该项目的工程设计和总图布置设计严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定和标准。各生产装置之间应严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定等级设计。

②合理划分生活区、养殖区、污水处理区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。

③合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，各区域周围设置消防通道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。

- 6.5.3.2消防及火灾报警系统

（1）本项目室外最大消防流量20L/s，消防水源为场内深井水，室外消防采用低压制，场区消防管网环状布置，按规范设置室外消火栓。

本系统管网环状布置，管材采用钢管。消火栓采用SS150-1.6型室外地上式消火栓，并根据规范要求设置必要的阀门等。

（2）在存在可燃气体的场所设置可燃气体探测器，在全厂设置区域报警器，在火灾危险区域设置感温及感烟探测器，安装报警电话，在消防站设置火灾集中报警器。

（3）在变配电室及中控室设计火探管式自动探火灭火装置及超细干粉自动灭火系统，来保证项目电源等的安全性。

（4）在全厂范围内依据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005设置移动式磷酸铵盐灭火器，用以防范初起火灾。

在工程建设和生产过程中应保证消防设施的投入和落实并定期对消防设施进行检查，积极贯彻“以防为主，防消结合”的方针，长期对职工进行安全和消防教育，提高职工的火灾防范意识，加强生产安全管理，实现安全生产。

- 6.5.3.3防爆防火措施

该项目污水处理站天然气产生过程中存在爆炸的可能，本项目采取的主要防火防爆措施如下：

（1）操作人员均经过培训，并考试合格，独立操作前均持有《安全技术合格证》。

（2）当需要调整工程运行工艺参数时，厂区负责人员按规章提出申请报告，经上级对口部门及领导批准，并正式公布方可实施。

（3）严格控制可爆介质，严防接近爆炸范围。如达到爆炸范围，遇见明火或静电火花立即发生爆炸。为使易爆气体不达到爆炸极限主要应做到以下几点：

①严格杜绝系统中的泄漏，控制在爆炸范围以下。

②设备检修时，先作置换分析合格，且有效切断气、液源后才开始检修。如动火前，必须由有关部门现场检验。

③污水处理站区域内严禁火源，同时，要有防止产生火花的措施，如防爆灯、避雷针等，以及禁止猛烈敲击，防止产生火花。

（4）污水处理站区域附近严禁火源，设置了明显的禁火指示牌，备有相应的防火用具，如各种灭火器，水龙头、黄沙等。

- 6.5.3.4安全管理防范措施

（1）认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》和《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号)等法律、法规，依法对生产使用的危险化学品进行登记、归档管理，在生产使用车间和容器设置明显的危险品标志，建立健全安全生产责任制，把安全生产责任落实到岗位和人头。定期组织安全检查，及时消除事故隐患，强化对危险源的监控。

（2）加强对从业人员安全宣传、教育和培训，严格实行从业人员资格和持证上岗制度，促使其提高安全防范意识，掌握预防和处置安全事故的技能，杜绝违规操作。

（3）严格遵守防护工作制度和有毒物品管理制度。加强宣传教育，加强医疗卫生预防措施，讲究环境卫生和个人卫生，训练工人学习防毒急救技术，学习使用防毒面具。

（4）经常对阀门、管道进行维护，发现问题立即检修，禁止跑、冒、滴、漏。

（5）制定岗位责任制，杜绝污染事故的发生。

（6）加强对干部职工的安全教育培训，同时要储备个人防护和堵漏器材的投入，定期发放防护用品，教育、督促工人佩带。

（7）对可能发生泄漏、火灾、爆炸的区域设置警示牌。

- 6.5.3.5三级防控体系

针对企业污染物来源及其特性，以实现达标排放和满足应急处置为原则，建立污染源头、过程处理和最终排放的环境污染三级防控体系。

（1）一级防控措施

在天然气等可燃气体可能发生泄漏及火灾的地点，安装设置甲烷浓度自动报警装置，随时监测甲烷浓度。

（2）二级防控措施

当一级防控措施不能满足使用要求时，立即切断火源，关闭污水处理站之间设置切断设施。这样，在发生风险事故时可以将全部废水收集入30000立方米生物氧化塘暂时贮存。

（3）三级防控措施

事故处理结束后，收集的废水由污水处理站处理，防止事故状态下物料经污水管线进入市政污水管道。

- 6.5.3.6事故废水源强的确定

事故废水量参考中国石化建标[2006]43号《关于印发〈水体污染防控紧急措施设计导则〉的通知》中的计算公式确定，具体公式如下：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

式中：（V1+V2-V3）为计算各种装置最大量；单位m3。

V1：收集系统内发生事故时一个罐组或装置最大物料泄漏量；罐组事故泄漏量按最大储罐容量、装置事故泄漏量按最大反应容器容量计。

V2：发生事故的储罐或装置消防水量；

V3：发生事故时物料转移至其他容器及单元量；

V4：发生事故时必须进入该系统的生产废水量；

V5：发生事故时可能进入该系统的最大雨水量；

V5=10qF

q：降雨强度，mm，按平均日降雨量；

F：必须进入该系统的汇水面积，ha；

本项目一次灭火用水量室外15L/S、室内10L/s，消防时间以2h计算，一次消防废水产生量为180m3。

不考虑V1、V3、V4。

V5：初期雨水量计算主要根据《室外排水设计规范》进行，雨水流量公式为：

Q=q×Φ×F

式中：Q—雨水设计流量(L/S)；

q—设计暴雨强度(L/S·hm2，hm2为1万m2)；

Φ—径流系数，取0.9；

F—汇水面积(hm2)，本厂区汇水面积约1.0hm2。

潍坊市建设局提供的潍坊市暴雨强度公式为：

式中：P—设计重现期，单位：年；

t—降雨历时，单位：分钟；

计算得：潍坊在重现期1年、降雨历时20分钟情况下的暴雨强度q1,20＝178L/S·hm2，该项目厂区内每次需要收集的前20分钟的初期雨水水量为Q＝178L/s·hm2×0.9×1.0hm2×1200s×10-3=192m3。

计算得到V总=180+192=372m3。

因此，本项目在污水处理站西侧设置容积为12544.22m3终水池3兼做事故水池，厂区的雨水管网图见附图6.5-1。

- 6.5.3.7疫情应急处置

（1）疫病简介

猪场易发的传染病主要有猪瘟、猪传染性胃肠炎、猪流行性感冒、仔猪副伤寒等4种。《动物防疫法》规定，根据动物疫病对养殖业生产和人体健康的危害程度，猪只疫病分为下列三类：

一类疫病，是指对人畜危害严重、需要采取紧急、严厉的强制预防、控制、扑灭措施的疫病，主要有口蹄疫、猪水泡病、猪瘟、非洲猪瘟等。

二类疫病，是指可造成重大经济损失、需要采取严格控制、扑灭措施，防止扩散的疫病，主要指猪乙型脑炎、猪细小病毒病、猪繁殖与呼吸综合症、猪丹毒、猪肺疫、猪链球菌病、猪传染性萎缩性鼻炎、猪支原体肺炎、旋毛虫病、猪柜尾蚴病等。

三类疫病，是指常见多发、可能造成重大经济损失、需要控制和净化的疫病，主要指猪传染性胃肠炎、猪副伤寒、猪密螺旋体痢疾等。三类疫病的具体病种名录由国务院畜牧兽医行政管理部门规定并公布。

而且新的猪病正在还在不断增加，据南京农业大学研究，大中型猪场约有32种传染病，蔡宝祥等介绍有40种传染病。新增加的猪病主要有传染性萎缩性鼻炎、乙型脑炎、细小病毒病、伪狂犬病、猪痢疾、猪传染性胸膜炎、猪繁殖和呼吸综合症、母乳无乳综合症等。

（2）疫情控制方案

参照《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《国家突发重大动物疫情应急预案》执行，根据发生疫情的类别，应分别采取相应的控制方案，具体如下：

发生一类疫病时，应当及时报告莱阳市畜牧兽医行政管理部门，由其派专人到现场，划定疫点、疫区、受威胁区，采集病料，调查疫源，并及时报请莱阳市人民政府决定对场区实行封锁，将疫情等情况逐级上报国务院畜牧兽医行政管理部门。市政府应当立即组织有关部门和单位采取隔离、扑杀、销毁、消毒、紧急免疫接种等强制性控制、扑灭措施，迅速扑灭疫病，并通报毗邻地区。在封锁期间，禁止染疫和疑似染疫的猪只流出场区，禁止非疫区的猪只进入场区，并根据扑灭动物疫病的需要对出入封锁区的人员、运输工具及有关物品采取消毒和其他限制性措施。封锁的解除，必须由县人民政府宣布。

发生二类动物疫病时，市畜牧兽医行政管理部门应当根据需要组织有关部门和单位采取隔离、扑杀、销毁、消毒、紧急免疫接种、限制易感染的动物、动物产品及有关物品出入等控制、扑灭措施。

发生三类动物疫病时，应由市政府按照动物疫病预防计划和国务院畜牧兽医行政管理部门的有关规定，组织防治和净化。

疫情的控制要贯彻以防为主的方针，切实做好防疫工作，确保养殖场的健康发展。

- 6.6分析结论

本项目环境风险主要表现在天然气发生泄漏引起火灾爆炸，以及污染处理设施运行过程风险分析。

通过采取防治措施，可将其火灾爆炸的风险降至最低。对场内各单元建筑物和场区地面采取防渗措施，并将氧化塘兼做事故池，可大大降低污水泄漏对地表水体的影响。

在严格落实本次环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。

- 7 环境保护措施及其可行性论证

- 7.1污染防治措施

- 7.1.1废气污染防治措施分析

1. 废气治理措施

本项目大气污染源主要为猪圈、污水处理设施产生的恶臭、天然气燃烧废气以及采暖锅炉燃烧废气。本项目废气治理措施如下：

（1）恶臭气体

恶臭污染物主要在猪舍、污水处理站产生的，主要的臭味物质为氨气、硫化氢。污水处理站主要池体及好氧堆肥区均进行密闭，恶臭气体收集后，用生物除臭过滤器处理后排放；猪舍本身就是大面积的臭气发生地，再加上动物身体覆盖着粪便，就更加大大的增加了臭气散发面。这类恶臭气体主要成份为氨、硫化氢、三甲基氨等。

经过采取下列措施可以有效的控制恶臭的影响。

①采取重力流干清粪工艺，加强猪圈通风

有资料表明，温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1~2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高，因此采取较先进的清粪工艺，减少粪污中恶臭气体的逸散。猪圈中安装轴流风机，通过机械与自然通风，减少恶臭气体的影响。

②保持舍内干燥

因氨和硫化氢易溶于水，舍内湿度高时，易被吸附在墙壁、天棚、地面等处，并随水分渗入建筑材料中；舍内温度上升时挥发逸散出来，污染空气。做好猪场粪便的管理，在猪舍加强通风，加速粪便干燥，可减少恶臭的产生，实行尿粪干湿分离，及时收集产生的粪便，合理的粪便收集频率能减少牲畜畜栏的恶臭。

③喷洒生物除臭剂

关于养殖场用除臭剂除去恶臭方法，在国内外已做了大量实验。归纳所用制剂大致可分为三类：物理除臭剂、化学除臭剂及生物除臭剂。本项目在猪圈定期采用喷雾器喷洒生物除臭剂，可有效去除恶臭气味，类比其它养殖场，喷洒生物除臭剂可降低氨、硫化氢浓度。

④生物除臭过滤器除恶臭：污水处理站恶臭产生区封闭后，本项目拟采取生物过滤器处理后沿15m高排气筒排放。

生物除臭技术利用微生物在纤维或多孔材料外表形成的生物膜能够吸附、借鉴和降解恶臭气体成分，并将其转化为无毒、无害、没有滋味的简单事物的原理，挑选有机还是无机材料作谋生物膜的载体，将人工用筛子选的脱臭微生物固定于生物过滤器内，利用风机的负压效用，将臭气输送到加湿保暖系统，流过包括浩博微生物的过滤媒介(滤料)，完成吸附、借鉴和降解的过程。生物过滤器处置后的保洁气体通过风机和排气管排放进入了大气。

根据配方配料的不同，生物过滤器的滤料寿命在3-8年之间、气体停留时间在30-90S之间，臭气去除率达96%以上。

生物除臭过滤器具有安装、运行和维护费用低，操作简单、除臭效率高，能彻底降解恶臭污染物，不产生二次污染等优点，在恶臭污染治理中应用广泛于恶臭气体量大、浓度高、具有长期连续除臭的工农业污染源和公共设施污染源的污染治理。

⑤加强环境绿化

既可美化环境，又可净化空气，而且本项目拟栽种高大的灌木和草地，绿色植物进行光合作用，能吸收大量的二氧化碳，放出大量的氧，同时植物可以吸收空气中的氨和阻隔微粒，减少空气中氨含量和微粒。设计建筑猪场时要全面考虑，加强绿化建设。

⑥提高饲料利用率

猪未消化和吸收的营养物质是猪场恶臭味的主要来源。猪粪中不仅含有大量的有机物，而且还含有未被吸收利用的矿物质，这些物质的排出，既浪费，又造成污染。因此，提高饲料利用率，尤其是提高饲料中氮、磷利用率，降低粪便中氮、磷含量，是减少恶臭和有害气体的最佳途径。保证饲料氨基酸平衡：也可利用氨基酸作为氨基酸利用情况指标来配制氨基酸平衡日粮，通过添加合成氨基酸，在满足有效氨基酸需要基础上适当降低饲料中粗蛋白质含量，既可节省蛋白质饲料资源，又可使氨的排出量减少。

⑦合理控制养殖规模

养殖密度不易过大、过密，同时建设养殖场内的绿化隔离带，绿化可阻留、净化约25%~40%的有害气体和吸附粉尘，还可以改善畜舍小气候，起遮阴、降温作用。

通过以上措施后恶臭污染物中的氨和硫化氢排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准和表2标准要求，治理措施可行。

（2）采暖锅炉废气

本项目冬季采暖采用天然气锅炉供暖。天然气锅炉和沼气锅炉均低氮燃烧设备，氮氧化物的去除效率为40%，经计算，SO2、NOx、颗粒物排放浓度可以满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中标准（重点控制区）要求。

2. 运行费用

项目预计喷洒除臭剂约2.0t/a，除臭剂价格约为0.5万元/t，则除臭剂费用为1.0万元/a；生物除臭设施以及猪舍风机运行费用主要是风机运行产生的电费，风机电机功率为30kW，电费按0.7元/kWh，则运行电费为18.40万元/a。

综上，废气处理运行费用是19.40万元/a。

- 7.1.2废水处理措施分析

1. 厂区污水处理设施

（1）厂区污水处理措施概况

项目废水主要为职工生活污水和养殖废水，废水总量为5836.8m³/a。

养殖废水：养殖废水的产生量为5311.2m3/a，废水进入污水处理设施，再经过“固液分离+ABR厌氧池+预曝气池+沉淀池+A/O池+二沉池”处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5标准要求。经处理达标的养殖废水排入厂区绿化以及农田灌溉，不外排。

生活污水：生活污水产生量为525.6m3/a，同养殖废水一起进入厂内污水处理设施处理后用于厂区绿化以及农田灌溉，不外排。

根据工程分析可知，项目全年需要132.1亩的最低消纳面积。而本项目废水经处理后用于厂区绿化以及农田灌溉。厂区绿化区面积约25.5亩，农田面积约360亩，可以消纳养殖区产生的养殖废水。

（2）各污水池里单元处理效率

养殖废水和生活污水进入污水处理设施，再经过“固液分离+ABR厌氧池+预曝气池+沉淀池+A/O池+二沉池”处理，具体工艺流程见工程分析章节3.3.1。各个处理工段处理效率如下表所示；

表7.1-1  污水处理站各工艺单元处理效率一览表

| 处理单元 | 项目 | CODcr mg/L | BOD5 mg/L | SS mg/ L | NH3-N mg/ L | 色度 倍 | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水集水池 | 进水 | 15000 | 5000 | 10000 | 900 | 1000 | 6～9 |
|  | 出水 | 15000 | 5000 | 10000 | 900 | 1000 | 6～9 |
|  | 去除率％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 固液分离系统 | 进水 | 15000 | 5000 | 10000 | 900 | 1000 | 6～9 |
|  | 出水 | 9000 | 4500 | 3000 | 900 | 1000 | 6～9 |
|  | 去除率％ | 40 | 10 | 70 | 0 |  |  |
| 集水池 | 进水 | 9000 | 4500 | 3000 | 900 | 1000 | 6～8 |
|  | 出水 | 9000 | 4500 | 3000 | 900 | 1000 | 6～8 |
|  | 去除率％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| UASB 厌氧器 | 进水 | 9000 | 4500 | 3000 | 900 | 1000 | 6～8 |
|  | 出水 | 5400 | 3600 | 2700 | 900 | 400 | 6～8 |
|  | 去除率％ | 40 | 20 | 10 |  | 60 |  |
| ABR厌氧池 | 进水 | 5400 | 3600 | 2700 | 900 | 400 | 6～7 |
|  | 出水 | 4320 | 2880 | 2430 | 900 | 160 | 6～7 |
|  | 去除率％ | 20 | 20 | 10 |  | 60 |  |
| 预曝气池 | 进水 | 4320 | 2880 | 2430 | 900 | 160 | 6～7 |
|  | 出水 | 3456 | 2304 | 2430 | 810 | 144 | 6～7 |
|  | 去除率％ | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 |  |
| 沉淀池 | 进水 | 3456 | 2304 | 2430 | 810 | 144 | 6～7 |
|  | 出水 | 3456 | 2304 | 243 | 810 | 101 | 6～7 |
|  | 去除率％ | 0 | 0 | 90 | 0 | 30 |  |
| A/O池 | 进水 | 3456 | 2304 | 243 | 810 | 101 | 7～8 |
|  | 出水 | 346 | 115 | 243 | 81 | 51 | 7～8 |
|  | 去除率％ | 90 | 95 | 0 | 90 | 50 |  |
| 二沉池 | 进水 | 346 | 115 | 243 | 81 | 51 | 7～8 |
|  | 出水 | 346 | 115 | 49 | 81 | 51 | 7～8 |
|  | 去除率％ | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |  |
| 混合池 | 进水 | 346 | 115 | 49 | 81 | 51 | 7～8 |
|  | 出水 | 173 | 75 | 49 | 73 | 46 | 7～8 |
|  | 去除率％ | 50 | 35 | 0 | 10 | 10 |  |
| 终沉池 | 进水 | 173 | 75 | 49 | 73 | 46 | 7～8 |
|  | 出水 | 173 | 75 | 20 | 73 | 46 | 7～8 |
|  | 去除率％ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  |
| 生物 氧化塘 | 进水 | 173 | 75 | 20 | 73 | 46 | 7～8 |
|  | 出水 | 156 | 60 | 19 | 58 | 37 | 7～8 |
|  | 去除率％ | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 |  |

2.地下水监测管理

为了加强对项目所在区域地下水的环境保护，环评要求建设单位建立地下水环境监测管理体系，定期委托当地环境监测部门进行地下水环境影响跟踪监测，一旦发现地下水水质超标，及时上报环境相关部门并采取相关有效的控制措施及治理措施。

项目所在地地下水径流方向由南而北。在本项目场地附近设置一个地下水水质跟踪监测井，定期监测，以了解项目地下水水质污染情况。地下水环境跟踪监测计划等信息详见“环境管理与监测计划”章节中进行说明。

3. 运行费用

①电费：

本工程装机功率为260.46KW，实际运行功率为148.78 ×0.8＝119.02（0.8为设备理论功率系数），电费按0.70元/度计，则折合吨水电费为：

119.02×0.70×24/380=5.26元/吨水

②人工费：

污水处理站劳动定员为6人，每人每月工资按3000元，则折合吨水人工费为：3000/30×6/380=1.58元/吨水

③药剂费：

运行过程中混合池需投加PAC、PAM，污泥脱水需投加絮凝药剂PAM，精确投加量需调试时确定，本方案暂定为PAC：300g/吨水，PAM：30g/吨水,运行过程中喷淋塔需投加碱，片碱：3500 元/吨，折合成吨水费为0.01元/吨,则总加药量折合吨水药剂费为：

300/1000/1000×2000+30/1000/1000×20000+0.01=1.21元/吨水

④加热费用：

本工程只需在冬季气温较低时进行加热，利用厂区余热即可，因此加热费用按0元/吨水计。

⑤工程直接运行费用预算表：

表7.1-2  污水处理设施工程运行费用预算表

| 序号 | 费用项目 | 预算价格（元/吨） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电费（按0.70/度计算） | 5.26 |
| 2 | 人工费用（人工按6人计、工资为每月3000） | 1.58 |
| 3 | 药剂费用 | 1.21 |
| 4 | 总计 | 8.05 |

综上，污水处理量为5836.8t/a，则项目污水处理站运行费用为72.96万元/a。

- 7.1.3噪声治理措施分析

本项目为商品仔猪养殖厂，厂区内无屠宰以及其他加工工序，生产过程中没有大的噪声源强，项目投产后噪声主要来源于猪舍通风系统风机、水泵等设备产生噪声、养殖过程中猪的叫声、种植区的机械噪声等，噪声级在70～90dB 之间。针对本项目噪声源产生情况，项目将采取以下防噪降噪措施：

（1）在设备选型上，首先选用装备先进的低噪音设备，并采取适当的降噪措施，如机组基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。

（2）风机的进出口装消音器，泵类加隔音罩。

（3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。

（4）厂区平面布置要优化，合理布局，将高噪声设备尽量布置在远离场界界处，通过距离衰减减轻噪声源对场界噪声的影响。

（5）为减轻运输车辆产生的噪声对周围环境的影响，应限制车速，厂区内禁止鸣笛。

在满足工艺设计的前提下，采取以上措施后，各设备噪声级大大降低，项目厂界昼夜间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类功能区标准要求，对周围声环境质量影响较小。

- 7.1.4固体废物治理措施分析

本项目产生的一般固体废物主要为养殖过程中产生的猪粪、病死猪、分娩废物、污水处理站污泥以及职工生活产生的生活垃圾等。

（1）猪粪

猪粪根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）种猪猪粪产生量为2kg/头·d，根据《生猪养殖业主要污染源产排污量核算体系研究》（2012年硕士学位论文），仔猪阶段猪粪产生量平均约0.34kg/头·d，经计算，猪粪产生量约1851.6t/a。

项目采用“重力式清粪工艺”即猪粪与尿液通过漏缝经重力进入猪舍下的粪沟，在进入污水处理设施前通过固液分离设施将粪便分出，分离出的猪粪（含水率为70%~75%）约为130t/a，为一般工业固体废物，用于周边农田施肥。

（2）病死猪尸体及分娩废物

由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。根据目前规模化养殖场的管理水平，出现病死猪的几率和数量较低。根据类比现有规模化养殖场生产情况，种猪的病死率为5%，平均重量180kg，仔猪的成活率为96%，平均重量为5.5kg，存栏种猪（包括保育猪）2420头，仔猪出栏5万头，则年产病死猪约32.78t/a。分娩废物年产生量约13t/a。本项目产生的病死猪委托高密市华脉生物技术有限公司处理。

（3）污水处理站污泥

根据企业提供资料，本项目污水处理站产生的脱水污泥量为10t/a，与猪粪一起外售处理。

（4）生活垃圾

项目工作人员36人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg计，年产生量为6.57吨，定点收集后由环卫工人统一收集送往生活垃圾填埋场处置。

综上所述，采取上述措施后，本项目产生的固体废物可得到有效处理和处置，能够有效避免对外环境产生二次污染。其控制措施经济、实用、有效、可靠，均符合有关固体废物的处置处理规定。

- 7.2项目环保投资

项目总投资1800万元，其中环保投资321.47万元，占总投资的17.86%。环保投资包括施工期环保投资，运营期污水、废气、固废和噪声等污染治理费用等，项目环保投资估算见表7.2-1所示。

表7.2-1 项目环保投资估算表

| 污染源 |  |  | 污染物 | 治理措施 | 费用 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废气 | 猪圈 | NH3、H2S | 喷洒除臭剂，加强通风 | 30 |
|  |  | 污水处理站 | NH3、H2S | 密闭、喷洒除臭剂+15m排气筒P1 | 50 |
|  |  | 采暖锅炉 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧+15m排气筒P2 | 7 |
|  | 废水 | 养殖 | 养殖废水 | 经场区污水处理设施处理后用于厂区绿化以及农田灌溉，不外排 | 136.47 |
|  |  | 生活 | 生活污水 |  |  |
|  | 噪声 | 通风系统 | 噪声 | 厂房屏蔽，并安装消声器、减振垫等 | 80 |
|  |  | 各种泵类 |  |  |  |
|  |  | 机械噪声 |  |  |  |
|  | 固废 | 养殖 | 病死猪 | 交由无害化中心处理 | 6 |
|  |  |  | 防疫医疗废物 | 委托有资质单位处置 | 2 |
|  |  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 场区设垃圾桶，收集后送至当地环卫部门指定地点 | 10 |
|  | 合计 |  |  |  | 321.47 |

综上可知，从环保和经济方面综合考虑，本项目废气治理方案是可行的。从水量、水质及经济上看，该项目所产生的废水处理措施合理可行，经处理后对周围环境影响较小。因此本项目废水采取的处理措施是可行的。噪声治理措施从技术角度讲是可靠的，经济上是合理的。

- 8 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是环境影响评价的重要环节之一，它的主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果，以及建设项目对外界产生的环境影响、经济影响和社会影响。

经济效益比较直观，很容易用货币直接计算，而环境的污染影响带来的损失一般是间接的，很难用货币直接计算。因此，环境影响经济具体定量化分析目前难度相对较大，多数采用性能与半定量相结合的方法进行讨论。

- 8.1项目经济效益分析

本项目总投资1800万元，本项目建成投产后，年净利润2636万元，具有较好的经济效益。

- 8.2社会效益分析

本项目投产后，将在以下几方面产生良好的社会效益：

1.本项目职工定员36人，可为当地居民直接提供人员就业机会，缓解了当地就业压力，增加了就业者的经济收入，从而改善就业者及其家庭的生活质量。

2.本项目建成后每年将向当地缴纳所得税100万元，有效增加了当地政府的财政收入，相应地带动了地方经济的发展，具有重要的社会意义。

3.本项目的建设可为当地的相关产业如运输、交通等带来发展机会，并对其起到推进作用，为当地的经济发展作出贡献。

4.项目的建成对区域环境污染的治理起着促进作用，本项目采用成熟可靠的技术和设备，体现了“清洁生产”的原则，通过环境污染的全过程控制，基本做到能源、资源的合理利用，使污染物排放量尽量减少，符合国家的产业政策及环保法规。

5.本项目实施后，为当地经济持续发展提供动力。

由以上分析可以看出，本项目在取得良好的经济效益的同时，还会为地方带来良好的社会效益。

- 8.3环境效益分析

该项目的建设，需要投入约1100万元用于环保设施建设，占总投资的17.86%。这些设施的建设，将有对改善区域水环境质量、大气环境质量及声环境质量具有积极的效果。

本项目投产后，将带来一定的经济效益和较为显著的社会效益、环境效益，同时由于工程在设计中采取了严格治理措施，减少了污染物排放量；并注重对资源的回收利用，创造了经济效益，同时也创造了可观的环境效益，本项目的建设较好地实现了三效的和谐统一。

- 9 环境管理与监测计划

- 9.1环境管理

环境管理是企业日常管理中的重要环节之一。本项目在施工期和运营期将不可避免会对周围环境产生一定的影响，建设单位应加强环境管理，同时定期进行环境监测，以便及时了解工程在不同时期的环境影响，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，以实现预定的各项环保目标，从而提高企业的管理水平和改善区域环境质量，使企业得以健康持续发展。

- 9.1.1机构设置

公司计划设置专门的环境管理部门和环境监测部门，以对养殖场的环境问题进行管理和监测。根据本项目规模和特点，公司应设置环保科一处，统一对厂区进行环境管理。设置监测分析室一处，监测分析室设监测人员2名，负责各污染项目监测工作。

- 9.1.2 机构任务及主要内容

1. 环保科

环保科负责日常环境管理工作，并对环境监测站行使管理权。主要职责由以下几项内容组成：

（1）、贯彻执行环境保护法律法规和标准的有关规定；

（2）、组织制定和修改企业环境保护管理规章制度并监督执行；

（3）、制定并组织实施环境保护规划和计划；

（4）、领导和组织环境监测；

（5）、检查环境保护设施的运行情况，发现问题及时提出整改措施与建议；

（6）、推广应用环境保护先进技术和经验，推进清洁生产新工艺；

（7）、组织开展环境保护科研和学术交流；

（8）、按照上级环保主管部门的要求，制定环保监测计划并组织协调完成监测计划；

（9）、组织开展环境保护专业技术培训，提高人员素质水平；

（10）、组织污染源调查，弄清和掌握厂区污染状况，建立污染源档案，并做好环境统计工作。

2. 监测分析室

（1）、完成监测计划，搞好监测仪器的维护保养及校验；

（2）、对厂内污水收集设施的运行进行监督，提供运行数据；

（3）、制定环境保护紧急情况处理措施及预案，负责启动和实施，在环境治理措施一旦发生事故时及时汇报，并协调有关部门采取相应措施；

（4）、监测分析室除定期对废水污染物进行监测外，还应定期对废气污染物和设备噪声定期进行监测，并协助有相应监测资质的委托监测单位对可能受公司正常生产影响的环境保护目标进行监测，监测其环境质量是否符合国家制定的环境质量标准，并据此及时调整生产工艺，检查污染防治措施的可靠性；

（5）、定期和外围有关科研单位或环保设计单位等进行联系、沟通，以及时解决企业内部存在的有关环境问题，加强治污力度。

- 9.1.3环境管理制度的建立

1、报告制度

建设单位应严格执行季报制度。即每季度向当地环保部门报告污染治理设施的运行情况、污染物的排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

2、污染处理设施的管理制度

对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

3、奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

- 9.2环境监测制度与计划

- 9.2.1 制定自行监测方案

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业（征求意见稿）》、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》以及行业自行监测技术指南，新建排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。

监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。

- 9.2.2 确定自行监测内容

本项目自行监测内容包括污染物排放监测、周边环境质量影响监测两部分。其中，污染物排放监测包括废气污染物、废水污染物及噪声污染等。

周边环境质量影响监测：污染物排放标准、环境影响评价文件及其批复或其他环境管理有明确要求的，排污单位应按照要求对其周边相应的空气、地表水、地下水、土壤等环境质量开展监测；其他排污单位根据实际情况确定是否开展周边环境质量影响监测。

- 9.2.3 落实自行监测计划

1、监测制度

监测内容包括废气、废水、固体废物及噪声的污染源监测和厂区环境监测等。

(1) 污染源监测

污染源监测具体见表9.2-1。

表9.2-1  污染源监测情况一览表

| 项目 | 监测目的 | 监测地点 | 监测内容 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 了解、测算有组织废气处理及排放情况 | 排气筒P1 | NH3、H2S、臭气浓度 | 每年一次 |
|  |  | 排气筒P2 | NOx | 每月一次 |
|  |  |  | SO2、颗粒物 | 每年一次 |
|  | 了解、测算无组织废气排放情况 | 厂区厂界下风向 | NH3、H2S、颗粒物、SO2、NOx、臭气浓度 | 每季度一次 |
| 废水 | 了解、测算废水排放情况 | 厂总排水口 | 流量、CODCr、氨氮 | 自动监测 |
|  |  |  | SS、BOD5、粪大肠菌群数、蛔虫卵； | 每季度一次 |
|  |  |  | TN、TP | 每月一次 |
| 噪声 | 了解各车间主要生产设备的噪声情况 | 车间的主要噪声源 | LeqdB(A) | 每季度一次 |

(2) 环境监测

环境监测具体见表9.2-2。

表9.2-2  环境监测情况一览表

| 项目 | 监测目的 | 监测地点 | 监测内容 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 了解周围敏感点的影响 | 南高戈庄 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 每季度监测一次 |
| 地下水 | 了解当地地下水情况 | 地下水监控井 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数等 | 每月一次 |
| 噪声 | 了解各噪声源对办公区及厂界的影响 | 四厂界 | Leq(A) | 正常生产时每年一次 |

公司可以自己监测，也可委托有关监测单位监测。评价建议公司配备1-2名专职环境监测人员，负责养殖场运营期基本的环境监测及记录工作。场内不能自行监测的委托有资质的环境监测站承担。可自身监测的项目流量、COD、SS、pH，其他项目委托检测。

2. 监测分析方法

执行《环境监测技术规范》、《污染源统一监测方法》以及《环境空气质量标准》、《恶臭污染物排放标准》中污染物监测分析方法的有关规定。

- 9.2.4 监测仪器的配置

若本项目不委托有关监测单位监测时，企业要配备一定数量的监测仪器设备以满足监测工作的需要。配备的主要监测仪器设备见表9.2-3。

表9.2-3  主要监测仪器设备配置情况

| 序号 | 仪器名称 | 用途 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万分之一分析天平 | 称量 | 1台 |
| 2 | 氨氮在线自动监测仪 | 废水 | 1台 |
| 3 | 流量自动监测仪 | 废水 | 1台 |
| 4 | 化学需氧量自动监测仪 | 废水 | 1台 |
| 5 | 电冰箱 | 保存 | 1台 |
| 6 | 酸度计 | 废水 | 2台 |

- 9.2.5 监测数据管理

对于上述监测结果应该按照项目有关规定及时建立档案，并抄送有关环保行政主管部门，对于常规监测项目的监测结果应该进行公开，特别是对本项目所在区域的居民进行公开，遵守法律中关于知情权的有关规定。此外，如果发现了污染和异常环境问题要及时进行处理、调查并上报有关部门。

- 9.2.6 人员培训

为确保监测数据的真实可靠性，对于现场的采样、分析及数据的处理，都需要拥有一批测试能力强、业务素质高的监测人员。因此，应针对相应监测项目的监测人员进行技术培训与考核，合格后上岗。

- 9.3排污口规范化设置

项目无废水排放口，废气有有组织排放，项目废气排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体要求见表9.3-1。

表9.3-1         各排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 编号 | 图形标志 |
| --- | --- | --- |
| 废气排气筒 | FQ-01 |  |
| 废水排放口 | FS-01 |  |
| 噪声源 | ZS-01 |  |
| 一般固废堆放场所 | GF-01 |  |
| 危险废物暂存 | WF-01 |  |

项目厂区实行雨污分流，猪粪暂存间密闭，防治雨水的充刷，废物的流失；地面硬化并做防渗、防漏处理。并应设置标志牌。

废气排污口应按要求设置采用孔与采样平台，其要求如下：

废气采样位置优先选择在垂直管段，应避开烟道湾头和断面急剧变化的部位，采样开孔位置应设置在距弯头、阀门、变径管道下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处，采样孔的内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。当采用孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm，设置采样平台，平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采用平台的承重应不小于200kg/m2,采样孔距平台面约为1.2m~1.3m；爬梯栏杆高度不低于1.1m，爬梯的宽度不小于0.9m，爬梯的角度不得大于51°。

- 9.4 环境监理

为加强基层环境监督执法队伍建设，增强执法力量，根据环保部办公厅《关于进一步推进建设项目环境监理试点工作的通知》（环办[2012]5号）以及山东省环境保护厅《关于开展部分重点建设项目环境监理试点工作的通知》(鲁环发[2010]114号)，为了配合相关部门对工程的环境监理工作，本项目拟设立环境监理协调员一名，拟定由环保科长兼职。其主要职责包括：

1、贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章制度；

2、依据主管环境保护部门的委托协助环境监理部门依法对本项目执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查，并及时将处理意见反馈给企业领导；

3、协助环境监理部门征收废水、废气、固体废物、噪声等超标排污费；

4、协助参与环境污染事故、纠纷的调查处理；

5、协助污染治理项目年度计划的编制，配合该计划执行情况的监督检查。

- 9.5项目验收“三同时”

本项目“三同时”一览表见表9.5-1。

表9.5-1   项目竣工环境保护验收“三同时”一览表

| 项目 | 产污环节 | 防治措施 | 验收内容 | 满足标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水、养殖废水 | 养殖废水和生活污水经厂区的污水处理设施处理，用于厂区绿化和农田灌溉。 | 污水处理设施，工艺为“固液分离+ABR厌氧池+预曝气池+沉淀池+A/O池+二沉池” | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5标准要求 |
| 废气 | 猪舍、粪沟 | 喷洒生物除臭剂+加强通风 | 喷洒生物除臭剂、通风设施 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）中表7标准要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准 |
|  | 污水处理站 | 密闭+生物除臭+15m排气筒P1高空排放 | 密闭+生物除臭+15m排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  | 采暖锅炉燃烧废气 | 低氮燃烧+15m排气筒P3 | 低氮燃烧+15m排气筒 | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中标准（重点控制区）要求 |
| 固废 | 猪粪 | 外售 | 暂存处 | 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单中的有关规定 |
|  | 污水处理站污泥 |  |  |  |
|  | 病死猪、分娩废物 | 委托畜禽专业无害化处理厂处理 | 委托协议、病死猪暂存间 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及修改单中的有关规定 |
|  | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集 | 垃圾桶 | 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单中的有关规定 |
| 噪声 | 噪声设备 | 设备基础减震、隔声降噪、绿化等措施 | 设备基础减震、隔声降噪、绿化等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类 |
| 雨污分流 |  | 设置雨污分流管网，排污沟各处理单元进行硬化防渗和设置围堰防溢处置；沼液储存池防溢、防渗 | 设置雨污分流管网，排污沟各处理单元进行硬化防渗和设置围堰防溢处置； | 各反应池及储存池均符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（CB50010）的要求 |
| 天然气风险 |  | 采取风险防范措施及设置应急预案 | 消防器材若干、燃气泄漏报警器、火焰报警器和烟雾报警器若干套 | 将风险水平降至最低 |

- 9.6环境影响评价制度与排污许可制度的衔接

- 9.6.1 分类管理类别和排污许可证实施时限

环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。

根据《环境保护部关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环办环评[2016]95号）、《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）及环保部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）中的相关要求，按行业分步实现对固定污染源的排污许可全覆盖。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017年版）（环境保护部令第45号）规定，对78个行业、4个通用工序中的44个行业进行排污许可重点管理，8个行业进行简化管理，30个行业根据生产工艺特点或者生产规模区分为重点管理和简化管理，对于不属于名录范围的暂不纳入排污许可管理。

本项目所属行业类别为“A031 牲畜饲养”，属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017年版）中的“1牲畜饲养 031”，属于“实施重点管理的行业”，实施年限为2019 年。

- 9.6.2 办理排污许可证的程序和方法

1、在固定污染源排污许可分类管理名录规定的时限前已经建成并实际排污的排污单位，应当在名录规定时限申请排污许可证；在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。

2、实行重点管理的排污单位在提交排污许可申请材料前，应当将承诺书、基本信息以及拟申请的许可事项向社会公开。公开途径应当选择包括全国排污许可证管理信息平台等便于公众知晓的方式，公开时间不得少于五个工作日。

3、排污单位应当在全国排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面申请材料。

4、申请材料应当包括：

（1）排污许可证申请表，主要内容包括：排污单位基本信息，主要生产设施、主要产品及产能、主要原辅材料，废气、废水等产排污环节和污染防治设施，申请的排放口位置和数量、排放方式、排放去向，按照排放口和生产设施或者车间申请的排放污染物种类、排放浓度和排放量，执行的排放标准；

（2）自行监测方案；

（3）由排污单位法定代表人或者主要负责人签字或者盖章的承诺书；

（4）排污单位有关排污口规范化的情况说明；

（5）建设项目环境影响评价文件审批文号，或者按照有关国家规定经地方人民政府依法处理、整顿规范并符合要求的相关证明材料；

（6）排污许可证申请前信息公开情况说明表；

（7）污水集中处理设施的经营管理单位还应当提供纳污范围、纳污排污单位名单、管网布置、最终排放去向等材料；

（8）法律法规规章规定的其他材料：

主要生产设施、主要产品产能等登记事项中涉及商业秘密的，排污单位应当进行标注。

- 10 环境影响评价结论

- 10.1项目概况

高密市六和养猪有限公司年存栏2400头母猪、出栏5万头仔猪项目位于高密市井沟镇南高戈庄村，用地面积104562m2（约157亩），总建筑面积31385m2，绿化面积24392m2，猪场内建设1条（存栏2400头母猪、出栏5万头商品仔猪）仔猪生产线，包括猪舍8栋、污水处理站1座及其他配套办公区、配电室、职工办公生活用房等辅助工程及措施。项目建成后，达到年出栏5万头商品仔猪的生产能力。

- 10.2产业政策相符性

本项目进行畜禽规模化集中养殖，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修订版），项目属于第一类“鼓励类”第一项“农林业”中第 5 条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家政策要求。

该养猪场符合《高密市畜禽养殖禁养区控养区适养区划定方案》（高政办发〔2017〕27号）的要求。

本项目位于高密市井沟镇南高戈庄村，项目的选址不在生态保护红线范围内；项目的建设不会突破环境质量底线以及环境质量上线，且本项目未列入高密市发布的环境准入负面清单，因此，本项目符合国家的产业政策。

- 10.3环境质量现状

山东豌豆检测服务有限公司于2019年04月10日至04月16日对项目周边环境质量现状中环境空气、地下水、声环境质量状况进行了环境质量监测。本项目所在区域环境质量现状如下：

1.环境空气环境

项目各监测点中硫化氢、氨等其他污染物的小时浓度均能够达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的要求，现状监测结果说明评价区环境空气质量较好。

2地表水环境

根据潍坊市环境监测站2019年2月份公布的全市水环境状况，高密市COD平均浓度为39mg/L，氨氮为0.73mg/L，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。

3.地下水环境

项目3个监测点中各监测因子中pH值、耗氧量、亚硝酸盐、挥发酚、氟化物均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求。1#总大肠菌群、菌落总数，2#、3#总硬度、溶解性固体、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总大肠菌群、菌落总数不能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求。本项目所在区域为平原地带，总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、总大肠菌群、菌落总数超标主要是由周边村民农业生产及生活造成的。

3.声环境

项目厂区四厂界监测点位环境噪声均不超标，厂区边界声环境监测值可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。

- 10.4污染物排放及主要环境影响

- 大气环境影响

本项目营运期废气主要为猪圈恶臭气体、天然气燃烧废气、污水处理站产生的恶臭气体以及采暖锅炉燃烧废气。

由估算结果可以看出，本项目污水处理站恶臭气体、采暖锅炉有组织排放排气筒P1、P2均未出现超标。有组织气体NH3、H2S排放速率能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准限制（NH3：4.9kg/h、H2S：0.33kg/h），有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物能够满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中标准（重点控制区）要求（颗粒物：10mg/m3、SO2：50mg/m3、NOx：100mg/m3）。

本项目猪圈（包括生产区、隔离区、诱情舍）、料塔的无组织排放的最大落地浓度分别出现在下风向489m、110m、、109m、713m处，猪圈 NH3最大落地浓度为18.96μg/m3，占环境标准值的9.48%；H2S最大落地浓度为0.16μg/m3，占环境标准值的0.61%；料塔颗粒物最大落地浓度为15.258μg/m3，占环境标准值的1.70%。项目排气筒P1、P2有组织废气的最大落地浓度分别出现在下风向66m、62m处，排气筒P1排放的NH3最大落地浓度为2.67μg/m3，占环境标准值的1.35%，H2S最大落地浓度为0.07μg/m3，占环境标准0.7%；排气筒P2排放的颗粒物最大落地浓度为1.15μg/m3，占环境标准值的0.13%；SO2最大落地浓度为0.42μg/m3，占环境标准值的0.08%；NOx最大落地浓度为8.75μg/m3，占环境标准值的3.50%。对区域环境空气质量影响较小。

- 水环境影响

项目废水主要为职工生活污水和养殖废水，废水总量为5836.8m³/a。

养殖废水：养殖废水的产生量为5311.2m3/a，废水进入污水处理设施，再经过“固液分离+ABR厌氧池+预曝气池+沉淀池+A/O池+二沉池”处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5标准要求。经处理达标的养殖废水排入厂区绿化以及农田灌溉，不外排。

生活污水：生活污水产生量为525.6m3/a，同养殖废水一起进入厂内污水处理设施处理后用于厂区绿化以及农田灌溉，不外排。

在对猪圈、污水处理站及废水收集系统采取防渗处理后，项目非正常状况排放废水对地下水环境的影响较小。

- 噪声环境影响

本项目噪声源主要为猪舍通风系统风机、水泵等设备产生噪声、养殖过程中猪的叫声等，在采取减震、隔声、风机软连接等及距离衰减后，项目各厂界均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区昼间、夜间的标准限值要求，项目噪声对环境影响较小。

- 固体废物环境影响

本项目营运期间固体废物主要为养殖过程中产生的猪粪、病死猪、分娩废物，污水处理站污泥以及职工生活产生的生活垃圾等。

项目猪粪与污水处理站污泥外售有机肥厂处理；病死猪尸体以及分娩废物委托高密市华脉生物技术有限公司处理；生活垃圾统一收集在厂区设有的专门的生活垃圾堆放点，定期交由环卫部门统一清理。

项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对环境影响较小。

- 10.5公众意见采纳情况

- 10.6环境保护措施

1.废气污染防治措施

（1）项目猪圈加强自然通风或强制机械通风、定期喷洒生物除臭剂、选用环保型饲料、添加饲料添加剂、铺沸石吸附剂除臭、加强绿化等措施减小臭味强度及对周围大气环境的影响；

（2）污水处理站的恶臭气体采取密闭以及生物除臭工艺处理后经1根15米高排气筒P1排放；

（3）采暖燃气锅炉通过低氮燃烧措施处理后，废气由15米高排气筒P2排放。

2.水污染防治措施

本项目废水主要来源是养殖废水和生活废水。养殖废水和生活废水进入污水处理设施，再经过“固液分离+ABR厌氧池+预曝气池+沉淀池+A/O池+二沉池”处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5标准要求。经处理达标的养殖废水排入种植区灌溉，不外排；生活污水排入厂内化粪池处理后用于种植区施肥，不外排。

本项目可能对地下水产生影响环节在猪圈、污水处理站及废水收集系统等，在对相关防渗区域采取有效的防渗处理后，不会对地下水环境产生影响。

3.噪声污染防治措施

尽可能选用低噪声设备，同时对水泵、通风系统等高噪声设备采用设置减振、安装隔声、软连接等措施。

4.固体废物污染防治措施

项目猪粪与污水处理站污泥外售处理；病死猪尸体以及分娩废物委托高密市华脉生物技术有限公司处理；生活垃圾统一收集在厂区设有的专门的生活垃圾堆放点，定期交由环卫部门统一清理。

表10.6-1  项目所采取的的环保措施一览表

| 项目 | 产污环节 | 防治措施 | 满足标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水、养殖废水 | 养殖废水经厂区的污水处理设施处理，生活污水经化粪池处理，用于周边农田灌溉。 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5标准要求 |
| 废气 | 猪舍、粪沟 | 喷洒生物除臭剂+加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）中表7标准要求； |
|  | 污水处理站 | 密闭+生物除臭措施+15m排气筒P1高空排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  | 采暖锅炉燃烧废气 | 低氮燃烧+15m排气筒P2高空排放 |  |
| 固废 | 猪粪 | 外售 | 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单中的有关规定 |
|  | 污水处理站污泥 |  |  |
|  | 病死猪、分娩废物 | 委托畜禽专业无害化处理厂处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及修改单中的有关规定 |
|  | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集 | 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单中的有关规定 |
| 噪声 | 噪声设备 | 设备基础减震、隔声降噪、绿化等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类 |
| 雨污分流 |  | 设置雨污分流管网，排污沟各处理单元进行硬化防渗和设置围堰防溢处置；沼液储存池防溢、防渗 | 各反应池及储存池均符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（CB50010）的要求 |
| 天然气风险 |  | 采取风险防范措施及设置应急预案 | 将风险水平降至最低 |

- 10.7环境风险分析

本项目产生的环境风险主要表现在天然气发生泄漏引起火灾爆炸以及污染处理设施运行过程风险分析。

通过采取防治措施，可将其火灾爆炸的风险降至最低。对场内各单元建筑物和场区地面采取防渗措施，并将氧化塘兼做事故池，可大大降低污水泄漏对地表水体的影响。

在严格落实本次环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。

- 10.8总量控制

经分析，本项目废水主要来源是养殖废水和生活废水，废水总量为5836.8m³/a。

养殖废水和生活污水一起进入污水处理设施，再经过“固液分离+ABR厌氧池+预曝气池+沉淀池+A/O池+二沉池”处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5标准要求。经处理达标的养殖废水进行厂区绿化以及农田灌溉，不外排；

本项目天然气燃烧排放二氧化硫0.08t/a，氮氧化物0.22t/a，因此项目申请的总量控制指标为：二氧化硫0.08t/a，氮氧化物0.22t/a。

- 10.9环境影响经济损益分析

该项目的建设，需要投入约1100万元用于环保设施建设，占总投资的17.86%。这些设施的建设，将有对改善区域水环境质量、大气环境质量及声环境质量具有积极的效果。

本项目投产后，将带来一定的经济效益和较为显著的社会效益、环境效益，同时由于工程在设计中采取了严格治理措施，减少了污染物排放量；并注重对资源的回收利用，创造了经济效益，同时也创造了可观的环境效益，本项目的建设较好地实现了三效的和谐统一

- 10.10结论

高密市六和养猪有限公司年存栏2400头母猪、出栏5万头仔猪项目符合相关规划，项目选址合理。在采用相关环保措施得当，技术性能可靠，污染物排放严格执行现阶段污染物的排放标准，项目实施后各污染物达标排放，对环境影响小，不会改变项目所在地的环境功能区划。

拟建项目贯彻“总量控制、达标排放、清洁生产”的环保方针，具有显著的经济效益、社会效益和环境效益，因此，从环保角度衡量，本项目建设可行。